SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Študijný odbor: INFORMATIKA

## Autor: Martin TURI NAGY

Záverečný projekt: Analýza a implementácia vybraných algoritmov v spracovaní audio signálov

Vedúci záverečného projektu: Ing. Maroš Michalík

Máj 2002

Cieľom práce je poskytnúť hlbší pohľad na 	metódy spracovania audio signálov v časovej oblasti zamerané na zmenu amplitúdy a vybrané metódy programovo spracovať a otestovať.  Po úvode do problematiky metód zameraných na zmenu amplitúdy signálu a dynamiku audio signálu nasleduje všeobecný popis práce algoritmov kompresie, limitovania, expanzie a šumových brán. Nasledujúca kapitola sa zaoberá hlbším pohľadom na problematiku ovládania dynamického rozsahu signálu. Za ňou nasleduje popis realizácie systému ovládania dynamiky signálu. V prílohách je uvedený popis programovej implementácie, vplyv rôznych hodnôt parametrov na výstupný signál a zdrojové texty implementovaných programových metód.

1. Úvod

Spracovanie audio signálov sa používa pri nahrávaní a uchovávaní hudby a hovoreného slova, pri mixovaní signálov, pri digitálnom prenose signálu.  V konečnom dôsledku je audio signál v digitálnom tvare celou cestou od mikrofónu až po slúchadlá, čo umožňuje jeho spracovanie rýchlymi signálovými procesormi v reálnom čase.

Algoritmy ovplyvňujúce zmenu amplitúdy tvoria špecifickú skupinu algoritmov spracovania audio signálu. Algoritmy expanzie, šumovej brány, kompresie a limitovania tvoria len časť algoritmov ovplyvňujúcich zmenu amplitúdy. Ako príklad iných uveďme efekty zmeny hlasitosti signálu, panning (postupné menenie hlasitosti z ľavého kanálu do pravého a naopak v určitom časovom úseku), alebo wah-wah efekt. Algoritmy kompresie a expanzie sa používajú najmä na ochranu systému proti prebudeniu, prípadne na zvýšenie priemernej hlasitosti signálu.

Cieľom tohto projektu je ukázať, ako pracujú algoritmy expanzie, šumovej brány, kompresie a limitovania audio signálu. Najprv vysvetlíme, za použitia odbornej literatúry, na čo sa používa ovládanie dynamiky signálu 1, ako funguje kompresia a limitácia signálu 1, 2, ako funguje expanzia a potlačenie šumov 1, 3. Potom si ukážeme, ako dané algoritmy pracujú z teoretického hľadiska 4, ako sa dajú systémovo realizovať 4 a inmplementovať 4, 5. V prílohe si ukážeme, ako vyzerajú priebehy výstupných signálov oproti vstupným, ak ich upravíme týmito algoritmami.

Pri programovom realizovaní týchto algoritmov sa vytvorili dve samostatné knižnice, z ktorých jedna slúži na oneskorenie vstupného signálu a druhá (používajúca prvú) na ovplyvňovanie amplitúdy signálu (zmenu dynamiky signálu). Pri odskúšaní algoritmov na reálnych signáloch bola na prácu so signálmi vo formáte wav použitá knižnica RAWELIB, ktorej autorom je Ing. Maroš Michalík. Vytvorené knižnice sú ale nezávislé od knižnice RAWELIB, hoci boli primárne vytvorené pre spoluprácu s touto knižnicou.

## 2. Dynamika signálu

Dynamiku signálu chápeme ako rozdiel medzi najtichšími a najhlasnejšími zvukmi v priebehu celej skladby alebo iného zvukového záznamu. Ľudské ucho je schopné rozlíšiť dynamiku v rozsahu až 140 dB. Najtichším zvukom je v tomto prípade prah počutia (0 dB) a najhlasnejším prah bolesti (140 dB).

Pri akomkoľvek spracovaní zvuku je dynamika v podstate určená dynamickým rozsahom systému, to znamená že dolná hranica je daná odstupom užitočného signálu od rušivých zvukov (šumy, brumy, interferencie) a horná maximálnou signálovou úrovňou, ktorú je systém schopný spracovať.

Možnosť riadenia dynamiky je dôležitá nielen pre zvýšenie priemernej hlasitosti, ale aj k ochrane nahrávacieho, vysielacieho, ozvučovacieho či iného systému proti prebudeniu. V pionierskych dobách zvukovej techniky bolo udržanie signálovej úrovne v určitom rozsahu čisto záležitosťou zvukára sediaceho za pultom, ktorý sa snažil dosiahnuť toho, aby v priebehu skladby nedochádzalo k extrémne nízkym alebo vysokým úrovniam. Pri veľmi rýchlych dynamických zmenách je však vyrovnávanie dynamiky týmto spôsobom nemožné, a tak prichádzajú ku slovu rôzne procesory, ktoré dávajú na dynamiku pozor automaticky.

## 2.1 Kompresory/Limitery

Kompresia dynamiky je často žiadúca nielen z hľadiska ochrany, ale aj z hľadiska posluchového prostredia. Pokiaľ počúvame hudbu počas jazdy v automobile, v dielni či v inom hlučnejšom prostredí, strácajú sa pri väčšom dynamickom rozsahu všetky tichšie pasáže. Ich vyrovnaním na vyššiu úroveň sa stáva aj značne dynamická hudba v týchto prostrediach „počúvateľná“.

Kompresor je v podstate zariadenie, ktoré sa môže realizovať hardvérovo alebo softvérovo,  s meniacim sa zosilnením, ktoré vplýva na vstupný signál. Veľkosť zosilnenia závisí na vstupnom signále. Ak je signálová úroveň vysoká, zmenší sa zosilenie, čo urobí z hlasnejších pasáží tichšie redukovaním dynamického rozsahu.

Závislosť vstupu kompresoru od výstupu sa často popisuje grafom, ako na obr.1. Vodorovná os predstavuje vstupnú signálovú úroveň, zvislá výstupnú (v dB). Priamka so sklonom 45 zodpovedá zosilneniu s hodnotou 1. Kompresor mení smernicu priamky po prechode prahom citlivosti.

Obr.1

Kompresný pomer R (ratio) ovplyvňuje smernicu tejto priamky. Pomer 2:1 znamená, že prekročenie vstupnej úrovne o 2 dB nad nastavený prah citlivosti má za následok nárast výstupnej úrovne o 1 dB. Pri jemnejšej kompresii zostáva z podstatnej časti zachovaný pôvodný dynamický rozsah, zatiaľ čo pri kompresii vyššej ako 10:1 je charakteristické, že nad prahom citlivosti je dynamika potlačená úplne. Takéto extrémne nastavenie sa nazýva limitácia a zariadenie pracujúce v tomto režime sa nazýva limiter. Limiter je teda kompresor, ktorý má kompresný pomer nastavený :1. V praxi sa už pomery 10:1 považujú za limitáciu, pretože majú za následok prakticky rovnaký efekt.

Na to, aby sme mohli zistiť, či úroveň signálu prekročila prah citlivosti, sa používa meranie priemernej kvadratickej hodnoty vstupného signálu (využíva sa pre kompresor), prípadne meranie špičiek vstupného signálu (využíva sa pre limiter).

Čas, kým kompresor zareaguje na prekročenie prahu citlivosti vstupnou úrovňou signálu, sa nazýva čas nábehu (attack time). Keď je vstupná úroveň signálu nad prahom citlivosti a potom klesne pod prah citlivosti, kompresoru bude trvať nejaký čas, kým sa zvýši jeho zosilnenie. Tento čas sa nazýva čas dobehu. Na obr.2 je ukázané, ako časy nábehu a dobehu pôsobia na zmenu zosilnenia.

Obr.2

## 2.2 Expandery/Šumové brány

Expander funguje na opačnom princípe ako klasický kompresor pod určitým prahom sa zvuky zoslabujú viac, než by sa zoslabovali normálne, až v extrémnych prípadoch môže dôjsť k ich úplnému umlčaniu. Prístrojom pracujúcim v tomto režime hovoríme šumové brány (noise gate).

Nežiadúce šumy a brumy sú problémom takpovediac vo všetkých oblastiach nahrávania. Či sú záležitosťou elektronickou (syntezátory, procesory, magnetofónové pásky, zlé tienenie, brum elektrických snímačov) alebo okolitého hluku v nahrávacom prostredí (vŕzganie stoličiek, šelest papieru), prejavujú sa tieto zvuky občas veľmi rušivo, zvlášť v tichých pasážach a hudobných pomlkách. Pokiaľ sa takýto zvuk objaví priamo v hudbe, neexistuje prakticky žiadna možnosť jeho odstránenia, aby súčasne nebola nejako ovplyvnená i hudba samotná, lebo je jej nedeliteľnou súčasťou. Náš sluch je ale našťastie natoľko tolerantný, že tiché šumy, brumy a ďalšie zvuky, maskované prítomnosťou ďalších tónov v prevažnej väčšine nevníma.

Expandery a šumové brány si však našli v modernej hudbe uplatnenie nielen ako eliminátory rušivých zvukov,  ale používajú sa aj ku vytvoreniu radu špeciálnych efektov, či už samostatne, alebo v spojení s ďalšími zariadeniami (softvérovými alebo hardvérovými).

Takisto ako kompresor, aj expander je zariadenie s meniacim sa riadiacim zosilnením, ktoré vplýva na vstupný signál. Zosilnenie nie je nikdy väčšie ako 1 a závisí od vstupného signálu. Keď je signálová úroveň vysoká, expander má jednotkové zosilnenie. Keď signálová úroveň poklesne, zosilnenie sa zmenší a tým zmenší aj výstupný signál.

Závislosť vstupu expanderu od výstupu sa popisuje podobným grafom, ako pri kompresore. Príklad je na obr.3. Vodorovná os predstavuje vstupnú signálovú úroveň, zvislá výstupnú (v dB). Zmena v smernici priamky znamená zmenu zosilnenia expanderu. Bod, kde sa smernica priamky mení, sa nazýva prah citlivosti. Ak je vstupná úroveň signálu nad týmto prahom, nič sa nedeje, ale keď klesne pod prah citlivosti, zmenší sa zosilenie expanderu, ktoré zmenší výstupnú úroveň signálu. Vstupné signálové úrovne sa merajú (podobne ako pri kompresore) pomocou strednej kvadratickej hodnoty.

Obr.3

Množstvo expanzie sa udáva expanzným pomerom R. Expanzný pomer sa udáva obrátene ako pri kompresore, to znamená že číslo udávajúce stupeň expanzie je v tomto prípade až  druhým údajom (napr. 1:5). Pri expanderi nedochádza pod prahom citlivosti k úplnému vypnutiu signálu, ale signál je podrobený redukcii zisku. Napríklad expanzný pomer 1:5 má za následok, že každý pokles signálu pod prah citlivosti obmedzí výstupný signál o 5 dB. Tým sa vlastne paradoxne rozširuje dynamický rozsah signálu často za účelom jeho zníženia, pretože od expanderu očakávame skôr efekt, ktorý potlačí slabé (rušivé) signály natoľko, aby neboli vôbec počuť. Pre skutočné rozšírenie dynamického rozsahu, čo je proces, ktorý sa používa zriedka, by vyhovoval pomer zhruba 1:1.5 s pomerne vysoko nastaveným prahom citlivosti.

Ak sa expander používa s extrémnym nastavením expanzného pomeru (1:), pracuje ako šumová brána. V praxi sa na tento účel používajú pomery 1:10 a menej.

Takisto ako kompresor, aj expander charakterizujeme časmi nábehu a dobehu. Tieto časy zabezpečujú, že zosilnenie expanderu sa bude meniť hladšie, bez veľkých skokov. Na obr.4 je ukázané, ako pôsobia časy nábehu a dobehu na toto zosilnenie.

# Obr.4

3. Ovládanie dynamického rozsahu

Obr.5

Obr.5 ukazuje blokový diagram systému ovládania dynamického rozsahu. Po nameraní vstupnej úrovne XdB pôsobí na výstupnú úroveň YdB násobenie oneskoreného vstupného signálu x(n) a faktoru g(n)

y(n) = g(n).x(n-D)

Porovnanie oneskoreného signálu x(n) s riadiacim signálom g(n) umožňuje dopredné ovládanie výstupu signálovej úrovne. Toto váhovanie je vykonávané so zodpovedajúcimi nábehovými a dobehovými časmi (attack a release time). V logaritmickej reprezentácii vedie násobenie ku spočítaniu váhovacej úrovne GdB so vstupnou úrovňou XdB, čo dáva výstupnú úroveň YdB.

## 3.1 Statická krivka

Vzťah medzi vstupnou úrovňou a váhovacou úrovňou je definovaný statickou krivkou GdB = f(XdB). Príklad takejto statickej krivky je daný na obr.6. Tu sú výstupná úroveň a váhovacia úroveň dané ako funkcie vstupnej úrovne.

Obr.6

S pomocou limiteru je výstupná úroveň limitovaná, keď vstupná úroveň prekročí prah citlivosti limiteru(limiter threshold). Všetky vstupné úrovne nad týmto prahom citlivosti vedú ku konštantnej výstupnej úrovni. Kompresor mapuje zmenu vstupnej úrovne do určitých menších zmien výstupnej úrovne. Kompresor v kontraste ku limiteru zvyšuje hlasitosť audio signálu. Expander zväčšuje zmeny vo vstupnej úrovni na väčšie zmeny vo výstupnej úrovni. Pomocou toho je dosiahnuté zväčšenie dynamiky nízkych úrovní. Šumová brána je používaná na potlačenie nízkoúrovňových signálov a na potlačenie šumu. Prah citlivosti používaný v častiach statickej krivky je definovaný ako spodná hranica pre limiter a kompresor a ako vrchná hranica pre expander a šumovú bránu.

R=ΔPIΔPOV logaritmickej reprezentácii statickej krivky je kompresný faktor R(ratio) definovaný ako pomer zmeny vstupnej úrovne PI ku zmene výstupnej úrovne PO a je daný ako

Obr.7

# Y=CT+1R(X−CT)S pomocou obr.7 dostaneme rovnicu priamky

a kompresný faktor

R=X−CTY=CT=tanβC,

S=1−1RR=11−Skde uhol  je definovaný, ako je ukázané na obr.6. Vzťah medzi pomerom R a smernicou S môže byť odvodený z obr.7 a je vyjadrený ako

Typické kompresné faktory sú

R=∞limiter     R>1kompresor0<R<1expander     R=0šumová brána

Prechod z logaritmickej do lineárnej reprezentácie vedie, z obr.7 ku vzťahu

R=log10xcTlog10ycT,

xykde a sú lineárne úrovne a cT znamená prah citlivosti kompresoru.

Prepísaním rovnice dostaneme lineárnu výstupnú úroveň

ycT=101Rlog10xcT=xcT1Ry=cT1−1R.x1R

ako funkciu vstupnej úrovne. Riadiaci faktor g(n) môže byť vypočítaný pomocou kvocientu

g(n)=yx=xcT1R−1

S pomocou tabuliek a interpolačných metód je možné určiť riadiaci faktor g(n) bez počítania logaritmov a antilogaritmov. Implementácia používa výpočet logaritmu vstupnej úrovne a počíta riadiacu úroveň GdB s pomocou rovnice priamky. Antilogaritmus vedie ku hodnote f(n), ktorá dáva riadiaci faktor g(n) so zodpovedajúcimi časmi nábehu a dobehu.

## 3.2 Chovanie dynamiky

Pri zvukovej kvalite hrá rolu, okrem statickej krivky dynamického ovládania rozsahu, aj chovanie dynamiky vo vzťahu ku časom nábehu a dobehu. Rýchlosť ovládania dynamického rozsahu závisí tiež od meraní hodnôt špičiek(PEAK) a stredných kvadratických hodnôt(RMS).

### 3.3 Meranie úrovní

Meranie úrovní môže byť uskutočnené pomocou systémov ukázaných na obr.8 a obr.9. Pri meraní špičiek je absolútna hodnota vstupu porovnávaná s hodnotou špičky xPEAK(n). Ak je absolútna hodnota väčšia ako hodnota špičky, rozdiel je váhovaný koeficientom AT(čas nábehu) a pripočítaný ku (1-RT).xPEAK(n) (RT = čas dobehu). Ak je absolútna hodnota vstupu menšia ako hodnota špičky, nová hodnota je rovná (1-RT).xPEAK(n). Diferenčná rovnica pre blokový diagram na obr.8 je daná

xPEAK=(1−AT−RT).xPEAK(n−1)+AT.x(n)

s prenosovou funkciou

H(z)=AT1-(1-AT-RT).z-1

Obr.8

Meranie strednej kvadratickej hodnoty ukázané na obr.9 používa druhú mocninu vstupu a vykoná priemer pomocou dolnopriepustného filtra prvého rádu. Diferenčná rovnica je daná

xRMS=(1−TAV).xRMS(n−1)+TAV.x2(n)

H(z)=TAV1-(1-TAV).z-1s prenosovou funkciou

Obr.9

## 3.4 Vyhladenie faktoru zosilnenia

Pomocou systému ukázaného na obr.10 môžu byť implementované nábehové a dobehové časy. Nábehový koeficient AT alebo dobehový koeficient RT dostaneme porovnaním riadiaceho faktoru f(n) s predchádzajúcim. Malá hysterézna slučka určuje, kedy je riadiaci faktor f(n) v nábehovom alebo dobehovom postavení a podľa toho pracuje s koeficientom AT alebo RT. Systém tiež slúži na vyhladenie riadiaceho signálu g(n). Diferenčná rovnica je daná

g(n) = (1-k).g(n-1) + k.f(n),

H(z)=k1-(1-k).z-1kde k = AT alebo k = RT, s prenosovou funkciou

Obr.10

Zo schémy na obr.10 vidíme, že na vstup do hysteréznej slučky prichádza rozdiel oneskoreného signálu f(n-1) a signálu f(n). Hysterézna slučka zabezpečuje, aby v prípade malého nárastu signálu f(n) pri nábehu, alebo malého poklesu f(n) pri dobehu nedošlo k prepnutiu parametru k do času dobehu, resp. nábehu. Šírka hysteréznej slučky teda zabezpečuje určitú toleranciu takýchto skokov signálu f(n) vznikajúcich z priebehu vstupného signálu, keďže f(n) závisí od týchto meraní.

## 4. Realizácia systému

## 4.1 Limiter

Blokový diagram limiteru je ukázaný na obr.11. Signál xPEAK(n) je určený zo vstupu s meniteľnými časmi nábehu a dobehu. Logaritmus tohto signálu špičky je porovnaný s prahom citlivosti limiteru (pre meranie v dB použijeme 10.log10(x) ). Ak je signál nad touto úrovňou, rozdiel je vynásobený zápornou smernicou limiteru LS. Po tomto sa vypočíta antilogaritmus výsledku (10x/10). Dostaneme signál riadiaceho faktoru g(n), ktorý sa vyhladí pomocou dolnopriepustného filtra prvého rádu. Ak signál xPEAK(n) leží pod prahom citlivosti limiteru, signál f(n) sa nastaví na f(n)=1. Oneskorený vstup x(n-D1) sa vynásobí s vyhladeným riadiacim faktorom g(n) a dostaneme výstup y(n).

Obr.11

## 4.2 Kompresor, Expander, Šumová brána

Blokový diagram kompresoru/expanderu/šumovej brány je ukázaný na obr.12. Základná štruktúra je podobná limiteru. V kontraste ku limiteru sa berie logaritmus zo signálu xRMS(n) a vynásobí sa 0.5. Hodnota, ktorú dostaneme, sa porovná s troma pramhi citlivosti (kompresoru, expanderu a šumovej brány), aby sa určilo, kde sa nachádza signál v rámci statickej krivky. Ak je prekročený jeden z týchto troch prahov citlivosti, výsledný rozdiel v absolútnej hodnote je vynásobený príslušnou smernicou (CS, ES, NS) a vypočíta sa antilogaritmus výsledku. Nasleduje dolnopriepustný filter prvého rádu, ktorý zabezpečí časy nábehu a dobehu.

Obr.12

4.3 Kombinovaný systém

Kombinácia limiteru, ktorý používa meranie špičiek a kompresoruexpanderušumovej brány, ktoré sú založené na meraní strednej kvadratickej hodnoty, je ukázaná na obr.13. Hodnoty špičky a strednej kvadratickej hodnoty sú merané súčasne. Ak je prekročený prah citlivosti limiteru, vypočíta sa logaritmus signálu špičky xPEAK(n) a na vypočítanie charakteristickej krivky sa použije vrchná vetva blokovej schémy. Ak sa neprekročil prah citlivosti limiteru,  vypočíta sa logaritmus strednej kvadratickej hodnoty a použije sa jedna zo spodných vetiev blokového diagramu. Prídavné podmienky vo vetvách limiteru a šumovej brány vyplývajú zo statickej krivky. Sekvencia f(n) je vyhladená v prípade limiteru filtrom, alebo váhovaná príslušnými časmi nábehu a dobehu kompresoru, expanderu alebo šumovej brány.

Limitovaním maximálnej úrovne signálu je zmenšený dynamický rozsah.  Následkom toho môže byť celá statická krivka posunutá vyššie pomocou ďalšieho faktoru zosilnenia. Táto statická hodnota parametra môže byť priamo zahrnutá v riadiacom faktore g(n).

Obr.13

## 4.4 Redukcia vzorkovacej rýchlosti

Kvôli redukovaniu výpočtovej zložitosti sa môže po výpočte hodnôt špičky/strednej kvadratickej hodnoty použiť podvzorkovanie. Pokiaľ sú už signály xPEAK(n) a xRMS(n) pásmovo limitované, môžu byť priamo podvzorkované použitím napríklad každej štvrtej hodnoty v ich slede. Z tohto podvzorkovaného signálu sa potom vypočítava jeho logaritmus, zisťuje sa jeho pozícia na statickej krivke, vypočítava sa antilogaritmus a filtruje sa so zodpovedajúcimi časmi nábehu a dobehu. Nasleduje nadvzorkovanie s faktorom 4, ktoré je dosiahnuté opakovaním výstupných hodnôt štyrikrát. Na obr.14 je ukázaný systém s redukciou vzorkovacej rýchlosti.

Obr.14

## 4.5 Časy reakcie

Pre každý typ spracovávaného signálu sa hodí aj určité nastavenie nábehového a dobehového času, ktoré je dobré zo začiatku poznať, lebo nevhodným nastavením dochádza k nežiadúcim efektom, ktoré sa prejavujú ako počuteľné „pumpovanie“ či „dýchanie“ vplyvom prudkých zmien v úrovni signálu. Nastavenie dobehového času je do značnej miery aj záležitosťou tempa skladby.

V prípade kompresoru sa často môžeme stretnúť s tvrdením, že signál spracovaný daným kompresorom stráca výšky. Pravda je taká, že pokiaľ prechádza kompresorom nejaký komplexný signál (zmiešaná nahrávka), znižuje sa pri prekročení prahu citlivosti celková hlasitosť všetkých nástrojov, ktoré sú súčasťou zmiešanej nahrávky. Znamená to, napríklad v prípade rockovej nahrávky, že siný úder veľkého bubna alebo vyčnievajúci tón z basgitary má v danom okamžiku za následok aj zníženie hlasitosti tých nástrojov, ktoré v nahrávke zaberajú vrchnú časť frekvenčného pásma. Potom je pomerne logické, že v takýchto prípadoch dochádza k otupeniu celého zvuku.

Obdobné pravidlo platí aj v prípade samostatného zvuku s ostrým nábehom. Väčšina prirodzených zvukov je najbohatšia na vrchné frekvenčné spektrum práve vo svojom nábehu. Ak je reakcia kompresora (čas nábehu) natoľko rýchla, že dochádza ku značnému potlačeniu niekoľkých počiatočných milisekúnd, dá sa celkom ľahko pochopiť, prečo začne zvuk strácať na brilantnosti. Riešením je nastavenie dlhšieho nábehového času tak, aby zostal počiatok zvuku viacmenej zachovaný.

Ďalším problémom súvisiacim s nesprávnym nastavením je počuteľné skreslenie na spodných frekvenciách. Ak je čas nábehu a dobehu extrémne krátky, začína kompresor miesto celkovej obálky dynamického priebehu signálu sledovať úroveň signálovej krivky, čím dochádza ku skresleniu práve na najnižších frekvenciách. Určité životaschopné skreslenie (napr. pri rockových nahrávkach) však môže často zvuku naopak prospieť.

V prípade používania šumových brán za účelom odfiltrovania šumov a ruchov platí naopak pravidlo nastaviť prah citlivosti čo najnižšie (tak, aby nebola šumová brána spustená nežiadúcim signálom) a až potom sa zaoberať nastavením časov reakcie. Nábeh by mal byť čo najrýchlejší, čas dobehu je potrebné nastaviť tak, aby zvuk doznieval prirodzene.

Dostatočný rozsah nastaviteľných hodnôt tiež umožňuje vytvoriť úplne inú obálku, než má pôvodný zvuk. Napríklad nastavením dlhého nábehového času dostane perkusívny zvuk mäkký tiahly nábeh, čím sa úplne zmení jeho charakter.

5. Záver

Algoritmy ovplyvňovania dynamiky signálu sa stali potrebnou súčasťou zvukového sveta. Slúžia takisto na ochranné účely, ako aj na účely prispôsobenia zvuku charakteristikám okolitého prostredia (prípadne reprodukčného média), v ktorom sa má zvuk reprodukovať. Často sa tiež uplatňujú na vytvorenie radu špeciálnych efektov, či už samostatne, alebo v spojení s ďalšími zariadeniami.

Predošlé kapitoly ukazujú, ako fungujú algoritmy spracovania audio signálov ovplyvňujúce amplitúdu výsledného signálu. Tieto algoritmy boli programovo realizované a v prílohe A je vysvetlená ich možnosť programového využitia. Pomocou programovej realizácie sa v prílohe B demonštrujú zmeny dynamiky audio signálu na niekoľkých typických príkladoch, ktoré čitateľa oboznámia s efektom nastavenia jednotlivých vstupných parametrov na výsledný signál.

Záverom si ešte pripomeňme pravidlo, ktoré platí prakticky pre všetky dynamické úpravy signálu. Najsprávnejšie nastavenie je vždy také, keď upravovaný zvuk znie natoľko prirodzene, aby vytváral pocit, že ku žiadnej úprave vôbec nedošlo.

6. Zoznam skratiek

| AT | čas nábehu | attack time |
| --- | --- | --- |
| CS | smernica kompresoru | compressor slope |
| CT | prah citlivosti kompresoru | compressor threshold |
| D | oneskorenie | delay |
| ES | smernica expanderu | expander slope |
| ET | prah citlivosti expanderu | expander threshold |
| GF | faktor zosilnenia | gain factor |
| hyst | šírka hysteréznej slučky | hysteresis curve width |
| LS | smernica limiteru | limiter slope |
| LT | prah citlivosti limiteru | limiter threshold |
| NS | smernica šumovej brány | noise gate slope |
| NT | prah citlivosti šumovej brány | noise gate threshold |
| PEAK | špička | peak |
| R | pomer | ratio |
| RMS | stredná kvadratická hodnota | root mean square |
| RT | čas dobehu | release time |
| SRR | podvzorkovanie | sampling rate reduction |
| TAV | úplný koeficient priemeru | total average coefficient |

7. Zoznam použitej literatúry

1 Vlachý,V.: Praxe zvukové techniky. 2.vyd. Muzikus,2000

ISBN-80-86253-05-8

2 Lehman,S.: 1996. Compression/Limiting

http://www.harmony-central.com/Effects/Articles/Compression

3 Lehman,S.: 1996. Expansion/Noise Gating

http://www.harmony-central.com/Effects/Articles/Expansion

4 Zőlzer,U.: Digital audio signal processing.

John Wiley&Sons, 1997.

ISBN-0-471-97226-6

5 Lehman,S.: 1996. Delay

http://www.harmony-

central.com/Effects/Articles/Delay

###### 8. Príloha A: Programová implementácia

Na realizáciu ovládania dynamického rozsahu signálu programovými prostriedkami sa použilo prostredie ANSI C. Vychádzalo sa pri tom zo schémy na obr.14. Vytvorili sa dve samostatné knižnice, z ktorých jedna obsahuje funkcie na ovládanie dynamiky signálu a druhá obsahuje funkcie na oneskorenie signálu, nakoľko sa oneskorenie môže používať aj v iných aplikáciách ako na ovládanie dynamiky (napr. echo, reverb, atď). V prílohe C sú uvedené plné zdrojové kódy obidvoch knižníc.

delay.h

Hlavičkový súbor delay.h obsahuje funkciu

long double *delay( long double *input,

long int input_length,

long double d_time,

DelayBuffer *d,

minmax extr,

long int *output_length,

int *error_code );

ktorá oneskoruje výstupný signál oproti vstupnému. Vstupný signál je spracovávaný v dávkach.

Oneskorenie je implementované pomocou cyklického bufferu (vyrovnávacej pamäte; v ďalšom texte budeme používať termín buffer, ktorý je v odbornej literatúre bežný). Algoritmus je jednoduchý. Najprv sa alokuje dostatočná pamäť na uchovanie potrebného počtu vzoriek (d_time) a vynuluje sa cyklický buffer. Potom sa nastaví ukazovateľ čítania na začiatok cyklického bufferu. Pre každú vzorku sa načíta hodnota z adresy ukazovateľa čítania v cyklickom bufferi do výstupu, a potom sa uloží aktuálna vzorka do cyklického bufferu na uvoľnené miesto na adrese ukazovateľa čítania. Ukazovateľ čítania zmení svoju hodnotu na nasledujúcu adresu v cyklickom bufferi.

Štruktúra DelayBuffer:

typedef struct {

long double *delayLineStart;

long double *delayLineEnd;

long double *delayReadPtr;

} DelayBuffer;

Táto štruktúra uchováva informácie o veľkosti, začiatku a konci cyklického buffera a hodnotu ukazovateľa čítania z cyklického buffera.

long double *delayLineStart uchováva adresu začiatku

cyklického buferu.Pri prvom použití funkcie musí byť táto hodnota nastavená na NULL.

long double *delayLineEnd uchováva adresu konca cyklického

buferu.

long double *delayReadPtr je ukazovateľ čítania z cyklického

bufferu.

Vstupné parametre:

long double *input je vstupný signál zadaný ako

jednorozmerné pole vzoriek signálu s reálnymi hodnotami. Vzorky signálu musia byť v poli zoradené tak, aby sa na prvom mieste v poli (input[0]) nachádzala najstaršia hodnota vzorky signálu v čase.

Ak je táto hodnota rovná nule, funkcia nečíta zo vstupu, ale vráti na výstup zvyšnú časť signálu, ktorá ešte ostala v cyklickom bufferi.

long int input_length udáva dĺžku poľa vstupného signálu.

long double d_time je hodnota, ktorá určuje, o koľko vzoriek

sa má signál oneskoriť. Ak je táto hodnota záporná, výsledný signál sa v čase neposúva dozadu, ale dopredu.

DelayBuffer *d je štruktúra potrebná na uchovanie obsahu

cyklického bufferu.

minmax extr je štruktúra obsahujúca maximálne a minimálne

povolené hodnoty vstupného signálu. Premenná extr.min obsahuje minimálunu povolenú hodnotu, extr.max maximálnu.

long int *output_length obsahuje dĺžku (počet vzoriek)

výstupného signálu.

int *error_code obsahuje kód chyby, ktorá nastala.

Ak je táto hodnota nulová, žiadna chyba nenastala.

Návratové hodnoty:

Funkcia delay vracia ukazovateľ na novovytvorené výstupné pole, ktoré obsahuje oneskorený signál. Ak má tento ukazovateľ hodnotu NULL, znamená to, že nastala chyba.

Premenná output_length vracia dĺžku výstupného poľa. Hodnota premennej error_code indikuje, či a aká chyba nastala.

Príklad:

long double audiodata[10];

long double *audioout = NULL;

minmax extr;

long int o_l;

int err;

DelayBuffer delbuf;

delbuf.delayLineStart = NULL;

# /*Oneskorenie signálu o 2 vzorky*/

audioout = delay(audiodata,10,2,&delbuf,extr,&o_l,&err);

/*Vrátenie zvyšných hodnôt v cyklickom bufferi*/

audioout = delay(audiodata,0,2,&delbuf,extr,&o_l,&err);

dynamics.h

Knižnica dynamics.h volá knižnicu delay.h, keďže pre implementovanie ovládania dynamiky signálu potrebujeme oneskoriť vstupný signál (popísané vyššie). Táto knižnica obsahuje dve funkcie.

Prvá funkcia je

int dynamics_init(

long double D,/*delay time [samples]*/

long int SRR,/*sampling rate reduction*/

long double AT,/*attack time*/

long double RT,/*release time*/

long double TAV,/*averaging coefficient*/

long double NT,/*noise gate threshold [dB] <0 */

long double ET,/*expander threshold [dB] <0 */

long double CT,/*compressor threshold [dB] <0 */

long double LT,/*limiter threshold [dB] <0 */

long double NR,/*noise gate ratio*/

long double ER,/*expander ratio*/

long double CR,/*compressor ratio*/

long double LR,/*limiter ratio*/

long double GF,/*gain factor [dB]*/

long double hyst,

int *error_code,

struct DRCvar *var);

pomocou ktorej sa nastavujú vstupné parametre pre ovládanie dynamického rozsahu.

Druhá funkcia slúži na dávkové spracovanie vstupného signálu:

long double *dynamics_run(

long double  *input_signal,

long int input_length,

long int *output_length,

int *error_code,

struct DRCvar *var);

Štruktúra DRCvar (dynamic range control variables) uchováva premenné potrebné pre výpočet výstupného signálu pri dávkovom spracovaní. Používateľ si musí zadefinovať premennú tejto štruktúry a poskytovať ju ako parameter funkciám dynamics_init a dynamics_run.

Vstupné parametre funkcie dynamics_init:

long double D je parameter určujúci o koľko sa má

signál oneskoriť. D by malo byť celé kladné číslo.

long int SRR určuje či sa robí redukcia vzorkovacej

rýchlosti. Ak je SRR rovné 2, berie sa každá druhá vzorka. Hodnoty SRR by mali byť celé čísla väčšie ako 0.

long double AT je koeficient času nábehu.

long double RT je koeficient času  dobehu. Súčet

hodnôt AT a RT by mal byť v rozmedzí od 0 do 1. Obidva koeficienty by mali byť navyše kladné reálne čísla.

long double TAV je úplný koeficient priemeru. Malo by

to byť reálne číslo v rozmedzí od 0 do 1.

long double NT je prah citlivosti šumovej brány.

long double ET je prah citlivosti expanderu.

long double CT je prah citlivosti kompresoru.

long double LT je prah citlivosti limiteru. NT, ET,

CT, LT by mali byť reálne záporné čísla zadané v dB, pričom NT<ET<CT<LT.

long double NR je expanzný pomer šumovej brány. Mal by

byť menší ako 1/10.

long double ER je expanzný pomer. Mal by byť

v rozmedzí od 0 do 1.

long double CR je kompresný pomer. Mal by byť väčší

ako 1.

long double LR je kompresný pomer limiteru. Mal by byť

väčší alebo rovný 10. NR, ER, CR, LR by mali byť kladné reálne čísla.

long double GF je faktor zosilnenia. Malo by to byť

reálne číslo zadané v dB.

long double hyst je polovica šírky hysteréznej slučky.

Jej hodnoty by mali byť v rozmedzí od 0 do 0.5.

int *error_code je chybový kód. Ak je rovný nule,

žiadna chyba nenastala.

struct DRCvar *var je štruktúra potrebná na uchovanie

hodnôt vstupných parametrov.

Vstupné parametre funkcie dynamics_run:

long double  *input_signal je vstupný signál zadaný

ako jednorozmerné pole vzoriek signálu s reálnymi hodnotami. Vzorky signálu musia byť v poli zoradené tak, aby sa na prvom mieste v poli (input_signal[0]) nachádzala najstaršia hodnota vzorky signálu v čase. Ak je táto hodnota rovná nule, funkcia nečíta z vstupu, ale vráti na výstup zvyšnú časť signálu, ktorá ešte ostala v cyklickom bufferi funkcie delay, upravenú tak, aby vyhovovala vstupným parametrom dynamického rozsahu.

long int input_length udáva dĺžku poľa vstupného

signálu.

long int *output_length obsahuje dĺžku (počet

vzoriek) výstupného signálu.

int *error_code je chybový kód. Ak je rovný nule,

žiadna chyba nenastala.

struct DRCvar *var je štruktúra potrebná na uchovanie

hodnôt vstupných parametrov.

Návratové hodnoty funkcie dynamics_run:

Funkcia dynamics_run vracia ukazovateľ na novovytvorené výstupné pole, ktoré obsahuje upravený signál. Ak má tento ukazovateľ hodnotu NULL, znamená to, že nastala chyba. Premenná output_length vracia dĺžku výstupného poľa. Hodnota premennej error_code indikuje, či a aká chyba nastala.

Príklad:

struct DRCvar dy;

long double audiodata[10];

long double *audioout = NULL;

long int o_l;

int err;

/*Nastavenie vstupných hodnôt*/

dynamics_init(

10,/*D*/

4,/*sampling rate reduction*/

0.1,/*AT*/

0.1,/*RT*/

0.1,/*TAV*/

-70,/*NT[dB]*/

-45,/*ET[dB]*/

-25,/*CT[dB]*/

-10,/*LT[dB]*/

0.1,/*NR[0]*/

0.4,/*ER[0<R<1]*/

4,/*CR[>1]*/

10,/*LR[inf]*/

10,/*GF[dB]*/

0.01,/*hysteresis curve*/

&err,

&dy

);

audioout = dynamics_run( audiodata, 10, &o_l, &err, &dy);

/*vrátenie zvyšných hodnôt v cyklickom bufferi funkcie delay a upravenie signálu*/

audioout = dynamics_run( audiodata, 0, &o_l, &err, &dy);

9. Príloha B: Vplyv rôznych hodnôt parametrov na výstupný signál

Ako už bolo spomenuté vyššie, výber správnych parametrov ovplyvňujúcich správanie sa dynamiky signálu je veľmi dôležitý. Vo väčšine prípadov sa dajú správne parametre vybrať iba tak, že sa nastavia základné požadované hodnoty a potom sa dolaďujú neustálym skúšaním a počúvaním výsledného signálu.

Na viacerých príkladoch vstupných signálov si ukážeme, ako rôzne hodnoty parametrov vplývajú na výsledný signál, ako aj na meranie hodnôt špičiek, stredných kvadratických hodnôt a riadiaceho zosilnenia.

Všetky typy príkladov vstupných signálov sú jednokanálové, majú vzorkovaciu frekvenciu 44100 Hz so 16-bitovou veľkosťou jednej vzorky.

Nasledujúci príklad budeme brať ako referenčný, to znamená, že pri zmene rozličných parametrov budeme porovnávať výsledné signály, špičky, stredné kvadratické hodnoty a riadiace zosilnenie s týmto príkladom. Prvý príklad má nasledujúci priebeh vstupného signálu (obr.15)

##### Obr.15

Po upravení dynamiky signálu s hodnotami parametrov

| ##### D | SRR | AT | RT | TAV | NT | ET | CT | LT | NR | ER | CR | LR | GF | hyst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -60 | -35 | -25 | -10 | 0.1 | 0.4 | 4 | 10 | 6 | 0.01 |

dostaneme výstupný signál s nasledovným priebehom (obr.16)

Obr.16

Ako vidíme, dynamika výstupného signálu oproti vstupnému sa zmenila. Nakoľko bol zadaný faktor zosilnenia iba GF = 6 dB, zmenšilo sa rozpätie amplitúd. Je to spôsobené kompresnými a expanznými pomermi meniacimi skoro celý signál. Nezmenená časť signálu je v rozpätí –25 až –35 dB.

Priebeh riadiaceho zosilnenia vyzerá nasledovne (obr.17)

Obr.17

Nasledujú priebehy nameraných špičiek Xpeak (obr.18)

Obr.18

a nameraných stredných kvadratických hodnôt Xrms (obr.19)

Obr.19

Hodnoty riadiaceho zosilnenia, špičiek a stredných kvadratických hodnôt sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 1.

Ak oproti referenčnému príkladu zmeníme hodnotu oneskorenia z 10 na 30, zmení sa priebeh výstupného signálu, pričom všetky ostatné hodnoty (Xpeak, Xrms, riadiace zosilnenie) ostanú také ako predtým, keďže sa merajú z pôvodného neoneskoreného signálu (pozri obr.14). Riadiace zosilnenie bude násobiť vzorky signálu s iným oneskorením, čím sa trochu zmení výstupný signál.

Porovnanie vstupného signálu (obr.20)

Obr.20

s výstupným signálom s oneskorením 10 vzoriek (obr.21)

Obr.21

a s výstupným signálom s oneskorením 30 vzoriek (obr.22)

Obr.22

Ak sa oproti referenčnému príkladu zmení hodnota AT z 0.1 na 0.8, prejaví sa to na meraní hodnôt špičiek a na riadiacom zosilnení (a tým pádom aj na výstupnom signále). Priebeh špičiek a zosilnenia sa tiež zmení, ak sa hodnota RT zmení z 0.1 na 0.8.

Priebeh hodnôt špičiek z prvého príkladu (obr.23)

Obr.23

Priebeh hodnôt špičiek pri zmene AT na 0.8 (obr.24)

Obr.24

Priebeh hodnôt špičiek pri zmene RT na 0.8 (obr.25)

Obr.25

Priebeh riadiaceho zosilnenia z prvého príkladu (obr.26)

Obr.26

Priebeh zosilnenia pri zmene AT na 0.8 (obr.27)

Obr.27

Priebeh zosilnenia pri zmene RT na 0.8 (obr.28)

Obr.28

Zmena hodnôt nameraných špičiek nám ovplyvňuje, či sa signál dostane do fázy limitovania, alebo nižšie (kompresia, žiadna zmena, expanzia, šumová brána).

Ak sa oproti referenčnému príkladu zmení hodnota TAV z 0.1 na 0.4, ovplyvní to meranie stredných kvadratických hodnôt a tým pádom nepriamo aj riadiace zosilnenie.

Priebeh stredných kvadratických hodnôt z prvého príkladu (obr.29)

Obr.29

a keď sa zmení hodnota TAV na 0.4 (obr.30)

Obr.30

Vidíme, že v druhom prípade má priebeh ostrejšie nábehy.

Priebeh riadiaceho zosilnenia z referenčného príkladu (obr.31)

Obr.31

a pri zmene TAV na 0.4 (obr.32)

Obr.32

Ovplyvnenie riadiaceho zosilnenia nie je dané tým, že by hodnota TAV bola zahrnutá v jeho výpočte, ale tým, že sa zmenili namerané hodnoty Xrms, podľa ktorých systém určuje, v ktorej časti statickej krivky sa signál nachádza. Veľmi dobre je to vidieť na priebehu zosilnenia pre vzorky v rozmedzí od 49400 do 49450. Kde sa pôvodne signál nachádzal v tej časti statickej krivky, ktorej zodpovedá kompresia, v druhom prípade sa nachádza na hranici medzi kompresiou a tou časťou statickej krivky, ktorá nevplýva na výstup (v našom prípade medzi –25 až –35 dB).

Ak sa v referenčnom príklade zmení hodnota expanzného pomeru z 0.4 na 0.8, bude to mať vplyv na riadiace zosilnenie a tým pádom aj na výstupný signál.

Výstupný signál v prípade kompresného pomeru 0.4 bude mať menšie zmeny v dynamike ako v prípade kompresného pomeru 0.8 (čím menšia hodnota, tým viac sa to blíži ku pomeru šumovej brány, ktorá by nemala dovoliť už žiadne zmeny v dynamike pri nízkoúrovňových signáloch). Na obrázkoch je vidieť, že výstupné signály majú väčšie amplitúdy, čo je dané zosilňovacím faktorom 6 dB.

Priebeh vstupného signálu vyzerá nasledovne (obr.33)

Obr.33

Priebeh výstupného signálu z referenčného príkladu po expanzii (obr.34)

Obr.34

Priebeh výstupného signálu, ak sa expanzný pomer zmení na 0.8 (obr.35)

Obr.35

Ak pri referenčnom príklade zmeníme hodnotu kompresného pomeru zo 4 na 8, zasa sa zmení riadiace zosilnenie a výstupný signál.

Priebeh vstupného signálu vyzerá nasledovne (obr.36)

Obr.36

Priebeh výstupného signálu z prvého príkladu (obr.37)

Obr.37

Priebeh výstupného signálu ak sa zmení hodnota kompresného pomeru zo 4 na 8 (obr.38)

Obr.38

Vidíme, že v prípade kompresného pomeru 8 nastáva lepšia kompresia signálu ako pri kompresnom pomere 4. Nakoľko je kompresný pomer 8 už pomerne veľký, nastávajú len malé zmeny amplitúd vo výstupnom signále.

V prípade, ak sa zmení faktor zosilnenia GF z pôvodných 6 dB na 12 dB (zväčšnie priemernej hlasitosti), bude to mať vplyv len na výstupný signál. Riadiace zosilnenie sa počíta z pôvodného priebehu signálu a vždy je v rozmedzí od 0 do 1. Výstupný signál sa faktorom zosilnenia násobí súčasne s násobením riadiaceho zosilnenia.

Priebeh pôvodného výstupného signálu z prvého príkladu (obr.39)

Obr.39

Priebeh výstupného signálu pri zmene GF na 12 dB (obr.40)

Obr.40

V referenčnom príklade nebolo použité podvzorkovanie (SRR = 1). Ak zmeníme parameter SRR na 4 (berieme každú štvrtú vzorku), zmení sa riadiace zosilnenie takým spôsobom, že sa bude počítať len pre každú štvrtú vzorku a pre 3 nasledujúce sa nebude meniť.

Na obr.42 vidíme, že pri podvzorkovaní sa v priebehu riadiaceho zosilnenia vyskytujú „schody“. Výsledný signál bude ovplyvnený týmto zosilnením, ale „schody“ mať nebude, lebo zosilnenie sa násobí s oneskoreným nepodvzorkovaným signálom. Podvzorkovanie slúži iba na zjednodušenie výpočtovej zložitosti (najmä počítanie logaritmov a antilogaritmov), pričom hodnoty špičiek a stredné kvadratické hodnoty sú merané z nepodvzorkovaného neoneskoreného signálu.

Priebeh riadiaceho zosilnenia z prvého príkladu (obr.41)

Obr.41

Priebeh zosilnenia pre SRR = 4 (obr.42)

Obr.42

Na ďalšom príklade si ukážeme, ako by asi v skutočnosti mal správne vyzerať výstupný signál po upravení dynamiky.

Priebeh vstupného signálu vyzerá nasledovne (obr.43)

Obr.43

Po upravení dynamiky signálu s hodnotami parametrov

| ##### D | SRR | AT | RT | TAV | NT | ET | CT | LT | NR | ER | CR | LR | GF | hyst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -70 | -45 | -25 | -10 | 0.1 | 0.2 | 2 | 10 | 8 | 0.03 |

dostaneme nasledovný výstupný signál (obr.44)

Obr.44

s nasledovným riadiacim zosilnením (obr.45)

Obr.45

Vidíme, že dynamika signálu sa zmenila, pričom ostal zachovaný priemerný rozsah amplitúd (kvôli nastaveniu GF = 8 dB). Parameter SRR bol nastavený na 4 kvôli zjednodušeniu výpočtovej zložitosti, pričom je ešte dosť malý na reálne ovplyvnenie výstupného signálu. Nastavenie parametrov NT, ET, CT, LT je štandardné. Nastavili sme pomerne malý kompresný pomer (CR = 2) a pomerne veľký expanzný pomer (ER = 0.2). Šírka hysteréznej slučky bola nastavená na 0.06.

Pri úprave už zmixovaného zvuku je vždy veľkým problémom nastaviť parametre tak, aby dokázali ovplyvniť všetky nástroje na nahrávke (v praxi sa to ani nedá, preto sa nástroje nahrávajú každý na zvláštnu stopu a dynamika sa každému nástroju upravuje zvlášť). Výsledný signál napriek tomu znie počúvateľne.

10. Príloha C: Zdrojové texty

zdrojový text delay.h

#ifndef _DELAY_H

#define _DELAY_H

#ifndef TRUE

#define TRUE 1

#endif

#ifndef FALSE

#define FALSE 0

#endif

typedef struct {

long double *delayLineStart;

long double *delayLineEnd;

long double *delayReadPtr;

} DelayBuffer;

/*defines structure of circle buffer*/

typedef struct {

long double max;

long double min;

} minmax;

char *return_error_string(int error_code);

long double *delay( long double *input,

long int input_length,

long double d_time,

DelayBuffer *d,

minmax extr,

long int *output_length,

int *error_code );

#endif

zdrojový text delay.c

#include <stdlib.h>

#include <delay.h>

typedef char *D_string;

const D_string err_string[] = {

"OK",

"Not enough memory"

};

char *return_error_code(int error_code)

{

return err_string[error_code];

}

long double *delay( long double  *input,

long int input_length,/*if == 0 output = rest of circle buffer*/

long double d_time,

DelayBuffer *d,

minmax extr,

long int *output_length,

int *error_code )

{

long double *output;

long int time = (long int)d_time;

long double pt = d_time - (long double)time; /*if pt != 0 we must use interpolation*/

*error_code = 0;

if (time > 0) { /*we must create buffer*/

long double delayOutput;

long int i;

long double *delayPrev;

long double prev;

if (pt != 0) time++; /*to increase length of output buffer*/

if ( (*d).delayLineStart == NULL) { /*init circle buffer*/

if (  ( (*d).delayLineStart = (long double *)malloc(time*sizeof(long double)) )==NULL)

{ *error_code = 1; return NULL; /*not enough memory*/}

/*initialize circle buffer pointers*/

(*d).delayLineEnd = (*d).delayLineStart + time;

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

/*initialize circle buffer*/

do {

*((*d).delayReadPtr) = (extr.max + extr.min) /2;

} while (++( (*d).delayReadPtr ) < (*d).delayLineEnd );

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

}/*if d.delay*/

if (input_length != 0) *output_length = input_length;

else

if (pt == 0) *output_length = time; /*initialize output length*/

else *output_length = time - 1;

/*initialize output buffer*/

if (  ( output = (long double *)malloc( (*output_length)*sizeof(long double))) ==NULL )

{ *error_code = 1; return NULL; /*not enough memory*/}

/*----------------------------------------------------------------------*/

for (i = 0; i < (*output_length); i++) {

delayOutput = *((*d).delayReadPtr);/*next sample*/

if (pt != 0) { /*we must use interpolation*/

delayPrev = (*d).delayReadPtr;/*previous sample is on the next address after delayReadPrt in circle buffer*/

delayPrev++;

if (delayPrev == (*d).delayLineEnd) delayPrev = (*d).delayLineStart;

prev = *(delayPrev);

(output[i]) = prev*(1-pt) + delayOutput*pt;/*line interpolation - 2 dots*/

}

else (output[i]) = delayOutput;/*without interpolation*/

if (i < input_length)

*((*d).delayReadPtr) = input[i];

if (++( (*d).delayReadPtr) >= ( (*d).delayLineEnd) )

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

}/*for i*/

/*---------------------------------*/

}

/*------------------------------------------------------------------------*/

/*------------------------------------------------------------------------*/

else { /*we will send input to output without first 'time' samples*/

long int i, abs_time;

long int b_l;/*buffer length*/

long double *delayPrev;

long double prev;

abs_time = -time;

/*the buffer length depends on interpolation method we use*/

if ( (*d).delayLineStart == NULL) { /*this is the first time we use this buffer*/

/*initialize output*/

if (pt ==0) *output_length = input_length + time;

else *output_length = input_length + time -1;

if (  ( output = (long double *)malloc( (*output_length)*sizeof(long double))) ==NULL )

return FALSE;/*not enough memory*/

if (pt != 0) {/*we must use interpolation -> we must initialize buffer*/

b_l = 1;

if (  ( (*d).delayLineStart = (long double *)malloc(b_l*sizeof(long double)) )==NULL)

{ *error_code = 1; return NULL; /*not enough memory*/}

/*initialize circle buffer pointers*/

(*d).delayLineEnd = (*d).delayLineStart + b_l;

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

/*initialize circle buffer*/

for (i=0; i < abs_time+1; i++)

{

*((*d).delayReadPtr) = input[i];

(*d).delayReadPtr++;

if (++( (*d).delayReadPtr) >= ( (*d).delayLineEnd) )

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

}

for (i = 0; i < (*output_length); i++) {

delayPrev = (*d).delayReadPtr;/*previous sample is on the next address after delayReadPrt in circle buffer*/

/*delayPrev++;

if (delayPrev == (*d).delayLineEnd) delayPrev = (*d).delayLineStart;*/

prev = *(delayPrev);

(output[i]) = prev*(1-pt) + input[i-time+1]*pt;/*line interpolation - 2 dots*/

if (i-time+1 < input_length)

*((*d).delayReadPtr) = input[i-time+1];

(*d).delayReadPtr++;

if (++( (*d).delayReadPtr) >= ( (*d).delayLineEnd) )

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

}/* for i*/

}/*if pt!=0*/

else {/*without interpolation; this is the first time; pt == 0 */

(*d).delayLineStart = output;/*to mark that buffer was used*/

for (i = 0; i < (*output_length); i++)

(output[i]) = input[i-time];

}/*else -> pt == 0 */

}/*if d.delay*/

else { /*d.delayLineStart != NULL */

*output_length = input_length;

if (  ( output = (long double *)malloc( (*output_length)*sizeof(long double))) ==NULL )

return FALSE;/*not enough memory*/

for (i = 0; i < (*output_length); i++) {

if (pt != 0) {

delayPrev = (*d).delayReadPtr;/*previous sample is on the next address after delayReadPrt in circle buffer*/

/*delayPrev++;

if (delayPrev == (*d).delayLineEnd) delayPrev = (*d).delayLineStart;*/

prev = *(delayPrev);

(output[i]) = prev*(1-pt) + input[i]*pt;/*line interpolation - 2 dots*/

if (i < input_length)

*((*d).delayReadPtr) = input[i];

(*d).delayReadPtr++;

if (++( (*d).delayReadPtr) >= ( (*d).delayLineEnd) )

(*d).delayReadPtr = (*d).delayLineStart;

}

else (output[i]) = input[i];

}/*for i*/

}/*else *d.delayLineStart != NULL */

}/*else - we will send input to output without first 'time' samples*/

return output;

}

zdrojový text dynamics.h

#ifndef _DYNAMICS_H

#define _DYNAMICS_H

#ifndef TRUE

#define TRUE 1

#endif

#ifndef FALSE

#define FALSE 0

#endif

struct DRCvar{

long double D,/*delay time [samples]*/

AT,/*attack time*/

RT,/*release time*/

TAV,/*averaging coefficient*/

NT,/*noise gate threshold [dB], <0 */

ET,/*expander threshold [dB] <0 */

CT,/*compressor threshold [dB] <0 */

LT,/*limiter threshold [dB] <0 */

NR,/*noise gate ratio, typically 0*/

ER,/*expander ratio, typically between 0 and 1*/

CR,/*compressor ratio, typically more than 1*/

LR,/*limiter ratio, typically infinity*/

NS,/*noise gate slope*/

ES,/*expander slope*/

CS,/*compressor slope*/

LS,/*limiter slope*/

GF,/*gain factor [dB]*/

Xpeak[2],/*peak measurement*/

Xrms[2],/*root mean square measurement*/

f[2],/*f(n)*/

g[2],/*control factor (smooth)*/

hyst;/*wide of hysteresis curve*/

minmax extr;

DelayBuffer delayBuf;

long double *delayOut;/*output from delay*/

long int delayOut_l;

long int SRR;/*sampling rate reduction*/

long int c_srr;/*count SRR*/

int at_or_rt;/*if ==0 signal is in attack, if ==1 signal is in release*/

};

/*defines structure of internal variables*/

int dynamics_init(

long double D,/*delay time [samples]*/

long int SRR,/*sampling rate reduction*/

long double AT,/*attack time*/

long double RT,/*release time*/

long double TAV,/*averaging coefficient*/

long double NT,/*noise gate threshold [dB] <0 */

long double ET,/*expander threshold [dB] <0 */

long double CT,/*compressor threshold [dB] <0 */

long double LT,/*limiter threshold [dB] <0 */

long double NR,/*noise gate ratio*/

long double ER,/*expander ratio*/

long double CR,/*compressor ratio*/

long double LR,/*limiter ratio*/

long double GF,/*gain factor [dB]*/

long double hyst,

int *error_code,

struct DRCvar *var);

long double *dynamics_run(

long double  *input_signal,

long int input_length, /*if ==0 the rest of samples in delayBuffer*/

long int *output_length,

int *error_code,

struct DRCvar *var);

#endif

zdrojový text dynamics.c

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <delay.h>

#include <dynamics.h>

#define FABSL(x) ( ( (x) > 0) ? (x) : (-x))

#define LOG(x) ( 10.0*log10(x) )

#define ANTILOG(x) pow(10.0,((x)/10.0) )

int dynamics_init(

long double D,/*delay time [samples]*/

long int SRR,/*sampling rate reduction*/

long double AT,/*attack time*/

long double RT,/*release time*/

long double TAV,/*averaging coefficient*/

long double NT,/*noise gate threshold [dB] <0 */

long double ET,/*expander threshold [dB] <0 */

long double CT,/*compressor threshold [dB] <0 */

long double LT,/*limiter threshold [dB] <0 */

long double NR,/*noise gate ratio*/

long double ER,/*expander ratio*/

long double CR,/*compressor ratio*/

long double LR,/*limiter ratio*/

long double GF,/*gain factor [dB]*/

long double hyst,

int *error_code,

struct DRCvar *var)

{

(*var).D = D;

(*var).AT = AT;

(*var).RT = RT;

(*var).TAV = TAV;

(*var).NT = NT;

(*var).ET = ET;

(*var).CT = CT;

(*var).LT = LT;

(*var).NR = NR;

(*var).ER = ER;

(*var).CR = CR;

(*var).LR = LR;

(*var).GF = GF;

(*var).Xpeak[0] = (*var).Xpeak[1] = 0;

(*var).Xrms[0] = (*var).Xrms[1] = 0;

(*var).f[0] = (*var).f[1] = 1;

(*var).g[0] = (*var).g[1] = 1;

(*var).extr.min = -1;

(*var).extr.max = 1;

(*var).NS = 1 - (1/(*var).NR);

(*var).ES = 1 - (1/(*var).ER);

(*var).CS = 1 - (1/(*var).CR);

(*var).LS = 1 - (1/(*var).LR);

(*var).delayBuf.delayLineStart = NULL;

(*var).delayOut = NULL;

(*var).delayOut_l = 0;

(*var).SRR = SRR;

(*var).c_srr = 0;

(*var).hyst = hyst;

(*var).at_or_rt = 0;

return 0;

}/*dynamic_init*/

/****************************************************************************/

long double *dynamics_run(

long double  *input_signal,

long int input_length, /*if ==0 the rest of samples in delayBuffer*/

long int *output_length,

int *error_code,

struct DRCvar *var)

{

int delayErr;

long int i;

long double k;

long double Lpeak,Lrms;/*logarothmized value of peak, rms*/

long double r_f;/*result ... f(n) before antilogarothm*/

long double diff = 0;/*difference*/

long double *output;/*y(n) == x(n) affected with g(n)*/

long double *input;

input = input_signal;

/*delaying the input signal*/

/*    if ( (*var).delayRead > (*var).delayOut_l) {*/

/*     if ((*var).delayOut_l != 0) free( (*var).delayOut );*/

(*var).delayOut = NULL;

(*var).delayOut = delay( input, input_length, (*var).D, &((*var).delayBuf), (*var).extr, &((*var).delayOut_l), &delayErr);

/*    }*/

/*creating output buffer*/

*output_length = (*var).delayOut_l; /* == input length */

if (  ( output = (long double *)malloc( (*output_length)*sizeof(long double))) ==NULL )

{ *error_code = 1; return NULL; /*not enough memory*/}

/*if input_length ==0 on the input are zeroes (we must create them)*/

if (input_length == 0) {

input_length = *output_length;

if (  ( input = (long double *)malloc( (input_length)*sizeof(long double))) ==NULL )

{ *error_code = 1; return NULL; /*not enough memory*/}

for (i=0; i<input_length; i++)

input[i] = ( (*var).extr.max + (*var).extr.min) /2;

}/*if input_length*/

/*---------------------------------------------------------------*/

for (i=0; i < (input_length); i++) {

/*measuring Xpeak*/

/*if |x(n)| > Xpeak(n-1) -> Xpeak(n) = (1-AT-RT)*Xpeak(n-1) + AT*|x(n)|

else                   -> Xpeak(n) = (1-RT)*Xpeak(n-1) */

if ( FABSL( input[i] ) > (*var).Xpeak[0] )

(*var).Xpeak[1] = (1 - (*var).AT - (*var).RT) * (*var).Xpeak[0] + (*var).AT * FABSL( input[i] );

else

(*var).Xpeak[1] = (1 - (*var).RT) * (*var).Xpeak[0];

(*var).Xpeak[0] = (*var).Xpeak[1];

/*measuring Xrms*/

/*Xrms(n) = (1-TAV)*Xrms(n-1) + TAV*x^2(n) */

(*var).Xrms[1] = (1 - (*var).TAV) * (*var).Xrms[0] + (*var).TAV * (input[i]*input[i]);

(*var).Xrms[0] = (*var).Xrms[1];

if ((*var).c_srr == 0) {/*SAMPLING RATE REDUCTION*/

/*logarithmizing Xpeak, Xrms*/

Lpeak = LOG( (*var).Xpeak[1] );

Lrms = 0.5 * LOG( (*var).Xrms[1] );

/*detecting what path of block diagram we will use and calculating f(n)*/

/*upper path*/

if (Lpeak >= (*var).LT) { /*LIMITER*/

/*r_f = diff*(-LS) - CS*(LT-CT) */

diff = Lpeak - (*var).LT;

diff = FABSL(diff);

r_f = diff * (-(*var).LS) - ( (*var).CS * ((*var).LT - (*var).CT) );

}/*LIMITER*/

else {/*lower path*/

if (Lrms >= (*var).CT) { /*COMPRESSOR*/

/*r_f = diff*(-CS) */

diff = Lrms - (*var).CT;

diff = FABSL(diff);

r_f = diff * (-(*var).CS);

}/*COMPRESSOR*/

else

if ( (Lrms > (*var).ET)&&(Lrms < (*var).CT) ) { /*NOTHING*/

r_f = 0;

}/*NOTHING*/

else

if ( (Lrms > (*var).NT)&&(Lrms <= (*var).ET) ) { /*EXPANDER*/

/*r_f = Lrms*ES */

diff = Lrms - (*var).ET;

diff = FABSL(diff);

r_f = diff * (*var).ES;

}/*EXPANDER*/

else

if (Lrms <= (*var).NT) { /*NOISE GATE*/

/*r_f = diff*NS + ES*(ET-NT) */

diff = Lrms - (*var).NT;

diff = FABSL(diff);

r_f = diff * (*var).NS + (*var).ES*((*var).ET-(*var).NT);

}/*NOISE GATE*/

}/*else lower path*/

/*antilogarithmizing*/

(*var).f[1] = ANTILOG(r_f);

/*using hysteresis curve*/

switch ((*var).at_or_rt) {

case 0:/*attack*/

if ( ( (*var).f[0] - (*var).f[1] ) < -(*var).hyst ) k=(*var).RT;

else k=(*var).AT;

break;

case 1:/*release*/

if ( ( (*var).f[0] - (*var).f[1] ) >= (*var).hyst ) k=(*var).AT;

else k=(*var).RT;

break;

}/*switch*/

(*var).f[0]=(*var).f[1];

/*calculating control factor g(n), smoothing*/

/*g(n) = (1-k)*g(n-1) + k*f(n)*/

(*var).g[1] = (1-k)*(*var).g[0] + k*(*var).f[1];

(*var).g[0] = (*var).g[1];

}/*SAMPLING RATE REDUCTION*/

(*var).c_srr++;

(*var).c_srr = (*var).c_srr % (*var).SRR;

/*multiplying the delayed input signal and the control factor g(n)*/

/* y(n) = x(n-D) * g(n) * antilog(GF) */

output[i] = (*var).delayOut[i] * (*var).g[1] * ANTILOG((*var).GF);

}/*for i=0*/

/*---------------------------------------------------------------*/

/*if (input_length == 0) {

for (i=0; i<(*output_length);i++)

output[i] = (*var).delayOut[i];

*/

if ((*var).delayOut_l != 0) free( (*var).delayOut );

(*var).delayOut = NULL;

/*}/*if*/

/*---------------------------------------------------------------*/

#ifdef DEBUG

printf("---FUNCTION--dynamics_run-----(END)-------\n");

#endif

return output;

}/*dynamics_run*/