## x.3 Modulácia a hierarchický prenos

Táto časť sa zaoberá základnými a hierarchickými modulačnými konšteláciami v DVB-T. Pomocou týchto modulácií sa mapuje dátový tok do OFDM symbolov, ako je vysvetlené neskôr. Základom nasledujúcich modulačných schém sú digitálne modulácie QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) a QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

### x.3.1 Základné modulačné schémy

Základné modulácie, ktoré sú využívané v DVB-T sú QPSK, 16 a 64 stavová QAM (16-QAM a 64-QAM) [2]. Ich konštelačné diagramy sú zobrazené na Obr. x.1 [1].

QPSK je 4 stavová fázová modulácia, kedy je analógový nosný signál modulovaný tokom prenášaných bitov, pričom sa mení fáza nosného signálu. Jeden symbol predstavuje 2 bity, t.j. v jednom okamihu sú prenášané 2 bity určené aktuálnou fázou nosnej. Jej hlavnou výhodou je vysoká odolnosť proti rušeniu.

QAM je akousi kombináciou amplitúdovej a fázovej modulácie. Symboly sa môžu líšiť vo fáze aj amplitúde. Jeden symbol predstavuje 4 bity pri 16-QAM alebo 6 bitov pri 64-QAM. S rastúcim počtom stavov klesá odolnosť proti rušeniu. Napr. 64-QAM má zhruba 4 až 5-krát nižšiu odolnosť ako QPSK [2].

Obr. x.1  Základné konštelačné diagramy

### x.3.2 Hierarchické modulačné schémy

Hierarchická modulácia je založená na alternatívnom použití základných konštelácii. Môžeme ju chápať ako rozdelenie kanála do dvoch virtuálnych vetiev s rôznou prenosovou kapacitou, odolnosťou voči šumu alebo odlišným pokrytím územia. Výsledkom sú dva dátové toky HP (High Priority stream) a LP (Low Priority stream) [2].

Prvý dátový tok (HP) je vždy mapovaný do konštelácie QPSK. Preto každý bitový pár HP toku je určený príslušnou fázou nosnej, teda kvadrantom v konštelácii.

Druhý dátový tok (LP) je definovaný vo vnútri každého kvadrantu. Ak je LP tok mapovaný dvoma bitmi (QPSK), potom ide o „QPSK + QPSK“ hierarchickú konšteláciu a vo výsledku vyzerá ako konštelácia 16-QAM. Preto sa nazýva aj „QPSK v 16-QAM“.

Ak je LP tok mapovaný štyrmi bitmi (16-QAM), potom ide o „QPSK + 16-QAM“ hierarchickú moduláciu a vyzerá ako 64-QAM. Táto hierarchická konštelácia sa označuje aj ako „QPSK v 64-QAM“.

Na Obr. x.2 sú uvedené tieto dve hierarchické modulačné konštelácie. Modré body v spodných obrázkoch sú len fiktívne a znázorňujú, že každá dvojica bitov HP toku je mapovaná do príslušného kvadrantu. Skutočné stavy sú znázornené žltou farbou. Napríklad v konštelácii „QPSK + 16-QAM“ stav 101101 (označený hrubou šípkou) indikuje, že v HP toku je prenášaná dvojica bitov 10 (preto ľavý horný kvadrant) a v LP toku je prenášaná štvorica bitov 1101 (konkrétny stav v kvadrante určenom HP tokom). Je zrejmé, že každý stav (symbol) môže byť určený reálnou a imaginárnou zložkou.

Obr. x.2  Hierarchické konštelačné diagramy

Okrem toho, je možné vytvárať ďalšie varianty týchto modulácií, ktoré budú charakteristické tzv. faktorom alfa [2]. Tento predstavuje posunutie fiktívneho modrého bodu od počiatku v každom kvadrante. Používajú sa hodnoty  = 1 (doteraz uvedené konštelácie),  = 2 a  = 4. Takýmto posunutím môžeme zvýšiť odolnosť voči rušeniu pre HP tok, ale na úkor zníženia odolnosti voči rušeniu pre LP tok. Na Obr. x.3 je znázornená modulácia „QPSK + QPSK“ pre  = 2.

Hlavným dôvodom, prečo sa v DVB-T uvažuje aj o hierarchickom prenose, je možnosť vysielania dvoch nezávislých dátových tokov v jednom TV kanále. Pričom z predošlého vyplýva, že pre každý z nich je charakteristická jeho vlastná robustnosť, bitová rýchlosť a pokrytie územia. Tieto vlastnosti môžeme ovplyvňovať jednak výberom modulačnej konštelácie a jednak voľbou kódového pomeru pre oba toky. To všetko nám vo výsledku dáva možnosť konfigurovať DVB-T systém pre rôzne požiadavky. Každý z tokov môže obsahovať rôzne programy, ale aj ten istý s rôznou robustnosťou. HP tok môže byť použitý pre mobilný príjem, kedy je požadovaná vyššia odolnosť voči rušeniu, zatiaľ čo LP tok bude použitý pre pevný príjem, s vyššou bitovou rýchlosťou, čo sa v konečnom dôsledku odrazí vo vyššej kvalite príjmu. Možností je naozaj veľa.

Obr. x.3  Konštelácia „QPSK + QPSK“ pre  = 2

## x.4 OFDM

V tejto časti bude popísaný princíp OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), čo je vlastne modulačná schéma s viacerými nosnými, tzv. „multicarrier system“. V princípe je prenosové pásmo rozdelené do veľkého počtu úzkych subpásiem. Prenášané dáta sú rozdelené do paralelných dátových tokov a každý z nich je prenášaný v samostatnom subpásme. Ide teda o paralelný prenos [3].

### x.4.1 Opis OFDM

Princíp OFDM si môžeme vysvetliť porovnaním s klasickým frekvenčným multiplexom FDM (Frequency Division Multiplexing), aj keď každý z nich má principiálne iné využitie. Pri FDM je dostupné pásmo rozdelené na nezávislé, vzájomne neprekrývajúce sa subpásma. Čím viac sú jednotlivé subpásma od seba vzdialené, tým menej sa vzájomne ovplyvňujú. Väčšinou sa v každom subpásme prenáša iný dátový tok, iný kanál a pod. Pri OFDM je situácia iná. Jednotlivé nosné sú vzájomne ortogonálne a čo je podstatný rozdiel oproti FDM, subpásma sa prekrývajú! No vďaka ortogonalite nosných nedochádza k ich interferencii [4]. V dôsledku tak šetríme pásmo. Porovnanie využitia pásma pri FDM a OFDM je zobrazené na Obr. x.4.

Obr. x.4  Porovnanie využitia pásma pre FDM a OFDM

Ortogonalita jednotlivých nosných je nevyhnutne dôležitá, aby sa prekrývajúce nosné vzájomne neovplyvňovali [4]. Matematicky môžeme ortogonalitu vyjadriť ako

0τψp(t) ψq(t)=K p=q0 p≠q							(x.1)

kde  je čas trvania symbolu a ψi(t) sú jednotlivé nosné. Symbol * znamená komplexne združený signál, a ak sa jedná o reálne funkcie tak je nepodstatný. Jednoduchý príklad ortogonálnych funkcií je séria sínusových funkcií sin(mx), pre m = 1, 2, 3... na intervale (-, ).

Nasledujúci matematický opis OFDM nám pomôže lepšie pochopiť ako je signál generovaný a ako s ním musí prijímač narábať. Ako bolo spomenuté, OFDM prenáša veľké množstvo úzkopásmových nosných, ktoré sú len tesne poposúvané vo frekvenčnej oblasti. Na Obr. x.5 je zobrazený jednoduchý príklad frekvenčného spektra pre jedno subpásmo a pre celý OFDM systém, v tomto prípade 5 nosných.

V snahe vyhnúť sa veľkému počtu modulátorov a filtrov na strane vysielača a komplementárnych filtrov a demodulátorov na strane prijímača, je nutné použiť modernejšiu techniku – rýchlu Fourierovu transformáciu FFT (Fast Fourier Transform). Každá nosná môže byť opísaná ako komplexná vlna [4]:

sc(t)=Ac(t)ej[ωct+Φc(t)]							(x.2)

Skutočný signál predstavuje reálnu zložku signálu sc(t). Amplitúda Ac(t) aj fáza Φc(t) nosnej sa môžu meniť v závislosti od prenášaného symbolu (amplitúdová, resp. fázová modulácia; v DVB-T sú to QPSK a QAM).

OFDM pozostáva z veľkého počtu nosných, preto celkový signál je reprezentovaný ako suma všetkých nosných

ss(t)=1Nn=0N−1An(t)ej[ωnt+Φn(t)]						(x.3)

kde ωn=ω0+n Δω. Toto je samozrejme spojitý signál. Rozumné je uvažovať, že Ac(t) a  Φc(t) nosnej sa počas doby jedného symbolu nemenia, teda sú to konštanty. Preto môžeme ďalej uvažovať An(t)⇒An a Φn(t)⇒Φn.

Ak je signál vzorkovaný frekvenciou 1T, potom výsledný signál bude

ss(kT)=1Nn=0N−1Anej[(ω0+nΔω)kT+Φn]					(x.4)

Tým sme obmedzili čas cez ktorý analyzujeme signál na N vzoriek. Je zvykom vzorkovať cez periódu jedného dátového symbolu, preto dostávame vzťah τ=N T.

Keď zjednodušíme rovnicu (x.4) bez ujmy na všeobecnosti ponechaním ω0=0, potom získame rovnicu

ss(kT)=1Nn=0N−1AnejΦnej(nΔω)kT					(x.5)

ktorú môžeme porovnať so všeobecnou formou inverznej Fourierovej transformácie:

g(kT)=1Nn=0N−1GnNTej2πkN					(x.6)

V rovnici (x.5) nie je AnejΦn nič iné, len definícia signálu vo vzorkovanej časovej oblasti a ss(kT) je časová reprezentácia. Rovnice (x.5) a (x.6) sú totožné ak

Δf=Δω2π=1NT=1τ									(x.7)

čo je vlastne podmienka ortogonality. Preto dôsledkom ortogonality je, že OFDM signál môže byť definovaný použitím Fourierovej transformácie. V dobe rýchlych procesorov a integrovaných obvodov sú tieto procesy realizované pomocou FFT a IFFT (Inverse FFT).

Schématicky môžeme OFDM systém znázorniť pomocou Obr. x.5 [3]. Vysokorýchlostný dátový tok je prevedený na paralený, reprezentovaný v diskrétnej frekvenčnej oblasti (použitím napr. QPSK alebo QAM). Tieto komplexné symboly prejdú procesom IFFT. Na výstupe sú konvertované späť na sériový tok, reprezentovaný v diskrétnej časovej oblasti. V prijímači sa ten istý proces vykoná v obrátenom poradí.

Obr. x.5  OFDM systém

### x.4.2 Vlastnosti OFDM

Je čas si položiť otázku: Prečo použiť OFDM? V bezdrôtovom vzdušnom prostredí, v akom DVB-T operuje, existuje jav, ktorý v drôtovej komunikácii nevystupuje. Ide o viaccestné šírenie signálu, tzv. „multipath“. Vo voľnom prostredí medzi vysielačom a prijímačom sa nachádza veľa druhov prekážok, ako napr. budovy, kopce, lesy, ale aj mobilné prekážky ako autá, vlaky a pod. Tieto prekážky spôsobujú, že vysielaný signál sa odráža, prípadne aj inak deformuje. Výsledkom je, že v prijímači sa sčíta veľké množstvo odrazených signálov s rôznym oneskorením a rôznym tlmením. To je impulzom pre vznik medzisymbolovej interferencie – ISI (InterSymbol Interference). V niektorých aplikáciach je ISI odstraňovaná pomocou ekvalizácie. Ale s rastúcou prenosovou rýchlosťou sa ekvalizácia stáva komplikovanejšia. OFDM rieši tento problém podstatne jednoduchšie a to dvoma spôsobmi [3][4].

Prvý spôsob vyplýva z podstaty OFDM. Ide vlastne o paralelný prenos, a teda symboly sú prenášané N-krát dlhšie ako je doba pôvodného symbolu, pričom N predstavuje počet paralelných tokov. Čím dlhšia je doba OFDM symbolu TOFDM, tým menší vplyv má ISI. Samozrejme, nie je možné túto dobu predlžovať bez ďalších následkov. Doba OFDM symbolu je zhora ohraničená napríklad vplyvom Doplerovho javu. Prekročením tejto hranice by mohlo dôjsť k nežiadúcim rýchlym únikom. (Poznámka: TOFDM=τ z predchádzajúcej časti)

Druhým spôsobom je použitie cyklického prefixu. Ide vlastne o vytvorenie cyklicky rozšíreného ochranného intervalu, kedy každý OFDM symbol predchádza jeho vlastná prípona. Tento princíp je zrejmý z Obr. x.6 [4]. Celková doba trvania OFDM symbolu bude teda predĺžená o dĺžku ochranného intervalu: Ttotal=TOFDM+Tguard. Ak doba ochranného intervalu Tguard je dlhšia ako oneskorenie viacnásobného šírenia, potom je ISI eliminovaná. Voľba pomeru medzi Tguard a TOFDM je závislá od konkrétnej aplikácie. Hodnoty používané v DVB-T budú uvedené v ďalšej časti. Keďže ochranný interval nenesie žiadnu novú informáciu a tým znižuje skutočnú informačnú priepustnosť, nemal by byť príliš dlhý.

Obr. x.6  Cyklický prefix

Nič nie je dokonalé a aj OFDM má svoje problémy [3]. Jedným je možný vysoký pomer špičkovej úrovne („peak“) k priemernej úrovni signálu. OFDM signál je v podstate súčet mnohých sínusoidných signálov a môže sa stať, že sa v niektorých ojedinelých okamihoch budú sčítavať konštruktívne a teda budú vznikať značné „peaky“. Preto je potrebné použiť lineárne zosilňovače s podstatne veľkým dynamickým rozsahom, aby vedeli na takéto špičky reagovať.

Ďalším problémom je vysoká citlivosť na chyby vo frekvencii. Jednotlivé nosné majú spektrum v tvare si-funkcie s rozsiahlymi postrannými lalokmi. To môže viesť k frekvenčným odchýlkam a nosné nebudú naďalej ortogonálne. Preto sú potrebné prísne špecifikačné požiadavky na lokálne oscilátory.

### x.4.3  Aplikácia OFDM v DVB-T

V DVB-T je pre kanál vyhradená šírka pásma 8 MHz. Jednotlivé nosné sú vytvorené pomocou IFFT. Každá z nich je digitálne modulovaná (QPSK, 16-QAM alebo 64-QAM). Z hľadiska počtu použitých nosných existujú dva módy v DVB-T, a to tzv. 2K a tzv. 8K. Porovnanie ich parametrov je uvedené v Tab. x.1. [3][5].

| Mód | 8K |  |  |  | 2K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet nosných | 6817 |  |  |  | 1705 |  |  |  |
| Doba užit. časti symbolu TOFDM | 896 s |  |  |  | 224 s |  |  |  |
| Vzdialenosť nosných Δf=1TOFDM | 1116 Hz |  |  |  | 4464 Hz |  |  |  |
| Pomer TguardTOFDM | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| Ochranný interval Tguard | 224 s | 112 s | 56 s | 28 s | 56 s | 28 s | 14 s | 7 s |
| Celkové doba symbolu Ttotal=TOFDM+Tguard | 1120 s | 1008 s | 952 s | 924 s | 280 s | 252 s | 238 s | 231 s |

Tab. x.1  Porovnanie módov DVB-T

Ako je možné vidieť z tabuľky, mód 8K má 4-násobný počet nosných oproti módu 2K. Preto je aj doba užitočnej časti symbolu TOFDM 4-násobná oproti 2K. Je to spôsobené faktom, že TOFDM je priamo úmerné počtu použitých nosných. Ďalej je možné vidieť, že v DVB-T sa používajú ochranné intervaly, ktorých pomer k TOFDM je 1/4, 1/8, 1/16 alebo 1/32.

V DVB-T nie sú všetky nosné určené len pre užitočné dáta. Ako uvidíme neskôr, niektoré z nich sú použité pre pilotné signály a pre signály prenášajúce parametre užitočného signálu a preto sú OFDM symboly zoskupované do rámcov a superrámcov.

## X.5 Bloková schéma prenosového systému

V tejto časti budú doposiaľ nadobudnuté poznatky zhrnuté do ucelenej časti – do blokovej schémy prenosového systému DVB-T. Predstavená bude bloková schéma vysielača aj prijímača.

### x.5.1 Vysielač

Celková bloková schéma vysielača DVB-T signálu je zobrazená na Obr. x.7 [1][5]. Skladá sa z dvoch hlavných častí:

- Kódovanie zdroja a multiplex (Source coding and Multiplexing)

- Kanálová adaptácia (Terrestrial Channel Adapter)

Obr. x.7  Bloková schéma vysielača

Kódovanie zdroja

(Igor)

Kanálová adaptácia

Rozbočovač (Splitter) rozdeľuje prichádzajúci prenosový tok na dva nezávislé toky: s vysokou prioritou (HP) a nízkou (LP). Rozbočovač teda realizuje hierarchický prenos, ktorý bol popísaný v predošlom. Bloky označené čiarkovane sú použité len v prípade, že systém používa hierarchický prenos. Inak Rozbočovač nie je potrebný a je použitá iba priama horná vetva kanálovej adaptácie.

Prispôsobenie multiplexu a disperzál (MUX Adaptation and Energy Dispersal) má dve hlavné funkcie: identifikuje MPEG-2 prenosový tok ako postupnosť dátových paketov a vyrovnáva energetické rozloženie v kanále (disperzál energie). Disperzál je realizovaný pomocou scramblera, ktorý pseudonáhodnou postupnosťou ovplyvňuje prenášaný tok tak, aby mal charakter náhodnej postupnosti dát. Takýto signál je odolnejší proti pôsobeniu degradácie prenosového kanála.

Vonkajšie kódovanie (Outer Coder) predstavuje prvý stupeň ochrany prenášaných dát voči chybám. Tu sa aplikuje blokový Reed-Solomonov kód RS(204,188). Ten k základnému paketu dĺžky 188 bajtov pridáva 16 zabezpečovacích bajtov. Takto je možné opraviť zhluk chýb až o dĺžke 8 bajtov v slove dĺžky 204 bajtov.

Vonkajšie prekladanie (Outer Interleaver) je použité na preusporiadanie prenášaných dát. To potom umožňuje rozdeliť prípadné zhluky chýb na chyby individuálne, ktoré dokáže RS kód opraviť.

Vnútorné kódovanie (Inner Coder) vykonáva druhý stupeň ochrany dát voči chybám. Používa sa tzv. deravé (punktured) konvolučné kódovanie. V DVB-T sa používajú kódové pomery (kódové rýchlosti): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. Čím je kódový pomer nižší, tým sa pridáva k dátam viac redundancie a tým je oprava chýb v prijímači účinnejšia. V prípade hierarchického prenosu môže každý tok pracovať s vlastnou kódovou rýchlosťou.

Vnútorné prekladanie (Inner Interleaver) znovu prekladá dátovú postupnosť s cieľom zredukovať vplyv zhlukov chýb. Tu je najskôr vykonávané bitové prekladanie, nasledované symbolovým prekladaním. Vnútorné prekladanie je závislé na počte nosných (2K alebo 8K mód) a na použitej modulácii (QPSK, 16-QAM, 64-QAM).

Pri bitovom prekladaní sa vstupný dátový tok delí do M podtokov pri nehierarchickom prenose, pričom:

QPSK: M = 2

16-QAM: M = 4

64-QAM: M = 6

a pri hierarchickom prenose sa HP tok delí do 2 tokov a LP tok do (M – 2) podtokov. Signály z bitových prekladačov sú privedené do jedného symbolového prekladača. Na jeho výstupe pri nehierarchickom prenose obsahuje jeden symbol M bitov a pri hierarchickom prenose patria 2 bity HP toku a zvyšné LP toku. Toto je názornejšie zobrazené na Obr. x.8 a x.9 [5], kde sú podrobnejšie ukázané bloky Vnútorné prekladanie a Mapovanie pre rôzne režimy prenosu.

Mapovanie (Mapper) prideľuje (mapuje) symboly vystupujúce zo symbolového prekladača na jednotlivé OFDM nosné.

Obr. x.8  Vnútorné prekladanie a mapovanie pri nehierarchickom prenose

Obr. x.9  Vnútorné prekladanie a mapovanie pri hierarchickom prenose

Rámcová adaptácia (Frame Adaptation) má za úlohu zoskupovať OFDM symboly do rámcov. Jeden rámec obsahuje 68 symbolov, 4 rámce potom tvoria superrámec. Taktiež sa tu do rámcov vkladajú pilotné signály a signály TPS (Transmission Parameter Signalling).

Pilotné signály môžu byť pevné a tzv. rozprestreté (scarttered). Pevné pilotné signály majú pevne pridelené poradové číslo nosnej na ktorej sú prenášané, teda vo frekvenčnom spektre majú pevné miesto. V móde 2K je použitých 45 pevných pilotných signálov, v móde 8K ich je 117. Rozprestreté pilotné signály nemajú v spektre pevnú pozíciu, ich poloha vo frekvencii sa mení podľa nejakého poriadku. Pilotné signály sa používajú na synchronizáciu (frekvenčnú aj rámcovú), analyzovanie kanála, sledovanie šumu a pod.

Signály TPS prenášajú informácie o konfigurácii (parametroch) užitočného signálu a o modulácii nosných. Použitím týchto dát sa automaticky konfiguruje prijímač DVB-T. Prenášané parametre sú napr. typ modulačnej konštelácie QAM, parameter α, ochranný interval, kódový pomer a pod. V móde 2K je pre signály TPS vyhradených 17 nosných, v móde 8K je vyhradených 68 nosných.

OFDM modulátor predovšetkým vytvára ortogonálny frekvenčne delený multiplex nosných. V tomto bloku sa procesom IFFT vytvoria jednotlivé nosné, ktoré sú potom modulované namapovanými symbolmi. V móde 2K je vytvorených 1705 nosných, v móde 8K je 6817 nosných.

Vkladanie ochranného intervalu (Guard Interval Insertion) je blok v ktorom sa vkladá už spomínaný ochranný interval. Dôvodom je snaha potlačiť vplyv viaccestného šírenia.

Prevodník D/A a koncový stupeň (Front End) slúžia na prevod digitálneho signálu na analógový a na potrebné zosilnenie vysielaného signálu. Signál je tiež posunutý do požadovaného frekvenčného pásma.

### x.5.2 Prijímač

Logicky, prijímač by mal obsahovať duálne bloky k blokom vo vysielači. Konkrétna realizácia však závisí od výrobcov. Možná bloková schéma prijímača je zobrazená na Obr. x.10.

A/D

Synchronizácia

Odstránenie

ochr. intervalu

OFDM

demod.

Ekvalizácia

Demapovanie

Vnútorný

deinterleaver

Vnútorné

dekódovanie

Vonkajší

deinterleaver

Vonkajšie

dekódovanie

Odstránenie

PN postupnosti

MPEG-2

tok

Obr. x.10  Bloková schéma prijímača

Prijatý signál je najskôr konvertovaný do základného pásma a prevedený na digitálny signál v A/D bloku [5]. Nasleduje Synchronizácia, kde sa určujú začiatky jednotlivých rámcov a superrámcov. Pomocou ochranných intervalov sa tiež identifikujú začiatky OFDM symbolov. V tomto bloku sa tiež odstraňuje frekvenčný posun (spôsobený napr. Doplerovým javom) pomocou pilotných signálov. V bloku Odstránenie ochranného intervalu sa odstráni cyklický prefix OFDM symbolov. Nasleduje OFDM demodulácia, kde sa procesom FFT demodulujú jednotlivé nosné. V bloku Ekvalizácia sa extrahujú pilotné signály a použijú sa na ekvalizáciu prijatého signálu. Nasleduje Demapovanie, kedy sa z TPS signálov určia parametre užitočného signálu a na jeho výstupe je tok symbolov, ktorý ďalej postupuje cez Vnútorný deinterleaver, ktorý vyselektuje prípadný HP alebo LP tok, do Vnútorného dekódovania, ktoré pomocou Viterbiho algoritmu odstráni chyby. Vo Vonkajšom deinterleavery sú dáta prekladané do pôvodnej postupnosti. Nasleduje Vonkajšie dekódovanie, kde je tok dekódovaný, t.j. odstráni sa redundancia a opravia sa prípadné ďalšie chyby. V bloku Odstránenie PN postupnosti sa odstráni vplyv pseudonáhodnej postupnosti, ktorý do signálu vložil disperzál vo vysielači. Výstupom je už MPEG-2 tok, ktorý sa ďalej spracúva.

## X.6 Varianty systému DVB-T

Táto časť zahrňuje prehľad možných variant systému DVB-T. Na základe parametrov, ako sú mód prenosu (2K alebo 8K), modulácia (QPSK, 16-QAM, 64-QAM), kódový pomer a dĺžka ochranného intervalu, existuje až 120 rôznych základných variant DVB-T. Ak by sme uvažovali hierarchický prenos, tak ďalšími parametrami by boli rôzne kódové pomery pre HP aj LP tok, typ modulačnej schémy a faktor α. Potom by sa počet variantov zvýšil až na 1200. Takáto škálovatelnosť umožňuje užitočnú prenosovú rýchlosť v rozmedzí 4,98 až 31,67 Mbit/s. V Európe sa uvažuje najmä nad 3 variantmi, sú to tzv. módy M3, B2 a A2 [1].

### x.6.1 Mód M3

Tento mód sa označuje aj C2. Je vhodný na kvalitný prenos 4 TV programov v jednom multiplexe. Ak sa navyše použije štatistické multiplexovanie, tak TV programov môže byť až 7. Je však citlivý na rušenie a na príjem je potrebná vyššia intenzita elektromagnetického poľa. Z toho potom vyplýva menšie pokrytie. Parametre módu M3 sú uvedené v Tab. x.2 [1].

| 1. stupeň ochrany | RS kód (204,188) |
| --- | --- |
| 2. stupeň ochrany | konvolučný kód 2/3 |
| Prenosový mód | 8K |
| Modulácia | 64-QAM |
| Ochranný interval | 224 μs |
| Užitočná prenosová rýchlosť | 19,91 Mbit/s |

Tab. x.2  Parametre módu M3

### x.6.2 Mód B2

Tento mód je vhodný na prenos 3 TV programov a pri použití štatistického multiplexovnia 5 TV programov v jednom multiplexe. Je možné ho použiť v stredne a husto obývaných oblastiach. Má väčšie pokrytie, pretože požadovaná intenzita elmag. Poľa je o 6 dB nižšia ako pri M3. Parametre tohto módu sú uvedené v Tab. x.3 [1].

| 1. stupeň ochrany | RS kód (204,188) |
| --- | --- |
| 2. stupeň ochrany | konvolučný kód 2/3 |
| Prenosový mód | 8K |
| Modulácia | 16-QAM |
| Ochranný interval | 224 μs |
| Užitočná prenosová rýchlosť | 13,27 Mbit/s |

Tab. x.3  Parametre módu B2

### x.6.3 Mód A2

Tento mód je vhodný najmä na prenosný a mobilný príjem, pretože je možné pokryť pomerne veľké územie a taktiež je dostatočne robustný. Je vhodný aj na príjem vo vozidlách. Nevýhodou je, že poskytuje najmenšiu prenosovú kapacitu. Parametre módu A2 sú uvedené v Tab. x.4 [1].

| 1. stupeň ochrany | RS kód (204,188) |
| --- | --- |
| 2. stupeň ochrany | konvolučný kód 2/3 |
| Prenosový mód | 8K |
| Modulácia | QPSK |
| Ochranný interval | 224 μs |
| Užitočná prenosová rýchlosť | 6,64 Mbit/s |

Tab. x.4  Parametre módu A2