KAPITOLA 3

# Aplikácie v digitálnej televízii

S nástupom pozemského digitálneho vysielania televízneho signálu sa vynorila otázka využitia frekvenčného spektra vyhradeného pre prenos televízneho signálu na prenos dátového signálu ľubovoľného typu, teda nielen televízneho. V širšom ponímaní je aj samotný televízny signál skomponovaný z viacerých druhov rôznych signálov, pretože má svoju obrazovú, zvukovú, aj dátovú (riadiacu zložku). Televízny signál je teda len zhustená podoba čiastkových signálov. Čo nám bráni šíriť pozemským digitálnym vysielaním tieto základné signály samostatne? Je to vôbec žiaduce? Aké zmeny by bolo nutné urobiť na zariadeniach umožňujúcich prenos televízneho digitálneho signálu pozemskými prenosovými zariadeniami, aby tieto zariadenia boli schopné prenášať aj základné dátové signály? Toto sú len základné otázky, ktoré sa vynárajú s myšlienkou použiť digitálne terestriálne vysielanie pre prenos netelevíznych signálov. Ďalšie otázky by mohli smerovať k spracovaniu prijatých signálov a k prezentácií informácií z prijatých signálov. Na všetky tieto otázky budeme hľadať odpoveď v nasledujúcej kapitole venovanej aplikáciám v digitálnej televízii a špeciálne platforme pre multimediálnu prezentáciu (MHP).

  - MHP

Prínosom digitálnej televízie oproti jej analógovej forme je z aplikačného hľadiska jednoznačne omnoho väčšia interaktivita. Okrem toho, že digitálny signál môžeme multiplexovať, kódovať, či šifrovať a zároveň ešte aj šetríme obmedzené frekvenčné spektrum, pri návrhu technológie digitálneho prenosu televízneho signálu sa myslelo aj na, povedzme, demokratické aspekty novej formy distribúcie televízneho signálu. Aj digitálna televízia šíri svoj signál broadcastovým prenosom (ako klasická analógová forma), ale umožňuje aj multicastový a unicastový prenos, čo užívateľovi dáva možnosť zvoliť si televízny program ako aj čas, v ktorom ho bude sledovať.

V počiatočnej fáze projektu DVB-T, kedy sa terestriálne šíril len digitálny televízny signál, sa ako prijímacie zariadenia (terminály) používali len základné zostavy (set-top-box) určené na spracovanie digitálnych televíznych signálov, ktoré obsahovali prijímací podsystém, ktorého výstupom bol neupravený digitálny signál a digitálne/analógový prevodník, pričom výstupný signál z prevodníka sa prezentoval prostredníctvom klasického analógového televízneho prijímača. Zavedenie dátových aplikácií do digitálneho terestriálneho vysielania si vyžiadalo celkovú zmenu v konfigurácii a vybavení digitálnych terminálov.  Keďže sa zmenila štruktúra dátového toku, ktorý už neobsahoval len televízny signál, ale aj iné signály, signály je nutné protokolovo rozlíšiť, aby si jednotlivé aplikácie „svoje“ signály dokázali rozpoznať. Keďže každý výrobca si mohol definovať na vylepšenom set-top-boxe vlastné rozhrania a vlastný systém spracovávania údajov, pomocnú ruku opäť podala štandardizačná organizácia ETSI s definíciou DVB MHP platformy. MHP (Multimedia Home Platform) je vo všeobecnosti jednotná otvorená softvérová platforma na programovanie multimediálnych obsahov a pre interaktívne služby v systéme DVB. Je založená na programovacom jazyku Java. Kľúčovým elementom MHP je rozhranie pre programovanie aplikácií (API), založené na technológii JAVA (nie na programovacom jazyku Java) a svojou koncepciou umožňuje realizovať nezávislé rozhranie medzi aplikáciami od rôznych tvorcov, resp. poskytovateľov a od rôznych producentov zdokonalených DVB MHP set-top-boxov. MHP umožňuje užívateľským terminálom príjem digitálneho signálu a jeho spracovanie v aplikáciách, ktoré sú nezávislé od predajcu, autora, distribútora prípadne poskytovateľa digitálneho obsahu. Štandard MHP zaručuje horizontálnu kompatibilitu. To znamená, že aplikácie od rôznych poskytovateľov budú kompatibilné s rôznymi implementáciami MHP, nezávislé na fyzickej vrstve šírenia signálu (sieťovej technológii). MHP terminály môžu byť vyvíjané nezávislými výrobcami.

Oblasti využitia:

- Enhanced Broadcasting – kombinuje digitálny širokopásmový prenos audio/video služieb (signálov) s aplikáciami lokálnej interaktivity. Lokálna interaktivita je implementovaná prostredníctvom sťahovateľných aplikácií, ktoré nevyužívajú spätný kanál.

- Interactive Broadcasting – poskytuje rozmanité interaktívne aplikácie zviazané s poskytovateľom služieb, alebo nezávislé na spokytovateľovi. Aplikácie patriace do tejto množiny služieb využívajú spätný kanál.

- Internet Access – táto oblasť služieb poskytuje prístup k vysokorýchlostnému internetu, obsahuje prepojenia Internetových služieb so širokopásmovým prístupom.

  - Profily MHP

Nie všetky implementácie MHP budú podporovať všetky oblasti využitia MHP, ale časom sa v tejto oblasti predpokladá budúci vývoj, takže sú zvažované aj vyššie úrovne.

Obr. 3.1 Rozdelenie profilov MHP

## Štruktúra MHP, model MHP

Pre prístup k rozmanitej ponuke aplikácií, ktoré sú definované v systéme DVB MHP, musí byť prijímač DVB-T signálu vybavený DVB MHP set-top-boxom, ktorý podporuje rozšírené vlastnosti štadnardu MHP. Do systému MHP vstupuje celistvý digitálny tok, ktorý je v MHP softwarovo spracovávaný v príslušných aplikáciách. MHP set-top-box je zariadenie, ktoré spracováva vstupný širokopásmový digitálny signál a zabezpečuje interaktivitu užívateľa s poskytovateľom digitálneho obsahu.

Rozhrania (vonkajšie) MHP STB

- sieťové rozhranie pre príjem širokopásmového digitálneho signálu

- spätný (interakčný) kanál

- rozhrania pre komunikáciu s užívateľom (grafické zobrazovače diaľkové ovládanie, klávesnica, myš)

Obr. 3.2 Vonkajšie rozhrania medzi MHP a okolitým svetom

    - Model MHP

Model systému MHP pozostáva z troch vrstiev:

- Zdroje

- Systémový software

- Aplikácie

Obr. 3.3 Základná architektúra

  - Zdroje

MHP STB fyzicky pozostáva z viacerých hardwarových súčastí ako napríklad tuner, dekóder multimediálneho obsahu, dekóder statického obsahu, úložisko dát (HDD), prípadne databázové centrum a komunikačné linky. Hardwarové súčasti MHP STB tvoria zdroje set-top-boxu a v štandarde MHP sa nazývajú entitami. Hardwarové entity v MHP obsahujú množstvo funkcií a svoje funkcie sprístupňujú aplikáciám transparentne. Transparentne neznamená priamo.

Súčasti (vnútorné) MHP STB

- úložisko dát

- spracovanie multimediálneho signálu

- spracovanie statického obsahu

- databázové centrum

- komunikačné prostriedky

Fyzická vrstva zariadenia pre príjem DVB-T signálu s podporou platformy MHP musí obsahovať niektoré základné súčasti, pričom jednotliví výrobcovia sa môžu odlišovať doplnkovými súčasťami set-top-boxov, ktoré zvýhodňujú ich zariadenia pred konkurenciou a zvyšujú pridanú hodnotu produktu.

Základné súčasti MHP set-top-boxu sú:

- CPU

- RAM

- I/O Interfaces

- MPEG Processing Unit

Od verzie MHP 1.01 je v MHP podporovaný spätný kanál. Podpora spätného kanála si vyžiadala úpravu hardvérového vybavenia set-top-boxu.

  - Systémový software

Aplikácie nepristupujú k zdrojom MHP priamo. Systémový software umožňuje abstraktný pohľad aplikácií na zdroje MHP, oddeľuje aplikácie MHP od zdrojov a umožňuje tak prenositeľnosť aplikácií na rôzne implementované paltformy MHP.

Súčasťou systémového software  je aplikačný manažér. Aplikačný manažér je zodpovedný za riadenie chodu všetkých aplikácií (aj aplikácií, ktoré sa navzájom dopĺňajú) od štartu aplikácie, vykonávanie požadovaných funkcií až po korektné ukončenie aplikácie. Aplikačný manažér dohliada na aplikáciu počas celej dobz jej činnosti.

    - Operačný systém

Medzi aplikačným programovým vybavením platformy MHP a ovládačmi pre prístup k hardvérovým prostriedkom MHP pracuje operačný systém. Operačný systém je akýmsi aplikačným manažérom. Aplikačný manažér štartuje a ukončuje aplikácie a sleduje priebeh ich činnosti. Sprístupňuje im hardvérové prostriedky platformy a riadi prístup k týmto prostriedkom. Podľa druhu implementácip sa v tejto vrstve môže nachádzať aj navigátor, sprievodca operačným systémom.

    - Java VM

K softvarovým prostriedkom MHP pristupujú tri rôzne systémy. Operačný systém, riadiaci procesor a Java VM. Java Virtual Machine tvorí nezávislé rozhranie, ktoré umožňuje set-top-boxom od rôznych výrobcov prijímať a prezentovať MHP obsah od rôznych poskytovateľov. JavaVM zabezpečuje, že aplikácie, ktoré MHP obsahuje sú nezávislé od výrobcu hardvérového vybavenia prijímača MHP, teda od výrobcu set-top-boxu. Volania funkcií sú popíssané v štandarde DVB-J.

    - CA – Conditional Access

Conditional Access, teda podmienený prístup umožňuje poskytovateľovi služieb digitálnej televízie obmedziť prístup niektorých užívateľov k vybraným službám, alebo programom. Pre prijímanie „conditional“ (podmienených) programov musí byť užívateľský prijímač vybavený dekódovacím CA modulom a rozhraním pre autentifikáciu a autorizáciu. Napríklad, ak sa užívateľ bude chcieť prostredníctvom MHP pripojiť k Internetu a jeho poskytovateľ túto službu zaradí medzi služby s podmieneným prístupom, užívateľ bude pre prístup k Internetu prostredníctvom MHP potrebovať čipovú kartu s prihlasovacím menom a heslom. CA modul, ktorý umožňuje platforme MHP prístup k podmieneným (conditional) programom a službám môže byť priamo súčasťou prijímača, alebo môže byť k prijímaču pripojený cez rozhranie CI (Common Interface – jednotné rozhranie) v podobe externej zásuvnej karty.

    - Loader

Zabezpečuje aktualizáciu softvéru, je určený pre zaisťovanie budúcich nových implementácií systému. Loader nieje súčasťou MHP špecifikácie, implementácia loadera závisí od výrobcu set-top-boxu.

  - Aplikácie

Aplikácie sprístupňujú interaktívne služby, ktoré sprístupňujú funkcie jednej, alebo viacerých hardwarových entít. Napríklad aplikácia spracovania MPEG2 video streamu zabezpečuje prijatie širokopásmového multimediálneho signálu, abstrahovanie jeho video zložky, dekódovanie signálu v MPEG2 dekóderi a výstup dekódovaného signálu do dátového úložiska, resp. Do zobrazovacieho zariadenia.

Okrem prijímu digitálneho televízneho signálu MHP umožňuje prístup k rôznym aplikáciám:

- SuperTeletext

- EPG

- doplnkové informácie počas programu

- online shopping

- e-mail

- Internet

- trieda zabezpečených online bankových služieb

- informácie o doprave (Traffic Announcement)

- a iné (závisí od ponuky operátora)

Sortiment podporovaných služieb bol stanovený pri štandardizácii jednotlivých verzií MHP platformy. Štruktúra vývoja platformy MHP je spomenutá v kapitole venovanej profilom MHP. S výhľadom do budúcnosti je možné rozširovať ponuku služieb, ktoré sú poskytované cez DVB-T a platformu MHP a to buď inovovaním softvérových aplikácií, alebo pridávaním nových funkcionalít a nových hardvérových súčastí zariadení (set-top-boxov), napríklad pomocou plug-inov spolu s novo-vyvinutými aplikáciami.

    - EPG – Electronic Program Guide

Táto služba digitálnej televízie využíva fakt, že pri skladaní jednotlivých televíznych programov do vysielaného multiplexu je každý program, ktorý je súčasťou takéhoto súhrnného dátového toku, popísaný základnými informáciami o programe. A práve tieto informácie využíva aplikácia EPG na zostavenie akéhosi elektronického televízneho programu. Avšak EPG môže byť distribuovaný aj poskytovateľom digitálneho obsahu – zostavivateľom multiplexu. EPG sa bude v oboch prípadoch určite líšiť. V prvom prípade je formát EPG závislý na výrobcovi set-top-boxu a v druhom prípade určuje vzhľad EPG zostavovateľ multiplexu.

Niektoré údaje o vysielaných programoch dostupné cez EPG:

- názov programu

- čas začiatku programu

- krátky popis programu

- podrobný popis programu

- typ relácie (film – romantický, akčný, thriller, dokument, správy, šport, predpoveď počasia, a podobne)

- informácia o vekovej prístupnosti

- telefónne číslo pre interaktívne relácie

- cudzojazyčný popis programu

    - Informačné služby – SuperTeletext

Z digitlaizácie analógového televízneho signálu ťaží aj analógová forma doplnkových textových informácií známa pod názvom teletext. Oproti analógovému teletextu je digitálny SuperTeletext obohatený o digitálnu grafiku, naopak, offline forma vysielaného obsahu zostáva zachovaná. SuperTeletext je teda k užívateľovi vysielaný ako dopredu pripravená ponuka stránok a vysielanie prebieha na princípe rotácie. Ovládanie SuperTeletextu sa od klasického teletextu nijak neodlišuje, zachovalo sa využitie diaľkového ovládania.

    - Komunikácia

Keďže podstatou komunikácie je obojsmerná výmena informácií, aj v DVB-T musí existovať možnosť nadviazania komunikácie od užívateľa k poskytovateľovi, opačným smerom, teda od poskytovateľa k používateľovi sa bez problémov vysiela multiplex. Existencia spätného kanála dáva užívateľovi možnosť interaktivity s poskytovateľom. Spätný kanál je možné využiť na posielanie požiadaviek na webové stránky (prostredníctvom HTML požiadaviek), prípadne na telefonovanie, alebo videotelefóniu. Aby sa tieto služby dali využívať prostredníctvom MHP, musí byť MHP príslušne programovo (aplikačne) vybavená. Skrátka, v MHP musí byť nainštalovaný špeciálne upravený prehliadač internetových stránok, prípadne nejaký softvérový telefón.

Spätný kanál má svoje obmedzenia, hlavne čo sa týka šírky prenosového pásma smetom od užívateľa k poskytovateľovi služieb digitálnej televízie. Z toho dôvodu sa uvažuje nad využitím externého spätného kanála, ktorý môže byť realizovaný prostredníctvom akejkoľvek dostupnej technológie (xDSL, wireless, cable, dial-up).

    - Zábava

Príkladom využitia aplikácií digitálnej televízie na doplnkovú zábavu sú viac-menej interaktívne hry. Menej interaktívne hry, ktoré by využívali len lokálnu interaktivitu by sa od poskytovateľa distribuovali podobne ako SuperTeletext, takže užívateľ by si len požadovanú hru stiahol do svojho set-top-boxu.

Interaktívne hry by mohli byť dostupné ako samostatné aplikácie, ktoré by poskytovateľ poslal užívateľovi na požiadanie a tieto hry by využívali na komunikáciu s ostatnými hráčmi spätný kanál. Otázkou je, či sú interaktívne hry tým správnym aplikovaním možností digitálnej televízie.

    - Video On Demand, Pay Per View

Služby typu Video On Demand, Pay Per View, Internet, prípadne Voice Over IP, či interaktívnych hier predpokladajú existenciu kvalitného a dostatočne širokého spätného kanála. Predstava poskytovania služby Pay Per View vhodne zapadá do konceptu DVB-T. Poskytovateľ vysiela zakódovaný program (či jednotlivú reláciu)  v rámci multiplexu stále dookola a užívateľ si cez spätný kanál vyžiada informácie pre dekódovanie požadovanej relácie, či programu a samozrejme, aj za to zaplatí.

Pri službe Video On Demand sa vynára prekážka prameniaca práve z koncepcie DVB-T. Dopredný kanál nieje dimenzovaný na prenos viacerých relácií, ktoré si vyžiadajú rôzni užívatelia, preto by služba Video On Demand využívala spätný kanál, cez ktorý by si užívateľ reláciu vyžiadal a cez tento kanál by k nemu aj požadovaná relácia prišla.

    - Transakcie

Aplikácie, ktoré sa rozvinuli s rozvojom internetu, ako napríklad Home Shopping, Home Banking, alebo elektronická pošta, sú postavené na obojsmernej komunikácií a na ich prevádzku je potrebná plná interaktivita, ktorú ale DVB-T nie celkom poskytuje.

  - Interakcia medzi MHP aplikáciami a systémovým software

Systémový software plní svoje úlohy pomocou API – Application Programming Interface. API sa nachádza na rozhraní medzi zdrojmi MHP a aplikáciami MHP. Keďže aplikácie MHP nepristupujú k zdrojom MHP priamo, musia tak robiť prostredníctvom API, resp. volaním rôznych API funkcií, ktoré prislúchajú jednotlivým zdrojom.

Zhrnutie: v MHP STB sú nejaké hardwarové súčasti – zdroje, entity, ktoré poskytujú svoje funkcie MHP aplikáciám. Aby boli MHP aplikácie nezávislé na použitom hardware, nepristupujú k zdrojom MHP priamo, ale prostredníctvom volaní funkcií zdrojov. Štandardizované rozhranie pre volani funkcií zdrojov MHP sa nazýva API. Priebeh aplikácií musí byť kontrolovaný a celý systém musí byť riadený. Dohľadovou autoritou je systémový software, ktorý spravuje jednotlivé aplikácie, sleduje ich priebeh a pomocou aplikačného manažéra ovplyvňuje chod MHP aplikácií.

Obr. 3.4 Rozhrania medzi MHP aplikáciou a MHP systémom (detailný pohľad)

    - Plug-iny

„plug-in“ je funkcionalita, ktorá môže byť pripojená k platforme MHP za účelom rozšírenia funkcií MHP, pridania novej aplikácie MHP, alebo pripojenie plug-inu umožní interpretáciu a použitie nového obsahu, alebo nového formátu, ktorý nieje špecifikovaný v súčasnej podobe štandardu MHP.