Kapitola 1

# Úvod dodigitálnej televízie

V súčasnej dobe dochádza k zavádzaniu digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania. Dochádza k tomu najmä preto, lebo prenos rozhlasového a televízneho signálu v analógovej forme už nevyhovuje dnešným požiadavkám.

Nevýhodou dnešného analógového pozemského televízneho vysielania sú okrem iného pomerne vysoké prevádzkové náklady v prepočte na jeden program. Na prenos farebného obrazu v analógovej forme a štandardnej kvalite (PAL, SECAM) je potrebná šírka pásma 6 až 8 MHz, čím sa frekvenčné spektrum stáva prakticky vyčerpané a nie je možné vyhovieť požiadavkám nových poskytovateľov televíznych programov na ďalšie vysielacie frekvencie.

Tento problém je možné riešiť prechodom na digitálne vysielanie, ktoré okrem príjmu na pevne umiestnené antény umožňuje aj mobilný príjem (napr. v automobiloch) a aj tzv. vnútorný prenosný príjem (napr. v miestnostiach bytu na izbovú anténu).

Ďalšou výhodou digitálneho spôsobu televízneho vysielania je zníženie spotreby elektrickej energie vzhľadom na menšie požiadavky na vyžiarený výkon a na efektivitu prenosu (niekoľko programov v jednom kanále).

Digitálne vysielanie pracuje na princípe kompresie a následnej dekompresie signálu. Ak sa dnes po jednej televíznej frekvencii prenáša jediný televízny program a k nemu maximálne tak teletext, v digitálnej podobe bude možné do tejto frekvencie zhustiť až päť televíznych programov, rozhlasových staníc a ďalšie doplnkové služby. Tým sa rozšíri kmitočtové spektrum a uvolní sa priestor pre nové televízne aj rozhlasové stanice.

Môžeme teda konštatovať, že prechod na pozemské digitálne televízne vysielanie prinesie výhody pre všetky zúčastnené strany. Pre divákov bezplatné zvýšenie počtu programov, pre programové spoločnosti ušetrenie nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a ušetrenie prenosovej kapacity, pre prevádzkovateľov vysielacích sietí ponuku vyšších prenosových kapacít pre mediálny trh, pre priemysel stimuláciu dopytu po externých prijímačoch (set-top boxoch) a prijímačoch s integrovanými prijímacími blokmi, pre regulačný orgán optimálne využitie frekvenčného spektra.

1.1 stratégie prechodu od analógového na digitálne vysielanie

Vo všeobecnosti platí, že zavádzanie novej prenosovej techniky pre už existujúcu službu obvykle prebieha prostredníctvom tzv. fázy paralelnej prevádzky. V tomto prípade ide o vybudovanie paralelnej vysielacej digitálnej siete, ktorá neskôr úplne nahradí analógovú sieť.

Situácia v pozemskej televízii si však vyžaduje trochu odlišný prístup kvôli nedostatku frekvencií a finančných prostriedkov pre dlhšie trvajúcu paralelnú prevádzku na väčšom území. Z hľadiska prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie je možných niekoľko scenárov. Ide o tieto základné riešenia:

- celoplošná paralelná prevádzka s pevným príjmom (antény na strechách budov),

- razantnejší prechod od analógového na digitálne vysielanie,

- paralelná prevádzka v aglomeráciách s väčšou hustotou obyvateľstva,

- razantnejší prechod od analógového na digitálne vysielanie na princípe vytvárania  		„ostrovov“ s využitím existujúcich sietí vysielačov a s rozšírením programovej 			ponuky.

1.1.1 Celoplošná paralelná prevádzka s pevným pripojením

V tomto scenári je predpokladaná paralelná prevádzka celoplošnej siete s jedným multiplexom (4 programy) po dobu asi 10 rokov. Pri tejto prevádzke prebieha digitálne vysielanie na voľných kanáloch súčasne s analógovým vysielaním, pričom programová ponuka je rovnaká. Avšak vytvorenie ďalšej siete pre celoplošné pokrytie nie je možné, pretože nie sú k dispozícii frekvencie, ktoré by bolo možné použiť pre prenos na väčšie vzdialenosti. K dispozícii sú len kanály, na ktorých je možné vysielať s nižším výkonom.

Pre používateľov by bol tento scenár vhodným riešením prechodu na plne digitálne televízne vysielanie, ale kvôli chýbajúcim frekvenciám je toto riešenie problematické. Pre tento scenár je tiež charakteristické to, že vynaložené náklady neprinesú zisk (prevádzkovateľ nezíska nových zákazníkov) a nezvýši sa ani lákavosť pozemského vysielania, pretože neprinesie žiadne nové využitie systému ako napríklad mobilný, alebo vnútorný prenosný príjem.

Z týchto predpokladov môžeme usúdiť, že celoplošná paralelná prevádzka nie je kvôli chýbajúcim frekvenciám možná.

1.1.2 Razantnejší prechod od analógového na digitálne vysielanie

Podľa tohto scenára majú byť všetky analógové vysielače v krátkej dobe prestavané na digitálne. Programová ponuka pre pevný príjem by sa mohla oproti súčasnosti zvýšiť asi štvornásobne, ale vnútorný prenosný príjem v budovách by bol možný zhruba na tretine územia. Všetky domácnosti by museli byť vybavené prijímačmi DVB-T a ich cena musí byť primeraná.

Tento scenár nie je možné zrealizovať, pretože by bolo nutné zabezpečiť viac ako 1,5 milióna prijímačov a infraštruktúra vysielačov by musela byť pre digitálne vysielanie pripravená vo veľmi krátkom čase. Navyše, tento scenár je náročný na množstvo investícií. Pre divákov by bolo nutné ponúknuť zariadenia za výhodné ceny, čo by sa neobišlo bez dotácií a otázkou by zostalo, kto by dotoval prijímače, ako by bola organizovaná ich distribúcia a čo sa stane s ostatnými TV prijímačmi v domácnostiach. Z uvedených dôvodov je tento scenár razantnejšieho prechodu nereálny.

1.1.3 Paralelná prevádzka v aglomeráciách s väčšou hustotou 	obyvateľstva

V tejto oblasti môžeme očakávať efektívne pokrytie signálom a aj vyššiu ekonomickú silu obyvateľstva. Tento scenár predpokladá vysielanie jedného až dvoch multiplexov (t.j. približne 4 až 8 programov) na voľných TV kanáloch (napr. K64 a K65 spolu s ostatnými dodatočne uvoľnenými kanálmi). Je možné uvažovať aj s vnútorným prenosným príjmom. V oblastiach, v ktorých je možné navrhnúť len vysielače s nízkym výkonom, bude vnútorný príjem možný len v blízkosti týchto vysielačov.

Zavádzanie DVB-T podľa tohto scenára je možné a z hľadiska používateľa výhodné. Akceptovateľný prevádzkový stav je však možné dosiahnuť len za dlhší čas. Z hľadiska finančných zdrojov určených na výstavbu vysielačov sú nutné dodatočné investície.

1.1.4 Razantnejší prechod od analógového na digitálne vysielanie na 	princípe vytvárania „ostrovov“ s využitím existujúcich sietí 	vysielačov a s rozšírením programovej ponuky

Pod pojmom „ostrov“ rozumieme územie, v ktorom by boli analógové vysielače prebudované na digitálne, alebo by boli vypnuté. Vo vybraných „ostrovoch“ sa predpokladá, že vysielanie z existujúcich vysielačov základných TV sietí  bude okamžite zmenené z analógovej na digitálnu prevádzku. V oblastiach blízko vysielačov bude umožnený vnútorný prenosný príjem. Zvyšné analógové vysielače bude nutné v krátkej dobe odstaviť. V domácnostiach je potrebné dovybavenie prijímacej strany o zariadenie DVB-T.

Toto riešenie nevyžaduje pridelenie nových frekvencií. Doteraz používané vysielacie antény môžu byť využívané i naďalej. Pre úspešnosť tohto scenára musia byť prijímače DVB-T dostupné a ich cena musí byť prijateľná. V opačnom prípade môže dôjsť k strate záujmu divákov v prospech televíznych káblových rozvodov alebo príjmu z družíc.

Tento scenár pri splnení vyššie uvedených predpokladov, vhodnom výbere ostrovov a správnom časovom naplánovaní prechodu je pre Slovensko možný a výhodný.

1.2 DVB-T budúca možná konkurencia káblovej a satelitnej TV

Analógová pozemská televízia bola ešte donedávna možnosťou príjmu len niekoľkých (max štyroch) voľných TV programov s celoplošným pokrytím. Na Slovensku máme už na niektorých miestach možnosť prijímať signál všetkými tromi spôsobmi. Digitálna satelitná televízia je dostupná na celom území Slovenska, digitálna káblová asi v dvoch a digitálna pozemská už v štyroch mestách na Slovensku, pravda zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Skúsme teraz porovnať príjem káblovej televízie s individuálnou satelitnou televíziou a s novým individuálnym alebo skupinovým príjmom DVB-T z hľadiska budúceho prínosu. Káblová televízia je nesporne veľmi príťažlivá svojou programovou ponukou, pretože umožňuje príjem veľkého množstva kvalitných programov. Jej nevýhodou začína byť rastúca cena a v niektorých mestách ako je napríklad konkrétne Banská Bystrica spôsobila existencia nemenovaného monopolu pre ľudí, ktorým možno stačí menej programov značnú finančnú záťaž. DVB-T by tu mohla do budúcna byť veľmi zaujímavou alternatívou, ale to iste platí aj o iných mestách či obciach. DVB-T určite neprinesie zo začiatku až takú bohatú programovú ponuku ako káblová televízia, ale kapacita nie je zanedbateľná. Pri šiestich multiplexoch sa v sieti DVB-T môže prenášať (ak uvažujeme že v jednom by boli 4 TV programy v digitálnej kvalite) až 24 programov. Je pravda, že dnes sa vysiela v skúšobnom vysielaní max. len 5 programov, je to však dočasné, pretože je obsadený len jeden analógový kanál. Otázkou je, že či pre bežného občana je najdôležitejšou voľbou práve príjem 30 programov z káblovej TV. Sú ľudia ktorým stačí príjem 8 - 10 programov, ktorým rozumejú a zaplatia za ne napr. kúpou digitálneho pozemského prijímača, ešte prípadne koncesiami. Pritom nebudú potrebovať platiť za zložitú inštaláciu káblovej spoločnosti a mesačný paušál, ale kúpia si malinký box väčšinou s jednoduchou anténou a budú mať príjem voľnej televízie, bez akýchkoľvek káblov. Z technického hľadiska je systém DVB-T silným konkurentom káblovej televízie, či chceme alebo nie. Programovou ponukou síce dnes nemôže konkurovať káblovej TV (zahraničné programy) Pri vybudovaní siete s celoplošným pokrytím bude konkurovať káblovej televízii hlavne v oblastiach, kam sa kábel nedostane a bude zaujímavá pre ľudí, ktorým stačí príjem základných programov a nechcú platiť mesačné poplatky, oproti satelitnej je výhodou, že divák nepotrebuje dekódovacie karty a zložité anténne systémy. Výhodou káblovej televízie bude existencia MMDS systému, kde môžu operátori natlačiť množstvo programov takisto v digitálnej podobe, avšak za poplatok navyše. Ak by zostala DVB-T aspoň z časti voľnou ako je to v mnohých krajinách, kde sa zavádza, bude o ňu určite veľký záujem. Nespomenuli sme digitálnu satelitnú televíziu, ktorá umožňuje najväčšiu ponuku programov a aj najväčšie pokrytie, samozrejme je najdrahšia. Satelitné prijímače síce lacnejú, vždy však vyjdú viac ako digitálny terestriálny set-top box, pretože k satelitnému prijímaču potrebujeme parabolickú anténu, konvertor a na príjem slovenských staníc ešte aj nie príliš lacnú dekódovaciu kartu Slovak link. V niektorých miestach je aj bude jedinou voľbou, pretože miesta nie sú vykryté dnes ani len klasickou analógovou TV. Odpoveď na otázku či sa do DVB-T oplatí investovať je jednoznačné áno. Bude určite prínosom hlavne z pohľadu vyššej ponúkanej kvality služby, väčšej programovej ponuky, nových interaktívnych služieb, v konkurencii s káblovou a satelitnou TV by mala byť lacnejšia a dostupnejšia. Jej inštalácia by mala byť nenáročná. Mala by vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie, čo bez pochýb bude znižovať ceny. Nespomenuli sme výhody akými sú mobilný príjem, alebo príjem v mobilných telefónoch, čo bude veľmi zaujímavou novinkou na trhu s televíznymi službami. Veľa závisí od toho ako rýchlo sa prejde na digitálny pozemský systém, ako sa technológia ujme na trhu a ako sa zvládnu možné technicky náročné zmeny. Veľa závisí aj od záujmu samotných vysielateľov o nové služby prenosu ich programovej ponuky.

1.3 Digitálna TV prinesie nové služby

V súčasnosti sme svedkami zavádzania digitálnej pozemskej televízie na území Slovenska. Mnohí si myslia, že digitalizácia prinesie len prenos obrazu a zvuku v digitálnej kvalite. Okrem skvalitnenia TV signálu by však mala digitalizácia priniesť hlavne nové interaktívne služby. 
Projekt DVB už nejaký čas pracuje na platforme pod názvom MHP. MHP (Multimedia Home Platform) znamená v preklade otvorený štandard platformy multimediálnych domácich zariadení navrhnutý projektom DVB. V roku 1997 sa začal DVB projekt rozširovať aj na DVB-MHP. Systém umožňuje vylepšené zobrazenie behom vysielania (napríklad výber kamery, ktorá sníma zápas a pod.), interaktívne služby, internetový prístup. Systém bol vytvorený vo forme štandardu a zoznamu pravidiel, ktoré tvoria základ pre zatiaľ nerozdelenú oblasť obchodu v Európe s plnou konkurenciou medzi jednotlivými úrovňami obchodného reťazca. Architektúra systému MHP sa skladá z troch vrstiev (hardware nie je definovaný), zdroje, systémové programové vybavenie a aplikácie. Typickými MHP zdrojmi sú spracovanie formátu MPEG vstupno-výstupné zariadenie, procesor, pamäť a grafický systém. Systémové programové vybavenie využíva dostupné zdroje na pripojenie jednotlivých platforiem k príslušným aplikáciám. Súčasťou implementácie systému je tiež správca jednotlivých aplikácií (navigátor), ktorý riadi jednotlivé aplikácie - ich spúšťanie, priebeh a ukončenie. Systém MHP je založený na platforme známej ako DVB-J. Táto platforma definuje použitie Java Virtual Machine (NM) od firmy Sun Microsystems. Aplikácie vytvárané pre systém MHP musia spĺňať podmienky stanovené aplikačným rozhraním (API), ktoré je definované týmto systémom.
        Platforma MHP by mala priniesť do našich domácností nové služby ako jednoduchý prehliadač webových stránok, prispôsobených na rozlíšenie TV obrazovky, odosielanie e-mailov, SMS správ, prezeranie JPG obrázkov, ktoré nalistujeme namiesto teletextových stránok pomocou menu prijímača, alebo prehrávania MP3 súborov. Samozrejme popritom sa budú môcť prenášať informácie o počasí, či už pomocou starého teletextu na ktorý sme zvyknutí, alebo pomocou interaktívnych počítačových aplikácií s 32 bitovou grafikou na akú sme zvyknutí z internetu (superteletext). MHP umožňuje rôzne stupne interaktivity, ako je pasívna, základná interaktivita, ktorá umožňuje len pasívne prezeranie karuselovo vysielaných informácií v pamäti prijímača, alebo rozšírená interaktivita, ktorá umožní po pripojení spätného smeru (napr. dial-up, LAN, iný spoj) odosielanie požiadaviek, platieb, či internetový obchod (e-shop), súťaže, tipovanie. Umožní dosiaľ nevídaný vstup do reality show, kde jediným nástrojom na odosielanie hlasov nebude len mobilný telefón, ale napríklad diaľkový ovládač televízora.

1.3.1 Aplikácie MHP

Všetky aplikácie typu interaktívnych programov (hry, správy, predaj, e-mail, web a pod.) sú vytvárané poskytovateľovi ich obsahu a sú automaticky nahrávané či obnovované prenosom potrebných dát do prijímača a to bez zásahu užívateľa (diváka). Celý systém je postavený na jazyku Java a je teda ľahko prenášateľný na akýkoľvek hardware a dá sa ľahko implementovať pre rôznych výrobcov prijímačov. Niektoré aplikácie vyžadujú tzv. spätný smer, to znamená možnosť spätnej komunikácie k poskytovateľovi. Táto komunikácia sa uskutočňuje pomocou rovnakých prostriedkov.
        Dôležitým typom aplikácií sú aplikácie typu e-commerce. Príkladom môžu byť aplikácie typu - Nákup tovaru. O každom produkte sa môže divák pomocou menu informovať a pozrieť sa na mnoho ďalších informácií (podrobný popis, foto, technické parametre, a pod.). Predaj je veľmi podobný on-line predaju na internete, ale s tým rozdielom, že v budúcnosti bude mať tento prijímač doma určite každý (kto sa bude chcieť pozerať na televíziu). Ponuka produktu sa bude zobrazovať automaticky (po voľbe položky menu Obchod) bez akéhokoľvek prvotne potrebného pripájania na internet či podobnému médiu. Predávajúca spoločnosť môže tiež dynamicky meniť napr. veľkosť množstevných zliav podľa záujmu, či upravovať cenu produktu podľa zakúpeného množstva.

Ďalším príkladom aplikácie e-commerce je aplikácia typu Aukcia. Pri zvolení tejto položky v ponúkanom menu prijímača je divák požiadaný o zadanie svojho identifikačného kódu a potom si vyberie z ponúkaných objektov aukcie. Nasleduje priebeh aukcie, keď pomocou svojho diaľkového ovládača interaktívne hlási či zvyšuje svoje ponuky. Po uplynutí stanoveného času aukcia skončí a všetci zapojení účastníci vidia na svojich obrazovkách jej konečný stav. Zároveň so sledovaním vývoja aukcie môže divák sledovať televízny program, ktorý ho zaujíma (napr. futbal).

Ďalším príkladom môže byť skupina aplikácií typu interaktívna hra. Divák sa dozvie reklamné ponuky svojho poskytovateľa DVB o hre, ktorá ho zaujíma. V menu svojho prijímača pomocou diaľkového ovládania zvolí položku Hry a v ďalšom menu jej názov. Ak bude hra voľne k dispozícii, ihneď sa mu začne nahrávať do jeho prijímača a to priamo z dátového toku prijímanej digitálnej televízie. Ak to bude hra platená, bude podľa druhu použitého podmieneného prístupu požiadaný o zadanie identifikácie (slúži na odčítanie ceny z divákovho účtu u spoločnosti poskytovateľa), alebo dôjde k niektorej inej forme platenia známej z internetu. Po nahraní hry do prijímača (cca 1 až 2 min.) sa hra spustí a divák môže začať hrať. Iným druhom hier je obdoba sieťových hier, kde spolu hrá viac účastníkov.

Ďalšou veľkou skupinou aplikácií sú aplikácie pre interaktívne získavanie informácií. Štandardne dodávanou aplikáciou býva aplikácia Počasie. Je tu mnoho volieb, ako voľba mesta či územia, voľba zobrazovanej veličiny (teplota, tlak a pod.), voľba času a mnoho ďalších. Aplikácia sa priebežne aktualizuje.

Ďalším dobrým príkladom môže byť aplikácia Info, ktorá slúži na zisťovanie všetkých potrebných informácií, ktoré sú zviazané s určitou činnosťou či službou. Môže ňou byť napríklad aplikácia vytvorená pre letisko. Interaktívne tu môžete zistiť všetky informácie, ktoré potrebujete poznať pri cestovaní cez, alebo z daného letiska. Samozrejmosťou je on-line rezervácia ponúkaných letov.

Ďalším príkladom sú aplikácie typu Správy. Sú to informácie, ktoré sa pripravujú priamo na vysielaný televízny program, tu však nemusí divák čakať, až dôjde k "prerolovaniu" na požadovanú správu, ale môže priamo listovať medzi jednotlivými správami. Rôzne športové prenosy, kde si môžete zobraziť informácie o trati, ihrisku, hráčoch, hre, poprípade závodných strojoch, o histórii hry a mnoho ďalších. Zaujímavou možnosťou môže byť voľba kamery (teda miesta pohľadu napríklad na ihrisku či výber golfovej jamky, na ktoré sa chceme pozerať), ktorá sníma športovú udalosť (napr. z mapky ihriska, kde sú všetky kamery zakreslené). Do tejto skupiny môže patriť aj aplikácia typu lear - vzdelávanie na diaľku. Aplikácia je obdobou počítačových výukových programov pre samovzdelávanie. V prípade interaktívnej aplikácie však dochádza k nepretržitej aktualizácii údajov a k distribúcii ku všetkým užívateľom vlastniacim digitálny MHP prijímač.

Veľkou skupinou aplikácií, ktoré sú veľmi atraktívne, je skupina aplikácií pre komunikáciu. Príkladom môže byť aplikácia typu E-mail na posielanie a prijímanie e-mailu prostredníctvom televízneho prijímača, aplikácie pre zasielanie a príjem SMS a MMS a aplikácie pre dnes obľúbené "chatovanie" - teda on-line textových rozhovorov viac účastníkov naraz. Na ovládanie týchto aplikácií je použitý diaľkový ovládač alebo bezdrôtová klávesnica. V prípade diaľkového ovládača sú používané dve možnosti písania textu: užívateľ si môže zvoliť medzi štýlom písania podobným ako v prípade mobilných telefónov, keď každému tlačidlu ovládača je priradených niekoľko znakov, alebo môže použiť virtuálnu klávesnicu zobrazenú na obrazovke po ktorej sa pohybuje pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači.

Existuje ešte veľká skupina aplikácií, ktorú tvorí aplikácia určená pre "gambling" - teda tipovanie. Mohla by to byť napríklad virtuálna stávková kancelária.

Až čas ukáže, ktoré z aplikácií sa skutočne budú používať aj na Slovensku.

1.4 Mnohostránná koordinačná dohoda Chester 1997 o technických kritériách, koordinačných princípoch a postupoch pri zavádzaní pozemného digitálneho televízneho vysielania (DVB-T)

Dohodu Chester 1997 (CH97) odsúhlasilo a podpísalo 33 z 34 prítomných národných telekomunikačných správ európskych štátov vrátane Ruska dňa 25. júla 1997. Turecko prisľúbilo dohodu podpísať po dohode so svojimi susedmi (Irán, Irak, Sýria).

1.4.1 Koordinačné postupy – Článok 4 CH97

Tieto postupy sa týkajú len frekvenčných pásiem, u ktorých sa predpokladá DVB-T, t.j. 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz.

1. Postupy vo frekvenčných pásmach 174 – 230 MHz a 470 – 862 MHz

Časť A: Postup pre analógové televízne stanice

Ak navrhne zmluvná správa zmeniť charakteristiky analógovej televíznej vysielacej stanice, alebo navrhne uviesť do prevádzky televíznu vysielaciu stanicu, postupuje sa takto:

- Ak vzdialenosti tejto stanice k najbližším bodom ostatných krajín sú menšie než hraničné vzdialenosti odpovedajúce plánovanému výkonu tejto stanice a ďalším charakteristikám, musia byť správy týchto krajín konzultované vo veci tohto návrhu.

- Ak je frekvencia navrhovanej stanice v pásmach 216 – 230 MHz, 582 – 606 MHz alebo 790 – 862 MHz alebo ak efektívna výška antény presahuje 1200 m, postupuje sa naviac podľa odstavca 2.1 tohoto článku.

Správa, ktorá navrhuje zmenu, poskytne pri konzultácii všetky informácie špecifikované vo formulári CEPT. Konzultované správy môžu požadovať akékoľvek ďalšie informácie, ktoré potrebujú k zhodnoteniu škodlivého rušenia ich služieb. Ak je zistená nekompatibilita, zúčastnené správy by sa mali snažiť o dosiahnutie dohody.

Ak je dohoda medzi zúčastnenými správami dosiahnutá, môže správa, ktorá zmenu navrhla, pokračovať vo svojom projekte. Správam, ktoré boli kontaktované a neodpovedali do desiatich týždňov, musí byť poslaná urgentná upomienka. O správach, ktoré neodpovedajú do dvoch týždňov na urgentnú upomienku, sa bude predpokladať, že s navrhovanou zmenou súhlasia.

Správa navrhujúca zmenu môže vo svojom projekte pokračovať bez toho, aby konzultovala ďalšie správy vtedy, ak:

- navrhovaná zmena sa týka zmenšenia výkonu alebo iných zmien technických parametrov stanice, ktoré by viedli k zníženiu pravdepodobnosti škodlivého rušenia služieb iných krajín,

- vzdialenosti od tejto stanice k najbližším bodom hraníc ostatných krajín sú rovné alebo väčšie než hraničné vzdialenosti odpovedajúce navrhovanému výkonu tejto stanice a ďalším charakteristikám a pokiaľ frekvencia navrhovanej stanice je v pásmach 174 – 216 MHz, 470 – 582 MHz alebo 606 až 790 MHz.

Časť B: Postup pre stanice DVB-T alebo SFN

Ak navrhuje zmluvná strana zmenu charakteristík stanice DVB-T, postupuje sa takto:

- Ak sú vzdialenosti od tejto stanice (ktorá môže byť súčasťou SFN (Single Frequency Network)) k najbližším hraničným bodom ostatných krajín menšie než hraničné vzdialenosti odpovedajúce navrhovanému výkonu tejto stanice a ďalším charakteristikám, musia byť správy týchto krajín o tomto návrhu konzultované.

Ak navrhuje zmluvná správa konverziu analógového televízneho vysielača na vysielač DVB-T alebo SFN, postupuje sa takto:

- Ak sú vzdialenosti od tejto stanice alebo od inej stanice tvoriacej SFN k najbližším hraničným bodom ostatných krajín menšie ako hraničné vzdialenosti odpovedajúce navrhovanému výkonu tejto stanice a ďalším charakteristikám, musia byť konzultované správy týchto krajín vo veci tejto stanice alebo v prípade SFN vo veci všetkých staníc SFN, ktoré ešte neboli skoordinované.

Konzultácia v prípade konverzie analógovej stanice na jedinú DVB-T nie je treba, pokiaľ nie je efektívny vyžarovaný výkon po konverzii väčší ako efektívny vyžarovaný výkon analógovej stanice mínus 18 dB a pritom ďalšie technické charakteristiky sa buď nemenia alebo zmenšia pravdepodobnosť škodlivého rušenia.

Ak zmluvná správa navrhuje uviesť do prevádzky novú stanicu DVB-T alebo SFN, postupuje tak ako v odstavci (b).

Pre všetky hore uvedené prípady navyše platí:

- Ak je frekvencia navrhovanej stanice v pásmach 216 – 230 MHz, 582 – 606 MHz alebo 790 – 862 MHz alebo ak je efektívna výška antény vyššia ako 1200 m, postupuje sa naviac podľa odstavca 2.1 tohoto článku.

2. Dodatočné postupy v pásmach 216 až 230 MHz, 582 až 606 MHz a 792 až 862 MHz a pre televízne vysielacie stanice s efektívnou výškou antény väčšou než 1200 m.

2.1 Postup pre vysielacie stanice

Ktorákoľvek zmluvná správa, ktorá navrhuje zmenu technických charakteristík ktorejkoľvek zo svojich vysielacích staníc alebo navrhuje prevádzkovať novú vysielaciu stanicu, nech najskôr informuje ITU-BR (International Telecommunication Union – Radiocommunications Bureau) a poskytne technické informácie. ITU-BR zverejní tieto informácie vo zvláštnej sekcii svojho obežníka a dodá, aby pripomienky k týmto informáciám boli zaslané priamo správe, ktorá podala návrh. Tieto pripomienky musia byť správou, ktorá podala návrh, prijaté do dvanástich týždňov. Ak nebudú žiadne pripomienky v tejto lehote, alebo ak sa dosiahne dohoda medzi pripomienkujúcou správou a správou, ktorá navrhuje zmenu, môže správa navrhujúca zmenu pokračovať vo svojom projekte.

3. Spoločný postup pre všetky frekvenčné pásma

Ak zmena, ktorá bola vykonaná v súlade s ustanoveniami odstavca 1 a 2 tohoto článku, spôsobuje škodlivé rušenie službám ostatných zmluvných strán, potom správa, ktorá urobila zmenu, je povinná urobiť patričné opatrenia, aby sa takéto rušenie vylúčilo.

1.4.2 Technické kritériá, ktoré sa použijú pri koordinácii DVB-T

1.4.2.1 Oblasť pokrytia

Pri definovaní oblasti pokrytia je použitý trojúrovňový prístup:

- úroveň 1: Prijímacie stanovište

Prijímacie stanovište sa považuje za pokryté, ak 99% času je úroveň signálu dostatočne 	vysoká, aby prekonala šum a rušenie.

- úroveň 2: Pokrytie malej oblasti (100 x 100 m)

Pokrytie malej oblasti sa označuje ako „dobré“ vtedy, ak je v ňom pokrytých aspoň 95% 	prijímacích stanovíšť. Za „prijateľné“ sa označuje vtedy, ak je pokrytých aspoň 70% 	prijímacích stanovíšť.

- úroveň 3: Oblasť pokrytia

Oblasť pokrytia vysielača alebo skupiny vysielačov je tvorená súčtom jednotlivých malých 	oblastí, v ktorých sa dosiahne dané percento pokrytia (70% alebo 95%).

1.4.2.2 Signálové úrovne

Pretože zmena od takmer dokonalého príjmu k jeho strate je veľmi rýchla, je nevyhnutné, aby minimálna požadovaná úroveň signálu bola dosiahnutá vo vysokom percente stanovíšť. Pre „dobrý“ príjem je to 95% a pre „prijateľný“ príjem 70%.

Minimálne stredné signálové úrovne sa vypočítavajú pre:

- kanály MHz

- tri rozličné príjmové situácie

- príjem pevnou anténou

- vonkajší príjem anténou prenosného prijímača

- príjem prenosným prijímačom v prízemí domu

- frekvencie reprezentujúce pásmo III, pásmo IV a pásmo V: 200, 500 a 800 MHz

- reprezentatívne pomery C/N: 2, 8, 14, 20 a 26 dB, vrátane rezervy 3 dB

Všetky hodnoty minimálnej strednej intenzity poľa platia len pre pokrytie jediným vysielačom, v žiadnom prípade pre jednofrekvenčné siete (SFN).

1.4.2.3 Ochranné pomery

Podľa definície, ochranný pomer je pomer výkonov užitočného vysokofrekvenčného signálu a rušiaceho vysokofrekvenčného signálu na vstupe prijímača vyjadrený v dB, pri ktorom nenastáva počas príjmu rušenie, ktoré by zhoršovalo kvalitu prijímaného signálu.

Ochranné pomery, pre prípad rušenia digitálnej televízie analógovou televíziou, sa v závislosti na modulácii a druhom stupni protichybovej ochrany najčastejšie pohybujú medzi hodnotami –12 dB až 9 dB. Konkrétne hodnoty ochranných pomerov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| modulácia | QPSK |  |  |  |  | 16-QAM |  |  |  |  | 64-QAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kódový pomer | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| ochranný pomer | -12 | -8 | -5 | 2 | 6 | -8 | -4 | 0 | 9 | 16 | -3 | 4 | 10 | 17 | 24 |

Tab. 1 Ochranné pomery [dB] pre vf signál DVB-T (DVB-T je rušená analógovou televíziou)

Najlepšia hodnota ochranného pomeru –12 dB znamená, že úroveň rušiaceho signálu analógovej televízie môže byť výkonovo až 16 krát alebo napäťovo 4 krát vyššia než úroveň prijímaného signálu DVB-T. Kombinácie modulácia-kódový pomer 16QAM – 7/8 a 64QAM – 5/6 až 7/8 sú už dosť citlivé na rušenie zo strany analógovej televízie a preto nie sú príliš vhodné pre praktické použitie.

Pre prípad rušenia signálu analógovej televízie signálom digitálnej televízie, ochranné pomery nie sú až také priaznivé. Analógová televízia je na rušenie veľmi citlivá, a pri jej rušení analógovou televíziou dosahujú ochranné pomery hodnôt až okolo 50 dB. Rušenie zo strany digitálnej televízie sa prejavuje menej a ochranné pomery sú asi o 10 dB nižšie. Je to preto, lebo signál digitálnej televízie má charakter šumu.

1.4.2.4 Ochrana televíznych služieb a spravodlivý prístup

Je potrebné zaistiť, aby koordinované prídely analógovej televízii boli chránené aj naďalej a takisto je potrebné zaistiť ochranu pre digitálne televízne služby.

Ďalej treba zabezpečiť, aby zásada spravodlivého prístupu k obmedzeným frekvenčným zdrojom bola zachovaná bez ohľadu na dobu zavedenia digitálnej televízie v jednotlivých krajinách.

Najlepším nástrojom k dosiahnutiu týchto ochrán je využitie skúšobných bodov. Využívajú sa dve kategórie skúšobných bodov. Prvá kategória predstavuje oblasť pokrytia danej stanice, druhá predstavuje hranice krajiny.

U staníc s oblasťou pokrytia menšou ako 5 km vystačíme s jedným skúšobným bodom. Ak je to však potrebné, môžeme použiť až 36 skúšobných bodov. U staníc s oblasťou pokrytia väčšou ako 5 km sa použije 36 skúšobných bodov, ktoré sú od seba umiestnené v intervaloch 10 stupňov.

Pokiaľ chceme zobraziť hranice krajiny, je možné použiť až 499 skúšobných bodov. Ich umiestnenie na hranici je potrebné odsúhlasiť medzi krajinami, ktoré túto hranicu zdieľajú. Tieto body budú potom používané ako hraničné body všetkými krajinami.

Poloha skúšobných bodov (ich zemepisné súradnice) má byť dostupná pre všetkých členov CEPT (Conference of European Posts and Telegraph), aby sa zjednodušili výpočty rušenia v ostatných krajinách alebo v oblastiach pokrytia staníc v iných krajinách.

1.4.2.5 Frekvenčné pásma a kanály

Frekvenčné pásma pre zavádzanie DVB-T v Európe sú 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz. CEPT však považuje frekvenčné pásmo 216 až 230 MHz za oporné pásmo.

V pásme III (174 – 230 MHz) sa v Európe používajú rôzne kanálové rastre. Vo východnej Európe, Francúzsku a Írsku sú kanály široké 8 MHz, v ostatných krajinách je šírka 7 MHz. Naviac aj v krajinách, ktoré používajú kanály 7 MHz, existujú rôzne kanálové rastre. To znamená, že vo VKV pásmach je množstvo prípadov, kde sa kanály prekrývajú.

V pásmach IV (470 – 582 MHz) a V (582 – 862 MHz) existuje jediný kanálový raster – 8 MHz. Dolná aj horná hranica každého kanála a obrazové nosné sú vo všetkých krajinách Európy rovnaké.

1.5 Európsky štandard digitálnej televízie DVB (Digital Video Broadcasting)

Európska skupina pre digitálnu televíziu ELG (European Launching Group) vydala v roku 1993 tzv. Memorandum porozumenia, ktorým bol zahájený európsky projekt digitálneho televízneho vysielania DVB. Štandard DVB je určený pre digitálny prenos a vysielanie obrazu, zvuku a dát prostredníctvom:

- satelitného prenosu DVB-S

- káblového prenosu DVB-C

- pozemského alebo  terestriálneho prenosu DVB-T

- prijímanie digitálnej televízie v mobilných zariadeniach DVB-H

- interaktívne aplikácie v digitálnej televízii

- prijímanie digitálnej televízie v mobilných zariadeniach DVB-SH

DVB muselo prekonať jednu veľmi ťažkú prekážku. Tou bola potreba prenosu veľkého množstva dát pre rovnako kvalitný obraz, ako mala v tú dobu analógová televízia. Tento problém vyriešili až kompresné technológie MPEG a viacstavové modulácie signálu. Pri pokusoch sa ukázalo, že klasický televízny obraz obsahuje veľké množstvo informácii, ktoré sa vo výslednom obraze vôbec neuplatňujú, alebo je ich dokonca možné  bez vážneho znehodnotenia výsledného obrazu vynechať.

Postupom času sa kompresné algoritmy ďalej vyvíjali, a tak sa dnes pre digitálnu televíziu používa MPEG-2 a MPEG-4. Štandard MPEG-4 je novší, a umožňuje teda vyšší stupeň kompresie. Svoje uplatnenie našiel predovšetkým v HDTV. Kompresné technológie a metódy modulácie dosiahli taký pokrok, že do 8MHz (u DVB-T) širokého televízneho kanálu je dnes možné vtesnať hneď niekoľko televíznych programov. Takýto „balíček“ sa nazýva „multiplex“.

Snaha o umiestnenie čo možno najväčšieho počtu televíznych programov do jedného multiplexu viedla k ďalšiemu zdokonaleniu DVB. Týmto zdokonalením je „premenliví dátový tok“ (VBR). Umožňuje operatívne prideľovať vyšší dátový tok tomu z programov v multiplexe, ktorý ho práve najviac potrebuje, a to na úkor toho programu, ktorý ho plne nevyužíva. Typickým príkladom je  športoví prenos a hlásateľka v štúdiu. Športoví prenos s rýchlymi zmenami scén má  omnoho vyššie nároky na množstvo prenesených dát ako obraz hlásateľky v štúdiu kedy sa jednotlivé scény menia len minimálne. VBR sa v multiplexe nastavuje pre každý program zvlášť a určuje mantinely, v ktorých sa jednotlivé programy musia pohybovať.

1.5.1 Štandard DVB-S

V súčasnosti je to najrozšírenejší spôsob pre prenos digitálnej televízie. Bol štandardizovaný  v roku 1994 európskou normou ETS 300 421 Digitálne družicové systémy. Pre satelitný prenos je charakteristické:

- veľký útlm signálu pri prenose spôsobený veľkou  vzdialenosťou medzi vysielačom (satelitom) a prijímačom

- malým vyžarovaným výkonom

- velkou šířkou pásma přenosového kanálu

- umožňuje prenos viacerých TV staníc súčasne pri použití MPEG-2 pre kódovanie obrazu a zvuku, alebo jeden HDTV program

- chybovosť je 10-10 až 10-11

- použitím QPSK modulácie (čo umožňuje napríklad pri šírke pásma 27 MHz prenášať až šesť TV programov)

DVB-S2 je nová, vylepšená verzia DVB-S štandardu, ktorá ho má postupom času úplne nahradiť. DVB-S2 ako technológia bola vyvinutá v roku 2003 a ratifikovaná ETSI ako štandard v Marci 2005. Predpokladá sa, že v budúcnosti bude DVB-S2 použitá pre všetky nové Európske multiplexy, vďaka jej nesporným výhodám oproti zastaranému DVB-S.

DVB-S2 ako technológia prenosu satelitnej TV má byť až o 30% efektívnejšia. A čo viac, na kompresiu videa sa nepoužíva MPEG-2 ale novší a efektívnejši MPEG-4 AVC H.264 - jeho efektivita spočíva v menšej náročnosti na dátovú kapacitu, ktorá je v prípade satelitného vysielania cez družicu logicky obmedzená. Tým je možné napr. namiesto kanála v SDTV rozlíšení prevádzkovť jeden HDTV kanál alebo viac SDTV kanálov súčasne. Sekundárne výhody predstavuje už spomenutá lepšia kvalita obrazu a zvuku.

1.5.2 Štandard DVB-C

Prenos digitálneho signálu cez káblové rozvody je štandardizovaný európskou normou 300 429 Digitálne káblové distribučné systémy. Pre  káblový prenos je charakteristické

- pelevízne kanály prenášané cez káblové rozvody majú rovnakú šírku pásma ako TV kanály pri terestriálnom vysielaní

- prenosový kanál je charakterizovaný malým skreslením, nízkou úrovňou šumu a rušenia

- umožňuje prenos viacerých TV staníc súčasne pri použití MPEG-2 pre kódovanie obrazu a zvuku, alebo jeden HDTV program

- používa QAM (kvadratúrna amplitúdová modulácia) s 16 až 256 stavmi. Čím viac stavová modulácia  je použitá tým je efektívnejšie využité pásmo (prenesie sa väčší počet informácií), ale na úkor odolnosti voči chybám

1.5.3 Štandard DVB-T

Tento štandard definuje príjem digitálnej televízie klasickou terestriálnou anténou (ide o podobný spôsob prenosu ako je  používaný analógový prenos televízneho signálu), prenosným, alebo mobilným prijímačom. Popri DVB-T vznikajú nové štandardy ako je MHP ktoré vytvárajú z klasickej pozemskej televízie interaktívny komunikačný systém.

Prechod na DVB-T je podobná revolúcia akou bola ta PALová (prechod z čiernobieleho vysielania na farebné vysielanie), len je oveľa významnejšia, zložitejšia a hlavne je nekompromisná. Zatiaľ čo divák, ktorý si nenechal upraviť televíziu pre príjem PALu, mohol aj naďalej nerušene používať svoj televízor, aj keď mal len čiernobieli obraz. V prípade DVB-T bude taký divák bez televízneho príjmu. Nakoľko bežne používané televízne prijímače sú konštruované na príjem analógového signálu a s digitálnym signálom si nevedia poradiť. Existuje možnosť vsadiť medzi anténu a televízor prístroj, ktorý funkčnosť televízoru zachová. Teda ani v tomto prípade nebude nutné meniť televízne prijímače. Podmienkou je však kúpiť si ku každému televízoru samostatný digitálno-analógový prevodník takzvaný set-top-box.

Na rozdiel od analógového vysielania sú programy komprimované (v súčasnosti sa najviac používa formát MPEG-2, výnimočne dokonalejší MPEG-4), čo umožňuje ďaleko lepšie využitie frekvenčného spektra. Prakticky to znamená, že na jednom kanále namiesto jednej televíznej stanice, sa s použitím multiplexu vysiela hneď niekoľko televíznych staníc, rozhlasových staníc a doplnkových služieb, ku ktorým patrí najmä Electronic Program Guide, (Elektronický programový sprievodca), superteletext, poprípade ďalšie interaktívne služby (on-line nákupy, hlasovanie, e-mail, jednoduché hry).

DVB-T charakterizuje:

- veľký vysielací výkon

- relatívne úzke vysielacie kanály

- veľký vplyv rušenia

- bezchybný prenos je ohraničený hodnotou QEF=2*10-4

- umožňuje prenos viacerých TV staníc súčasne pri použití MPEG-2 pre kódovanie obrazu a zvuku pri použití vhodného multiplexu, alebo jeden HDTV program

- používa OFDM moduláciu (ortogonálne frekvenčne delený multiplex) v spojením s ochranným kódovaním je tiež označovaná ako COFDM

1.5.4 Štandard DVB-H

DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) je štandard pre televízne vysielanie pre mobilné zariadenia.  Tento štandard vychádza zo štandardu DVB-T. ktorý pri použití v mobilných zariadeniach narazil na určité technické obmedzenia. DVB-H je lepšie uspôsobený pre príjem počas pohybu a čip má 10x nižší príkon energie ako u DVB-T. Prvé komerčne použitie  DVB-H bolo spustené v Taliansku a v ďalších štátoch sa táto technológia testuje.

Jednou z najväčších predností DVB-H je najvyššia kapacita programových kanálov. Jeden multiplex môže prenášať až 40 staníc. Pre vysielanie sa používa najnovšie videokódovaníe MPEG-4 (H.264/AVC), ktoré je o 49 percent efektívnejšie ako UMTS kódovanie. DVB-H používa QPSK moduláciu.  Kvalita zvuku je na úrovni FM rádia.

1.5.5 Štandard DVB-MHP

V roku 1997 začal DVB projekt  pracovať na DVB-MHP(Multimedia Home Platform- znamená v preklade otvorený štandard platformy multimediálnych domácich zariadení). DVB-MHP je európsky štandard domácej multimediálnej platformy, ktorý bol vytvorený s využitím špecifikácie programovacieho jazyka Java, rozšíreného o funkcie a inštrukcie určené pre užívateľské riadenie domácich multimediálních aplikácií. Systém umožňuje na televiznom prijímači spúšťať interaktívne aplikácie ako je  napríklad výber kamery, ktorá sníma zápas, internet a pod. Systém bol vytvorený vo forme štandardu a zoznamu pravidiel, ktoré tvoria základ pre zatiaľ nerozdelenú oblasť obchodu v Európe. Architektúra systému MHP sa skladá z troch vrstiev (hardware nie je definovaný), zdroje, systémové programové vybavenie a aplikácie. Súčasťou implementácie systému je tiež správca jednotlivých aplikácií (navigátor), ktorý riadi jednotlivé aplikácie - ich spúšťanie, priebeh a ukončenie.

1.5.6 Štandard DVB-SH

Vo februári 2007 bol prijatý nový technický štandard pre digitálne vysielanie - DVB-SH (Satellite services to Handhelds). Ide o hybridní systém, ktorý je predovšetkým určený pre prenos multimediálneho obsahu a dát na báze IP pre mobilné koncové zariadenia. Štandard DVB-SH pracuje v pásme o niečo vyššom ako je 3G sieť (2100 MHz). To mu umožňuje využiť na príjem televízie aj súčasné antény pre sieť UMTS.

Koncové zariadenia budú vedieť prijímať multimediálny obsah prostredníctvom satelitnej aj pozemskej siete. Systém DVB-SH bol navrhnutý pre využitie v kmitočtových pásmach S-band (satelitné vysielanie) a UHF (terestriálne vysielanie), kde je kompatibilný so systémom DVB-H. Využitie tohoto riešenia sa predpokladá všade tam, kde je k dispozícii pokrytie satelitným signálom alebo prípadne pokrytie terestriálnou sieťou DVB-H (najmä vo veľkých aglomeráciách a pod.).

Kapitola 2

# dVB-T – pRENOSOVÝ SYSTÉM A KONŠTRUKCIA SIGNÁLU

## 2.1 ÚVOD

## V tejto kapitole je rozobratá a vysvetlená technická stránka systému DVB-T. Cieľom je oboznámenie sa s týmto systémom, pochopenie jeho činnosti, základných častí a funkčných blokov s dôrazom na technické aspekty.

## 2.2 KÓDOVANIE ZDROJA A MULTIPLEXOVANIE

### 2.2.1 Zdrojové kódovanie

Zdrojovým kódovaním sa zaoberajú medzinárodné normy ISO/IEC 13818:

ISO/IEC 13818-1 Systém

ISO/IEC 13818-2 Video

ISO/IEC 13818-3 Audio

Základným dokumentom, ktorý definuje spôsob zdrojového kódovania v systémoch DVB je teda norma ISO/IEC 13818 (tiež MPEG-2 alebo odporúčanie ITU-T H.222.0), ktorá bola vypracovaná skupinou MPEG a vychádza z normy ISO/IEC 11172 (tiež MPEG-1). Prvá časť normy,  ISO/IEC 13818-1 [1], definuje spôsob vytvárania spoločných dátových tokov (transportný tok a programový tok) z elementárnych dátových tokov reprezentujúcich iba obrazové, resp. iba zvukové informácie v komprimovanej podobe, ako aj iné dáta. Druhá časť normy, ISO/IEC 13818-2 [2], definuje spôsob kompresie a kódovania obrazu. Tretia časť dokumentu, ISO/IEC 13818-3 [3], definuje spôsob kompresie a kódovania zvuku.

obraz

zvuk

PES obrazu

kompresia obrazu

MPEG-2

mikrofón

paketovač

kamera

digitalizácia

digitalizácia

kompresia zvuku

MPEG-2

paketovač

PES zvuku

PES obrazu

PES zvuku

SI a CA dáta

PS (TS)

Obr. 2.2.1 - Znázornenie zdrojového kódovania a programového multiplexu

Prvým stupňom pri vytváraní digitálneho TV programu je tzv. zdrojové kódovanie. Zjednodušene je naznačené na obr. 2.2.1. Z hľadiska objemu dát, ktorý reprezentuje celý TV program, predstavuje podstatnú časť obraz. Obrazový signál zosnímaný kamerou v štúdiovej kvalite pri SDTV predstavuje po digitalizácii dátový tok s bitovou rýchlosťou približne 270 Mbit/s. Pretože takýto objem dát nie je možné prenášať existujúcimi TV kanálmi so šírkou 8 MHz, je nutné tento bitový tok redukovať. Používa sa kompresia obrazu založená na vynechávaní redundantných a menej dôležitých informácií z obrazového signálu. Komprimované dáta obrazu pri SDTV predstavujú bitový tok typicky v rozsahu 3 až 6 Mbit/s. Tento tok sa ďalej formuje do paketov, čím vznikne elementárny paketizovaný tok  PES obrazu.

Sprievodný zvuk sa spracováva samostatne. Analógový signál, napr. zosnímaný mikrofónom, sa digitalizuje a komprimuje. Komprimované dáta zvuku sa ďalej formujú do paketov, čím vznikne elementárny paketizovaný tok PES zvuku.

Ak digitálny TV program obsahuje viackanálový zvuk, tak sa každý zvukový kanál spracováva samostatne.

2.2.1.1 Kódovanie obrazu

V priebehu 80-tych rokov sa vplyvom rozvoja rýchlej výpočtovej techniky a rozvoja digitálnej techniky všeobecne začalo pracovať na kódovaní televízneho obrazu do digitálnej formy a na digitálnom spracovaní obrazového signálu. Využitím rôznych metód a algoritmov sa z digitálneho obrazu podarilo odstrániť nadbytočné  a nepotrebné informácie a tým zredukovať extrémne veľkú šírku pásma na únosnú mieru.

V roku 1982 bolo vydané odporúčanie CCIR č. 601/625 (pre Európu), ktoré sa týka digitalizácie farebného obrazového signálu. Podľa odporúčania CCIR č. 601 sa aktívna časť televízneho riadku rozdelí na 720 bodov a každý bod sa skladá z 8 bitov (8 bitový kód PCM) jasového signálu a 8 bitov farebného signálu. Pri 625 riadkoch a 50 polsnímkov (európska sústava) za sekundu to predstavuje bitovú rýchlosť 216 Mbit/s. Túto bitovú rýchlosť je potrebné redukovať.

Kódovanie obrazu v DVB-T sa realizuje pomocou štandardu MPEG-2. (Týmto sa zaoberá samostatná kapitola o MPEG-2.)

2.2.1.2 Kódovanie zvuku

Špecifikácia AC-3 pre DVB-T definuje zvukové módy "Mono" až "5.1". Povolené vzorkovacie frekvencie dátového toku AC-3 sú 32, 44.1 a 48 kHz, bitové rýchlosti dátového toku sa môžu pohybovať od 32 do 640 kbit/s. 
             Špecifikácia DTS pre DVB definuje zvukové módy "Mono" až "5.1" vrátane Extended Surround kanála (DTS ES). Povolené vzorkovacie frekvencie dátového toku DTS sú 8 až 192 kHz, bitové rýchlosti dátového toku sa môžu pohybovať od 128 do 3840 kbit/s. Pre prenos viackanálového zvukového doprovodu sú vo všetkých troch systémoch doporučené rýchlosti 384 kbit/s a vyššie.

## 2.2.2 Multiplexovanie

Obr. 2.2.2 - Znázornenie princípu multiplexovania a demultiplexovania viacerých signálov

2.2.2.1 Programový multiplexor

Celkový digitálny TV program sa vytvorí zlúčením jednotlivých elementárnych paketizovaných tokov, ku ktorým sa pridružia riadiace informácie SI, ktoré zabezpečia najmä synchronizáciu jednotlivých zložiek programu a prípadne informácie podmieneného prístupu CA, ak ide o platený program. Tento proces sa nazýva programové multiplexovanie a jeho výsledkom je programový tok PS alebo transportný tok TS reprezentujúci jediný kompletný program.

2.2.2.2 Transportný multiplexor

Transportný tok reprezentujúci jediný program obyčajne spotrebuje len určitú časť celkového objemu dát, ktorý je možné vysielať v jednom TV kanále (v jednom TV kanále so šírkou 8 MHz je možné pri DVB-T prenášať za určitých podmienok bitový tok až okolo 31 Mbit/s). Transportné toky niekoľkých programov je možné zlučovať a vytvoriť tak výsledný celkový transportný tok (transportný multiplex). Transportný multiplex obsahuje pakety transportného toku (TS pakety), ktoré majú pevnú dĺžku 188 bajtov a v záhlaví obsahujú informáciu (PID), z akého elementárneho toku boli vytvorené. Transportný multiplex umožňuje zahrnúť medzi vysielané dáta ľubovoľné dátové toky. Tieto dátové toky môžu reprezentovať rôzne dátové služby, odlišné od televízneho programu, ktoré môžu byť bez väčších nárokov implementované aj do už existujúcich systémov DVB. Prostredie pre poskytovanie interaktívnych dátových služieb je možné vytvoriť za predpokladu, že sa vybuduje aj potrebný spätný interaktívny kanál od užívateľa k prevádzkovateľovi služby. Napríklad je možné doplniť systém pozemskej digitálnej televízie DVB-T o systém realizujúci pozemský spätný interaktívny kanál DVB-RCT

Transportný multiplexor slúži na združovanie tokov TS jednotlivých programov do jedného spoločného transportného toku, včítane generovania PSI/SI tabuliek. V prípade platených služieb môže multiplexor zároveň zabezpečovať kryptovanie programov.

Multiplexor môže niekedy okrem hlavných dátových vstupov a výstupov obsahovať i ďalšie druhy vstupov a výstupov, určených napríklad na prepínanie na záložný zdroj signálu, na meranie a monitorovanie.

Dôležitým parametrom muliplexora je počet vstupov a spôsob multiplexovania. Rozoznávajú sa dva druhy multiplexovania:

- štandardné multiplexovanie

- štatistické multiplexovanie

2.2.2.3 PES paket

Packed Elementary Stream - PES paket slúži na združenie zakódovaných dát (obraz, zvuk, ...), jeho štruktúra je znázornená na obr. :

Význam jednotlivých polí:

• index začiatku paketu - spolu s identifikátorom toku určuje začiatok paketu, jeho dĺžka je 24 bitov a jeho hodnota je pevne nastavená na hodnotu 000001HEX;

• identifikátor toku - definuje typ dát (obraz, zvuk, ..) a číslo elementárneho toku, dĺžka je 8 bitov;

• dĺžka PES paketu - určuje dĺžku PES paketu v bajtoch, maximálne 64 kB;

• záhlavie PES paketu - obsahuje ďalšie polia, ktoré bližšie špecifikujú obsah paketu;

• dátové bajty PES paketu - obsahujú užitočnú informáciu elementárneho toku.

Služobné dáta:

Program Specific Information tables (PSI):

Program Association Table PAT (PID 00)

Program Map Table PMT (napr. PID65)

Conditional Access Table CAT (PID 01)

Network Information Table NIT

- tabuľky PAT, CAT a PMT dávajú informácie len pre signály transportného multiplexu, v ktorom sú obsiahnuté.

SI (Service Informations): sú definované v ETSI 300 468, poskytujú informácie na služby a udalosti zakomponované do ďalších multiplexov a dejov na iných sieťach. Tieto dáta sú štruktúrované do 6 tabuliek multiplexov.

Conditional Access (podmienený prístup):

Touto funkciou sa zabezpečuje umožnenie príjmu určitých signálov určitým použivateľom, napr. mesačné predplatenie programov, pay-per view atď.

Privátne dáta:

Majú funkciu na poskytovanie dátových služieb vrátane internetu.

Synchronizácia:

Systémové hodiny (27 MHz signál) zabezpečujú synchronizáciu medzi jednotlivými komponentmi v sústave vysielač-prijímač. Z vysielacej strany sa prenášajú ako signál PCR (Program Clock Reference) v TS.

## 2.3 MODULÁCIA A HIERARCHICKÝ PRENOS

Táto časť sa zaoberá základnými a hierarchickými modulačnými konšteláciami v DVB-T. Pomocou týchto modulácií sa mapuje dátový tok do OFDM symbolov, ako je vysvetlené neskôr. Základom nasledujúcich modulačných schém sú digitálne modulácie QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) a QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

### 2.3.1 Základné modulačné schémy

Základné modulácie, ktoré sú využívané v DVB-T sú QPSK, 16 a 64 stavová QAM (16-QAM a 64-QAM) [2]. Ich konštelačné diagramy sú zobrazené na Obr. 2.1 [1].

QPSK je 4 stavová fázová modulácia, kedy je analógový nosný signál modulovaný tokom prenášaných bitov, pričom sa mení fáza nosného signálu. Jeden symbol predstavuje 2 bity, t.j. v jednom okamihu sú prenášané 2 bity určené aktuálnou fázou nosnej. Jej hlavnou výhodou je vysoká odolnosť proti rušeniu.

QAM je akousi kombináciou amplitúdovej a fázovej modulácie. Symboly sa môžu líšiť vo fáze aj amplitúde. Jeden symbol predstavuje 4 bity pri 16-QAM alebo 6 bitov pri 64-QAM. S rastúcim počtom stavov klesá odolnosť proti rušeniu. Napr. 64-QAM má zhruba 4 až 5-krát nižšiu odolnosť ako QPSK [2].

Obr. 2.1  Základné konštelačné diagramy

### 2.3.2 Hierarchické modulačné schémy

Hierarchická modulácia je založená na alternatívnom použití základných konštelácii. Môžeme ju chápať ako rozdelenie kanála do dvoch virtuálnych vetiev s rôznou prenosovou kapacitou, odolnosťou voči šumu alebo odlišným pokrytím územia. Výsledkom sú dva dátové toky HP (High Priority stream) a LP (Low Priority stream) [2].

Prvý dátový tok (HP) je vždy mapovaný do konštelácie QPSK. Preto každý bitový pár HP toku je určený príslušnou fázou nosnej, teda kvadrantom v konštelácii.

Druhý dátový tok (LP) je definovaný vo vnútri každého kvadrantu. Ak je LP tok mapovaný dvoma bitmi (QPSK), potom ide o „QPSK + QPSK“ hierarchickú konšteláciu a vo výsledku vyzerá ako konštelácia 16-QAM. Preto sa nazýva aj „QPSK v 16-QAM“.

Ak je LP tok mapovaný štyrmi bitmi (16-QAM), potom ide o „QPSK + 16-QAM“ hierarchickú moduláciu a vyzerá ako 64-QAM. Táto hierarchická konštelácia sa označuje aj ako „QPSK v 64-QAM“.

Na Obr. 2.2 sú uvedené tieto dve hierarchické modulačné konštelácie. Modré body v spodných obrázkoch sú len fiktívne a znázorňujú, že každá dvojica bitov HP toku je mapovaná do príslušného kvadrantu. Skutočné stavy sú znázornené žltou farbou. Napríklad v konštelácii „QPSK + 16-QAM“ stav 101101 (označený hrubou šípkou) indikuje, že v HP toku je prenášaná dvojica bitov 10 (preto ľavý horný kvadrant) a v LP toku je prenášaná štvorica bitov 1101 (konkrétny stav v kvadrante určenom HP tokom). Je zrejmé, že každý stav (symbol) môže byť určený reálnou a imaginárnou zložkou.

Obr. 2.2  Hierarchické konštelačné diagramy

Okrem toho, je možné vytvárať ďalšie varianty týchto modulácií, ktoré budú charakteristické tzv. faktorom alfa [2]. Tento predstavuje posunutie fiktívneho modrého bodu od počiatku v každom kvadrante. Používajú sa hodnoty  = 1 (doteraz uvedené konštelácie),  = 2 a  = 4. Takýmto posunutím môžeme zvýšiť odolnosť voči rušeniu pre HP tok, ale na úkor zníženia odolnosti voči rušeniu pre LP tok. Na Obr. 2.3 je znázornená modulácia „QPSK + QPSK“ pre  = 2.

Hlavným dôvodom, prečo sa v DVB-T uvažuje aj o hierarchickom prenose, je možnosť vysielania dvoch nezávislých dátových tokov v jednom TV kanále. Pričom z predošlého vyplýva, že pre každý z nich je charakteristická jeho vlastná robustnosť, bitová rýchlosť a pokrytie územia. Tieto vlastnosti môžeme ovplyvňovať jednak výberom modulačnej konštelácie a jednak voľbou kódového pomeru pre oba toky. To všetko nám vo výsledku dáva možnosť konfigurovať DVB-T systém pre rôzne požiadavky. Každý z tokov môže obsahovať rôzne programy, ale aj ten istý s rôznou robustnosťou. HP tok môže byť použitý pre mobilný príjem, kedy je požadovaná vyššia odolnosť voči rušeniu, zatiaľ čo LP tok bude použitý pre pevný príjem, s vyššou bitovou rýchlosťou, čo sa v konečnom dôsledku odrazí vo vyššej kvalite príjmu. Možností je naozaj veľa.

Obr. 2.3  Konštelácia „QPSK + QPSK“ pre  = 2

## 2.4 OFDM

V tejto časti bude popísaný princíp OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), čo je vlastne modulačná schéma s viacerými nosnými, tzv. „multicarrier system“. V princípe je prenosové pásmo rozdelené do veľkého počtu úzkych subpásiem. Prenášané dáta sú rozdelené do paralelných dátových tokov a každý z nich je prenášaný v samostatnom subpásme. Ide teda o paralelný prenos [3].

### 2.4.1 Opis OFDM

Princíp OFDM si môžeme vysvetliť porovnaním s klasickým frekvenčným multiplexom FDM (Frequency Division Multiplexing), aj keď každý z nich má principiálne iné využitie. Pri FDM je dostupné pásmo rozdelené na nezávislé, vzájomne neprekrývajúce sa subpásma. Čím viac sú jednotlivé subpásma od seba vzdialené, tým menej sa vzájomne ovplyvňujú. Väčšinou sa v každom subpásme prenáša iný dátový tok, iný kanál a pod. Pri OFDM je situácia iná. Jednotlivé nosné sú vzájomne ortogonálne a čo je podstatný rozdiel oproti FDM, subpásma sa prekrývajú! No vďaka ortogonalite nosných nedochádza k ich interferencii [4]. V dôsledku tak šetríme pásmo. Porovnanie využitia pásma pri FDM a OFDM je zobrazené na Obr. 2.4.

Obr. 2.4  Porovnanie využitia pásma pre FDM a OFDM

Ortogonalita jednotlivých nosných je nevyhnutne dôležitá, aby sa prekrývajúce nosné vzájomne neovplyvňovali [4]. Matematicky môžeme ortogonalitu vyjadriť ako

0τψp(t) ψq(t)=K p=q0 p≠q							(2.1)

kde  je čas trvania symbolu a ψi(t) sú jednotlivé nosné. Symbol * znamená komplexne združený signál, a ak sa jedná o reálne funkcie tak je nepodstatný. Jednoduchý príklad ortogonálnych funkcií je séria sínusových funkcií sin(mx), pre m = 1, 2, 3... na intervale (-, ).

Nasledujúci matematický opis OFDM nám pomôže lepšie pochopiť ako je signál generovaný a ako s ním musí prijímač narábať. Ako bolo spomenuté, OFDM prenáša veľké množstvo úzkopásmových nosných, ktoré sú len tesne poposúvané vo frekvenčnej oblasti. Na Obr. 2.5 je zobrazený jednoduchý príklad frekvenčného spektra pre jedno subpásmo a pre celý OFDM systém, v tomto prípade 5 nosných.

V snahe vyhnúť sa veľkému počtu modulátorov a filtrov na strane vysielača a komplementárnych filtrov a demodulátorov na strane prijímača, je nutné použiť modernejšiu techniku – rýchlu Fourierovu transformáciu FFT (Fast Fourier Transform). Každá nosná môže byť opísaná ako komplexná vlna [4]:

sc(t)=Ac(t)ej[ωct+Φc(t)]							(2.2)

Skutočný signál predstavuje reálnu zložku signálu sc(t). Amplitúda Ac(t) aj fáza Φc(t) nosnej sa môžu meniť v závislosti od prenášaného symbolu (amplitúdová, resp. fázová modulácia; v DVB-T sú to QPSK a QAM).

OFDM pozostáva z veľkého počtu nosných, preto celkový signál je reprezentovaný ako suma všetkých nosných

ss(t)=1Nn=0N−1An(t)ej[ωnt+Φn(t)]						(2.3)

kde ωn=ω0+n Δω. Toto je samozrejme spojitý signál. Rozumné je uvažovať, že Ac(t) a  Φc(t) nosnej sa počas doby jedného symbolu nemenia, teda sú to konštanty. Preto môžeme ďalej uvažovať An(t)⇒An a Φn(t)⇒Φn.

Ak je signál vzorkovaný frekvenciou 1T, potom výsledný signál bude

ss(kT)=1Nn=0N−1Anej[(ω0+nΔω)kT+Φn]					(2.4)

Tým sme obmedzili čas cez ktorý analyzujeme signál na N vzoriek. Je zvykom vzorkovať cez periódu jedného dátového symbolu, preto dostávame vzťah τ=N T.

Keď zjednodušíme rovnicu (2.4) bez ujmy na všeobecnosti ponechaním ω0=0, potom získame rovnicu

ss(kT)=1Nn=0N−1AnejΦnej(nΔω)kT					            (2.5)

ktorú môžeme porovnať so všeobecnou formou inverznej Fourierovej transformácie:

g(kT)=1Nn=0N−1GnNTej2πkN					(2.6)

V rovnici (2.5) nie je AnejΦn nič iné, len definícia signálu vo vzorkovanej časovej oblasti a ss(kT) je časová reprezentácia. Rovnice (2.5) a (2.6) sú totožné ak

Δf=Δω2π=1NT=1τ									(2.7)

čo je vlastne podmienka ortogonality. Preto dôsledkom ortogonality je, že OFDM signál môže byť definovaný použitím Fourierovej transformácie. V dobe rýchlych procesorov a integrovaných obvodov sú tieto procesy realizované pomocou FFT a IFFT (Inverse FFT).

Schématicky môžeme OFDM systém znázorniť pomocou Obr. 2.5 [3]. Vysokorýchlostný dátový tok je prevedený na paralený, reprezentovaný v diskrétnej frekvenčnej oblasti (použitím napr. QPSK alebo QAM). Tieto komplexné symboly prejdú procesom IFFT. Na výstupe sú konvertované späť na sériový tok, reprezentovaný v diskrétnej časovej oblasti. V prijímači sa ten istý proces vykoná v obrátenom poradí.

Obr. 2.5  OFDM systém

### 2.4.2 Vlastnosti OFDM

Je čas si položiť otázku: Prečo použiť OFDM? V bezdrôtovom vzdušnom prostredí, v akom DVB-T operuje, existuje jav, ktorý v drôtovej komunikácii nevystupuje. Ide o viaccestné šírenie signálu, tzv. „multipath“. Vo voľnom prostredí medzi vysielačom a prijímačom sa nachádza veľa druhov prekážok, ako napr. budovy, kopce, lesy, ale aj mobilné prekážky ako autá, vlaky a pod. Tieto prekážky spôsobujú, že vysielaný signál sa odráža, prípadne aj inak deformuje. Výsledkom je, že v prijímači sa sčíta veľké množstvo odrazených signálov s rôznym oneskorením a rôznym tlmením. To je impulzom pre vznik medzisymbolovej interferencie – ISI (InterSymbol Interference). V niektorých aplikáciach je ISI odstraňovaná pomocou ekvalizácie. Ale s rastúcou prenosovou rýchlosťou sa ekvalizácia stáva komplikovanejšia. OFDM rieši tento problém podstatne jednoduchšie a to dvoma spôsobmi [3][4].

Prvý spôsob vyplýva z podstaty OFDM. Ide vlastne o paralelný prenos, a teda symboly sú prenášané N-krát dlhšie ako je doba pôvodného symbolu, pričom N predstavuje počet paralelných tokov. Čím dlhšia je doba OFDM symbolu TOFDM, tým menší vplyv má ISI. Samozrejme, nie je možné túto dobu predlžovať bez ďalších následkov. Doba OFDM symbolu je zhora ohraničená napríklad vplyvom Doplerovho javu. Prekročením tejto hranice by mohlo dôjsť k nežiadúcim rýchlym únikom. (Poznámka: TOFDM=τ z predchádzajúcej časti)

Druhým spôsobom je použitie cyklického prefixu. Ide vlastne o vytvorenie cyklicky rozšíreného ochranného intervalu, kedy každý OFDM symbol predchádza jeho vlastná prípona. Tento princíp je zrejmý z Obr. 2.6 [4]. Celková doba trvania OFDM symbolu bude teda predĺžená o dĺžku ochranného intervalu: Ttotal=TOFDM+Tguard. Ak doba ochranného intervalu Tguard je dlhšia ako oneskorenie viacnásobného šírenia, potom je ISI eliminovaná. Voľba pomeru medzi Tguard a TOFDM je závislá od konkrétnej aplikácie. Hodnoty používané v DVB-T budú uvedené v ďalšej časti. Keďže ochranný interval nenesie žiadnu novú informáciu a tým znižuje skutočnú informačnú priepustnosť, nemal by byť príliš dlhý.

Obr. 2.6  Cyklický prefix

Nič nie je dokonalé a aj OFDM má svoje problémy [3]. Jedným je možný vysoký pomer špičkovej úrovne („peak“) k priemernej úrovni signálu. OFDM signál je v podstate súčet mnohých sínusoidných signálov a môže sa stať, že sa v niektorých ojedinelých okamihoch budú sčítavať konštruktívne a teda budú vznikať značné „peaky“. Preto je potrebné použiť lineárne zosilňovače s podstatne veľkým dynamickým rozsahom, aby vedeli na takéto špičky reagovať.

Ďalším problémom je vysoká citlivosť na chyby vo frekvencii. Jednotlivé nosné majú spektrum v tvare si-funkcie s rozsiahlymi postrannými lalokmi. To môže viesť k frekvenčným odchýlkam a nosné nebudú naďalej ortogonálne. Preto sú potrebné prísne špecifikačné požiadavky na lokálne oscilátory.

### 2.4.3  Aplikácia OFDM v DVB-T

V DVB-T je pre kanál vyhradená šírka pásma 8 MHz. Jednotlivé nosné sú vytvorené pomocou IFFT. Každá z nich je digitálne modulovaná (QPSK, 16-QAM alebo 64-QAM). Z hľadiska počtu použitých nosných existujú dva módy v DVB-T, a to tzv. 2K a tzv. 8K. Porovnanie ich parametrov je uvedené v Tab. 2.1. [3][5].

| Mód | 8K |  |  |  | 2K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet nosných | 6817 |  |  |  | 1705 |  |  |  |
| Doba užit. časti symbolu TOFDM | 896 s |  |  |  | 224 s |  |  |  |
| Vzdialenosť nosných Δf=1TOFDM | 1116 Hz |  |  |  | 4464 Hz |  |  |  |
| Pomer TguardTOFDM | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| Ochranný interval Tguard | 224 s | 112 s | 56 s | 28 s | 56 s | 28 s | 14 s | 7 s |
| Celkové doba symbolu Ttotal=TOFDM+Tguard | 1120 s | 1008 s | 952 s | 924 s | 280 s | 252 s | 238 s | 231 s |

Tab. 2.1  Porovnanie módov DVB-T

Ako je možné vidieť z tabuľky, mód 8K má 4-násobný počet nosných oproti módu 2K. Preto je aj doba užitočnej časti symbolu TOFDM 4-násobná oproti 2K. Je to spôsobené faktom, že TOFDM je priamo úmerné počtu použitých nosných. Ďalej je možné vidieť, že v DVB-T sa používajú ochranné intervaly, ktorých pomer k TOFDM je 1/4, 1/8, 1/16 alebo 1/32.

V DVB-T nie sú všetky nosné určené len pre užitočné dáta. Ako uvidíme neskôr, niektoré z nich sú použité pre pilotné signály a pre signály prenášajúce parametre užitočného signálu a preto sú OFDM symboly zoskupované do rámcov a superrámcov.

## 2.5 BLOKOVÁ SCHÉMA PRENOSOVÉHO SYSTÉMU

V tejto časti budú doposiaľ nadobudnuté poznatky zhrnuté do ucelenej časti – do blokovej schémy prenosového systému DVB-T. Predstavená bude bloková schéma vysielača aj prijímača.

### 2.5.1 Vysielač

Celková bloková schéma vysielača DVB-T signálu je zobrazená na Obr. 2.7 [1][5]. Skladá sa z dvoch hlavných častí:

- Kódovanie zdroja a multiplex (Source coding and Multiplexing)

- Kanálová adaptácia (Terrestrial Channel Adapter)

Obr. 2.7  Bloková schéma vysielača

2.5.1.1 Kódovanie zdroja

Súčasti bloku zdrojového kódovania a multiplexovania:

a) Video kódovač – prvý kóder kóduje zvukovú časť signálu na audio MPEG-2 a druhý kóder kóduje obrazovú časť signálu na video MPEG-2

b) Dátový kódovač – oddelene od pracovného signálu (audio/video) kóduje informácie o parametroch tohto signálu, vytvára parametrový signál

c) Programový multiplexor – združuje signály (audio/video/parametrový) do jedného signálu (úplného)

d) Transportný multiplexor – združuje a radí pakety vytvorených úplných signálov do jedného dátového toku

## Táto problematika je podrobne popísaná v časti 2.2. Kódovanie zdroja a multiplexovanie.

2.5.1.2 Kanálová adaptácia

Rozbočovač (Splitter) rozdeľuje prichádzajúci prenosový tok na dva nezávislé toky: s vysokou prioritou (HP) a nízkou (LP). Rozbočovač teda realizuje hierarchický prenos, ktorý bol popísaný v predošlom. Bloky označené čiarkovane sú použité len v prípade, že systém používa hierarchický prenos. Inak Rozbočovač nie je potrebný a je použitá iba priama horná vetva kanálovej adaptácie.

Prispôsobenie multiplexu a disperzál (MUX Adaptation and Energy Dispersal) má dve hlavné funkcie: identifikuje MPEG-2 prenosový tok ako postupnosť dátových paketov a vyrovnáva energetické rozloženie v kanále (disperzál energie). Disperzál je realizovaný pomocou scramblera, ktorý pseudonáhodnou postupnosťou ovplyvňuje prenášaný tok tak, aby mal charakter náhodnej postupnosti dát. Takýto signál je odolnejší proti pôsobeniu degradácie prenosového kanála.

Vonkajšie kódovanie (Outer Coder) predstavuje prvý stupeň ochrany prenášaných dát voči chybám. Tu sa aplikuje blokový Reed-Solomonov kód RS(204,188). Ten k základnému paketu dĺžky 188 bajtov pridáva 16 zabezpečovacích bajtov. Takto je možné opraviť zhluk chýb až o dĺžke 8 bajtov v slove dĺžky 204 bajtov.

Vonkajšie prekladanie (Outer Interleaver) je použité na preusporiadanie prenášaných dát. To potom umožňuje rozdeliť prípadné zhluky chýb na chyby individuálne, ktoré dokáže RS kód opraviť.

Vnútorné kódovanie (Inner Coder) vykonáva druhý stupeň ochrany dát voči chybám. Používa sa tzv. deravé (punktured) konvolučné kódovanie. V DVB-T sa používajú kódové pomery (kódové rýchlosti): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. Čím je kódový pomer nižší, tým sa pridáva k dátam viac redundancie a tým je oprava chýb v prijímači účinnejšia. V prípade hierarchického prenosu môže každý tok pracovať s vlastnou kódovou rýchlosťou.

Vnútorné prekladanie (Inner Interleaver) znovu prekladá dátovú postupnosť s cieľom zredukovať vplyv zhlukov chýb. Tu je najskôr vykonávané bitové prekladanie, nasledované symbolovým prekladaním. Vnútorné prekladanie je závislé na počte nosných (2K alebo 8K mód) a na použitej modulácii (QPSK, 16-QAM, 64-QAM).

Pri bitovom prekladaní sa vstupný dátový tok delí do M podtokov pri nehierarchickom prenose, pričom:

QPSK: M = 2

16-QAM: M = 4

64-QAM: M = 6

a pri hierarchickom prenose sa HP tok delí do 2 tokov a LP tok do (M – 2) podtokov. Signály z bitových prekladačov sú privedené do jedného symbolového prekladača. Na jeho výstupe pri nehierarchickom prenose obsahuje jeden symbol M bitov a pri hierarchickom prenose patria 2 bity HP toku a zvyšné LP toku. Toto je názornejšie zobrazené na Obr. 2.8 a 2.9 [5], kde sú podrobnejšie ukázané bloky Vnútorné prekladanie a Mapovanie pre rôzne režimy prenosu.

Mapovanie (Mapper) prideľuje (mapuje) symboly vystupujúce zo symbolového prekladača na jednotlivé OFDM nosné.

Obr. 2.8  Vnútorné prekladanie a mapovanie pri nehierarchickom prenose

Obr. 2.9  Vnútorné prekladanie a mapovanie pri hierarchickom prenose

Rámcová adaptácia (Frame Adaptation) má za úlohu zoskupovať OFDM symboly do rámcov. Jeden rámec obsahuje 68 symbolov, 4 rámce potom tvoria superrámec. Taktiež sa tu do rámcov vkladajú pilotné signály a signály TPS (Transmission Parameter Signalling).

Pilotné signály môžu byť pevné a tzv. rozprestreté (scarttered). Pevné pilotné signály majú pevne pridelené poradové číslo nosnej na ktorej sú prenášané, teda vo frekvenčnom spektre majú pevné miesto. V móde 2K je použitých 45 pevných pilotných signálov, v móde 8K ich je 117. Rozprestreté pilotné signály nemajú v spektre pevnú pozíciu, ich poloha vo frekvencii sa mení podľa nejakého poriadku. Pilotné signály sa používajú na synchronizáciu (frekvenčnú aj rámcovú), analyzovanie kanála, sledovanie šumu a pod.

Signály TPS prenášajú informácie o konfigurácii (parametroch) užitočného signálu a o modulácii nosných. Použitím týchto dát sa automaticky konfiguruje prijímač DVB-T. Prenášané parametre sú napr. typ modulačnej konštelácie QAM, parameter α, ochranný interval, kódový pomer a pod. V móde 2K je pre signály TPS vyhradených 17 nosných, v móde 8K je vyhradených 68 nosných.

OFDM modulátor predovšetkým vytvára ortogonálny frekvenčne delený multiplex nosných. V tomto bloku sa procesom IFFT vytvoria jednotlivé nosné, ktoré sú potom modulované namapovanými symbolmi. V móde 2K je vytvorených 1705 nosných, v móde 8K je 6817 nosných.

Vkladanie ochranného intervalu (Guard Interval Insertion) je blok v ktorom sa vkladá už spomínaný ochranný interval. Dôvodom je snaha potlačiť vplyv viaccestného šírenia.

Prevodník D/A a koncový stupeň (Front End) slúžia na prevod digitálneho signálu na analógový a na potrebné zosilnenie vysielaného signálu. Signál je tiež posunutý do požadovaného frekvenčného pásma.

### 2.5.2 Prijímač

Logicky, prijímač by mal obsahovať duálne bloky k blokom vo vysielači. Konkrétna realizácia však závisí od výrobcov. Možná bloková schéma prijímača je zobrazená na Obr. 2.10.

A/D

Synchronizácia

Odstránenie

ochr. intervalu

OFDM

demod.

Ekvalizácia

Demapovanie

Vnútorný

deinterleaver

Vnútorné

dekódovanie

Vonkajší

deinterleaver

Vonkajšie

dekódovanie

MPEG-2

tok

Obr. 2.10  Bloková schéma prijímača

Prijatý signál je najskôr konvertovaný do základného pásma a prevedený na digitálny signál v A/D bloku [5]. Nasleduje Synchronizácia, kde sa určujú začiatky jednotlivých rámcov a superrámcov. Pomocou ochranných intervalov sa tiež identifikujú začiatky OFDM symbolov. V tomto bloku sa tiež odstraňuje frekvenčný posun (spôsobený napr. Doplerovým javom) pomocou pilotných signálov. V bloku Odstránenie ochranného intervalu sa odstráni cyklický prefix OFDM symbolov. Nasleduje OFDM demodulácia, kde sa procesom FFT demodulujú jednotlivé nosné. V bloku Ekvalizácia sa extrahujú pilotné signály a použijú sa na ekvalizáciu prijatého signálu. Nasleduje Demapovanie, kedy sa z TPS signálov určia parametre užitočného signálu a na jeho výstupe je tok symbolov, ktorý ďalej postupuje cez Vnútorný deinterleaver, ktorý vyselektuje prípadný HP alebo LP tok, do Vnútorného dekódovania, ktoré pomocou Viterbiho algoritmu odstráni chyby. Vo Vonkajšom deinterleavery sú dáta prekladané do pôvodnej postupnosti. Nasleduje Vonkajšie dekódovanie, kde je tok dekódovaný, t.j. odstráni sa redundancia a opravia sa prípadné ďalšie chyby. V bloku Odstránenie PN postupnosti sa odstráni vplyv pseudonáhodnej postupnosti, ktorý do signálu vložil disperzál vo vysielači. Výstupom je už MPEG-2 tok, ktorý sa ďalej spracúva.

## 2.6 VARIANTY SYSTÉMU DVB-T

Táto časť zahrňuje prehľad možných variant systému DVB-T. Na základe parametrov, ako sú mód prenosu (2K alebo 8K), modulácia (QPSK, 16-QAM, 64-QAM), kódový pomer a dĺžka ochranného intervalu, existuje až 120 rôznych základných variant DVB-T. Ak by sme uvažovali hierarchický prenos, tak ďalšími parametrami by boli rôzne kódové pomery pre HP aj LP tok, typ modulačnej schémy a faktor α. Potom by sa počet variantov zvýšil až na 1200. Takáto škálovatelnosť umožňuje užitočnú prenosovú rýchlosť v rozmedzí 4,98 až 31,67 Mbit/s. V Európe sa uvažuje najmä nad 3 variantmi, sú to tzv. módy M3, B2 a A2 [1].

### 2.6.1 Mód M3

Tento mód sa označuje aj C2. Je vhodný na kvalitný prenos 4 TV programov v jednom multiplexe. Ak sa navyše použije štatistické multiplexovanie, tak TV programov môže byť až 7. Je však citlivý na rušenie a na príjem je potrebná vyššia intenzita elektromagnetického poľa. Z toho potom vyplýva menšie pokrytie. Parametre módu M3 sú uvedené v Tab. 2.2 [1].

| 1. stupeň ochrany | RS kód (204,188) |
| --- | --- |
| 2. stupeň ochrany | konvolučný kód 2/3 |
| Prenosový mód | 8K |
| Modulácia | 64-QAM |
| Ochranný interval | 224 μs |
| Užitočná prenosová rýchlosť | 19,91 Mbit/s |

Tab. 2.2  Parametre módu M3

### 2.6.2 Mód B2

Tento mód je vhodný na prenos 3 TV programov a pri použití štatistického multiplexovnia 5 TV programov v jednom multiplexe. Je možné ho použiť v stredne a husto obývaných oblastiach. Má väčšie pokrytie, pretože požadovaná intenzita elmag. Poľa je o 6 dB nižšia ako pri M3. Parametre tohto módu sú uvedené v Tab. 2.3 [1].

| 1. stupeň ochrany | RS kód (204,188) |
| --- | --- |
| 2. stupeň ochrany | konvolučný kód 2/3 |
| Prenosový mód | 8K |
| Modulácia | 16-QAM |
| Ochranný interval | 224 μs |
| Užitočná prenosová rýchlosť | 13,27 Mbit/s |

Tab. 2.3  Parametre módu B2

### 2.6.3 Mód A2

Tento mód je vhodný najmä na prenosný a mobilný príjem, pretože je možné pokryť pomerne veľké územie a taktiež je dostatočne robustný. Je vhodný aj na príjem vo vozidlách. Nevýhodou je, že poskytuje najmenšiu prenosovú kapacitu. Parametre módu A2 sú uvedené v Tab. 2.4 [1].

| 1. stupeň ochrany | RS kód (204,188) |
| --- | --- |
| 2. stupeň ochrany | konvolučný kód 2/3 |
| Prenosový mód | 8K |
| Modulácia | QPSK |
| Ochranný interval | 224 μs |
| Užitočná prenosová rýchlosť | 6,64 Mbit/s |

Tab. 2.4  Parametre módu A2

2.7 TYPY VYSIELACÍCH SIETÍ

Používajú 2 základné štruktúry:

• SFN (Single Frequency Network – jednofrekvenčná sieť)

• MFN (Multiple Frequency Network – mnohofrekvenčná sieť)

Existujú však aj iné štruktúry, ktoré sú kombináciou týchto dvoch sietí.

### 2.7.1 SFN

Jednofrekvenčná sieť je sieť DVB-T vysielačov, ktoré pracujú na tej istej frekvencii a všetky vysielajú v rovnakom časovom okamihu rovnaký modulačný symbol. V sieti SFN teda všetky vysielače pracujú na rovnakom TV kanále, tieto vysielače sú súčasťou jedného spoločného územia a nemôžu pracovať nezávisle. Vyžadujú vysoký stupeň synchronizácie (časovú, frekvenčnú a bitovú).

Výhoda jednofrekvenčných sietí je v tom, že susedné vysielače v tejto sieti nemusia vysielať na rôznych frekvenciách, čím šetria drahocenné frekvenčné pásmo. Túto vlastnosť SFN sietí zabezpečuje modulačný systém OFDM.

V jednofrekvenčných sieťach však nie je výhodné umiestňovať vysielače s veľkým výkonom na vysoko položených vysielacích stanovištiach, pretože dosah týchto vysielačov je príliš veľký a môžu v sieti spôsobovať rušenie. V jednofrekvenčných sieťach takisto nie je prípustné, aby niektorý vysielač tejto siete vysielal iné TV programy, napr. lokálne vysielanie. V tomto prípade by v sieti nastávalo podobné rušenie ako pri prekročení ochranného intervalu.

Uvažuje sa s nasledujúcimi typmi sietí SFN:

a) Celonárodná SFN – slúži na pokrytie celého územia štátu. Budovanie takejto siete, najmä v

krajinách s väčšou rozlohou, je však kvôli tzv. “samorušeniu” problematické

b) Regionálna SFN – je sieť strednej alebo malej veľkosti (do priemeru cca 200 km), ktorou sa

pokrýva kultúrne príslušné alebo administratívne územie

c) Lokálna SFN – slúži na šírenie lokálnych programov. Obvykle pokrýva územie mesta.

Na zvýšenie pokrytia siete je možné použiť vykrývače SFN.

### 2.7.2 MFN

V sieťach MFN každý TV vysielač pracuje nezávisle a to na vlastnej frekvencii, pokrýva územie dané len týmto vysielačom. Teda multifrekvenčná sieť je sieť, ktorá sa skladá z jednotlivých vysielačov DVB-T pracujúcich na rozdielnych kanáloch. Aby sa predišlo rušeniam, ten istý vysielací TV kanál je možné znovu použiť až v dostatočnej vzdialenosti.

Siete MFN sú určené najmä na pokrytie väčšieho územia, kde jednotlivé vysielače prenášajú rôzne balíky programov (multiplexy). Hodia sa najmä na regionálne a lokálne vysielanie, ich pokrytie môže približne zodpovedať pokrytiu súčasných analógových vysielačov, čo môže byť dôležité, ak sa z politických alebo komerčných príčin vyžaduje existujúce pokrytie zachovať.

Pokiaľ nie je pre väčšiu rozlohu územia k dispozícii celoplošne voľný TV kanál a nie je tak možné realizovať veľkoplošnú alebo regionálnu sieť SFN, môžeme pokrytie signálom DVB-T riešiť  multifrekvenčnou sieťou. Nevýhodou tejto siete je to, že nevyužíva frekvenčné spektrum tak hospodárne ako jednofrekvenčná sieť.

2.7.3 Zmiešaná sieť

Zmiešaná sieť MFN – SFN predstavuje sieť, ktorej základom sú vysielače MFN väčšieho výkonu, ktoré však nepokrývajú územie dostatočne, v rámci základného pokrytia vysielača sa územie dokrýva vysielačmi malého výkonu, ktoré pracujú na tej istej frekvencii ako základný vysielač.

KAPITOLA 3

# Aplikácie v digitálnej televízii

S nástupom pozemského digitálneho vysielania televízneho signálu sa vynorila otázka využitia frekvenčného spektra vyhradeného pre prenos televízneho signálu na prenos dátového signálu ľubovoľného typu, teda nielen televízneho. V širšom ponímaní je aj samotný televízny signál skomponovaný z viacerých druhov rôznych signálov, pretože má svoju obrazovú, zvukovú, aj dátovú (riadiacu zložku). Televízny signál je teda len zhustená podoba čiastkových signálov. Čo nám bráni šíriť pozemským digitálnym vysielaním tieto základné signály samostatne? Je to vôbec žiaduce? Aké zmeny by bolo nutné urobiť na zariadeniach umožňujúcich prenos televízneho digitálneho signálu pozemskými prenosovými zariadeniami, aby tieto zariadenia boli schopné prenášať aj základné dátové signály? Toto sú len základné otázky, ktoré sa vynárajú s myšlienkou použiť digitálne terestriálne vysielanie pre prenos netelevíznych signálov. Ďalšie otázky by mohli smerovať k spracovaniu prijatých signálov a k prezentácií informácií z prijatých signálov. Na všetky tieto otázky budeme hľadať odpoveď v nasledujúcej kapitole venovanej aplikáciám v digitálnej televízii a špeciálne platforme pre multimediálnu prezentáciu (MHP).

  - MHP

Prínosom digitálnej televízie oproti jej analógovej forme je z aplikačného hľadiska jednoznačne omnoho väčšia interaktivita. Okrem toho, že digitálny signál môžeme multiplexovať, kódovať, či šifrovať a zároveň ešte aj šetríme obmedzené frekvenčné spektrum, pri návrhu technológie digitálneho prenosu televízneho signálu sa myslelo aj na, povedzme, demokratické aspekty novej formy distribúcie televízneho signálu. Aj digitálna televízia šíri svoj signál broadcastovým prenosom (ako klasická analógová forma), ale umožňuje aj multicastový a unicastový prenos, čo užívateľovi dáva možnosť zvoliť si televízny program ako aj čas, v ktorom ho bude sledovať.

V počiatočnej fáze projektu DVB-T, kedy sa terestriálne šíril len digitálny televízny signál, sa ako prijímacie zariadenia (terminály) používali len základné zostavy (set-top-box) určené na spracovanie digitálnych televíznych signálov, ktoré obsahovali prijímací podsystém, ktorého výstupom bol neupravený digitálny signál a digitálne/analógový prevodník, pričom výstupný signál z prevodníka sa prezentoval prostredníctvom klasického analógového televízneho prijímača. Zavedenie dátových aplikácií do digitálneho terestriálneho vysielania si vyžiadalo celkovú zmenu v konfigurácii a vybavení digitálnych terminálov.  Keďže sa zmenila štruktúra dátového toku, ktorý už neobsahoval len televízny signál, ale aj iné signály, signály je nutné protokolovo rozlíšiť, aby si jednotlivé aplikácie „svoje“ signály dokázali rozpoznať. Keďže každý výrobca si mohol definovať na vylepšenom set-top-boxe vlastné rozhrania a vlastný systém spracovávania údajov, pomocnú ruku opäť podala štandardizačná organizácia ETSI s definíciou DVB MHP platformy. MHP (Multimedia Home Platform) je vo všeobecnosti jednotná otvorená softvérová platforma na programovanie multimediálnych obsahov a pre interaktívne služby v systéme DVB. Je založená na programovacom jazyku Java. Kľúčovým elementom MHP je rozhranie pre programovanie aplikácií (API), založené na technológii JAVA (nie na programovacom jazyku Java) a svojou koncepciou umožňuje realizovať nezávislé rozhranie medzi aplikáciami od rôznych tvorcov, resp. poskytovateľov a od rôznych producentov zdokonalených DVB MHP set-top-boxov. MHP umožňuje užívateľským terminálom príjem digitálneho signálu a jeho spracovanie v aplikáciách, ktoré sú nezávislé od predajcu, autora, distribútora prípadne poskytovateľa digitálneho obsahu. Štandard MHP zaručuje horizontálnu kompatibilitu. To znamená, že aplikácie od rôznych poskytovateľov budú kompatibilné s rôznymi implementáciami MHP, nezávislé na fyzickej vrstve šírenia signálu (sieťovej technológii). MHP terminály môžu byť vyvíjané nezávislými výrobcami.

Oblasti využitia:

- Enhanced Broadcasting – kombinuje digitálny širokopásmový prenos audio/video služieb (signálov) s aplikáciami lokálnej interaktivity. Lokálna interaktivita je implementovaná prostredníctvom sťahovateľných aplikácií, ktoré nevyužívajú spätný kanál.

- Interactive Broadcasting – poskytuje rozmanité interaktívne aplikácie zviazané s poskytovateľom služieb, alebo nezávislé na spokytovateľovi. Aplikácie patriace do tejto množiny služieb využívajú spätný kanál.

- Internet Access – táto oblasť služieb poskytuje prístup k vysokorýchlostnému internetu, obsahuje prepojenia Internetových služieb so širokopásmovým prístupom.

  - Profily MHP

Nie všetky implementácie MHP budú podporovať všetky oblasti využitia MHP, ale časom sa v tejto oblasti predpokladá budúci vývoj, takže sú zvažované aj vyššie úrovne.

Obr. 3.1 Rozdelenie profilov MHP

## Štruktúra MHP, model MHP

Pre prístup k rozmanitej ponuke aplikácií, ktoré sú definované v systéme DVB MHP, musí byť prijímač DVB-T signálu vybavený DVB MHP set-top-boxom, ktorý podporuje rozšírené vlastnosti štadnardu MHP. Do systému MHP vstupuje celistvý digitálny tok, ktorý je v MHP softwarovo spracovávaný v príslušných aplikáciách. MHP set-top-box je zariadenie, ktoré spracováva vstupný širokopásmový digitálny signál a zabezpečuje interaktivitu užívateľa s poskytovateľom digitálneho obsahu.

Rozhrania (vonkajšie) MHP STB

- sieťové rozhranie pre príjem širokopásmového digitálneho signálu

- spätný (interakčný) kanál

- rozhrania pre komunikáciu s užívateľom (grafické zobrazovače diaľkové ovládanie, klávesnica, myš)

Obr. 3.2 Vonkajšie rozhrania medzi MHP a okolitým svetom

    - Model MHP

Model systému MHP pozostáva z troch vrstiev:

- Zdroje

- Systémový software

- Aplikácie

Obr. 3.3 Základná architektúra

  - Zdroje

MHP STB fyzicky pozostáva z viacerých hardwarových súčastí ako napríklad tuner, dekóder multimediálneho obsahu, dekóder statického obsahu, úložisko dát (HDD), prípadne databázové centrum a komunikačné linky. Hardwarové súčasti MHP STB tvoria zdroje set-top-boxu a v štandarde MHP sa nazývajú entitami. Hardwarové entity v MHP obsahujú množstvo funkcií a svoje funkcie sprístupňujú aplikáciám transparentne. Transparentne neznamená priamo.

Súčasti (vnútorné) MHP STB

- úložisko dát

- spracovanie multimediálneho signálu

- spracovanie statického obsahu

- databázové centrum

- komunikačné prostriedky

Fyzická vrstva zariadenia pre príjem DVB-T signálu s podporou platformy MHP musí obsahovať niektoré základné súčasti, pričom jednotliví výrobcovia sa môžu odlišovať doplnkovými súčasťami set-top-boxov, ktoré zvýhodňujú ich zariadenia pred konkurenciou a zvyšujú pridanú hodnotu produktu.

Základné súčasti MHP set-top-boxu sú:

- CPU

- RAM

- I/O Interfaces

- MPEG Processing Unit

Od verzie MHP 1.01 je v MHP podporovaný spätný kanál. Podpora spätného kanála si vyžiadala úpravu hardvérového vybavenia set-top-boxu.

  - Systémový software

Aplikácie nepristupujú k zdrojom MHP priamo. Systémový software umožňuje abstraktný pohľad aplikácií na zdroje MHP, oddeľuje aplikácie MHP od zdrojov a umožňuje tak prenositeľnosť aplikácií na rôzne implementované paltformy MHP.

Súčasťou systémového software  je aplikačný manažér. Aplikačný manažér je zodpovedný za riadenie chodu všetkých aplikácií (aj aplikácií, ktoré sa navzájom dopĺňajú) od štartu aplikácie, vykonávanie požadovaných funkcií až po korektné ukončenie aplikácie. Aplikačný manažér dohliada na aplikáciu počas celej dobz jej činnosti.

    - Operačný systém

Medzi aplikačným programovým vybavením platformy MHP a ovládačmi pre prístup k hardvérovým prostriedkom MHP pracuje operačný systém. Operačný systém je akýmsi aplikačným manažérom. Aplikačný manažér štartuje a ukončuje aplikácie a sleduje priebeh ich činnosti. Sprístupňuje im hardvérové prostriedky platformy a riadi prístup k týmto prostriedkom. Podľa druhu implementácip sa v tejto vrstve môže nachádzať aj navigátor, sprievodca operačným systémom.

    - Java VM

K softvarovým prostriedkom MHP pristupujú tri rôzne systémy. Operačný systém, riadiaci procesor a Java VM. Java Virtual Machine tvorí nezávislé rozhranie, ktoré umožňuje set-top-boxom od rôznych výrobcov prijímať a prezentovať MHP obsah od rôznych poskytovateľov. JavaVM zabezpečuje, že aplikácie, ktoré MHP obsahuje sú nezávislé od výrobcu hardvérového vybavenia prijímača MHP, teda od výrobcu set-top-boxu. Volania funkcií sú popíssané v štandarde DVB-J.

    - CA – Conditional Access

Conditional Access, teda podmienený prístup umožňuje poskytovateľovi služieb digitálnej televízie obmedziť prístup niektorých užívateľov k vybraným službám, alebo programom. Pre prijímanie „conditional“ (podmienených) programov musí byť užívateľský prijímač vybavený dekódovacím CA modulom a rozhraním pre autentifikáciu a autorizáciu. Napríklad, ak sa užívateľ bude chcieť prostredníctvom MHP pripojiť k Internetu a jeho poskytovateľ túto službu zaradí medzi služby s podmieneným prístupom, užívateľ bude pre prístup k Internetu prostredníctvom MHP potrebovať čipovú kartu s prihlasovacím menom a heslom. CA modul, ktorý umožňuje platforme MHP prístup k podmieneným (conditional) programom a službám môže byť priamo súčasťou prijímača, alebo môže byť k prijímaču pripojený cez rozhranie CI (Common Interface – jednotné rozhranie) v podobe externej zásuvnej karty.

    - Loader

Zabezpečuje aktualizáciu softvéru, je určený pre zaisťovanie budúcich nových implementácií systému. Loader nieje súčasťou MHP špecifikácie, implementácia loadera závisí od výrobcu set-top-boxu.

  - Aplikácie

Aplikácie sprístupňujú interaktívne služby, ktoré sprístupňujú funkcie jednej, alebo viacerých hardwarových entít. Napríklad aplikácia spracovania MPEG2 video streamu zabezpečuje prijatie širokopásmového multimediálneho signálu, abstrahovanie jeho video zložky, dekódovanie signálu v MPEG2 dekóderi a výstup dekódovaného signálu do dátového úložiska, resp. Do zobrazovacieho zariadenia.

Okrem prijímu digitálneho televízneho signálu MHP umožňuje prístup k rôznym aplikáciám:

- SuperTeletext

- EPG

- doplnkové informácie počas programu

- online shopping

- e-mail

- Internet

- trieda zabezpečených online bankových služieb

- informácie o doprave (Traffic Announcement)

- a iné (závisí od ponuky operátora)

Sortiment podporovaných služieb bol stanovený pri štandardizácii jednotlivých verzií MHP platformy. Štruktúra vývoja platformy MHP je spomenutá v kapitole venovanej profilom MHP. S výhľadom do budúcnosti je možné rozširovať ponuku služieb, ktoré sú poskytované cez DVB-T a platformu MHP a to buď inovovaním softvérových aplikácií, alebo pridávaním nových funkcionalít a nových hardvérových súčastí zariadení (set-top-boxov), napríklad pomocou plug-inov spolu s novo-vyvinutými aplikáciami.

    - EPG – Electronic Program Guide

Táto služba digitálnej televízie využíva fakt, že pri skladaní jednotlivých televíznych programov do vysielaného multiplexu je každý program, ktorý je súčasťou takéhoto súhrnného dátového toku, popísaný základnými informáciami o programe. A práve tieto informácie využíva aplikácia EPG na zostavenie akéhosi elektronického televízneho programu. Avšak EPG môže byť distribuovaný aj poskytovateľom digitálneho obsahu – zostavivateľom multiplexu. EPG sa bude v oboch prípadoch určite líšiť. V prvom prípade je formát EPG závislý na výrobcovi set-top-boxu a v druhom prípade určuje vzhľad EPG zostavovateľ multiplexu.

Niektoré údaje o vysielaných programoch dostupné cez EPG:

- názov programu

- čas začiatku programu

- krátky popis programu

- podrobný popis programu

- typ relácie (film – romantický, akčný, thriller, dokument, správy, šport, predpoveď počasia, a podobne)

- informácia o vekovej prístupnosti

- telefónne číslo pre interaktívne relácie

- cudzojazyčný popis programu

    - Informačné služby – SuperTeletext

Z digitlaizácie analógového televízneho signálu ťaží aj analógová forma doplnkových textových informácií známa pod názvom teletext. Oproti analógovému teletextu je digitálny SuperTeletext obohatený o digitálnu grafiku, naopak, offline forma vysielaného obsahu zostáva zachovaná. SuperTeletext je teda k užívateľovi vysielaný ako dopredu pripravená ponuka stránok a vysielanie prebieha na princípe rotácie. Ovládanie SuperTeletextu sa od klasického teletextu nijak neodlišuje, zachovalo sa využitie diaľkového ovládania.

    - Komunikácia

Keďže podstatou komunikácie je obojsmerná výmena informácií, aj v DVB-T musí existovať možnosť nadviazania komunikácie od užívateľa k poskytovateľovi, opačným smerom, teda od poskytovateľa k používateľovi sa bez problémov vysiela multiplex. Existencia spätného kanála dáva užívateľovi možnosť interaktivity s poskytovateľom. Spätný kanál je možné využiť na posielanie požiadaviek na webové stránky (prostredníctvom HTML požiadaviek), prípadne na telefonovanie, alebo videotelefóniu. Aby sa tieto služby dali využívať prostredníctvom MHP, musí byť MHP príslušne programovo (aplikačne) vybavená. Skrátka, v MHP musí byť nainštalovaný špeciálne upravený prehliadač internetových stránok, prípadne nejaký softvérový telefón.

Spätný kanál má svoje obmedzenia, hlavne čo sa týka šírky prenosového pásma smetom od užívateľa k poskytovateľovi služieb digitálnej televízie. Z toho dôvodu sa uvažuje nad využitím externého spätného kanála, ktorý môže byť realizovaný prostredníctvom akejkoľvek dostupnej technológie (xDSL, wireless, cable, dial-up).

    - Zábava

Príkladom využitia aplikácií digitálnej televízie na doplnkovú zábavu sú viac-menej interaktívne hry. Menej interaktívne hry, ktoré by využívali len lokálnu interaktivitu by sa od poskytovateľa distribuovali podobne ako SuperTeletext, takže užívateľ by si len požadovanú hru stiahol do svojho set-top-boxu.

Interaktívne hry by mohli byť dostupné ako samostatné aplikácie, ktoré by poskytovateľ poslal užívateľovi na požiadanie a tieto hry by využívali na komunikáciu s ostatnými hráčmi spätný kanál. Otázkou je, či sú interaktívne hry tým správnym aplikovaním možností digitálnej televízie.

    - Video On Demand, Pay Per View

Služby typu Video On Demand, Pay Per View, Internet, prípadne Voice Over IP, či interaktívnych hier predpokladajú existenciu kvalitného a dostatočne širokého spätného kanála. Predstava poskytovania služby Pay Per View vhodne zapadá do konceptu DVB-T. Poskytovateľ vysiela zakódovaný program (či jednotlivú reláciu)  v rámci multiplexu stále dookola a užívateľ si cez spätný kanál vyžiada informácie pre dekódovanie požadovanej relácie, či programu a samozrejme, aj za to zaplatí.

Pri službe Video On Demand sa vynára prekážka prameniaca práve z koncepcie DVB-T. Dopredný kanál nieje dimenzovaný na prenos viacerých relácií, ktoré si vyžiadajú rôzni užívatelia, preto by služba Video On Demand využívala spätný kanál, cez ktorý by si užívateľ reláciu vyžiadal a cez tento kanál by k nemu aj požadovaná relácia prišla.

    - Transakcie

Aplikácie, ktoré sa rozvinuli s rozvojom internetu, ako napríklad Home Shopping, Home Banking, alebo elektronická pošta, sú postavené na obojsmernej komunikácií a na ich prevádzku je potrebná plná interaktivita, ktorú ale DVB-T nie celkom poskytuje.

  - Interakcia medzi MHP aplikáciami a systémovým software

Systémový software plní svoje úlohy pomocou API – Application Programming Interface. API sa nachádza na rozhraní medzi zdrojmi MHP a aplikáciami MHP. Keďže aplikácie MHP nepristupujú k zdrojom MHP priamo, musia tak robiť prostredníctvom API, resp. volaním rôznych API funkcií, ktoré prislúchajú jednotlivým zdrojom.

Zhrnutie: v MHP STB sú nejaké hardwarové súčasti – zdroje, entity, ktoré poskytujú svoje funkcie MHP aplikáciám. Aby boli MHP aplikácie nezávislé na použitom hardware, nepristupujú k zdrojom MHP priamo, ale prostredníctvom volaní funkcií zdrojov. Štandardizované rozhranie pre volani funkcií zdrojov MHP sa nazýva API. Priebeh aplikácií musí byť kontrolovaný a celý systém musí byť riadený. Dohľadovou autoritou je systémový software, ktorý spravuje jednotlivé aplikácie, sleduje ich priebeh a pomocou aplikačného manažéra ovplyvňuje chod MHP aplikácií.

Obr. 3.4 Rozhrania medzi MHP aplikáciou a MHP systémom (detailný pohľad)

    - Plug-iny

„plug-in“ je funkcionalita, ktorá môže byť pripojená k platforme MHP za účelom rozšírenia funkcií MHP, pridania novej aplikácie MHP, alebo pripojenie plug-inu umožní interpretáciu a použitie nového obsahu, alebo nového formátu, ktorý nieje špecifikovaný v súčasnej podobe štandardu MHP.