Meranie na telefónnom termináli

Autor:	...........................................				Hodnotenie:	........................

Dátum:	...........................................

Zadanie: 	Odmerajte parametre impulznej voľby (celkové trvanie voľby tc a trvanie impulzov ti a páuz tp) pre voľbu nasledovných čísiel: .............................

- s použitím terminálu s rotačnou číselnicou,

- s použitím terminálu s tlačidlovou číselnicou.

Pre hodnoty trvania intervalov impulzov a páuz (ti a tp) vypočítajte absolútne (Δi a Δp) a relatívne odchýlky (δi  a δp) od teoretických hodnôt.

Porovnajte namerané parametre oboch terminálov.

Objekt merania:

- telefón s rotačnou číselnicou		značka ..................	typ ......................

- telefón s tlačidlovou číselnicou	značka ..................	typ ......................

Použité prístroje:

- napájací zdroj ...............................................

- osciloskop ....................................................

- prepájacie káble

Schéma zapojenia:

Tel. terminál

30 V

230 V

a

b

Osciloskop

1 kΩ

Postup merania:

- Zapojte zariadenia podľa príslušnej schémy.

- Pripojte telefón s rotačnou číselnicou.

- Nastavte parametre osciloskopu (najmä časovú mierku) na vhodné hodnoty podľa pokynov cvičiaceho.

- Realizujte meranie a hodnoty zaznamenajte do priloženej tabuľky. (hodnoty odčítajte použitím kurzorov osciloskopu)

- Meranie opakujte s použitím terminálu s tlačidlovou číselnicou.

- Realizujte výpočet hodnôt absolútnych a relatívnych odchýliek.

- Zhodnoťte namerané výsledky a porovnajte prístroje.

Výsledky merania:

- teoretické hodnoty

tc_teor = .......................... ms	ti_teor = .......................... ms 	tp_teor = .......................... ms

- terminál s rotačnou číselnicou

| Volené číslo | Počet impulzov | tc [ms] | ti [ms] | tp [ms] | Δi [ms] | Δp [ms] | δi [%] | δp [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- terminál s tlačidlovou číselnicou

| Volené číslo | Počet impulzov | tc [ms] | ti [ms] | tp [ms] | Δi [ms] | Δp [ms] | δi [%] | δp [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vzorový výpočet:

Δi=ti−titeor=

Δp=

δi=Δititeor=

δp=

Záver: