S l o v e n s k á   t e ch n i c k á   u n i v e r z i t a

F a k u l t a   e l e k t r o t e c h n i k y   a   i n f o r m a t i k y

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov

Hodnotenie kvality obrazov pomocou indexu štrukturálnej podobnosti

Študijný odbor: Telekomunikácie

Ročník: 	  1. ing

Máj 2005

Autori – v abecednom poradí

Vladimír Kostiviar

Marek Lednický

Miloš Macko

Zoltán Pente

Digitálne obrazy podliehajú širokej škále rušení počas spracovania, kompresie, uschovávania a reprodukcie, pričom každý z nich môže spôsobiť zníženie vizuálnej kvality obrazu. V aplikáciach, ktoré sú zamerané na vnímanie ľudským okom, je jedinou správnou metódou kvantifikácie kvality obrazu subjektívne ohodnotenie. V praxi je však takéto hodnotenie veľmi náročné na čas a drahé.

Najčastejšie používaným objektívnym hodnotením je meranie kvality obrazov pomocou MSE, vypočítané ako štvorec priemeru rozdielov intenzít pôvodného a skresleného obrazu. Tieto metódy sú výhodné, pretože sú výpočtovo jednoduché, majú jednoznačný fyzikálny význam a sú matematicky vhodné v kontexte optimalizácie. Ale nie sú stavané na vizuálne vnímanie kvality obrazu.

Preto sa skúmajú nové automatizované metódy subjektívneho hodnotenia kvality obrazov, ktoré by nevyžadovali osobné hodnotenie človeka ako subjektu a pritom by zebezpečovali požadované subjektívne hodnotenie.

V tejto práci sme sa zamerali na vytvorenie modelu takéhoto subjektívneho hodnotenia na základe projektu vypracovaného teamom okolo Zhou Wanga  známeho ako „Hodnotenie kvality obrazov: od viditeľnej chybovosti ku štrukturálnej podobnost “. Tento vo svojej práci ponúka na subjektívne hodnotenie kvality obrazov novonavrhovanú mieru štrukturálnej podobnosti – index SSIM.

SSIM index – index štrukturálnej podobnosti

Index štrukturálnej podobnosti kvantifikuje podobnosť dvoch digitálnych obrazov, pôvodného a zašumeného, na základe porovnania jasovej, kontrastovej a štrukturálnej zložky oboch obrazov. Po porovnaní vygeneruje ohraničený index podobnosti, ktorý presne udáva mieru subjektívneho vnímania podobnosti dvoch obrazov.

Uvažujme x a y dva obrazové signály. Ak jeden z nich určuje perfektnú kvalitu, t.j. je to pôvodný obraz, miera similarity určuje kvalitu druhého, porovnávaného signálu.

Najprv sa porovná jasová zložka každého signálu.

Funkcia porovnania jasových zložiek oboch signálov je potom l(x,y), ako funkcia μx a μy.

Ďalej porovnáme kontrastové zložky oboch signálov ako c(x,y), ktorá je funkciou σx a σy.

Nakoniec je signál normalizovaný vlastnou štandardnou odchýlkou, tak aby oba porovnávané signály mali jednotnú štandardnú odchýlku. Štrukturálne porovnanie s(x,y) je odvodené od týchto normalizovaných signálov (x - μx) / σx a (y - μy) / σy.

Úplne na záver sú všetky tri komponenty zohľadnené pri tvorbe indexu štrukturálnej podobnosti.

S(x,y) = f (l(x,y), c(x,y), s(x,y))

Vypracovanie zadania

Zadanie bolo vytvorené v programovom prostredí Matlab 6.5. Jeho podstatou bolo implementovať index SSIM a vypočítať tabuľku indexov SSI pre skupinu obrázkov pri použití rôznych typov šumov, pre okná rôznej veľkosti (7x7, 15x15, 19x19) a rôzne hodnoty váhových koeficientov α, β, γ.

Vytvorený program sme aplikovali na skupinu obrázkov za použitia nasledovných skreslení a šumov:

- Zvýšenie jasovej zložky obrazu

- Gaussov šum so strednou hodnotou 0 a varianciou 0.01

- Impulzný šum

- Komprimovaný obraz JPEG2000 s kompresiou 90%

- Komprimovaný obraz JPEG2000 s kompresiou 50%

- Komprimovaný obraz JPEG s kompresiou 90%

- Komprimovaný obraz JPEG s kompresiou 50%

Na príklade obrazu „baboon.bmp“ zobrazíme výsledky programu a zobrazíme hodnoty SSIM indexu pre baboon.bmp a cameraman.bmp.

Takisto by sme mohli zobraziť štrukturálne podobnosti aj pre rôzne hodnoty váh α, β, γ, ale bolo by to priestorovo príliš náročné. Výsledky indexov SSI pre takéto váhovanie bude zobrazené v tabuľke nižšie.

Tabuľky indexov SSIM

Baboon.jpg

| SSIM pre baboon.jpg, α=β=γ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 0,99637 | 0,5018 | 0,8607 | 0,9011 | 0,3372 | 0,9898 | 0,9756 |
| 15x15 | 1 | 0,99637 | 0,5092 | 0,8562 | 0,9058 | 0,3502 | 0,9903 | 0,9768 |
| 19x19 | 1 | 0,99634 | 0,5099 | 0,8576 | 0,9065 | 0,3511 | 0,9902 | 0,9768 |

| SSIM pre baboon.jpg, α=1; β=0 γ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 0,939 | 0,9989 | 0,9996 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 15x15 | 1 | 0,9389 | 0,999 | 0,9997 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 19x19 | 1 | 0,9388 | 0,999 | 0,9997 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |

| SSIM pre baboon.jpg, α=0; β=1; γ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 1 | 0,8096 | 0,9518 | 0,9892 | 0,9996 | 0,9931 | 0,9992 |
| 15x15 | 1 | 1 | 0,8169 | 0,954 | 0,9908 | 0,9996 | 0,9941 | 0,9993 |
| 19x19 | 1 | 1 | 0,8175 | 0,9545 | 0,9911 | 0,9996 | 0,9941 | 0,9993 |

| SSIM pre baboon.jpg, α=0; β=0; γ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 1 | 0,5908 | 0,8824 | 0,91 | 0,9901 | 0,8727 | 0,9763 |
| 15x15 | 1 | 1 | 0,5957 | 0,8776 | 0,9135 | 0,9905 | 0,8773 | 0,9773 |
| 19x19 | 1 | 1 | 0,5962 | 0,8788 | 0,914 | 0,9905 | 0,8778 | 0,9773 |

Cameraman.jpg

| SSIM pre cameraman.jpg, α=β=γ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 0,8488 | 0,3312 | 0,8161 | 0,9317 | 0,9812 | 0,9062 | 0,9709 |
| 15x15 | 1 | 0,8433 | 0,3446 | 0,7966 | 0,9358 | 0,982 | 0,913 | 0,9727 |
| 19x19 | 1 | 0,8398 | 0,3469 | 0,7977 | 0,9364 | 0,9822 | 0,9137 | 0,9728 |

| SSIM pre cameraman.jpg, α=1; β=0 γ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 0,8488 | 0,988 | 0,9976 | 0,9995 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9999 |
| 15x15 | 1 | 0,8433 | 0,9877 | 0,9976 | 0,9995 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9999 |
| 19x19 | 1 | 0,83989 | 0,9873 | 0,9976 | 0,9995 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9999 |

| SSIM pre cameraman.jpg, α=0; β=1; γ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 1 | 0,5353 | 0,8782 | 0,9842 | 0,9979 | 0,985 | 0,9974 |
| 15x15 | 1 | 1 | 0,5508 | 0,8718 | 0,9863 | 0,9981 | 0,9886 | 0,998 |
| 19x19 | 1 | 1 | 0,5522 | 0,8725 | 0,9866 | 0,9982 | 0,9885 | 0,998 |

| SSIM pre cameraman.jpg, α=0; β=0; γ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ okna/sumu | original | zvys.Jas.Zlozky | Gaussov sum | Impulzny sum | JPEG2000 - 50% | JPEG2000 - 90% | JPEG - 50% | JPEG - 90% |
| 7x7 | 1 | 1 | 0,5479 | 0,8763 | 0,947 | 0,9832 | 0,9192 | 0,9732 |
| 15x15 | 1 | 1 | 0,5529 | 0,863 | 0,9491 | 0,9838 | 0,923 | 0,9746 |
| 19x19 | 1 | 1 | 0,5554 | 0,8639 | 0,9494 | 0,984 | 0,9237 | 0,9747 |

Vyhodnotenie výsledkov

V programovej implementácii zadania sme vypočítali indexy SSIM aj s odlišnými váhovými koeficientami ešte pre dva obrazy, pričom výsledky boli porovnateľné s obrazmi baboon.bmp a cameraman.bmp. Pre nedostatok priestoru ich tu neuvádzame.

Týmto sa potvrdil predpoklad, že veľmi nezáleží na tom, čo je na obraze vyobrazené aby metóda hodnotenia indexom SSI bola vyhovujúca.

Pri počítaní pomocou rovnakých váhových koeficientov α, β, γ = 1 sme najlepšie hodnoty indexu SSI dosahovali pri komprimovaní metódou JPEG a pri zvýšení jasovej zložky. Naopak, nízke hodnoty indexu SSI sme dosahovali po aplikovaní Gaussovského a impulzného šumu.

Tieto výsledky opäť potvrdzujú správnosť výberu tohto algoritmu na hodnotenie obrazov „z ľudského pohľadu“, keďže obrazy na ktoré boli aplikované spomínané šumy sa javia najhoršie aj subjektívnym hodnotením.

Autori v práci, ktorá bola základom tohto projektu neexperimentovali s rôznymi hodnotami váhových koeficientov α, β, γ, preto bolo ťažké predpovedať, ako sa bude algoritmus správať pri ich modifikovaní.

Pri použití nastavenia koeficientov α = 1, β = γ = 0  boli dosiahnuté výsledky indexu SSI až príliš vysoké aj pre Gaussovský a impulzový šum, pre ktoré pri rovnosti váhových koeficientov vychádzali oveľa nižšie hodnoty. Toto nastavenie koeficientov nezodpovedá subjektívnemu ohodnoteniu obrazov.

Správnejším sa ukázalo nastavenie koeficientov α = 0, β = 0, γ = 1 alebo α = 0, β = 1, γ = 0.

Je však zložité určiť, či je správnejšie nastavenie rovnakých váhových koeficientov, alebo ich nerovnováha, keďže výsledky sú priliš podobné a jedinou mierou objektivity pri tomto algoritme je subjektívny pohľad.