Cvičenie 5:

Príklad C1:

Je to SHO s nerovnako produktívnymi 2 kanálmi, kde μ1=4, μ2=10, λ=15.

ρ=λ(μ1+μ2)=15/14 >1 system je nestabilný

Ďalej riešiť nemá zmysel.

Príklad C2:

Je to SHO s nerovnako produktívnymi 2 kanálmi, kde μ1=4, μ2=10, λ=10.

ρ=λ(μ1+μ2)=15/10 < 1 system je stabilný

a) p0= 0.144				b)  p0+ p01+p10= 0.144 + 0.166 + 0.0783 = 0.3883

c) 1-(p0+ p01+p10) =  0.6117	c) 1- p0 = 0.856

Príklad C3:

Je to SHO s premenlivým časom obsluhy, kde λ=13,μ1=12, μ2=1. Keďže systém zrýchli obsluhu až keď v systéme budú k=4 požiadavky,  bude U=4. Potom p0= 0.3913 a oproti príkladu A1, kde p0=1/3 je to zvýšenie o 17.4%.

Príklad C4:

Je to SHO s relatívnymi prioritami, lebo máme rovnakú strednú dobu obsluhy pre oba druhy požiadaviek, doba obsluhy má exp. rozdelenie a predpoklad, že by sa obsluha normálnych požiadaviek prerušila je nelogický a v zadaní explicitne nespomenutý. Potom λ1=1, λ2=3(nie naopak !), μ=5. ρ=(λ1+λ2)μ=45<1, t.j. systém je stabilný.

a) Q2Q1=λ2λ1(1−ρ)=15		b) T1=W1+τ= 24 minút

c)  1−p0=ρ=0.8			d) (N1−Q1)=λ1μ=15

e) λ1λ=0.25

Príklad C5:

Je to SHO s aposteriórnymi prioritami.

Q=Q1+Q2=...

Príklad C6:

Je to SHO so skupinovou obsluhou, kde K=2, λ=20, μ=12. Potom hľadáme koreň r0∈(0,1) z rovnice: 20r3−32r+12=0

Jeden koreň je vždy r0=1 ! (Dokážte).. Vyjmeme (r-1) a riešením kvadratickej rovnice nájdeme jediný vyhovujúci koreň 0.8844. Pomocou N=7.651 vypočítame hľadané Q= 5.984 áut a T=0.383 hodiny.