Cvičenie 6:

D) Zložené SHO otvorené viacfázové

- bez blokovania

- s blokovaním

# Príklady

Príklad D1:

V istej dielni sa dohotovujú výrobky v 2 fázach (Fázy A, B). Pred každou z nich je možnosť použiť medzisklad. Výrobky prichádzajú na dohotovenie poissonovsky pričom stredná doba trvania jednotlivých fáz má exp. rozdelenie. Robotníkovi vo fáze A to v priemere trvá 5 minút. Výrobky k nemu prichádzajú s intenzitou 10/hod. Zistilo sa, že v priemere sa  v dielni dokopy nachádza 8 výrobkov.

- Koľko trvá v priemere práca robotníkovi vo fáze B ?

- Koľko výrobkov je v priemere v medzisklade?

- Aká je pravdepodobnosť, že vo fáze B robotník akurát pracuje pričom v A nie?

- Koľko trvá v priemere celý proces?

- Ako často môžu ešte prichádzať výrobky aby ich robotníci ešte stíhali všetky dohotoviť?

- Aká je pravdepodobnosť, že iba jeden z robotníkov pracuje?

Príklad D2a:

Ak sa v dôsledku organizačných zmien stratí možnosť použiť pred fázou B medzisklad, ale v B sa skráti doba obsluhy na polovicu:

- aká bude pravdepodobnosť blokovania robotníka v A neprítomnosťou medziskladu?

- Aká je pravdepodobnosť  plynulej obsluhy a optimálny vstupný prúd ?

- Ako často môžu ešte prichádzať výrobky aby ich robotníci ešte stíhali všetky dohotoviť?

Príklad D2b:

Ak oproti D2 budeme dokončovacie práce vykonávať v opačnom poradí (Fáza B, potom fáza A, pred fázou A nemáme možnosť použiť medzisklad), ako to ovplyvní a)b)c)d) ?

Príklad D2c:

Na koľko máme zrýchliť fázu A v príklade D2a, aby nám systém  pracoval s maximálnou plynulosťou ?

a) Aká je potom pravdepodobnosť blokovania ?

b) Ako často môžu ešte prichádzať výrobky aby ich robotníci ešte stíhali všetky dohotoviť?

Príklad D3:

Odvoďte vzťah pre λmax (7.1.2-6) zo vzťahu na výpočet p0,0.

E) Otvorené Jacksonove siete

λi=γi+j=1Nλjrj,i		λ=γ+λR

pk1,k2,...,kN=pk1.pk2....pkN

γi- príchody do uzlov z vonku

R- matica prechodov pravdepodobností

Príklad J1:

Do výrobnej linky továrne prichádzajú zvonku objednávky na výrobu jednotlivých výrobkov s intenzitou 20 pož./hod. Linka má 1 pás , pričom vo fronte môže stáť dostatočne veľa požiadaviek. Intenzita obsluhy je 25 pož./hod. Z linky idú výrobky na testovanie. K dispozícii sú 2 pracoviská s neobmedzenými skladmi. Pravdepodobnosť použitia jedného alebo druhého je zvolená tak, aby v oboch (vrátane ich skladov) bol stredný počet výrobkov rovnaký. Výrobok, ktorý neprejde testovaním je zničený a do výrobnej linky je poslaná požiadavka na jeho znovuvytvorenie. Pre testovacie pracoviská platí:

Pracovisko A:	intenzita obsluhy je 20 výr./hod, zistených 10% výrobkov  vadných

Pracovisko B:	intenzita obsluhy je 10 výr./hod, zistených 20% výrobkov  vadných

a) nakreslite model systému, identifikujte jednotlivé SHO, napíšte maticu prechodov

b) zistite pravdepodobnosti použitia pracovísk A, B

c) aké sú intenzity príchodov do jednotlivých SHO a ako sú SHO zaťažené ? Je celý systém stabilný ?

d) s akou max. intenzitou môžu prichádzať do výroby požiadavky z vonku?