# Slovenská Technická Univerzita  v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Rigorózna práca

# Kompresia obrazu pomocou waveletovej transformácie

Marec 1997 						     Radoslav Vargic

Obsah

Zoznam použitých skratiek, symbolov a pojmov						1

1   Úvod 											3

1.1 Transformačné kódovanie								4

2   Banky filtrov a systémy s rôznym taktovaním						6

2.1  Dvojkanálová banka filtrov								6

2.1.1 Riešenie vo forme QMF (quadrature mirror filters)				8

2.1.2 FIR paraunitárne riešenie (ortogonálne riešenie)				8

2.1.3 Biortogonálne riešenie								9

2.1.4 Dvojpásmové banky filtrov s hierarchickou štruktúrou				10

2.2 IIR Banky filtrov									10

2.3 Viacrozmerné banky filtrov								11

2.3.1 Dvojrozmerné (2D) banky filtrov						11

## 2.5 Pyramidálne kódovanie									13

3  Waveletová transformácia									14

3.1 Časovo - frekvenčná analýza a waveletová transformácia				15

3.2 Vybrané vlastnosti waveletov								16

3.3 Analýza s rôznym rozlíšením a ortogonálne wavelety					19

3.4 Interpretácia koeficientov pre zmenu mierky						20

3.5 Rozklad s rôznym rozlíšením a rýchla waveletová transformácia			21

3.6 Biortogonálne wavelety a rozklad signálu						23

3.7 Typy a konštrukcie waveletov								24

3.7.1Ortogonálne wavelety								24

3.7.2 Biortogonálne wavelety								25

3.7.3 Wavelety a IIR filtre								25

3.7.4 Wavelety na intervale								25

3.7.5 Multiwavelety									25

3.7.6 Viacrozmerné  wavelety								26

4  Riešenia  waveletovej transformácie pri spracovaní obrazu				27

4.1 Rozšírenia signálu 									27

4.2 Rýchla waveletová transformácia							28

4.3 Spôsoby rozkladu obrazu 								28

4.3.1 Separovateľné rozklady								28

4.3.2 Neseparovateľné rozklady							30

### 4.3.3 Adaptívna časovo - frekvenčná lokalizácia					30

4.3.4 Waveletové pakety								30

4.4 Požiadavky na filtre pri kódovaní obrazu						32

5  Subpásmové  a waveletové kódovanie obrazu						35

5.1 Základné kompresné postupy								35

5.1.1 Kvantizácia a alokácia bitov							35

5.1.2 Načitávanie koeficientov a entropický kóder					37

5.2 Pokročilé kompresné metódy								38

### 5.2.1 Metódy založené na wavelet maxime						38

5.2.2 Stromy núl (zero trees)								38

6  Záver											39

7  Zoznam použitej literatúry									41

Príloha A											44

Príloha B											47

Zoznam použitých symbolov , skratiek a pojmov

Skratky

1D,2D		Jednorozmerný, Dvojrozmerný

CQF		Konjugované kvadratúrne filtre

DCT		Diskrétna kosínusová transformácia

DOT		Diskrétna ortogonálna transformácia

DP		Dolný priepust

DWT		Diskrétna waveletová transformácia

EC		Entropický kóder

EOB		Koniec bloku (end of block)

EZW		Embedded zero-tree wavelet algoritmus

FB		Banka filtrov (Filter bank)

FIR		Konečná impulzová odpoveď (Finite impulse response)

FFT		Rýchla Fourierova transformácia

FWT		Rýchla waveletová transformácia (Fast wavelet transfrom)

HP		Horný priepust

KLT		Karhunen-Loevova transformácia

IIR		Nekonečná impulzová odpoveď (Infinite impulse response)

JPEG 		Joint Photographics Experts Group

JSM		Jednosmerná zložka

MPEG		Moving Picture Experts Group

LOT		Prekryvná ortogonálna transformácia (Lapped orthogonal transform)

MRA		Analýza s rôznym rozlíšením (Multiresolution analysys)

MSE		Stredná kvadratická chyba (Mean square error)

pdf		Funkcia hustoty pravdepodobnosti (Probability density function)

Q		Kvantizátor (Quantizer)

QMF		Kvadratúrne zrkadlové filtre (Quadrature mirror filters)

SBC		Subpásmové kódovanie (subband coding)

SRT		Systémy s rôznym taktovaním

STFT		Krátka Fourierova transformácia (Short time Fourier transform)

SWT		Spojitá waveletová transformácia

TC		Transformačné kódovanie (transform coding)

VQ		Vektorový kvantizátor

WPT		Waveletová paketová transformácia

WT		Waveletová transformácia

Matematické symboly

Z,R			Množina celých a reálnych čísel

Prenosová funkcia v Zrovine

h(n)			Impulzová charakteristika filtra

h(n)			Časová reverzia h(n), t.j:

f,g			Skalárny súčin 	f,g=if(i)g(i)     	iÎZ

dn			Kroneckerov impulz	dn=1 pre n=0

dn=0 pre n¹0

hn∗xn		Konvolúcia		hn∗fn=khkxn−k	n,kÎZ

L2R		vektorový priestor merateľných, po štvorcoch integrovateľných funkcií fx;xÎR

yt	duálna funkcia k funkcii

L2R2		vektorový priestor merateľných, po štvorcoch integrovateľných funkcií fx,y;x,yÎR

yt			komplexne združená funkcia k funkcii

f,g			skalárny súčin		f,g=-¥¥f(t)g(t)dt  	tÎR

sit	si funkcia sit=sinxx

spanyt−n	množina všetkých lineárnych kombinácií funkcií yt−n, t.j: spanyt−n=iÎZαiyt−i;αiÎR

Slovník pojmov

Basic wavelet (mother wavelet)		Základný wavelet

Bit allocation					Alokácia bitov

Bit rate					Bitová náročnosť

Cefficient scaning				Načitavanie koeficientov

Compact support				Kompaktná podpora

Conjugate quadrature filters (CQF)		Konjugované kvadratúrne filtre

Decomposition relations 			Vzťahy pre rozklad

Dilatation					Zmena mierky

Fast wavelet transfrom (FWT)		Rýchla waveletová transformácia

Filter Bank (FB)				Banka filtrov

Halfband filter					Polpásmový filter

Inner product					Skalárny súčin

Interscale coefficients				Koeficienty pre zmenu rozlíšenia

Mirror filter					Zrkadlový filter

Multirate systems (SRT)			Systémy s rôznym taktovaním

Multiresolution analysys (MRA)		Analýza s rôznym rozlíšením

Multiresolution decomposition		Rozklad s rôznym rozlíšením

Multiresolution techniques			Metódy rôzneho rozlíšenia

Orthogonal decomposition			Ortogonálny rozklad

Quadrature mirror filters (QMF)		Kvadratúrne zrkadlové filtre

Regularity					Regularita

Scaling function				Funkcia mierky

Scaling coefficient				Koeficient mierky

Signal expansion				Rozšírenie signálu

Subband coding (SBC) 			Subpásmové kódovanie

Two scale relations 				relácie zmeny rozlíšenia

Wavelet series					waveletové rady

Wavelet packet transform (WPT)		waveletová paketová transformácia

# 1 Úvod

Kompresia  signálov,  ktorá  je  jednou  z  hlavných aplikácií DSP, používa  reprezentácie signálov v rôznych doménach ako  hlavný komponent. Zmena reprezentácie signálu je zväčša uskutočnená transformáciou ( vtedy hovoríme o transformačnom kódovaní ). Keď je zmena reprezentácie ekvivalentná rozkladu v banke filtrov, hovoríme o zovšeobecnenej transformácii. Schéma kompresného  /dekompresného systému používajúceho tento postup je na Obr. 1.1.

Kódovanie

a prenos

Analýza

Syntéza

Zložky signálu (pásma)

0

M-1

1

vstup

výstup

Obr.1.1. Štruktúra systému používajúceho všeobecnú transformáciu

Klasické transformačné postupy používajú diskrétne ortogonálne

transformácie (DOT) ako blokové transformácie bez prekryvu blokov alebo  s možným prekryvom blokov (LOT). Oba prípady  sú špeciálnym prípadom zovšeobecnenej transformácie, t.j. možno ich nahradiť bankami filtrov[4] (Obr.1.2).

M-pásmový rozklad

M-pásmová

banka filtrov (
)

LOT (
)

Bloková transformácia

(
)

Dvojpásmové Banky filtrov s hierarchickou (stromovou) štruktúrou

Nepravidelný strom

Pravidelný strom

(rovnaké pásma)

Strom s dyadickým delením (pyramída)

Waveletová paketová

transformácia

Diskrétna waveletová transformácia

Obr.1.2 Prehľad rozkladov signálu na M pásiem

(L - dĺžka vstupného signálu, M - počet pásiem rozkladu signálu)

Užitočné vlastnosti zovšeobecnenej transformácie sú :

- dekorelačná vlastnosť

- transformačná doména je vhodnejšia  na kvantizáciu s ohľadom na percepčné kritéria

- percepčné  kritérium  je  zohľadnené  pri  nízkych  výpočtových nárokoch

Kódery pre kompresiu obrazu odstránia po transformácii zo signálu informáciu nepodstatnú pre ľudský vizuálny systém, t.j. ide o stratovú kompresiu.

Waveletová transformácia (WT) a jej modifikácie sú tiež špeciálny prípad zovšeobecnenej transformácie. Banka filtrov má špeciálnu štruktúru a filtre v nej použité musia spĺňať určité dodatočné podmienky (kap. 3). Waveletové kompresné postupy sú v súčasnosti najvýkonnejšie pre oblasť stredných a vysokých kompresií,  kde už najpoužívanejší štandard JPEG zlyháva kvôli silnému blokovému efektu [4]. V súčasnosti prebieha vývoj nových štandardov pre kompresiu statického aj pohyblivého obrazu ( MPEG IV) používajúcich WT.

Waveletová transformácia vznikla syntézou  viacerých oblastí. Je súčasťou systémov s rôznym taktovaním pričom waveletová teória je v matematike  silný aparát analogický Fourierovej analýze. Tieto oblasti sú spomenuté v kap. 2, resp. v kap. 3. Špecifiká realizácie WT pri aplikácii na obraz sú uvedené  kap. 4.   Kompresné postupy založené na bankách filtrov (a waveletoch) sú uvedené v kap. 5.

- Transformačné kódovanie

V transformačnom kódovaní je transformácia len  jedným z  troch hlavných  komponentov. Dalšie sú kvantizácia  a entropické  kódovanie. Medzi  týmito tromi časťami sú tesné  vzťahy,  na  ktoré  treba  pri návrhu systému brať ohľad [1][3][7]. Všeobecná schéma transformačného kódera s blokovou transformáciou  je nasledovná:

Skomprimované

dáta

Vstupný

signál

Entropický

kóder

Kvantizátor

Transformácia

Vyhodnotenie

spektra

Rozdelenie

na bloky

Obr. 1.1: Všeobecná schéma transformačného kódera

Niektoré z ďalších  možných odlišných postupov sú  uvedené napr.  v [3][19].

V transformačnom bloku môžeme použiť rôzne blokové transformácie, uvedené napr. v [1][2].  Optimálna  je  KLT  [3].  Z  fixných  blokových transformácií  je najúspešnejšia  DCT, navrhnutá  ako aproximácia KLT  pre Gauss-Markovovské  procesy 1.  rádu s  veľkým korelačným koeficientom. Pri  kompresii obrazu je  na nej založený  štandard JPEG.  Pri  blokových  implementáciach  sa  však  neodstraňuje medzibloková  korelácia a  naviac vzniká  rušivý "blokový efekt". Tento  s výhodou  odstraňujú Lapped  orthogonal transforms  (LOT) [4]. Ďalším z riešení ako sa zbaviť uvedených tažkostí je použiť subpásmové alebo  waveletové postupy, ktoré aplikujú  metódy rôzneho rozlíšenia . Prirodzene zohľadňujú vlastnosti ľudského vizuálneho systému  a preto sa dajú s výhodou použiť pri kompresii obrazu.  Princíp metód rôzneho rozlíšenia bol  pre  obraz  zavedený  jednoduchou a flexibilnou metódou - pyramidálnym  kódovaním Burta a Adelsona. S výhodou sa dá spojiť so subpásmovým a waveletovým  kódovaním.

Kvantizácia  je  mapovanie  reálnych  hodnôt vzoriek do konečnej diskrétnej  abecedy. Prehľad rôznych  foriem kvantizácie - skalárna, vektorová a  prediktívna, ako aj výsledky pre  optimálne kvantovanie daného signálu   sú uvedené  napr. v  [1][3]. Na  kvantizátor je  tesne naviazaný  problém alokácie  bitov,  pričom ide o  minimalizáciu kritéria (najčastejšie strednej  kvadratickej chyby)  pri zachovaní rovnakého  objemu reprezentácie dát. Problémy alokácie bitov sú riešené napr. v [1][3][7].

Posledným  stupňom je  entropický kóder, ktorý  vykonáva reverzibilné  mapovanie  zdrojových  symbolov  do  novej  množiny symbolov, pri súčasnom  minimalizovaní bitovej náročnosti. Vačšina súčasných algoritmov  je založená na Huffmanovom  kódovaní a jeho modifikáciách. Iné postupy sú uvedené napr. v [19].

# 2 Banky filtrov a systémy s rôznym taktovaním.

V systémoch s rôznym taktovaním (SRT) sú vzorky signálu spracovávané v častiach systému s rôznymi taktovacími frekvenciami. Zmeny taktovacej frekvencie sú uskutočnené operáciami decimácie a interpolácie (Obr. 2.1).

h(n)

M

x(n)

u(n)

y(n)

fT

fT/M

M

g(n)

x(n)

y(n)

v(n)

fT

M.fT

a)

b)

Obr. 2.1: Operácie v SRT a) decimácia a b) interpolácia

Decimácia je proces redukcie vzorkovacej frekvencie celočíselným faktorom M. Najprv je signál filtrovaný antialiasingovým filtrom s impulzovou charakteristikou a potom je podvzorkovaný.  Výsledný signál po decimácii je:

yn=khMn−kuk					       (2.1)

Interpolácia je proces zvýšenia taktovacej frekvencie signálu celočíselným faktorom M. Signál je najprv nadvzorkovaný (vložením M -1 núl medzi  každé 2 vzorky) a potom interpolovaný filtrom s imp. char. .  Výsledný signál po interpolácii je:

(2.2)

Na transformačné kódovanie sa dá pozerať ako na špeciálny prípad  SRT, v ktorých sa signál rozdelí pomocou baniek filtrov na subpásma a tieto sa potom kódujú primeraným spôsobom (subpásmové kódovanie - SBC). Je to dôsledkom možností reprezentácie Diskrétnej ortogonálnej transformácie (DOT) ako banky filtrov. Banka filtrov (FB) je sústava, v ktorej filtre, použité v operáciach decimácie a interpolácie, umožňujú signál rozložit (analýza) a spätne zložiť(syntéza). Ak je výstupný signál identický so vstupným,  potom FB má vlastnosť perfektnej rekonštrukcie.

2.1 Dvojkanálová banka filtrov.

V dvojkanálovej banke filtrov (Obr. 2.2) je najprv signál rozdelený na dve pásma pomocou filtrov pre analýzu. Získané signály sú potom podvzorkované. Ich spätným nadvzorkovaním, interpoláciou filtrami pre syntézu a následným sčítaním signál zrekonštruujeme. Cieľom je navrhnúť banky filtrov, ktoré rušia aliasing a dosahujú perfektnú rekonštrukciu. Na kódovacie účely je pritom dôležité zohľadniť viaceré často protichodné požiadavky [7] (kap.  4.4).

Obr. 2.2: Schéma dvojkanálovej banky filtrov

H0(z)

2

Q0(n)

v0(n)

f0(n)

G0(z)

2

H1(z)

2

Q1(n)

v1(n)

f1(n)

G1(z)

2

y0(n)

y1(n)

časť analýzy

časťsyntézy

Nech H0z,H1z a G0z,G1zsú prenosové funkcie filtrov pre analýzu a syntézu v Z rovine. Konvencia je, že filtre v hornej vetve majú  charakter dolného priepustu (DP) a filtre v dolnej vetve charakter horného priepustu (HP). Popisom signálov v hornej vetve dostávame:

(2.3)

Analogickým popisom pre dolnú vetvu a sčítaním bude obraz výsledného signálu v Z rovine:

(2.4)

Podmienky na perfektnú rekonštrukciu sú [4] :

- , pre všetky 						       (2.5)

- ,  kde c je konštanta					       (2.6)

Riešením podmienky (2.6) (eliminácia aliasingu) dostávame:

(2.7)

(2.8)

Na splnenie podmienky (2.6)  boli navrhnuté viaceré riešenia a to analýzou najmä:

- v časovej oblasti

- použitím AC (alias cancelling) matíc (užitočné vo frekvenčnej oblasti)

- použitím modulačných matíc

- polyfázovou dekompozíciou  - užitočné v čase aj vo frekvencii

Všeobecné riešenie je aby súčiny H0zG0za H1zG1z  boli prenosové funkcie polpásmového filtra[21]. V súčasnosti sa veľa námahy vynakladá na optimalizáciu baniek filtrov z hľadiska maximalizácie zisku kódovania a minimalizácie chýb. V [43] napr. odvádzajú optimálne FB s perfektnou rekonštrukciou, s kritériom minimalizácie aproximačnej chyby. Príklady ortogonálnych (Obr.A.1) a biortogonálnych riešení (Obr.A.2)  sú uvedené v Prílohe A ako implementácie waveletových transformácií.

### 2.1.1 Riešenie vo forme kvadratúrnych zrkadlových filtrov (QMF).

Nech  je impulzová charakteristika DP FIR filtra s reálnymi koeficientami. Potom [4]  zrkadlový  filter je definovaný

(2.9)

Takéto filtre majú zrkadlové prenosové funkcie , okoloΩ=p2. Filtre, ktoré majú túto vlastnosť  a sú energeticky komplementárne, t.j:

(2.10)

sa nazývajú kvadratúrne zrkadlové filtre(QMF).

Takéto filtre boli po prvýkrát použité v r. 1977 (Esteban, Galand) v bankách filtrov dvojpásmového kódera  na elimináciu aliasingu (v literatúre sú spomínané aj ako štandardné QMF banky filtrov) voľbou:

(2.11)

kde je prenosová funkcia DP prototypového filtra. Vzťahy (2.11) podmienku (2.6) však iba aproximujú, t.j. banka filtrov nedosahuje perfektnú rekonštrukciu. Vhodnou optimalizáciou však možno dosiahnúť prijateľné riešenia. Najznámejšie sú optimalizácie   Johnsona  [7].  V  [38]  je   uvažovaný    návrh    komplexných   filtrov

s lineárnou fázou  s  optimalizáciou   na  minimalizovanie imaginárnych   koeficientov

s ich  následným zanedbaním .

### 2.1.2 FIR paraunitárne riešenie (ortogonálne riešenie)

Toto riešenie prvý krát použili Smith a Barnwell (1984) vo forme konjugovaných kvadratúrnych filtrov (CQF). Tieto filtre dosahujú perfektnú rekonštrukciu.

Nech ,  sú prenosové funkcie FIR filtrov, s dĺžkou impulzovej odpovede N, pričom N je párne. Potom [4]:

(2.12)

pričom

k=0N−1h(k)h(k+2n)=d(n)					       (2.13)

Následne (zohľadnením podmienky 2.5) dostaneme impulzové odpovede filtrov pre syntézu:

(2.14)

Toto riešenie zaručuje, že ,  sú zároveň aj energeticky komplementárne. Filtre pre analýzu a syntézu majú rovnakú veľkosť a sú iba navzájom časovo reverzné.

Riešenie sa nazýva paraunitárne vďaka paraunitarite polyfázových matíc filtrov [7]. Riešenie je ortogonálne, t.j. filtre spĺňajú podmienky ortogonality:

khi(k)hi(k+2n)=d(n), 	i = 0,1

(2.15)

- Biortogonálne riešenie

Vaidyanathan (1985) ukázal,  že ortogonálne FIR filtre s lineárnou fázovou charakteristikou  nemôžu (okrem 2 triviálnych prípadov) dosahovať perfektnú rekonštrukciu. Biortogonálne riešenie ako alternatívu k paraunitárnemu riešeniu poskytli Vetterli, Herley [7][16][26].

Biortogonálne riešenia umožňujú návrh baniek filtrov  s FIR filtrami s lineárnou fázou. Umožňujú používať pri analýze a syntéze filtre s rôznou dĺžkou impulzovej odpovede, pričom  pri analýze delia spektrum na nerovnako veľké časti. V dôsledku aliasingu pri následnom podvzorkovaní môže kvantizácia subpásiem spôsobiť viac degradácie signálu ako pri paraunitárnych riešeniach s takmer lineárnou fázovou charakteristikou.

Rušenie aliasingu sa dosahuje voľbou prenosových funkcií:

(2.16)

Pričom filtre s prenosovými funkciami   ,  nie sú vzájomným zrkadlovým obrazom  a perfektná rekonštrukcia (2.6) sa dosahuje splnením nasledovných biortogonálnych podmienok, ktoré zavádzajú ortogonalitu pozdĺž analyzačnej a syntetizačnej časti banky filtrov:

g0n−2k,h0n=dk

g1n−2k,h1n=dk	  	       (2.17)

kde operátor ~ znamená časovú reverziu, t.j napr. .  Teda konštrukcia je nasledovná:

Ak máme dané impulzové charakteristiky h0n a g0n, ostatné vypočítame ako ich ortogonálne doplnky [33] pomocou vzťahov

h1n=−1ng01−n	g1n=−1nh01−n	  	      (2.18)

Pre biortogonálne filtre s lineárnou fázou   sú možné tri formy riešenia banky filtrov a to keď pre impulzové charakteristiky h0n a g0nplatí:

- obe sú symetrické, nepárnej dĺžky, rozdiel ich dĺžok je mocnina dvoch

- jedna je symetrická, druhá antisymetrická, obe majú párne dĺžky, buď rovnaké alebo líšiace sa mocninou 2

- jedna je nepárnej dĺžky, druhá párnej, obe sú symetrické alebo antisymetrické, alebo jedna je symetrická a druhá antisymetrická

- Dvojpásmové banky filtrov s hierarchickou štruktúrou

Kaskádovaním základných blokov dvojpásmovej banky filtrov môžeme realizovať stromové štruktúry, ktoré majú uplatnenie  pri  rôznych kódovacích postupoch  (Obr. 2.3).

HLL

HLH

HHL

HHH

LHH

LHL

LLH

H

H

H

H

H

H

H

LLL

L

L

L

L

L

L

L

p/2

W

p

L

L

L

LLL

H

H

H

LLH

LH

H

H

HL

HH

LHH

LHL

LL

H

H

H

L

L

L

L

p/2

W

p

p/2

W

p

a)

b)

c)

Obr.2.3: Rozklad na subpásma pri rôznych hierarchiách dvojpásmových baniek filtrov: a) pravidelný strom b) nepravidelný strom c) dyadický strom (pyramída)

2.2 IIR Banky filtrov

Vačšina zdrojov sa zameriava na FIR banky filtrov. Príčina je v ťažkosti realizácí IIR baniek filtrov s perfektnou rekonštrukciou. Neexistuje stabilné kauzálne paraunitárne riešenie s perfektnou rekonštrukciou ako v prípade FIR filtrov.

Možné riešenia sú:

- Filtre pre syntézu sa budú aplikovať nekauzálne, t.j. filtrovanie sa uskutoční reverziou signálu v čase a aplikovaním kauzálneho filtra - prijateľné pre spracovanie obrazu (Kronander, ASSP 1988). Ošetrenie výstupov z IIR filtrov (teoreticky nekonečnej dĺžky) sa v praxi rieši dvoma spôsobmi:

- Pri analýze sa po dosiahnutí konca vstupného signálu uloží stav filtrov a použije sa ako počiatočný stav pri syntéze.

- Využije sa vlastnosť, že po skončení vstupného signálu výstupné hodnoty z analyzačnej banky filtrov rýchlo klesajú  a uloží sa teda len konečný počet vzoriek signálu.

- Neuvažuje podmienku perfektnej rekonštrukcie, avšak zachováva koncept paraunitarity. Výstup je bez aliasingu a amplitúdového skreslenia, no toleruje sa isté fázové skreslenie. Je to dosiahnuté energeticky komplementárnymi filtrami (Vaidyanathan 1990)

Hlavná výhoda IIR baniek filtrov je dobrá frekvenčná selektivita a malá výpočtová náročnosť. Napriek tomu sú kvôli uvedeným ťažkostiam menej populárne ako FIR. Viac detailov je uvedených napr. v [7].

2.3 Viacrozmerné banky filtrov

Triviálnym riešením problému viacrozmernosti  je  aplikovanie všetkých metód postupne  v jednotlivých rozmeroch. V dvojrozmernom (2D) prípade to znamená, že namiesto N1xN2 bude N1+N2 stupňov voľnosti, pričom budú možné len obdĺžnikové delenia spektra.

Neseparovateľné riešenia majú namiesto toho ťažší návrh a vyššiu komplexnosť, pričom existujú dva spôsoby riešenia:

- Používa sa separovateľné vzorkovanie a neseparovateľné filtre.

- Vzorkovanie aj filtre sú neseparovateľné.

Návrh viacrozmerných baniek filtrov môže byť založený na viacerých prístupoch. Najpoužívanejšie sú:

- Priamy návrh pomocou kaskádových štruktúr.

- Transformácia z jedného  do viacerých rozmerov:

- Metóda separovateľných  polyfázových  komponentov [7]  - perfektná rekonštrukcia nie je vo všeobecnosti dosiahnutá

- McClellanova transformácia [7] - aplikovateľná len v biortogonálnom prípade, umožňuje návrh bánk filtrov s lineárnou fázou,  spĺňa podmienku perfektnej rekonštrukcie

Oba uvedené postupy zachovávajú  nulové body prenosových funkcií filtrov na frekvenciach aliasingu, čo je dôležité pri návrhu viacrozmerných  waveletov ( kap. 3.7.6).

- Dvojrozmerné (2D) banky filtrov

Okrem separovateľných prípadov, 2D banka filtrov nie je jednoduchým rozšírením 1D prípadu. Najznámejšie neseparabilné vzorkovania sú Quincunx a hexagonálne vzorkovanie (Obr.2.4). V 2D prípade podvzorkovaním zachovávame vzorky lokalizované na mriežke, reprezentovanej maticou pre podvzorkovanie D.

Ak je systém separabilný, matica D je diagonálna.  Decimačný faktor je určený         M= | det D |, čo vo všeobecnosti vedie k M pásmovej banke filtrov. Substitúciami

Ω=Ω1Ω2			       (2.19)

je periodicita signálu  v  2D prípade vyjadrená

; 					       (2.20)

Vektory  reprezentované bodmi v periodicky opakovanom regióne  sa nazývajú vektory asociované s maticou D. Ich počet je M. Pre podvzorkovaný signál potom dostaneme

(2.21)

Spektrum podvzorkovaného signálu je tvorené   M-1 obrazmi pôvodného spektra, ktoré sú mapované do regiónov, obklopujúcich  základné pásmo posunutím pomocou 2pD−1Tkl       ( kde je množina vektorov asociovaných s).

Podmienky na perfektnú rekonštrukciu môžu byť vyjadrené analogicky ako v 1D prípade. Medzi inými môžu byť realizované aj paraunitárne riešenia (Karlsson, Vetterli 1990) .

a)

b)

c)

Obr.2.4:  Vzorkovacie mriežky a zodpovedajúce mapovanie spektra pre

- separovateľné vzorkovanie b) Quincunx c) hexagonálne vzorkovanie

## 2.5 Pyramidálne kódovanie

Pyramídou sa nazýva hierarchická štruktúra reprezentácie obrazu [7]. Každá vrstva reprezentuje pôvodný obraz s čoraz nižším rozlíšením, čo je dosiahnuté operáciou decimácie pri použití DP filtra. Na úplnú reprezentáciu treba uchovať aj diferencie medzi vrstvami (detaily). Táto schéma bola  zavedená Burtom a Adelsonom (1983). Kvôli Laplaceovskému tvaru pdf interpolačnej chyby, zvykne sa používať názov Laplaceova pyramída.

Výhodou pyramidálnej schémy je, že môžu byť použité nelineárne decimačné a interpolačné operátory.  Pre kódovacie účely je však nevýhodou jej nadbytočná reprezentácia.

Táto schéma môže byť však modifikovaná zavedením dotatočných podmienok (ortogonalita, biortogonalita … ) pre operácie interpolácie a decimácie. Takáto reprezentácia signálu je ekvivalentná s rozkladom signálu pri použití dyadickej stromovej štruktúry banky filtrov (Obr. 2.3 c ).

3 Waveletová transformácia

Hoci aplikácia waveletov v spracovaní signálov a obrazov je stará iba niekoľko rokov, pohľad do histórie odkrýva mnoho rôznych pôvodov waveletovej analýzy. Ich korene siahajú až k začiatku nášho storočia. Veľa práce sa vykonalo v 30. rokoch (Littlewood, Palley, Franklin, Lusin ...), avšak výsledky sa nejavili ako časti koherentnej teorie, neobjavilo sa slovo wavelet ani zodpovedajúci koncept [14].

Prvý "wavelet" skonštruoval I.Haar v r. 1910 (samozrejme - nevolal ho wavelet)   pri   konštrukcii  alternatívneho ortonormálneho  systému  k Fourierovmu. V matematike vývoj  ďalej pokračoval dyadickým delením  Fourierovského spektra (techniky Littlewood-Paleyho v 30. rokoch) s vyústením do harmonickej analýzy (Calderon-Zygmund operátory r.1960) [7]. Všeobecnejší prístup v analýze sa vyvinul v teórii Hardyho priestorov pod názvom "atomická dekompozícia" v r. 1960 - 1980. Prvé ortogonálne wavelety objavil Strömberg začiatkom 80. rokov. Nezávisle od týchto vývojových trendov  v harmonickej analýze, bola waveletová transformácia študovaná vo svojej spojitej podobe, spadajúc takto pod  "teóriu rámcov"[18] .

V mnohých oblastiach vedy a techniky sa wavelety objavili na konci 70. rokov. Boli však vyrobené vedcami a inžiniermi “na kolene” - nevznikli nadviazaním na výsledky matematikov.[14]

Prvú syntézu podnietili práce J.Goupillauda, J.Morleta a A.Grossmana (začiatok 80. rokov), od ktorých pochádza aj význam slova "wavelet" . V kontexte geofyziky skúmali alternatívy k Lokálnej Fourierovej analýze, založenej na jedinej prototypovej funkcii, jej posunov a zmeny mierky (pozn: Calderonove dielo obsahovalo ich "revolučné" výsledky už pred 20-imi  rokmi). V tom čase začalo byť zrejmé, že prostriedky z teórie Calderona-Zygmunda, predovšetkým  reprezentácie Littlewooda-Paleyho, majú diskrétnu analógiu a môžu byť efektívnou náhradou Fourierových radov v numerických aplikáciách. Dôraz sa začal klásť skôr na spôsob reprezentácie samotnej a to, čo predtým spadalo pod rámec teórie Littlewooda a Palleyho, sa odteraz začalo volať waveletová teória[14][18].

Nový štart podnietil S.Mallat (1985), ktorý objavil tesné vzťahy medzi: QMF filtrami pre digitálne prenosové systímy (Crossier, Esteban,Galand), pyramidálnym algoritmom používaným na spracovanie obrazu ( Burt, Adleson) a ortonormálnymi waveletovými bázami (Strömberg).

Postupne vznikali konštrukcie waveletov, ktoré tvoria ortonormálne bázy pre mnohé priestory funkcií ( Y.Meyer, I.Daubechies, Battle, Lemarie...) [4][7][15].

Formalizáciou týchto konštrukcií do jednotného rámca S.Mallat a Y.Meyer(1988 - 1990) vytvorili "analýzu s rôznym rozlíšením", kde vytvorili vzťahy k metódam používaných v iných odvetviach [7].

- Časovo - frekvenčná analýza a waveletová transformácia

Pri analýze a reprezentácii signálov je častokrát výhodné použiť transformáciu, ktorá reprezentuje signál súčasne v čase aj frekvencii. Štandardná Fourierova analýza rozkladá signál na frekvenčné komponenty. Neposkytuje však informáciu, kedy signál vykazuje dané frekvenčné charakteristiky. Ak sa frekvenčný obsah signálu v čase mení, potom Fourierova transformácia

=ft,ejwt				       (3.1)

nezaregistruje žiadne lokálne anomálie, lebo jej bázové funkcie prekrývajú celú časovú os.

Gábor (1946) navrhol riešenie vo forme oknovej STFT (Short Time Fourier Transform), ktorá posúva okno fixnej veľkosti pozdĺž signálu a extrahuje frekvenčný obsah v danom intervale

=ftgt−t,ejwt		       (3.2)

kde gtje oknová funkcia a ftvstupná funkcia. Ak  oknová funkcia je gaussovská funkcia, tak STFT sa volá Gáborova transformácia. Bázové funkcie sú generované moduláciou a posunom  oknovej (prototypovej) funkcie . STFT má pre danú oknovú funkciu pevné rozlíšenie vo frekvencii. Rozlíšenie v čase a frekvencii pre danú oknovú funkciu  je dané časovo - frekvenčným oknom, ktorého veľkosti strán sú definované ako disperzie :

st2=t2gt2dtgt2dt				  	       (3.3)

Princíp neurčitosti (Papoulis 1976) zaručuje, že

st⋅sw³12						       (3.4)

pričom rovnosť platí, ak  je gaussovská funkcia. Rôzne t,wvo vzťahu (3.2) zodpovedajú  posunom základného okna v čase a frekvencii (Obr 3.1).

a)                                                                 b)

Obr.3.1:  Časovo - frekvenčná rovina  s príkladom rozloženia časovo - frekvenčných okien pre a) STFT  a b) WT.

Waveletová transformácia (WT) má oproti tomu bázové funkcie formované zmenou mierky a posunom  prototypovej funkcie (základného waveletu) .

Spojitá waveletová transformácia (SWT)  funkcie ftÎL2Rje definovaná ako zobrazenie  vzťahom

Wfa,b=-¥¥ftyabtdt=ft,yabt   		       (3.5)

kde bázové funkcie yab sú definované zo základného waveletu pomocou parametrov mierky a posunu  a,b   nasledovne:

,   	ytÎL2R			       (3.6)

Pre frekvenčné charakteristiky týchto bázových funkcií platí :

sw2w=konšt						       (3.7)

pričom sa hovorí, že majú rovnakú kvalitu Q (analógia s teóriou rezonančných obvodov). SWT v závislosti od parametra a poskytuje pružné časovo - frekvenčné rozlíšenie, pričom šírka okna sa mení nasledovne:

(3.8)

Ak je okno precentrované v časovo - frekvenčnej rovine na ,  potom okno pre je centrované na (Obr.3.1).

Táto transformácia je invertovateľná, ak platí

(3.9)

z čoho vyplýva podmienka

(3.10)

t.j. jednosmerná zložka je nulová. Potom existuje inverzná SWT v tvare:

ft=1Cy-¥¥0¥Wfa,b⋅yabtdadba2			       (3.11)

kde yt je duálny wavelet k .

Redundancia SWT (oba parametre a, b sú spojité) sa dá odstrániť vzorkovaním a, b. Potom hovoríme o waveletových radoch.  Pri voľbe vzorkovania sú dôležité otázky kompletnosti, redundancie a minimálnosti výslednej množiny funkcií.

Zavedením vzorkovacej mriežky pre (a analogicky pre yt)

(3.12)

dostávame

, 			       (3.13)

Ak sú množiny ymn,ymnkompletné v , potom môžeme vyjadriť každú  superpozíciou

ft=mndm,nymnt				       (3.14)

kde sú waveletové koeficienty

(3.15)

Množiny  ymna ymnsa nazývajú duálne bázy. Najbežnejšia voľba vzorkovacej mriežky, tzv.  dyadická, je a0=2−1,b=1. Potom

ymnt=2m2y2m−n 	ymnt=2m2y2m−n		       (3.16)

a vzťahmi (3.14), (3.15) je definovaná Diskrétna waveletová Transformácia (DWT).

Pár y,yspĺňa podmienku biortogonality, ak množiny ymna ymndefinované vzťahmi (3.16) tvoria duálne bázy a platí:

yjk,ylm=dj−l		j,k,l,mÎZ			       (3.17)

Ortonormálnu bázu v tvorí taká kompletná množina ymntzv. rámec, pre ktorú by sa odstránením jednej bázovej funkcie porušila jej kompletnosť a platí

(3.18)

Funkcia yÎL2Rsa nazýva ortogonálny wavelet, ak množina ymn definovaná vzťahom (3.16) formuje ortonormálnu bázu priestoruL2R. Ak  yºy, t.j. wavelet má reálnymi funkčné hodnoty, potom platí:

yºy								       (3.19)

ft=mnft,ymntymnt				       (3.20)

kde

yjk,ylm=dk−m⋅dj−l    	j,k,l,mÎZ		       (3.21)

čo charakterizuje ortogonalitu  v rovnakých úrovniach  rozlíšenia a aj medzi rôznymi úrovňami.

Wavelet yÎL2Rsa nazýva semiortogonálny (nazývaný aj pre-wavelet), ak platí

yjk,ylm=dj−l     j,k,l,mÎZ				       (3.22)

t.j. je zachovaná ortogonalita len medzi rôznymi úrovňami rozlíšenia [6],[17]. Semiortogonálne wavelety zaviedli nezávisle Auscher, Chui a Wang  (1989-1990). Príkladom uvedených waveletov je perspektívna množina splinov a kardinálnych B-splinov [6].

- Vybrané vlastnosti waveletov

1. Regularita (Daubechies 1988) poskytuje mieru hladkosti funkcie. Je definovaná ako maximálne číslo r,  pre ktoré platí  :

; 				       (3.23)

Regularita súvisí s počtom núl prenosovej funkcie   generujúceho filtra na Ω=p.

2. Vlastnosť kompaktnej podpory na intervale a,b vypovedá o tom, že funkcia (wavelet) má nenulové funkčné hodnoty len na danom intervale, mimo neho je funkčná hodnota nulová.

3.3 Analýza s rôznym rozlíšením a ortogonálne wavelety

V analýze s rôznym rozlíšením (MRA) (Mallat 1985) sa signál vyjadruje ako limita aproximácií signálu. Aproximácie signálu zodpovedajú pri rôznych rozlíšeniach vyhladeným verziám pôvodného signálu. Tieto verzie sa získajú projekciou pôvodného signálu do podpriestorov Vm, ktoré zodpovedajú príslušnému rozlíšeniu.

MRA pozostáva zo sekvencie uzavretých podpriestorov, s vlastnosťami:

1) obsažnosť

(3.24)

rozlíšenie     ¬hrubšie     jemnejšie→

2) kompletnosť

(3.25)

3) vlastnosť zmeny mierky

; 			       (3.26)

4) existencia bázy

množina

(3.27)

tvorí ortogonálnu bázu pre . Funkcia ft sa nazýva funkcia mierky.

Nech je ortogonálny doplnok do. Potom plati:

a  					       (3.28)

v dôsledku čoho

=V0ÅW0...ÅW−jÅW−j−1...					       (3.29)

Vzťah (3.29) sa nazýva ortogonálny rozklad  priestoru. Priestory   sa nazývajú diferenčné a priestory  sumačné (dôsledok vzťahu (3.28)).

Nech  sú projekčné operátory z  doresp . Potom vlastnosť (3.2.5) zaručuje  . Z vlastnosti (3.2.4) vyplýva  rastúca presnosť aproximácie s klesajúcim m.  Použitím  vzťahu (3.28)  dostávame rovnosť

(3.30)

Keď  , z vlastnosti (3.2.7)  vyplýva

(3.31)

dôsledkom čoho je existencia waveletovej funkcie, pre ktorú analogicky

(3.32)

Množina

(3.33)

potom formuje ortonormálnu bázu definovanú v (3.27) a  je ortogonálny wavelet.  Použitím (3.28) a v  dôsledku vlastnosti  (3.2.4) platí[6]:

(3.34)

kde sa nazývajú  koeficienty pre zmenu rozlíšenia a vzťahy (3.34) sa nazývajú relácie zmeny rozlíšenia pre danú MRA .

3.4 Interpretácia koeficientov pre zmenu rozlíšenia

Koeficienty pre zmenu rozlíšenia je výhodné interpretovať ako impulzové odpovede filtrov filtračnej banky.(pre DP filter, pre HP filter).

Pri použití FIR filtrov (sekvencie  majú konečnú dĺžku)  sú funkcia mierky ft a základný wavelet  yt kompaktne podoporované - t.j. ich funkčná hodnota je nenulová len na istom uzavretom intervale (kap.  3.2).

Nech  H0a H1 sú prenosové funkcie filtrov s impulzovými odpoveďami . Potom Fourierova transformácia funkcie mierky a základného waveletu

je ich nekonečným produktom [4] :

FΩ=F0k=1¥H0ejΩ2k		YΩ=H1ejΩ2F0k=1¥H0ejΩ2k	       (3.35)

Aby vzťahy (3.35) konvergovali,  musí pre platiť:

(3.36)

t.j. musia mať minimálne jednu nulu v bode z = - 1 resp.  z = 1.

Podmienka  (3.36) je nutná, nie postačujúca. Nutná a postačujúca podmienka na konvergenciu je založená na koncepte regularity (kap.  3.2). Filtre sú regulárne, ak ft,ytdefinované podľa (3.35) sú po častiach hladké funkcie.

Funkcia mierky a základný wavelet sú jednoznačne dané filtrami s prenosovými  funkciami, , vzťahmi (3.35). Je žiadúce použiť také filtre, ktoré vedú k hladkým funkciam ft, yt s kompaktnou  podporou v čase a zároveň  dostatočnou lokalizáciu vo frekvencii. T.j. je nutné špecifikovať vlastnosti aresp.  aby nekonečný produkt (3.35) konvergoval na hladkú funkciu (s čo najväčšou regularitou) a nie na fraktál.

Ak majú formovať ortonormálne bázy, musia platiť unitárne podmienky vo frekvencii:

(3.37)

Dá sa dokázať, že filtre s prenosovými funkciami ,ktoré spĺňajú podmienku (3.37), súčasne spĺňajú podmienky kladené na filtre pri paraunitárnom riešení dvojpásmovej banky filtrov.  Z uvedeného vyplýva, že paraunitárne riešenie dvojpásmovej banky filtrov  so splnenou podmienkou (3.37) vedie k ortonormálnym waveletovým bázam.

3.5 Rozklad s rôznym rozlíšením a rýchla waveletová transformácia

Analýza s rôznym rozlíšením (kap.  3.3)  sa dá s výhodou používať v procese

analogickom pyramidálnemu kódovaniu (kap.  2.5), t.j. rozkladu signálu na vrstvy s nižším rozlíšením pri uchovávaní rozdielov medzi vrstvami. Tento proces sa nazýva rozklad s rôznym rozlíšením (Multiresolution decomposition). Umožňuje výpočet DWT rýchlym algoritmom, rýchlou waveletovou transformáciou (FWT).

Začíname projekciou signálu do priestoru . Označením tejto projekcie dostávame

;							       (3.38)

Za predpokladu  (3.31) môžeme vyjadriť

(3.39)

kde

Keďže platí (3.28), t.j. ,  sa dá vyjadriť ako suma projekcií do týchto priestorov:

(3.40)

kde koeficienty mierky  a waveletové koeficienty sú dané vzťahmi:

(3.41)

Použitím (3.41), (3.40) a zovšeobecnením na vzťahy medzi úrovňami a , dostávame vzťahy pre rozklad:

(3.42)

a vzťah pre rekonštrukciu:

(3.43)

Ak je vstupný signál diskrétny, je výhodné považovať ho za reprezentáciu nejakého signálu v priestore . Nech vstupný signál x(n) má dĺžku N. Potom:

c0,n=x(n) pre n=0,1,...,N−1				       (3.44)

Štruktúra banky filtrov, ktorá realizuje rozklad a rekonštrukciu signálu - ako je definované vzťahmi (3.42) a (3.43) je na Obr.3.2. Aby vzťahy pre rozklad (3.42) boli ekvivalentné s operáciou decimácie (2.1), filtre v analyzačnej časti majú impulzovú charakteristiku časovo obrátenú.

Filtre použité v banke filtrov sú ekvivalentné s paraunitárnym riešením banky filtrov.

Obr.3.2: Riešenie banky filtrov pri ortogonálnom rozklade

2

2

2

2

V praxi sa pracuje s konečným rozlíšením, t.j. rozklad signálu  sa vykonáva  iba po istú uroveň L. Signál je potom reprezentovaný sumou projekcií

(3.45)

Graficky je situácia znázornená  na Obr. 3.3.

Obr.3.3 Rozklad signálu na waveletové koeficienty a koeficienty mierky

Pri rozklade signálu sa signál decimáciou  postupne rozkladá na vysokofrekvenčné zložky dl,n (projekcie do diferenčnývh priestorov ) a na nízkofrekvenčné zložky cl,n ( projekcie do sumačných priestorov) (Obr.3.3). Pri rekonštrukcii sú zložky signálu spätne interpolované a sčítané.

3.6 Biortogonálne wavelety a rozklad signálu

Ak základný wavelet a jeho duál y,yspĺňajú  podmienku biortogonality,

analogicky k nim existujú funkcie mierky f, f také, že množiny fmna fmntvoria bázy pre podpriestory Vmresp. Vm a množiny ymna ymntvoria bázy pre podpriestory Wmresp. Wm. V MRA potom existujú dve hierarchie (Cohen, Daubechies, Feauveau):

(3.46)

pričom  platí že je komplementárne k  v priestore, ale nie je to ortogonálny komplement.  je namiesto toho ortogonálny komplement. Analogicky  je ortogonálny komplement(Obr.3.4).

Obr.3.4 Priemety funkcie fdo biortogonálnych priestorov

Analogicky k (3.28) platia nasledovné vzťahy:

(3.	47)

Relácie zmeny mierky sú dané vzťahmi:

ft=2g0nf2t−n	yt=2g1ny2t−n			       (3.48)

kde koeficienty pre zmenu rozlíšenia sú a g0n,g1n.  Rozklad signálu do navzájom biortogonálnych priestorov implementuje biortogonálne riešenie banky filtrov (Obr.3.5).  Prenosové funkcie použitých filtrov pri tom musia spĺňať podmienky (3.36), podobne ako tomu bolo v prípade ortogonálnych waveletov.

2

2

2

2

g1

g0

h0

h1

Obr.3.5 Riešenie banky filtrov pri ortogonálnom  rozklade

Ostatné podmienky na konštrukciu filtrov sú identické s biortogonálnym riešením banky filtrov (kap.  2.1.3).

3.7 Typy a konštrukcie waveletov

- Ortogonálne wavelety

Okrem triviálnych prípadov waveletov (Haarov wavelet - 1910, Shannonov wavelet) existuje viacero možností prístupov a konštrukcií [4] [6] [7] [15] [17].

- Konštrukcia vo frekvenčnej oblasti [18][6]  (Meyerove ,  spline wavelety) - postupne zjemňujú spektrum sit funkcie a následne konštruujú funkcie mierky tvoriace MRA, t.j. so splnenou podmienkou ortogonality. Z nich sa konštruujú wavelety už standardnými metódami.

- Wavelety odvodené z iterovaných baniek filtrov - konštruované iteráciou impulzových odpovedí číslicových filtrov. (Daubechies 1988)

## Medzi ortogonálnymi waveletmi má zvláštne postavenie rodina Daubechies waveletov, ktoré odpovedajú filtrom s maximálne plochou prenosovou funkciou.

## Príklady  waveletov ich funkcí mierky a prenosové funkcie nim odpovedajúcim filtrom sú uvedené v Prílohe A. Strata presnosti aproximácie obrazu pri orezaní subpásiem pre rôzne wavelety je v Prílohe B, Obr 8.4.

## 3.7.2 Biortogonálne wavelety

Biortogonálne wavelety sa môžu konštruovať nasledovnými spôsobmi[7], [9]:

- Vynechaním ortogonalizovania  báz pri návrhu ortogonálnych waveletov ( napr. Battle-Lemarie wavelet).

- Začať z biortogonálnych baniek filtrov a používať metódy pre iterované banky filtrov ako v ortogonálnom pripade - s tým , že teraz musia byť iterované filtre pre analýzu aj syntézu.

- Lifting schémou [53]

Ťažkosťou  pri návrhu biortogonálnych waveletov je zaručiť regularitu zároveň pre obe duálne bázy. V tom prípade je výhodné použiť funkciu mierky a wavelet s vyššou regularitou  v časti syntézy [14].

Príklady biortogonálnych waveletov, funcií mierky, ich duálov a prenosových funkcií filtrov  odpovedajúcej  banky filtrov sú uvedené v Prílohe A.

## 3.7.3 Wavelety a IIR filtre

IIR filtre môžu byť takisto ako FIR filtre použité na generovanie waveletov pomocou iterácií [7],[26]. Okrem ortogonálnych riešení existujú aj biortogonálne.  Relácie zmeny mierky (3.34) pri IIR filtroch majú potom v sume nekonečný počet  funkcií. Existuje trieda waveletov, analogická Daubechies waveletom, ktorá vedie k maximálne plochým IIR filtrom s exponencionálnym poklesom hodnôt impulzovej  charakteristiky. Wavelety s najväčšou regularitou, ktoré sú získané touto analógiou, sú založené na klasických Butterworthových filtroch.

### 3.7.4 Wavelety na intervale

Originálna definícia waveletov používa funkcie definované na celej reálnej osi.  Dalšou možnosťou je definovanie špeciálnych waveletov na intervale: tieto pozostávajú z obvyklých waveletov, ktorých podpora je úplne vnútri intervalu a špeciálnych “okrajových” waveletov. Prvé takéto ortogonálne množiny skonštruoval  Y.Meyer  z Daubechies waveletov, boli však numericky nestabilné. Ďalšie konštrukcie nasledovali (Cohen, Andersson, Alpert, Auscher). Príklad konštrukcie  je uvedený v [18].V [21] sú riešené hraničné filtre implementujúce ortogonále aj biortogonálne wavelety.  Konštrukcie založené na spline waveletoch zaviedli Chui, Wang [6]. V súčasnosti existujú viaceré konštrukcie pre ortogonálne aj biortogonálne prípady.

## 3.7.5 Multiwavelety

O multiwaveletoch hovoríme, ak  sú použité pri reprezentácii signálu viaceré základné wavelety ( z čoho vyplýva existencia viacerých funkcií mierky ) [25]. Pre takto navrhnutú množinu základných waveletov sa dá zostrojiť pyramidálny algoritmus podobne ako s jedným základným waveletom (kap.  3.3). Dosiahnutie symetrie bázových funkcií - t.j. lineárnej fázovej charakteristiky systému je možné.

Multiwavelety sa zameriavajú iba na dekoreláciu v časovej oblasti. V [24][25] sú uvedené implementácie pomocou vektorových baniek filtrov.

Multivavelety sú v literatúre označované aj ako wavelety druhej generácie [53].

- Viacrozmerné  wavelety

V kap. 2, venovanej bankám filtrov, bolo ukázané rozšírenie konceptu 1D baniek filtrov na viaceré dimenzie. Vo všeobecnosti sa návrh môže riešiť:

- priamym návrhom

- transformáciou z 1D prípadu

Najjednoduchšou  konštrukciou  2D waveletov je použitie tenzorového súčinu ich 1D náprotivkov. Zavedením analogického konceptu ako v kap. 2.3.1, dostávame reláciu zmeny mierky  v tvare

(3.49)

Návrh viacrozmerných waveletov tesne súvisí s návrhom viacrozmerných baniek filtrov. V prípade waveletov - matice používané na podvzorkovanie majú viac obmedzovacích podmienok a ich úloha je dôležitejšia. Originálny filter, nasledovaný podvzorkovaním, môže konvergovať pre to isté podvzorkovanie (avšak reprezentované rôznymi maticami D) do rôznych limít. Zaujímavý príklad konvergencie  Haarovho waveletu do fraktálu je uvedený v [7] (konštrukcia podľa Grodeninga a Madicha) . Úloha je komplikovaná úsilím vkladať nuly istého rádu na frekvencie aliasingu. Regularita sa dosahuje ťažšie (je ovplyvnená aj maticou D) a dodnes neboli nájdene ortogonálne wavelety s ľubovoľne vysokou regularitou[16].

V biortogonálnom prípade môže byť na návrh použitá transformácia z 1D biortogonálnych baniek filtrov s následnou iteráciou.

Podrobnejšie sú riešenia popísané v [7][26].

4 	Riešenia  waveletovej transformácie pri spracovaní   obrazu

Waveletovú transformáciu je výhodné implementovať bankami filtrov, ako je to explicitne uvedené v kap. 3.5 a 3.6. Keďže vstupný signál (obraz) je konečnej dĺzky je treba ošetriť okraje signálu, t.j. určiť typ konvolúcie (periodická, …) ktorá bude vykonávať filtráciu v banke filtrov. Prehľad spôsoby ošetrenia okrajov  sú uvedené v kap. 4.1.  Postup  decimácie a interpolácie 1D signálu pri dyadickom rozklade v bankách filtrov, t.j. rýchlej waveletovej transformácie je uvedený v kap. 4.2. V kap. 4.3 nájdete druhy rozkladov používané v dvojrozmernom prípade. Prehľad vlastností filtrov používaných pri rozkladoch obrazu je uvedený v kap..4.4

4.1 Rozšírenia signálu

Pri aplikáciách, kde je potrebné pracovať so signálom konečnej dĺžky - napríklad pri spracovaní obrazu, vzniká problém na začiatku a konci signálu.   V kontexte subpásmového kódovania obrazu sa zaoberali v [52] rozšíreniami signálu za účelom návrhu analyzačnej a syntetizačnej časti FB s FIR aj IIR implementáciami. Výsledky sú smerodatné aj pre DWT implementovanú bankami filtrov.

Používané postupy riešenia sú nasledovné[7][18][52]:

- doplnenie nulami - vnáša diskontinuity na okrajoch signálu

- periodifikácia signálu - má za následok periodifikáciu analýzy s rôznym rozlíšením (MRA), čo je v praxi implementované kruhovou konvolúciou pri filtrovaní  v čase. Výsledky sú lepšie ako v 1. prípade .

- symetrické rozšírenie - je podmienené použitím filtrov s lineárnou fázou [23].  Nutné a postačujúce podmienky  pri rôznych druhoch symetrií sú uvedené v [36].

- S výhodou sa používajú pri implementáciach biortogonálnych baniek filtrov, kde zvyšujú zisk kódera.

- Priama extrapolácia. Nepredpokladáme žiadnu symetriu, pričom okrajové hodnoty mimo hraníc signálu sa vyjadrujú pomocou transformačných koeficientov. V [22] sa uvažuje lineárna závislosť hraničných hodnôt, pričom vo všeobecnosti závislosť môže byť nelineárna, polynomická [21].

- Netriviálne riešenie, ktoré využíva výhody spôsobu realizácie waveletového rozkladu bankou filtrov, je použitie špeciálnych modifikovaných hraničných filtrov pri filtrácii na okrajoch signálu. Existuje celý priestor ortogonálnych riešení hraničných filtrov, t.j. je pomerne veľký stupeň voľnosti pre optimalizáciu. Z hľadiska baniek filtrov je problematike venovaný priestor v [45].

4.2 Rýchla waveletová transformácia (FWT)

Jej základ tvorí implementácia rozkladu s rôznym rozlíšením (kap.  3.3) pomocou dvojpásmových baniek filtrov (kap. 2.1). Počet operácií jeOL, t.j. FWT je asymptoticky rýchlejšia ako FFT, ktorá požaduje OL⋅lnL operácií[21].

Pri analýze a syntéze v banke filtrov je signál konvolvovaný s impulzovými charakteristikami filtrov. V dôsledku použitia istého typu ošetrenia hraníc signálu (kap. 4.1) sú bázové funkcie deformované, t.j. poprekrývané. V prípade  kruhovej konvolúcie (možnosť 2 v kap. 4.1) sú príklady bázových funkcí na Obr. 4.1 .

Nová metóda výpočtu je tzv. “lifting”schéma [53]. Môže zredukovať počet operácií pri FWT až na polovicu a to optimálnym využitím podobností medzi DP a HP filtrom.

a)                                                                      b)

Obr 4.1  Príklad bázových funkcií pri kruhovej konvolúcii

(Velkosť bázy je 256, zobrazených je len prvých 8 funkcií):

a) Daubechies 4   b)Brislawn (10,10)

4.3 Spôsoby rozkladu obrazu

- Separovatelné rozklady

Základné metódy používajú separovateľné rozklady - t.j. rozklady, kde sa používa separovateľné vzorkovanie. Obvykle sa používajú aj separovateľné filtre . Ak vzorkovanie aj filtre sú separovateľné, implementácia je veľmi efektívna, lebo rozklad sa môže realizovať  kaskádou 1D prípadov ( jednotlivé riadky a stĺpce ). Nevýhodou je možnosť izolácie len obdĺžnikových častí spektra.

a)

b)

c)

Obr. 4.1  Rozloženie subpásiem pri rôznych typoch rozkladov

a) rovnomerný b) štandardný dyadický c) neštandardný dyadický

(smerom vpravo dole rastie vysokofrekvenčný obsah subpásiem)

Najčastejšie používané rozklady sú:

- Rovnomerný rozklad.  Pri subpásmovom kódovaní sa zvykne používať delenie signálu na rovnako veľké pásma ako je naznačené na Obr 4.2 a).  Výsledná štruktúra pásiem je analogická pravidelnému stromu (Obr.2.2). Signál sa rekurzívne delí na štyri pásma LL, LH, HL ,HH (L - Low,H - High) až po želanú úroveň. V implementácii pomocou  dvojpásmovej banky filtrov sa v jednej úrovni rozkladu obraz rozdelí na dve  pásma v jednom smere (napr. po riadkoch) a potom v druhom smere znovu na dve pásma (po stĺpcoch).

- Dyadický rozklad. Je analogický 1D rozkladu uvedenému v kap. 3.5. V 2D prípade môže mať však 2 formy:

- Štandardný dyadický rozklad

Pri tomto type sa vykoná úplný rozklad (až po zvolenú úroveň) najprv v jednom smere, napr. po riadkoch a potom v smere druhom. Rozloženie subpásiem ukazuje Obr.4.2 b), Obr.B.2. Bázové funkcie sú v tom prípade tvorené jednoducho tenzorovým súčinom 1D bázových funkcií :

f0u´f0v	f0u´yiv	yju´f0v	yiu´yjv         (4.1)

kde  i,j=1,2,3,...

- Neštandardný dyadický rozklad

V tomto prípade sa namiesto tenzorového súčinu 1D bázových funkcií uvažuje tenzorový súčin ich analýz s viacnásobným rozlíšením (MRA)  [15].  Keď definujeme funkciu mierky  a tri základné wavelety nasledovne:

ffx,y=fxfy		yfx,y=yyfx

fyx,y=fxyy		yyx,y=yyyx		       (4.2)

bázové funkcie  sú potom   tvorené uvedenou funkciou mierky a všetkými možnými posunmi a zmenami mierky  základných waveletov. V praxi sa rozklad  vykonáva nasledovne: obraz sa rozdelí na štyri pásma podobne ako  pri rovnomernom  rozklade, pričom rekurzívne sa ďalej delí iba pásmo LL. Rozloženie subpásiem je na  Obr.4.2 c) a v Prílohe B, Obr B.3.

Pri rozklade obrazu sa najviac používa neštandardný dyadický rozklad. Má menší počet potrebných operácií oproti štandardnému rozkladu, pričom po zaradení di kompresného systému poskytuje spravidla aj lepšie výsledky.

### 4.3.2 Neseparovateľné rozklady.

Z predpokladu rotačnej invariancie spektra obrazu vyplýva, že separovateľné systémy nie sú najvhodnejšie na izolovanie  DP a HP pásma. Dva najdôležitejšie systémy pre spracovanie obrazu sú založené na Quincunx [7] a hexagonálnom [7] vzorkovaní (kap. 2.3.1). Quincunx je  tvarom spektra výhodný pre ľudský vizuálny systém, ktorý je citlivejší na horizontálne a vertikálne frekvencie ako na diagonálne. Túto vlastnosť využíva aj štandard HDTV. Quincunx schéma môže byť v DP kanáli iterovaná, pričom vedie ku frekvenčnej dekompozícii na Obr. 4.3.

### Obr.4.3 Delenie spektra pri iterovanom Quincunx systéme

### 4.3.3 Adaptívna časovo - frekvenčná lokalizácia

Pri tomto spôsobe kompresie [42]   sa namiesto klasického frekvenčne orientovaného prístupu pri waveletovom  kódovaní navrhuje priestorovo -  frekvenčné delenie, aby sa úplne využili výborné lokalizačné vlastnosti waveletov v oboch oblastiach. V praxi to znamená, že vstupný obraz rozdelíme na isté regióny (časové oblasti), kde urobíme samostatné rozklady, so samostatnou alokáciou bitov. Veľké časové bloky sú výhodnejšie na lokalizáciu vo frekvencii a malé bloky na lokalizáciu v čase.

- Waveletové pakety

Nazývajú sa nimi ľubovoľné stromové štruktúry pri dekompozícii. Na rozdiel od klasickej waveletovej dekompozície používajúcej dyadické delenie iba DP výstupu banky filtrov, waveletové pakety umožňujú nájsť najvhodnejšiu stromovú štruktúru na reprezentáciu daného obrazu. To je ekvivalentné s hľadaním najlepšej bázy pre dané kritérium z množstva ponúkaných (Wickerhauser, Coifman, Meyer).

Na Obr.4.4 je znázornený príklad možného rozdelenia subpásiem  pri použití waveletových paketov. Je to analógia postupu nepravidelného tvorenia stromovej štruktúry - ako tomu bolo v 1D prípade (Obr.2.2 c). Hlavný rozdiel oproti DWT dyadickému rozkladu (kap. 3.5) je v tom, že je možné deliť aj diferenčné priestory.

Delenie môže nastať pri splnení zvoleného kritéria. Keď optimalizujeme algoritmus v zmysle skreslenia a bitovej náročnosti , možno pre každý uzol do hĺbky K vyjadriť nákladovú funkciu

(4.3)

kde je Lagrangeov koeficient, D - skreslenie, R - bitová náročnosť.

Túto môžeme optimalizovať [7] podobne ako je tomu pri probléme alokácie bitov pri kvantizácii. Ak potom pre uzola jeho dvoch  nasledovníkov  v strome platí

(4.4)

tak sa strom v danom  uzle už ďalej nedelí. V literatúre je najčastejšie nákladová funkcia počítaná na základe Shanonovej entropie [40].

b)

a)

Obr.4.4  Rozklad na subpásma použitím waveletových paketov

a) iba frekvenčné delenie b) frekvenčné aj časové delenie

Rozšírením tejto myšlienky je použitie aj časového delenia [42], t.j. v rôznych častiach obrazu je možné použiť rôzne waveletové pakety - analogicky, ako tomu bolo v kap. 4.3.3. Rozloženie subpásiem je znázornené na Obr.4.4  (Hrubé čiary predstavujú delenie v čase a tenké vo frekvencii).

Podrobný popis metódy je uvedený v [7][16][40].

### 4.4 Požiadavky na filtre pri kódovaní obrazu

Pri kódovaní obrazu pomocou rozkladu na pásma, je dôležitých viacero, často protichodných požiadaviek. V ďalšom texte uvádzam ich krátky prehľad, pričom sa zameriavam na požiadavky na filtre pri implementácii DWT (požiadavky  pri SBC sú menej prísne, lebo sa neuvažuje rekurzívna filtrácia, ako pri DWT.)

- Ortogonalita.  Ortogonálne filtre implementujú unitárne transformácie signálu do subpásiem.V dôsledku zachovania energie platí potom pre celkové skreslenie

- , i - pre všetky pásma			       (4.5)

- v dôsledku čoho môžu byť použité optimálne algoritmy na alokáciu bitov.

- Kompakcia energie.  Nech vx2je variančná a Rxxkovariančná matica vstupných dát. Nech  vL2 a vH2 sú disperzie DP a HP výstupov banky filtrov a impulzovú charakteristiku filtra vo vektorovom tvare. Potom:

vx2=12vL2+vH2,   vL2=hTRxxh				       (4.6)

a zisk banky filtrov

GFB=vx2vL2vH212						       (4.7)

Vidno, že maximalizácia vL2je dostatočná na maximalizáciu zisku.

Ak uvážime , že je bankou filtrov realizovaná transformacia, potom definujeme zisk transformačného kódovania

GTC=1Msj2sj21M						       (4.8)

kde M je počet pásiem a sj2 disperzie jednotlivých pásiem.

GTC udáva  pomer rekonštrukčných chyb pri PCM kódovacej schéme a aktuálnom TC pri rovnakom objeme výstupných dát. Vzťah (4.8) platí za predpokladu ortogonality banky filtrov. V [54] je uvedený vzťah pre prípad biortogonálny.

Vyšší zisk kódovania podmieňuje spravidla vyššia regularita filtrov.

- Aliasing energie. Všetky ortogonálne metódy pre rozklad signálu  zabezpečujú podmienky pre rušenie aliasingu. Ak sa však pri syntéze nepoužijú všetky subpásma, alebo v subpásmach je rôzny kvantizačný šum, bude rekonštruovaný signál naďalej obsahovať nežiadúce komponenty (dôsledok aliasingu). Optimálne riešenie má  minimalizovať energiu aliasingu, danú vzťahom:

(4.9)

kde je spektrálna hustota vstupu,  je prenosová funkcia  filtra.

- Impulzová charakteristika filtra  a “ringing” efekt.  Dobré oddelenie pásiem  alebo vysoká regularita požaduje dlhé filtre. Ich nevýhodou je, že šíria kódovacie chyby, čo na hranách v obraze spôsobuje tzv. "zvonivý efekt" (dôsledok striedania znamienok v impulzovej charakteristike  filtra). Hrany v obrázku môžu byť približne reprezentované jednotkovým  skokom . Cieľom je  minimalizovať rozdiel medzi jednotkovým skokom a odpoveďou filtra na jednotkový skok, t.j.  minimalizovať chybovú funkciu

(4.10)

kde je impulzová odpoveď filtra

Vzťah medzi odpoveďou na jednotkový skok a aliasingom je analogický vzťahu medzi rozlíšením v čase a frekvencii.

- Hornopriepustné filtre s nulovým priemerom impulzovej charakteristiky

Najviac energie signálov používaných v praxi sa koncentruje okolo jednosmernej (JSM)  zložky. Preto by praktické metódy rozkldu mali byť schopné reprezentovat JSM zložku len jednou bázovou funkciou. T.j. treba zabezpečiť, aby:

. 						       (4.11)

To je ekvivalentné podmienke, aby prenosová funkcia filtra  mala aspoň jednu nulu pri Ω=p,  čo je zároveň aj nutnou podmienkou existencie regulárnych waveletov,  t.j. na konvergenciu vzťahu  (3.35).

- Dekorelované subpásma. Kvalitná metóda rozkladu do subpásiem pre kódovacie aplikácie by mala poskytovať dekorelované subpásma. Mierou dekorelácie je kross-korelácia subpásiem v tvare

(4.12)

kde je autokorelačná funkcia vstupu,  sú sigály na DP a HP výstupoch banky filtrov.

- Lineárna fáza. Je  dôležitá pri minimalizácii vizuálne rušivého fázového skreslenia na hranách v obraze. V dvojpásmových bankach filtrov s perfektnou rekonštrukciou je ju možno dosiahnuť iba pri zavedení konceptu biortogonality. V ostatných prípadoch je pri optimálnom dizajne dôležitá miera nelinearity fázy definovaná ako

(4.11)

- ––Zohľadnenie štatistiky vstupu. Pre optimálny dizajn niektorých predchádzajúcich vlastností je nutné poznať autokorelačnú funkciu zdroja. Pre reálne obrazy je dostatočná aproximácia autoregresívnym AR(1) modelom s korelačným koeficientom. Potom je autokorelačná funkcia daná:

(4.12)

9.    Regularita. Regularita (kap. 3.2) môže zvýšiť zisk kódovania a degradácia obrazu môže pôsobiť menej rušivo, t.j.  pri rovnakom MSE je kvantizácia menej poznateľná ako pri menej regulárnych filtroch. Z analýzy (Rioul [47]) vyplýva, že istá  regularita je potrebná, avšak ďalšie zvyšovanie regularity  kompresiu podstatne nezlepšuje. V biortogonálnych systémoch (kap. 3.6, 3.7.2), nie je možné dosiahnuť regularitu pri analýze aj syntéze. V tomto prípade je lepšie použiť regulárnu syntézu, zabránime tým tzv. šachovnicovému efektu.

- Posun subpásiem. Pri waveletovom kódovaní sú zložky v jednotlivých subpásmach prislúchajúce jednej oblasti v pôvodnom obraze navzájom poposúvané, v závislosti od ich polohy. Je do v dôsledku vlastnosti, že DWT nie je invariantná voči časovým posunom. Tieto posuny záležia od použitého filtra.

V [37] sú uvedené objektívne aj subjektívne porovnania výkonnosti vyše 20 typov waveletov s lin. fázovou charakteristikou  na kódovanie obrazu. Vyplýva z nich,  že regularita nie je dôležitá v porovnaní s voľbou tvaru waveletu, použitého pre syntézu, ktorý určuje viditeľnosť kódovacích chýb.

V [41] sú navrhnuté filtre, ktoré nevytvárajú posun subpásiem. Návrh spočíva v tom, že sa vypočítajú koeficienty pre všetky kruhové posuny vstupných dát. Z nich sa následne vyberie najvhodnejšia reprezentácia pomocou vhodnej nákladovej funkcie. Ako príklad je uvedená aplikácia v geoakustike, kde podstatne redukuje MSE skomprimovaných dát. Filtre, ktoré nevytvárajú posun pásiem sú takisto použité v FBI štandarde na kompresiu otlačkov prstov [41].

V [46] je uvedený prehľad a porovnanie (vzhľadom na regularitu, odpoveď na jednotkový skok a impulz ) 4300 filtrov, prichádzajúcich do úvahy pre kódovanie obrazu (dĺžka filtra <36), s možnosťou vybrať si vhodný typ na požadovaný typ aplikácie. Rioul [47] skúmal efekt regularity verzus frekvenčná selektivita, z ktorej vyplýva, že regularita je viac smerodatná a to špeciálne pre filtre s krátkou imp. charakteristikou.

V [7] sú požiadavky zhrnuté: pre kódovanie obrazu treba relatívne krátke a "hladké” filtre s určitou regularitou.

V biortogonálnom prípade v [21] navrhujú voliť HP filtre s krátkou impulzovou charakteristikou kvôli minimalizácii “ringing” efektu a DP filtre naopak s dlhou impulzovou charakteristikou kvôli lepšej reprezentácii plochých regiónov v obraze.

## Príklady aproximačných vlastností rôznych waveletových ortogonálnych filtrov pri reprezentácii  obrazu obmedzeným počtom vzoriek po rozklade v banke filtrov  sú v      Prílohe B, Obr 8.4.

5   Subpásmové  a waveletové kódovanie obrazu

Subpásmové (SBC) a waveletové kódery majú v poslednom čase narastajúcu popularitu najmä v oblasti kódovania obrazu. Ich opodstatnenie je už v samotnej psychofyziológii videnia, kde sa na  processing v zrakovom nerve(cortex) najlepšie uplatňujú mnohokanálové modely [29]. Pod názvom waveletové kódovanie sa v súčasnosti rozumejú metódy tesne zviazané so subpásmovým kódovaním, pričom sú použité filtre špeciálne navrhované na istú regularitu. Hlavný rozdiel medzi nimi a pyramidálnym kódovaním je, že používajú kriticky vzorkovanú schému a často ortogonálnu dekompozíciu (kap. 3).

Úvod do kompresie obrazu pomocou subpásmového kódovania je uvedený napr. v [21]. Zovšeobecnenie subpásmového a waveletového rozkladu  na 2D prípad je nenáročné, špeciálne v separovateľnom prípade [7]. Aplikácie na kompresiu obrazu sa stali populárnymi [28][34] , pre farebný obraz [35] ako aj pre dvojúrovňový obraz [64].   Použitím Quincunxu [7] a  hexagonálneho vzorkovania sa s výhodou uplatňujú aj neseparovateľné dekompozície. . V [28] sú analyzované viaceré kompresné algoritmy.

Spojením fraktálovej a waveletovej kompresie sa zaoberajú autori v [39]. Pri fraktálovom kódovaní, ktoré je obvykle v časovej oblasti, vzniká blokový efekt. Navrhovaná koncepcia využíva vlastnosť podobnosti subpásiem, vzniknutých  po waveletovej dekompozícii obrazu, pričom je založená na predikcii subpásiem s vysokofrekvenčným  obsahom z nízkofrekvenčných subpásiem. Výsledkom je zníženie blokového efektu a zlepšenie MSE rekonštruovaného obrazu.

Waveletové kompresné postupy sú štandardizované pre kompresiu otlačkov prstov (FBI fingerprint standard) [21], kde zvíťazili nad konkurenčným algoritmom JPEG, ktorý zlyháva pri kompresiách 15:1 - 20:1 (príliš veľký blokový efekt).

- Základné kompresné postupy

Prvá generácia kompresných postupov používajúcich DWT má väčšinou podobnú štruktúru ako transformačný kóder (Obr.1.1). Namiesto doprednej a spätnej transformácie sa používajú rozklady signálu bankami filtrov (kap. 2). Je pri tom možné použiť aj adaptívne metódy rozkladu (waveletové pakety, adaptívna časovo-frekvenčná lokalizácia).Vlastnosti filtrov použitých na rozklad sú diskutované v kap. 4.4. Špecifiká ďalších častí kompresného postupu sú uvedené v nasledujúcich častiach.

- Kvantizácia a alokácia bitov

Všeobecné charakteristiky kvantizácie sú uvedené v kap. 1.1. Podľa [7] zmenou banky filtrov pre syntézu s ohľadom na použitý kvantizátor sa dajú odstrániť všetky chyby závislé od signálu , t.j. chyba rekonštruovaného signálu bude náhodná, nekorelovaná so signálom. Pri stredných a nízkych bitových rýchlostiach výstupu je vizuálny systém človeka menej citlivý na vysoké frekvencie. Ak sa pásma nebudú starostlivo váhovať, dochádza k rozostreniu obrazu (blurring efekt). Preto je výhodné voliť viac kvantizačných úrovní pre nízke a stredné pásma na úkor pásiem vyšších [21]. Podľa [7] sa používajú dva základné prístupy kvantizácie:

- nezávislá kvantizácia subpásiem

Subpásma sú skutočne nezávislé len v prípade, ak je vstupom náhodná premenná gaussovského charakteru a filtre signál dekorelujú. Predpoklad nezávislosti je kvôli jednoduchosti. Pritom sa využívajú nasledovné vlastnosti:

- najnižšie pásmo má charakter pôvodného obrázku, t.j. môžu byť použité tradičné kódovacie metódy (DMCP,...)

- najvyššie pásma majú zanedbateľnú energiu, preto môžu byť zrušené bez evidentnej straty kvality obrazu

Ako kvantizátory sa môžu použiť:

- Loydove kvantizátory

- uniformné kvantizátory  s tzv. "mrtvou zónou", ktorá mapuje originálne hodnoty na nulu

- vektorové kvantizátory [32]

- adaptívne kvantizátory - rozlišujú dôležité a nedôležité regióny v subpásmach. Dôležitá úvaha pri tom je relatívna dôležitosť rôznych subpásiem, čo vedie k váhovaniu  MSE pre rôzne subpásma.

- kvantizácia pozdĺž pásma

Je založená na tom, že pásma nie sú nezávislé a môže sa teda použiť vektorová kvantizácia medzi pásmami namiesto vnútri pásiem. Problém je v tom, ze pokiaľ napr. hrana je v subpásmach vizuálne zachovaná, presné hodnoty v rôznych pásmach silne závisia na polohe hrany a teda je ich ťažko predikovať z pásma do pásma. Pomoc pri riešení predstavuje voľba filtrov uvedená v kap. 4.4.

Porovnanie kvantizačných techník používaných v TC a SBC obrazu  ako skalárne kvantovanie, pyramidálne vektorové kvantizátory (VQ), váhované pyramidálne VQ, zovšeobecnené VQ, je uvedené v [44].

Kvantizácia môže byť riadená algoritmom alokácie bitov, ktorej cieľom je optimálne prerozdeliť pásmam daný objem bitov. Ak sú filtre ortogonálne, môžu sa použiť štandardné metódy alokácie bitov, kde celkové skreslenie je sumou skreslenia v subpásmach. Riešenia, vrátane optimálnych sú uvedené v [1], [2], [3],[21].

Podľa  [21] môžeme uvažovať riešenie alokácie bitov s kritériom minimalizácie kvantizačného skreslenia použitím uniformného kvantizátora. Pre danú priemernú bitovú  náročnosť Rczistíme otpimálne priradenie bitov pásmam. Nech:

N   - 	počet bitov originálneho obrazu	bk   -	počet bitov vzorky k-teho pásma

M  -	počet pásiem				sk2  -	disperzia pásma

αk=NkN	relatívna veľkosť pásma 	wk  -	váhovací koeficient (vizuálne)

Potom

bk=12log22wksk2loge2λ					       (5.1)

kde 			λ=2αklog22loge2wksk2−2Rc				       (5.2)

Pre maléRc a pre pásma s malou disperziou môže vyjsť bk záporné. V tom prípade sú tieto pásma vynechané a výpočet je treba zopakovať. Iteračný algoritmus je:

1.Pomocou (5.1) zisti priradenie bitov pásmambk

2.Zredukuj počet pásiem (pre negatívne  bk odstráň príslušné pásmo)

- Nastav nové Rc=akbk. Opakuj krok 1 pokiaľ k} {; bk³0

Kvantizačný krok sa potom priraďuje jednotlivým pásmam podľa zisteného bk.

- Načitávanie koeficientov a entropický kóder

Aby sme využili vlastnosť DWT, je výhodné použiť načitávanie koeficientov podľa Obr.5.1. Pritom sa využíva korelácia medzi pásmami, ktoré sú vzájomnými aproximáciami pri rôznych mierkach (napríklad pásma 2,5,8).

Na získané sekvencie striedavých koeficientov sa potom aplikuje Run-Lenght kód, použitím EOB stratégie s následným Huffmanovým kódom. Podobný postup bol použitý aj pri JPEG štandarde.

Obr. 5.1: Načitávanie koeficientov pri DWT

Striedavé zložky (horizontálne)

Striedavé zložky (diagonálne)

Striedavé zložky (vertikálne)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Problém voľby entropického kódera súvisí s voľbou načitávania koeficientov a je analogický ako v kap. 1.1. Ak sa v kódovacom postupe použije načitavanie podľa Obr 5.1 výsledný kóder sa zvykne nazývať “baseline” kóder.  Používajú sa rôzne modifikácie Huffmanovho kódu, napr.  vektorový Huffmanov kód. Takisto sa používajú aj adaptívne entropické kódy - kvôli zmene štatistiky obrazu.

Ako príklad je v Prílohe B (Obr. B.1) uvedené porovnanie waveletového kompresného postupu WBC (wavelet baseline coder) s JPEG štandardom.

### 5.2 Pokročilé kompresné metódy

### 5.2.1 Metódy založené na wavelet maxime

Sú nazývané aj ako druhá generácia waveletových kóderov. Princípom je, že sa snažia extrahovať a zachovať isté charakteristiky obrazu, ktoré považujú za smerodatné. Keďže hrany v obrázkoch sú kritické pre ich vnímanie, je tu silná motivácia najsť kompresné schémy, ktoré obsahujú hrany ako hlavné informácie. Týmto spôsobom pracuje algoritmus Mallata a Zhonga [6], ktorý je založený na kódovaní obrazu pomocou maxím v reprezentácii signálu, transformovaného waveletovou transformáciou.

Použitá dekompozícia je redundantná a aproximuje spojitú waveletovú transformáciu. Ak je DP filter navrhnutý na detekciu hrán, dostávame po transformácii reprezentáciu hrán vo všetkých mierkach pomocou zvolených maxím a miním. Rekonštrukcia sa vykonáva pomocou iteračných procedúr založených na striedavých projekciách do konvexných množín a  je možná vďaka použitiu redundantnej reprezentácie signálu. Algoritmus je výpočtovo náročný, najmä kvôli iteračným algoritmom rekonštrukcie. Ak sa v obraze vyskytujú textúry, je nutné ich oddelené kódovanie. Podrobnejší popis metódy sa dá nájsť v [6][29].

- Stromy núl (zero trees)

Pre väčšinu obrazov s klesajúcim spektrom je nepravdepodobný výskyt významnej energie vo VF časti spektra, ak v tom istom regióne v NF pásme je energie málo. Tieto pozorovania vedú k metóde pre waveletové kódovanie s názvom “zero trees”, ktorá je alternatívou  k zig-zag naberaniu koeficientov  a EOB stratégii (JPEG). Hlavná myšlienka spočíva v definovaní  stromu núl  taktiež nulovým koreňom, označeným EOB symbolom. Vidíme , že počet núl v strome rastie s mocninou 4.

Obr. 5.2 Príklad rozloženia stromov núl v subpásmach  pri EZW kóderi

Spojením s kódovaním bitových rovín vzniká tzv. EZW algoritmus (Shapiro [49]). Koeficienty môžu byť označené ako korene stromu, keď sú nevýznamné vzhľadom k danému prahu T, t.j.  . Predpoklad je, že aj všetky nasledovné body v strome budú nevýznamné. Pri kódovaní sa postupuje z nižších pásiem do vyšších, pričom sa vynechávajú oblasti už stromu priradené. Podrobnejší popis metódy je uvedený napr. v  [7], [49].

6 Záver

Kompresia obrazu použitím waveletov sa javí ako perspektívny spôsob stratovej kompresie obrazu. Špeciálne to platí pre oblasť stredných a vysokých kompresií, kde JPEG štandard zlyháva v dôsledku veľkého blokového efektu. Niektoré nové kompresné postupy ako napr. fraktálové kompresné postupy taktiež nevykazujú  (pre obraz s bežnou štatistikou) dostatočný výkon. Medzi hlavné výhody kompresie  pomocou waveletov patrí aj zavedenie konceptu rôzneho rozlíšenia obrazu, ktorý predstavuje najvhodnejší spôsob reprezentácie obrazu vzhľadom na ľudský vizuálny systém.

Táto práca sa zaoberala popisom waveletovej transformácie, jej pôvodom a vzťahom k aparátu používanom v kontexte DSP a konkrétnymi spôsobmi implementácie v transformačných kóderoch  pre kompresiu obrazu. V prvej kapitole je ukázaný vzťah waveletov k bankám filtrov a k ortogonálnym transformáciám. Taktiež je zhrnutý klasický transformačný kompresný postup. V druhej kapitole sú popísané banky filtrov s dôrazom na časti tesne sa týkajúce waveletov. V tretej kapitole je spracovaný úvod do waveletovej teórie s uvedenými linkami vedúcimi k bankám filtrov. Zároveň je uvedený prehľad používaných typov waveletov s dôrazom na ortogonálne a biortogonálne wavelety. Vo štvrtej kapitole  sú popísané praktické spôsoby realizácie waveletovej transformácie, pričom priestor je venovaný najmä typom rozkladov použivaných pri  spracovaní obrazu a analýze vlastostí potenciálne požiteľných filtrov.   V piatej kapitole je uvedený prehľad v súčastnosti používaných kompresných postupov využívajúcich WT, prípadne analogické postupy so zachovaným konceptom rôzneho rozlíšenia.

Súčasné trendy v kompresii obrazu jednoznačne rátajú so zachovaním konceptu rôzneho rozlíšenia, ktorý je implicitne podporovaný waveletovými kompresnými postupmi. Tieto trendy sú silne podmienené vývojom  v teoretickej matematike (vývoj nových skupín waveletov so špecifickými vlastnosťami, formalizácia aparátu, … ) a aj stavom a požiadavkami existujúcich DSP technológií . Zahrňujú najmä oblasti :

- vývoj týkajúci sa samotnej transformácie

- návrh a optimalizácie waveletových filtrov (viacrozmerné wavelety, komplexné filtre, filtre pre wavelety na intervale, filtre netvoriace priestorový posun pásem  …)

- vývoj neštandardných postupov na rozklad signálu ( waveletové paketové transformácie, optimalizácie rozkladu s hľadiska časovo - frekvenčného delenia, … )

- návrhy ošetrenia hraníc vstupného signálu ( wavelety na intervale,  rôzne rozšírenia signálu )

- hľadanie nových metód za istých podmienok urýchľujúcich výpočet WT (napr. lifting schéma)

- vývoj a aplikácie multiwaveletov, semiortogonálnych waveletov, vektorových baniek filtrov

- vývoj kompresných postupov ako celku

- vývoj postupov zameraných na následné stupne kvantizátora a entropického kódera pričom sa používajú rôzne prídavné dátové manipulácie, najmä zmena spôsobu načitavania (EZW algoritmus, “baseline” algoritmus, …).

- kompresné postupy extrahujúce dôležité črty v obraze s ich adekvátnym kódovaním

- kombinácie waveletových kompresných postupov   s inými používanými postupmi ( wavelety  - fraktály, wavelety - neurónové siete)

V ďaľšej   práci by som chcel sledovať uvedené trendy s dôrazom na transformáčnú časť kódera. Okruhy práce môžem formulovať nasedovne:

- Skúmanie vzťahov medzi rôznymi typmi waveletovej transformácie a klasickými  ortogonálnymi transformáciami.

- Zaviesť viac stupňov voľnosti do samotnej transformácie pri zachovaní ( aspoň približného ) konceptu rôzneho rozlíšenia podobne ako je tomu napr. pri multiwaveletoch a semiortogonálnych waveletoch. Získať čo najviac z prípadnej neortogonality transformácie.

- Na nedekorelované spektrá navrhnúť štatisticky čo najprispôsobenejšie kódery.

- Skúmať vplyv metód predprocessingu a následného postprocessingu, prípadne iné prídavné manipulácie s dátami za účelom čo najlepšej kompresie ( napr. aplikovať princíp Burrows - Wheelerovho algoritmu na triedenie blokov, …).

# 7    Zoznam použitej literatúry

[1] Pratt,W.,K.: Digital Image Processing, John Wiley & Sons, New York, 1978.

[2] Rosenfeld, A., Kak, A., C.: Digital Picture Processing, Vol. !, Academic Press, London, 1982 .

[3]  Gersho,A., Gray, R.M.: Vector quantization and signal compression, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1992.

[4]   Akanasu, A.N., Haddad, Richard, A.: Multiresolution signal  decomposition,Academic press, 1992.

[5]   Fischer,Y., editor: Fractal Image compression, Springer-Verlag, 1994.

[6]   Chui,Charles,K.: An introduction to wavelets, Academic press, New York, 1992.

[7]   Vetterli,M., Kovačevič,J.: Wavelets and Subband Coding, Prentice Hall, 1995.

[8]   Chui,Charles,K. editor: Wavelets: A tutorial in Theory and Applications, Academic Press, 1992.

[9]   Cohen,A.: Wavelets and multiscale Signal processing, Champan&Hall, 1995.

[10] Newland,D.E.: An introduction to Random vibrations, spectral and wavelet analysis, Longman Scientific & Technical, 1993.

[11] Kaliský,R.:Wavelet analýza signálov, diplomová práca na KTL FEI STU, 1992.

[12] Erlenbacher.G, editotr:Wavelets: theory and applications, Oxford University  Press, 1996.

[13] Benedetto,J., Frazier,M.,W.: Wavelets: mathematics and applications, CRC, 1994.

[14] Meyer.Y.: Wavelets:algoritms and applications, SIAM, 1993.

[15] Daubechies,I.,: Ten lectures on wavelets, SIAM, 1992.

[16] Ruskai,M.,B.: Wavelets and their applications, Jones and Barlett, Boston-London, 1992.

[17] SIGGRAPH ’95 Course Notes: Wavelets and their Applications in Computer Graphics, organized by Fournier,A., University of British Columbia, Preprint.

[18] Jawerth,B., Sweldens,W.: An overview of waveleet based multiresolution analyses, Preprint.

[19] Polec,J., Pavlovičová J., Oravec,M.: Vybrané metódy kompresie dát, Faber, Bratislava 1996.

[20] Kotuliaková,J., Rozinaj,G.: Číslicové spracovanie signálov I, Faber, Bratislava 1996.

[21] Strang,G.,Nguyen, Truong.: Wavelets and Filter Banks, Wellesley-Cambridge Press, 1996.

[22] Bradley,Jonathan,N., Faber V.: Perfect Reconstruction with Critically Sampled Filter Banks and Linear Boundary Conditions IEEE transactions on signal processing, Vol. 43, april 1995.

[23] Brislawn,Ch.,N.: Preservation of Subband Symetry in Multirate Signal Coding, IEEE transactions on signal processing,Vol 43, december 1995.

[24]Xia,Xiang-gen,  Suter,B.,W.:  Vector-Valued Wavelets and Vector Filter Banks, IEEE Transactions on signal processing, Vol. 44, marec 1996.

[25] Xia,Xiang-gen, Geronimo,J.,S.,  Hardin,P., Suter,B.,W.:Design of Prefilters for Discrete Multiwavelet Transforms, IEEE Transactions on signal processing, Vol. 44, januar 1996.

[26] Herley,C., Vetterli,M.: Wavelets and Recursive Filter Banks, IEEE Transactions on signal processing, Vol. 41, August 1993.

[28] De Vore,R.,A. Jawerth B. Lucier B.,J.: Image compression Through Wavelet Transform Coding, IEEE transaction on Informationo theory, Vol. 38, marec 1992

[29] Mallat,S.,G.: Multifrequency Channel Decompositions of Images and Wavelet Models, IEEE Transactions on Acoustic, speech, and signal processing, Vol. 37, december 1989.

[32] Barlaud,M., Sole,Patrick., Gaidon,T., Antonini,M., Mathieu,P.: Pyramidal Lattice Vector Quantization for Multiscale Image Coding, IEEE Transactions on image processing,Vol.3, jul 1994.

[33] Gubner,A.,John, Chang Wei-Bin: Wavelet transforms for discrete-time priodic signals, Signal processing, Vol 42, 1995,167-180.

[34] Argenti F., Cappellini,V., Benelli,G., Venetsanopoulos,N.: IIR implementation of piecewise polynomial wavelet representation with application to image coding, Signal processing, Vol. 39, 1994, 333-346 .

[35] Kim,.,C.,S., Smith M.,J.,T.,  Mersereau,R.,M.: Two-Stage Multirate coding of Color Iimages, Signal processing:Image Communication, Vol. 2, 1990, 79-89.

[36] Kiya,H. Nishikawa,K. Iwahashi M.: A development of symmetric Extension Method for Subband Image Coding, IEEE transactions on signal processing, Vol. 3,january 1994.

[37] Da Silva,E.,A.,B., Ghanbari,M.: On the Performance of linerar Phase Wavelet Transforms in Low Bit-Rate Image Coding, IEEE transactions on image processing, Vol. 5, may 1995.

[38] Belzer,B.m Lina Jean-Marc, Villasenor,J.: Complex, Linear-Phase Filters for Efficient Image Coding, IEEE transactions on signal processing, Vol. 43. October 1995.

[39] Krupnik,H., Malah D., Karnin E.: Fractal representation of Images via the discrete wavelet transform, Preprint.

[40] Coifman R.,R., Wickerhauser M.,V.: Entrophy-Based Algorithms for Best Basis Selection, IEEE Transaction on Information theory, Vol. 38, marec 1992.

[41] Goh,S.,S.: Displacement in wavelet decomposition of images, Signal Processing, Vol. 44, 1995.

[42] Wong,P.,W., Noyes,S.: Space-Frequency Localized Image compression, IEEE Transactions on image processing,Vol. 3, May 1994.

[43] Tsatsanis,M.,K., Giannakis G.,B.: Principal Component Filter Banks for Optimal Multiresolution Analysis, IEEE Transactions on signal processing, Vol. 43, august 1995.

[44] Blain M.,E.,  Fischer,T.,R: A comparison of vector quantization techniques in transform and subband coding of imagery, Signal Processing: Image Communication,Vol. 3, 1991, 91-105.

[45] Herley,C., Vetterli,M.: Orthogonal Time-Varying Filter Banks and Wavelet Packets, IEEE Transactions on signal processing, Vol.42, october 1994.

[46] Villasenor J.,D., Belzer,B., Liao,J.: Wavelet filter evaluation for Image compression, IEEE Transactions on image processing, Vol.4, august 1995.

[47] Rioul,O.: Regular wavelets: A discrete-Time Approach, IEEE Transactions on signal processing,, Vol. 41, december 1993.

[48] Herley,C., Kovačevic,J., Ramchandran,K., Vetterli,M.: Tilings of the Time-Frequency Plane: Construcion of Arbitrary Orthogonal Bases and Fast Tiling Algorithms, IEEE Transactions on signal processing, Vol. 41, december 1993.

[49] Shapiro J.,M.: Embedded Image Coding Using Zerotrees of Wavelet Coefficients, IEEE Transactions on signal processing, Vol. 41, december 1993.

[50] Averbuch,A., Lazar,D., Izraeli,M.: Image Compression Using Wavelet Transform and Multiresolution Decomposition, IEEE Transactions on image processing,Vol.5 january 1996.

[51] Woods,J.,W., O’Neil,S.: Subband Coding of  Images, IEEE transaction on Acoustic, speech, and signal processing, Vol. 34, oktober 1986.

[52] Smith,Mark J.,T.,  Eddins, Steven L.: Analysis/Syntesis Techniques for subband Image Coding, IEEE Transactions on Acoustic, speech, and signal processing, Vol. 38, august 1990.

[53] Sweldens WIM.: Wavelets and Lifting scheme : A five Minute Tour, Preprint.

[54] Desarte,P., Macq,B.: Signal-Adapted Multiresolution Transform for Image Coding, IEEE Transaction on information theory, Vol. 38, No. 2, march 1992.

[55] Hudecova, M., Polec, J., Vargic, R.:Discrete Orthogonal Transforms in

Hommomorphic Filtering of Image, Image processing and Neural Networks '93, Conference with International Participation, Liptovsky Mikulas, 1993

[56] Polec, J., Vargic, R.: Decreasing of Information Redundance n-dimensional

Signal with (n+1) - dimensional Discrete Orthogonal Transform, International

Conferance on Digital Signal Processing '93, Kosice, 1993

[57] Polec, J., Pavlovicova J., Vargic, R.:New ordering sequences and bases

Functions of Discrete Fourier and Discrete Hartley Transforms for Transforms

Coders, International Workshop on Image Processing, June 1994, Journal on

Communications, Vol.XLV, July - August 1994, Budapest, 1994, 75-76

[58] Vargic, R.:Kompresia obrazu pomocou ortogonálnych a biortogonálnych waveletových transformácií, Zborník súťažných prác Druhého ročníka Slovenkso - Českej  súťaže Nadácie Jozefa Murgaša pre telekomunikácie, Bratislava 1996

[59] Polec, J., Vargic, R.: Interpolative Methods with Orthogonal Transforms for Image, Proceedings of 2nd International Workshop of TEMPUS-TELECOMNET Project, Smolenice, February 1997, Editing

# Príloha A

a) Haar

c) Daubechies 20

b) Daubechies 4

d) Coiflet 6

e) Coiflet 18

Obr A.1 Príklady ortogonálnych waveletov, ich funcií mierky a prenosových funkcií filtrov  odpovedajúcej  banky filtrov (pozri Tab.A.1)

a) Spline (4,8)

b) Spline (4,8)

c) Spline(6,4)

c) Brislawn(10,10)

Obr A.2 Príklady biortogonálnych waveletov, funcií mierky, ich duálov a prenosových funkcií filtrov  odpovedajúcej  banky filtrov (pozri Tab.A.2)

| Typ filtra | h0(n) |
| --- | --- |
| Haar | 0.7071067812 0.7071067812 |
| Daubechies 4 | 0.4829629131445341, 0.8365163037378077, 0.2241438680420134, -0.1294095225512603 |
| Daubechies 20 | 0.026670057901, 0.188176800078, 0.527201188932, 0.688459039454, 0.281172343661, -0.249846424327, -0.195946274377, 0.127369340336, 0.093057364604, -0.071394147166, -0.029457536822, 0.033212674059, 0.003606553567, -0.010733175483, 0.001395351747, 0.001992405295, -0.000685856695, -0.000116466855, 0.000093588670, -0.000013264203 |
| Coiflet 6 | 0.0385807777, -0.1269691254, -0.771615555, 0.6074916414 0.7456875589 0.2265842652 |
| Coiflet 18 | -0.0016918510194918, -0.00348787621998426, 0.019191160680044, 0.021671094636352, -0.098507213321468, -0.056997424478478, 0.45678712217269, 0.78931940900416, 0.38055713085151, -0.070438748794943, -0.056514193868065, 0.036409962612716, 0.0087601307091635, -0.011194759273835, -0.0019213354141368, 0.0020413809772660, 0.00044583039753204, -0.00021625727664696 |

Tab A.1 Koeficienty impulzových charakteristík filtrov pre vybrané  ortogonálne waveletov

| Spline (4,8) | h0n | 0.1767766953, 0.5303300859, 0.5303300859, 0.1767766953 |
| --- | --- | --- |
|  | g0n | 0.0662912607, -0.1988737822, -0.1546796084 , 0.9943689110, 0.9943689110, -0.1546796084 , -0.1988737822, 0.0662912607 |
| Spline (6,4) | h0n | -0.1767766953, 0.3535533906, 1.0606601718, 0.3535533906, -0.1767766953, 0.0 |
|  | g0n | 0.0, 0.3535533906, 0.7071067812, 0.3535533906 |
| Brislawn (10,10) | h0n | 0.026913419, -0.032303352, -0.241109818, 0.054100420, 0.899506092, 0.899506092, 0.054100420, -0.241109818, -0.032303352, 0.026913419 |
|  | g0n | 0.019843545, 0.023817599, -0.023257840, 0.145570740, 0.541132748, 0.541132748, 0.145570740, -0.023257840, 0.023817599, 0.019843545 |
| Villasenor (9,7) | h0n | 3.782845550699535e-02, -2.384946501937986e-02, -1.106244044184226e-01, 3.774028556126536e-01, 8.526986790094022e-01, 3.774028556126537e-01, -1.106244044184226e-01, -2.384946501937986e-02, 3.782845550699535e-02 |
|  | g0n | -6.453888262893856e-02, -4.068941760955867e-02, 4.180922732222124e-01, 7.884856164056651e-01, 4.180922732222124e-01, -4.068941760955867e-02, -6.453888262893856e-02 |
| Antonini (9,7) | h0n | 3.782845550699535e-02, -2.384946501937986e-02, -1.106244044184226e-01, 3.774028556126536e-01, 8.526986790094022e-01, 3.774028556126537e-01, -1.106244044184226e-01, -2.384946501937986e-02, 3.782845550699535e-02 |
|  | g0n | -6.453888262893856e-02, -4.068941760955867e-02, 4.180922732222124e-01, 7.884856164056651e-01, 4.180922732222124e-01, -4.068941760955867e-02, -6.453888262893856e-02 |

Tab A.2 Koeficienty impulzových charakteristík filtrov pre vybrané  biortogonálne wavelety

b)WBC:  MSE 39.55

CR  20:1 ( 3278 B)

Príloha B

b)WBC:  MSE 119.17

CR  65:1 ( 1010 B)

b)WBC:  MSE 170.8

CR  102:1 ( 643 B)

b) JPEG 5.2  (volby: quality 15, optimize, baseline, dct float)

CR  21:1 (3182 B)

b) JPEG 5.2  (volby: quality 4, optimize, baseline, dct float)

CR  58:1 (1137 B)

a) Originál “Nella.pic”, 8 bpp,

velkosť 256x256 (65536 B)

Obr B.1: Výsledky kompresie obrazu pomocou waveletov a porovnanie s JPEG.

Pozn.: bpp - počet bitov na bod, CR - kompresný pomer, v zátvorke je velkosť výstupu v bytoch, WBC - Wavelet Baseline Coder 3.0 (G. Davis 1996)  používajúci biortogonálne wavelety, “baseline” algoritmus načitavania, algoritmus optimálnej alokácie bitov a aritmetický kóder.

0br.B.2: Štandardný diadický rozklad použitím Daubechies 4 waveletu

Obr.B.3: Neštandardný diadický rozklad použitím Daubechies 4 waveletu

a) Haar

b) Daubechies 4

c) Coiflet 18

d) DCT

Obr. B.4: Degradácia obrazu pri orezaní 95 % spektrálnych koeficientov pre vybrané ortogonálne wavelety a Diskrétnu kosínusovú transformáciu