Ing. Radoslav Vargic, Katedra Telekomunikácií,  FEI  STU v Bratislave

# Kompresia obrazu pomocou

# ortogonálnych  a biortogonálnych waveletových

# transformácií

Úvod

V súčasnosti sa venuje veľa úsilia na hľadanie nových neštandartných metód pre stratovú kompresiu obrazu. Jednou z nich je aj waveletová dekompozícia, ktorá  spolu s fraktálovými metódami kompresie predstavuje najperspektívnejšie meódy stratovej kompresie obrazu [6]. Táto  práca  za   zaoberá  implementáciou  waveletov do  procesu stratovej  kompresie  obrazu. V krátkosti je vysvetlený princíp waveletovej dekompozície a jej spojenie   s   teóriou   filtrov.  V práci boli programovo realizované rôzne typy ortogonálnych a biotrogonálnych waveletov. Následne boli začlenené do kompresného postupu a porovnané s klasickým JPEG algoritmom.

Wavelety

Waveletová   transformácia    (WT)   je   transformácia, s bázovými  funkciami  (tzv. "waveletmi"),  ktoré  umožňujú deliť dáta  do rôznych frekvenčných pásem  a pracovať s nimi s rozlíšením daným  mierkou [1]. Tento  spôsob reprezentácie má mnoho výhod oproti Fourierovskej reprezentácii [1][2]. Spojitá WT  je definovaná v [1],  pričom bázové funkcie sú tvorené  dilatáciou a transláciou  jednej  prototypovej funkcie Y. Prechodom  na  waveletové  rady  dostávame reprezentáciu funkcií

f(x)=j,k=-¥¥ajkYjk(x)     , kde yjk(x)=2j2Y(2j.x−k)                    (1.1)

V dôsledku toho môžu byť funkcie  f(x)  reprezentované ako f(x)=j=-¥¥gj(x), kde gjÎWj je priestor, ktorého bázu tvoria Yjk;kÎZ> .  Od vlastností týchto priestorov závisí aj typ WT(ortogonálne, biortogonálne, semiortogonálne)[1]. Ak uvažujeme priestory      Vj=Wj−1+Wj−2+...  môžme zaviesť následne funkcie  f, ktoré ich  generujú .   Platí, že každá funkcia f(x)môže byť aproximovaná s ľubovoľnou  presnosťou  funkciou fNÎVN, ktorá má jedinečnú dekompozíciu  fN=gN−1+gN−2+...+gN−M+fN−M , kde   gjÎWj a fjÎVj , pričom  platí:

fj(x)=kckj.f(2j.x−k)gj(x)=kdkj.y(2j.x−k)    (1.2)       a zároveň     ckj−1=lal−2kcljdkj−1=lbl−2kclj            (1.3)

Vzťahom (1.2) je jednoznačne daná začiatočná projekcia signálu   fj(x)do priestoru Vj(koeficienty cij). Následná rekurzívna dekompozícia je daná vzťahom (1.3)..

Názorne :

…

Analogicky, opačným smerom môžme vykonať rekonštrukciu. Pritom platí

ckj=l(pk−2l.clj−1+qk−2l.dlj−1)                                                                           (1.4)

Konštanty  a,b,p,q  (1.3), (1.4) majú fyzikálne opodstatnenie ako impulzné odpovede navzájom zrkadlových filtrov (QMF). Konštanty  ai (normované pi) sú ekvivalentné pre DP filter H(z) a bi (normované qi) pre HP filter G(z) . Takáto analógia umožňuje vykonať wavelet dekompozíciu rýchlym, tzv. pyramidálnym  filtračným algoritmom (Mallat), tj rozdelenie dát  na HP a DP časť a následné rekurzívne delenie DP časti až po dosiahnutie jednotkovej veľkosti. Nenarastanie objemu dát je zabezpečené   vynechaním každej druhej vzorky (“downsampling”). Pri rekonštrukcii je prevedený “upsampling” , tj prestriedanie dát nulami. Štruktúra jedného stupňa vyzerá nasledovne:

2

2

2

2

~g(-n)

g(n)

~h(-n)

h(n)

DP

ckj

HP

Filtre označené znakom ~ sa nazývajú “duálne” k pôvodným. Pre ortogonálne wavelety  platí    h(n)= ~h(n) a g(n) = ~g(n) . Pre biortogonálne platí, že QMF dvojice sú h(n)  s ~g(n) a g(n) s ~h(n). Následne, celá waveletová dekompozícia signálu fNje zrejmá z nasledujúceho obrázku:

Waveletová dekompozícia pozostáva z dát označených v hrubých rámčekoch. Ak by sme pokračovali v rekurzívnom delení pre všetky bloky (úplný strom) a následne z nich vybrali vhodne zvolenú množinu (podľa energie alebo entropie ), dostaneme    tzv. Waveletovú  paketovú transformáciu [4].

V súčasnosti existuje široká paleta filtrov pre všetky typy ortogonálnych, biortogonálnych aj semiortogonálnych Waveletov.

Kompresné postupy

Transformačné jadro Waveletových transformácií je možno implementovať v kompresných postupoch využívajúcich   klasické ortogonálne transformácie (kosínusová, Fourierova, Haarova, Walshove, slantové …), náhradou transformačného jadra. V súčasnosti sú už vyvinuté špeciálne kompresné postupy pre wavelety, ako je napr: FBI fingerprint standart a EPIC pyramidal coder[2],[6]. Mnohé postupy používajú už Waveletové paketové transformácie s optimalizáciou výberu bázy.

V tomto príspevku sa budem venovať implementácii náhradou transformačného jadra klasických ortogonálnych transformácií. Všeobecná schéma transformačného postupu je potom  nasledovná:

vstup

Skomprimované data

Kontrolný výstup

Vyhodnotenie kompresie

Vyhodnotenie

MSE

Inverzná transfor-mácia

Entropický kóder

Kvantizácia a filtrácia spektra

Priama transfor-mácia

Delenie dát na subbloky

Implementácia.

Transformačný a kompresný postup bol realizovaný pod OS UNIX na DEC station. Využitý  pritom bol už existujúci softverový balík vyvinutý na KTL, určený pre kompresie a filtrácie obrazu . Boli doplnené transformačné jadrá a upravené užívateľské rozhranie. Zároveň bol taktiež upravený  a doplnený WT program pod OS MS-DOS umožňujúci kontrolu transf. jadier,  vizualizácie bázových funkcií  a spektier, jednoduché manipulácie s dátami.

Užívateľské rozhranie kompresného programu je v textovom móde, umožňuje však aj grafickú nadstavbu (podľa typu terminálu) a prácu na pozadí.  Výstupné informácie sú vypisované na obrazovku a zároveň do textových a binárnych súborov. Vzhľadom na zložitosť užívateľského rozhrania ( podmienené rozmanitosťou možností programu) odkazujem  čitateľa na [5].

Užívateľské rozhranie programu pod DOS je oknové, s ľahkou manipuláciou s dátami. Pracuje v textovom aj grafickom režime.

Implementovaných je 17 druhov waveletov. Informácie o nich sú uvedené v Tab.1.  Na 2D transformáciu bola použitá štandardná dekompozícia [2]. V 1D prípadoch sa  používal pyramidálny algoritmus s kruhovou  konvolúciou.

| Transformácia | Skratka | Ortogonalita | Dĺžka filtra h(n) [~h(n)] |
| --- | --- | --- | --- |
| Battle-Lemarie | bl | ortogonálna | 24 |
| Burt-Adelson | ba | biortogonálna | 5 [7] |
| Coiflet 2,4,6 | c2,c4,c6 | ortogonálna | 6,12,18 |
| Daubechies 4,6,8,10,12,20 | d4,..,d20 | ortogonálna | 4,6,8,10,12,20 |
| Haar | ha | ortogonálna | 2 |
| Pseudo coiflet 4_4 | pc44 | biortogonálna | 14 [8] |
| Spline 2_2,2_4,3_3,3_7 | s22,..,s37 | biortogonálna | 6[4], 6[10], 4[8], 4[16] |

Tab.1 Implementované wavelety

Výsledky testovania.

Bázové funkcie získané inverznými transformáciami z kronekerových impulzov sú uvedené v prílohe 1A,1B,1C.  Ako vstupné dáta na kompresiu boli použité obrázky “nella.pic” a “bratisla.pic” (viď príloha 2A). Spektrá obrázku “nella.pic” , získané pomocou vybraných WT sú uvedené v prílohe 2A. Porovnanie vybraných dosiahnutých kompresií a MSE je uvedené v Tab.2 a Tab.3.

| Typ T | cos | WT c6 | WT bl | WT d20 | WT ha | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 63.18 | *69 | *72.6 | 70 |  | bl. 256x256, kvu 500, |
| bit/bod | 0.537 | *0.479 | *0.476 | 0.508 |  | rezanie 87% spektra |
| MSE | 52,61 | *52 | *58.4 | *52.54 | 73 | bl. 256x256, kvu 200, |
| bit/bod | 0.683 | *0.61 | *0.604 | *0.64 | 0.711 | rezanie 60% spektra |
| MSE | 19.00 | 14.91 | 16.38 | 14.99 | 19.27 | bl. 8x8, kvu 50str 40jsm |
| bit/bod | 1.00 | 1.559 | 1.622 | 1.70 | 1.33 | rezanie na 1. Nenulový |
| MSE | 18.22 | *20.71 | *26.64 | *20.87 |  | bl. 256x256, kvu 500, |
| bit/bod | 1.256 | *1.03 | *1.01 | *1.11 |  | rezanie 50% spektra |

pozn: bl = bloky, kvu = počet kvant. úrovní, *hodnoty lepšie, ako má cos transf.

Tab.2 Dosiahnuté výsledky kompresií pre obraz “nella.pic”

| Typ T | cos | WT c6 | WT bl | WT d20 | WT ha | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 2062 | *2057 | *2042 | 2052 | 2295 | bl. 256x256, kvu 500, |
| bit/bod | 0.781 | *0.776 | *0.779 | 0.81 | 0.746 | rezanie 87% spektra |
| MSE | 47.15 | 54.71 | 45.61 |  | 50.33 | bl. 8x8, kvu 50str 40jsm |
| bit/bod | 3.34 | 3.32 | 3,492 |  | 3.36 | rezanie na 1. Nenulový |

pozn: bl = bloky, kvu = počet kvant. úrovní, *hodnoty lepšie, ako má cos transf.

Tab.3 Dosiahnuté výsledky kompresií pre obraz “bratisla.pic”

V prílohe 2A a 2B je uvedený aj príklad grafického výstupu pre 2 prípady, kde sa dosahujú lepšie výsledky pomocou waveletových transformácií.( obr. 5,6,7,8) .

Záver.

V uvedenej práci som si dal za cieľ zrealizovať waveletový kóder a porovnať ho s postupom analogickým JPEG-u (kosínusová transformácia, bloky 8x8 …)[5]. Zrealizoval som najjednoduchší model (iba zámenou transformačného jadra), ktorý neberie ohľad na špecifické vlastnosti WT, ale ponúka pritom možnosť porovnania všetkých transformácií za rovnakých podmienok.

Uvedená práca ukázala výhodnosť použitia waveletových transformácií  v niektorých prípadoch. Najlepšie výsledky pre WT sa dosahovali bez delenia obrazov na bloky, a to najmä pre oblasť stredných kompresií (Tab.2, riadky 1-4 a Tab.3, riadky 1-2). Pri použití postupu analogického k JPEG sa najlepšie výsledky dosahovali kosínusovou transformáciou. Bez delenia na bloky a vhodnou voľbou parametrov sa však pomocou WT dosahovali výsledky analogické (Tab.2 riadky 7-8).  Ak chceme dosiahnuť väčšie kompresné pomery, nie je vhodné použiť delenie na bloky (výrazný blokový efekt). V takom prípade vzniká pri kosínusovej transformácii rovnomerné intenzívne zníženie kvality po celej ploche, zatiaľ čo pri WT sú najviac postihnuté iba časti s rýchlymi zmenami jasu. Naviac sú pri WT v niektorých prípadoch lepšie zachované drobné štruktúry (príloha 2B).

Z implementovaných WT sa najviac osvedčili Coiflet  6, Battle-Lemarie a Daubechies 20 (sú najvyššieho rádu zo všetkých implementovaných WT ). Pri použití malých blokov však dosahovali porovnateľné výsledky všetky typy WT, Haarov wavelet nevynímajúc (Tab.2 riadky 6-7).

Možných ciest na zlepšenie výsledkov je viacero:

- použitím waveletov vyšších rádov

- použitie vhodného nelineárneho kvantizátora

- samostatná manipulácia v spektre so subpásmami

Na to, aby  sa zohľadnili rôzne štatistické vlastnosti obrazov, je však najlepšie použiť WT paketové, s hľadaním najlepšej bázy. Týmto smerom by sa mala práca ďalej uberať.

Zoznam použitej literatúry

[1] Charles K.Chui : Introduction to wavelets, Academic Press, Inc., 1992

[2] Siggraph ’95 course notes: Wavelets and their Applications in computer graphics

[3] Ueda M., Lodha S. : Wavelets: An elementary introduction and examples

[4] Vickerhauser M.V : High - resolution still Picture compression,  IEEE trans. on

Digital Signal Processing 2 (1992)

[5] Vargic R. : Program pre transformačné kódovanie a dolnopriepustnú filtráciu,

Diplomová práca (1995)

[6] Fischer Y. : A comparison of fractal Methods with DCT and Wavelets