Ing. Radoslav Vargic, Katedra Telekomunikácií FEI STU v Bratislave

Lifting schéma a rýchla waveletová transformácia

Lifting schéma je nová flexibilná metóda umožňujúca konštruovať wavelety a počítať waveletovú transformáciu. Umožňuje konštruovať wavelety úplne v časovej oblasti , tj. ich Fourierova transformácia nemusí existovať. Waveletovú transformáciu v limitnom prípade urýchľuje dvojnásobne. Jednoducho umožňuje implementovať transformáciu na intervale, tj. jednoducho a korektne zavádza modifikáciu  waveletov pri hranici signálu.

Kľúčové slová: lifting schéma, wavelety, transformačné kódovanie obrazu

- Úvod

V posledných rokoch stále viac narastá používanie waveletov na rozklad a analýzu signálov. Svoje uplatnenie nachádza waveletová transformácia (WT, DWT, FWT) v transformačnom  kódovaní obrazu vďaka svojim výhodným vlastnostiam vzhľadom na ľudský vizuálny systém, tj. vlastnosťou štrukturovanej časovo-frekvenčnej reprezentácie signálu. Ich prvé aplikácie pri spracovaní  signálov boli v kontexte baniek filtrov (FB) konkrétne použitím kvadratúrnych zrkadlových filtrov (QMF).  V matematickej analýze boli wavelety definované pomocou zmeny mierky a posunom jednej základnej funkcie, pričom boli používané na reprezentáciu všeobecných funkcií. Spojením oboch rámcov  sa otvoril nový priestor na konštrukcie rôznych typov waveletov, zovšeobecnenia a nové uhly pohľadu. Nový prístup ku konštrukcii waveletov a k samotnej waveltovej transformácii predstavuje tzv. “Lifting schéma”.  Lifting schéma má mnohé výhody:

- môžu byť generované wavelety, ktoré nie sú nutne posunmi so zmenami mierky základnej funkcie

- umožňuje urýchliť implementáciu FWT (až faktorom  2) a to bez použitia prídavnej pamäte

- konštrukcia waveletov a WT na intervale je jednoduchá, pričom takto na hraniciach signálu nevznikajú nežiadúce javy

- je možné implementovať nelineárne WT, napr. WT, ktorá mapuje celé čísla na celé čísla [5] (výhodné pri bezstratovej kompresii)

V [4] je ukázané, že každá DWT alebo dvojpásmová transformácia s FIR filtrami môže byť nahradená konečným počtom “liftovacích” krokov.

2. Algoritmus lifting schémy.

Základná myšlienka celého postupu je veľmi jednoduchá. Začínajúc s jednoduchým waveletom nazývaným “lenivý” budujeme postupne nový wavelet s vylepšenými vlastnosťami. Celý postup je rozdelený do troch fáz, čo znázorňuje Obr.2.1 a), b) .

Obr.: 2.1 Lifting schéma - jednotlivé fázy

a) dopredný smer  b) spätný smer

rozdelenie

predikcia

potvrdenie

potvrdenie

predikcia

spojenie

a)

b)

Nech f(t) je vstupný signál. Jeho navzorkovaním dostávame λo,k=f(k),  kde kÎZ.

- Vo fáze rozdelenia je signál delený na dve polovice. Najbežnejšia voľba je rozdelenie na párne a nepárne hodnoty (tzv. “lenivý” wavelet) tj.:

λj,k=λj+1,2k , gj,k=λj+1,2k+1      , kÎZ	       (2.1)

Rôzne iné delenia pre známe konkrétne wavelety sú napr v [4].

- Vo fáze predikcie sú koeficienty  gj,k predikované operátorom R(λj,k) s cieľom dekorelovať závislosti medzi gj,ka λj,k:

gj,k=λj+1,2k+1|−R(λj,k)			       (2.2)

Koeficienty gj,k sme použili na kódovanie diferencie, nazývame ich preto “waveletovými” koeficientami. Sú mierou odlišnosti vstupných dát od modelu, na ktorom je vybudovaný operátor R(λj,k). V [2] a [3] používajú lineárnu a kubickú splinovú interpoláciu. Vo všeobecnosti však ide o DP filtráciu. Koeficienty operátora  R(λj,k) sú pri hraniciach signálu prepočítané jednoduchým Nevillovým [2] algoritmom.

- Aby λj,k obsahovali nejaké globálne vlastnosti obrazu (napríklad jas), je nutná tretia fáza “potvrdenie”, v ktorej je najvýhodnejšie použiť predikované koeficienty gj,k(ináč by bola transformácia obtiažne invertovateľná, vznikal  by  aliasing). Nech U(gj,k)je operátor potvrdenia. Potom:

λj,k=λj,k+U(gj,k)				      (2.3)

Koeficienty, ktorými U váhuje sa nazývajú Lifting koeficienty. V [2] ich navrhujú kvôli zachovaniu max. počtu nulových momentov vzoriek λj,k.

Ďalej sa uvedeným postupom delí iba vetvaλj,k koeficientov, ktorá predstavuje nízkofrekvenčnú zložku pôvodného signálu. Príťažlivou vlastnosťou Lifting schémy je analogický a zrejmý spätný algoritmus (Obr.2.1 a. ) .

Redukcia počtu operácií použitím Lifting schémy môže byť demonštrovaná napr. na Cohen-Daubechies-Feauveau wavelete:

Filtrovacie koeficienty pre predikciu (operátor  R(λj,k) ) sú: 0.5, 0.5

tj. predikcia je: 	gj,k=gj,k|−(0.5λj,k+0.5λj,k+1)

Lifting koeficienty pre potvrdenie(operátor U(gj,k)) sú: 0.25, 0.25

tj. potvrdenie je:	λj,k=λj,k+(0.25gj,k−1+0.25gj,k)

Klasicky sa rozklad počíta konvolúciou λj,k s filtrom h(n)=−18,14,34,14,−18, čo znamená 6 operácií na vzorku oproti 3 operáciám pri Lifting schéme.

Lifting schémou vypočítaná transformácia signálu má na rozdiel od WT (klasická reprezentácia Mallate) odlišne preusporiadané  prvky (Obr.2.2.). Prechodom medzi dvomi reprezentáciami je tzv. čiastočné preusporiadanie bitov [1], [2].

Obr.2.2: Lifting schéma: rozdelenie, vypočítanie waveletových koeficientov a potvrdenie

( V príklade sú použité  hodnoty pre Cohen-Daubechies-Feauveau wavelet )

3. Aplikácie Lifting schémy

Z hľadiska transformačného kódovania obrazu je oproti klasickej implementácii WT pomocou baniek filtrov rozdiel v rýchlosti a v tom, že nie sú treba žiadne pomocné pamäťové miesta. Avšak použitím  novej koncepcie  vzniká nový nástroj na zavádzanie  rozmanitejšej štruktúry do samotnej transformácie, čo by mohlo viesť k návrhu ďaľších slabo modifikovaných postupov.

Zatiaľ publikované zovšeobecnenie a praktická implementácia Lifting schémy na obraz, t.j. na dva rozmery,  je triviálna, vykonáva sa transformácia najprv napr. po riadkoch , potom po stĺpcoch. Avšak po slabej modifikácii predikcie a potvrdzovania použitím dvojrozmerných operátorov, môžeme dostať analogické výsledky.

Ďaľšia moja práca v smere aplikácie lifting schémy by sa mala uberať väčším zovšeobecnením na dva rozmery,  zatiaľ som overil iba riešenie vhodné na použitie s “lenivým” waveletom pri lineárnej spline interpolácii. Zaujímavé  je aj pokúsiť sa faktorizovať podobne ako je tomu pri lifting schéme aj iné typy (ortogonálnych) transformácií.

V [2] je uvedená zaujímavá implementácia Lifting schémy na filtráciu obrazu  jednoduchou multiplikáciou waveletových koeficientov na úrovni  j koeficientom βj. Ak β<1 výsledkom je blurring, v prípade β>1, výsledkom je zostrenie hrán obrazu. Samozrejme uvedený postup sa dá tak isto použiť aj v prípade klasickej FWT.

- Záver

Pri spracovaní obrazu a pri jeho transformačnom kódovaní predstavuje Lifting schéma nový nástroj, ktorý umožňuje podstatne urýchliť celý proces, pričom sa zachováva prehľadnosť celého postupu. Okrem mnohých ďaľších výhod ktoré Lifting schéma poskytuje ( viď. kapitola 1) nie sú  zatiaľ vyčerpané všetky implemantačné  možnosti. Predstavuje perspektívny rámec na vývoj nových modifikácií WT v transformačných a kompresných postupoch.

Literatúra:

[1] Sweldens.W.: The Lifting Scheme: A New Philosophy in Biorthogonal Wavelet Constructions;  Source: ftp://ftp.math.sc.edu/pub/imi_94

[2] Fernández,G., Periaswamy,S.: LIFTPACK: A Software Package for Wavelet Transforms  using Lifting,  Tech. Rep. 96-04, Dep. of Comp. Science University of South Carolina, Columbia

[3] Sweldens,W., Schroder,P.: Building your own wavelets at home”,  Tech. Rep. 1995:5, Dep. of Mathematica, University of South Carolina, 1995

(fpt://ftp.math.sc.edu/pub/imi_95/imi95_5.ps)

[4] Daubechies,I., Sweldens, W.: Factoring Wavelet Transforms into lifting steps, september 1996,  Preprint from Internet

[5] Calderbank,R., Daubechies,I., Sweldens,W.: Wavelet transforms that map integers to integers. Technical report, Department of Mathematics, Princeton University, 1996

[6] Vetterli,M., Kovecevic,J.: Wavelets and subband coding, Prentice Hall, 1995