Ing Radoslav Vargic, Katedra Telekomunikácií. FEI STU v Bratislave

Stratová kompresia obrazu pomocou viacrozmerných waveletov s využitím Lifting schémy

Táto práca sa zaoberá využitím waveletovej transformácie a jej rôznymi modifikáciami (viac rozmerov, ošetrenie na krajoch obrazu) na stratovú kompresiu obrazu, realizovanú transformačnými kompresnými  postupmi.  Spôsob konštrukcie transformácie je založený na lifting schéme, ktorá umožňuje efektívne, v čase, krok po kroku realizovať  waveletovú transformáciu, pričom proces je zaručene reverzibilný a v limitnom prípade až dvojnásobne rychly.  Jednoducho sa ňou dajú konštruovať aj nelineárne transformácie, tj. v praxi najčastejsie celočíselné, prípadne adaptívne.

Kľúčové slová: lifting schéma,viacrozmerné wavelety, transformačné kódovaie obrazu,

- Úvod

V posledných rokoch stále viac narastá používanie waveletovej transformácie (WT) pri stratovej kompresii obrazu, a to najmä vďaka jej výhodným vlastnostiam, predovšetkým štrukturovanou časovo-frekvenčneou reprezentáciou signálu. Kedže WT patrí medzi subpásmové transformácie, jej štandardná realizácia je pomocou baniek filtrov (FB) , Obr.1.

Vstupný signál je filtrovaný v analyzačnej časti banky filtrov s následnou rekurziou v DP časti. Podmienky na perfektnú rekonštrukciu z takto získanej reprezentácie sú známe a sú uvedené napr. v [1]. FB musí spĺňať podmienku biortogonality (pre špeciálny prípad ortogonality  platí h=h a g=g).  Z polyfázovej reprezentácie FB môžme faktorizáciou P(z−1), resp P(z) získať odlišný spôsob realizácie WT (dokázané v  [4] ).  Potom platí :

2

2

2

2

DP

HP

z

2

2

DP

HP

a)

b)

Obr.1: Realizácia WT.  a) Dvojpásmová banka filtrov       b) polyfázová reprezentácia analyzaènej èasti

P(z)=i=1m1si(z)01⋅10ti(z)11K00K

pričom realizácia je na Obr.2. Polynómy si(z)a ti(z)predstavujú operátory, ktoré realizujú striedajúce sa kroky liftingu resp. duálneho liftingu. V čase potom rozklad bankou filtrov spočíva v:  1) Rozdelenie vstupného signálu na párne a nepárne zložky 2) striedavé potvrdzovanie a predikcia prvkov jednej množiny pomocou druhej (snaha o dekoreláciu) 3) úprava energie (kvôli zachovaniu prípadnej ortonormality, dynamického rozsahu pásem …)

Obr.2: Priama waveletová transformácia realizovaná lifting schémou

z

2

2

DP

HP

K

1/K

x

s(1)

s(0)

s(m)

d(1)

d(0)

d(0)

Schéma je jednoducho invertovateľná, pri spätnej transformácii postupujeme z prava do ľava, pričom čím sme násobili tým delíme,  čo sme pričítali, to odčítame. Operátory si(z) a ti(z) môžu byť ľubovoľné, čo vnáša do WT výrazný stupeň voľnosti.

2. Realizácia WT  pri transformačnom kódovaní obrazu

Klasické wavelety a analýza s viacnásobným rozlíšením existujú na celej množine R. Na implementáciu WT na konečnú množinu dát (napr.obraz ), existuje viacero riešení, ktoré ošetrujú okraje signálu[1][2] (Triviálne: periodické a symetrické rozšírenie, extrapolácia signálu … ) Lifting schéma pomáha problém riešiť tým, že je jednoducho vyjadriteľná v čase . Napr v [3] tvoria kompletné sady filtrov splnením sústavy rovníc pre zachovanie N momentov signálu. V práci sa zaoberám implementáciou triviálnych riešení ( symetrické rozširenie a jeho modifikácia ).

Pre symetrické rozšírenie je modifikácia krokov liftingu zobrazená na Obr.3. V dôsledku uvedeného riešenia nemajú okrajové wavelety (a všetky, v nasledujúcish krokoch z nich odvodených) nulovú strednú hodnotu, tj. kompakcia energie  (GTC) medzi pásmami klesá. Môže to však byť vyvážené elimináciou prechodového javu na okrajoch signálu.

DP zložky

HP zložky

a = -1/2

b = 1/4

s(i)

d(i)

a

a

a

a

a

a

a

a

1

1

1

1

1

1

1

1

b

b

b

b

b

b

Obr.3 Manipulácie na hranici signálu pri symetrickom rozšírení pre CDF(2,2) wavelet

Pri prechode na dvojrozmerné transformácie môžme utvoriť 2 druhy separovateľných rozkladov, z ktorých tzv. neštandardný má menej operácii a aj lepšie výsledky [1]. Ďaľšou možnosťou je preusporiadať data do jedného rozmeru napr. pomocou kriviek plniacich plochu (Hilbertova, … ) s následnou 1D transformáciou ( vhodné waveletové pakety ).

Prirodzeným spôsobom je použitie neseparovateľných transformačných jadier. V kontexte Lifting schémy potrebujeme predikovať a potvrzdovať dve množiny dát. V práci je navrhnuté riešenie pomocou dvojnásobného Quincunx podvzorkovania ( Pri každom druhom je kvôli tvaru vzorkovacej mriežky súradnicový systém otočený o 45°).Viď Obr. 4.  Pre Quincunx vzorkovanie sú navrhnuté v [5] filtre  do 8.rádu (44 koeficientov) pomocou polynomických intepolačných algoritmov C. de Boora . Okolia bodu a prislúchajúce koeficienty sú na Obr. 5 a Tab.1. Mnou navrhnuté okolia a prislúchajúce koeficienty sú na Obr.6.

1. Stupeň Quincunxu

1. Stupeň Quincunxu

DP zložky

HP zložky

Príklad pre 2D filter 2. Rádu

s(i)

d(i)

1)Predikcia

a = -1/4

a

a

a

a

b

b

b

b

1)Potvrdenie

b = 1/8

Obr. 4: Dvojstupňové vzorkovanie Quincunq

4

2

1

1

2

4

4

2

1

1

2

4

5

3

2

2

3

5

5

3

2

2

3

5

6

5

4

4

5

6

6

5

4

4

5

6

Taps                  Čitatele prstencovmenovateleRád1(4)2(8)3(4)4(8) 421412410-132246174-2723512

Tab1: Koeficienty filtrov pre 2D [5] wavelety

Obr. 5: Priestorove rozmiestnenie prstencov pre  2D [5] wavelety

Pre dané 2D filtre sú na uvedených obrázkoch dané koeficienty pre predikciu. Vo všeobecnosti platí, že na zachovanie tých istých momentov pre potvrdenie stačí použiť polovičné hodnoty s opačným znamienkom (Viď Obr. 4 pre CDF(2,2)).

1

2

1

2

1

2

1

2

= 0.5625/2

1

2

= - 0.0625/2

a) Šikmý kríž

1

2

1

2

1

2

1

2

= 1/8

1

2

= 1/8

b) Jednoduchý kríž

1

2

1

2

1

2

1

2

= 0.5625/2

1

2

= - 0.0625/2

c) Priemerovací  kríž

Obr. 6: Priestorové rozmiestnenie koeficientov a ich hodnoty pre rôzne druhy neseparovateľných filtrov

4 Realizácia kompresného postupu

Keďze v uvedenej práci sa jedná o porovnanie transformácií navzájom, sú zaradené do jednotného transformačného procesu. Spektrum sa preusporiadava buď do štandardného tzv. Mallatovho tvaru, alebo tzv. zig-zag načitavanim (potom má spektrum tvar ako u väčšiny ortogonálnych transformácií). Použitý  bol skalárny kvantizátor s mŕtvou zónou. Následne bol použitý entropický Huffmanov kód. Boli zrealizované 2  programové balíky ( pod DOSom použitý na vývoj a pod Unixom, kvoli porovnaniu v jednotnom kompresnom postupe ).

- Diskusia a záver

Pri použití separovateľných rozkladov vychádza ako jednoznačne výhodnejší štandardný rozklad ( z hľadiska vizuálneho a aj porovnaním MSE ). V ňom  som skúmal vplyv použitia/nepoužitia normalizácie energie. Bitová náročnosť (ak by sme použili bezstratovú verziu WT) je v konečnom dôsledku taká istá, len nie je rovnako rozdelená medzi pásma.Pri nenormalizácii zostáva bit. náročnosť v DP kanáli taká istá (nie je kompakcia energie). Pri vysokých kompresiách, pre filtre s vysokým počtom koeficientov ( použitý FBI (9,7) filter) sa nezistila žiadna z možností ako jednoznačne efektívnejšia ( kompresia stále 1:80, MSE 230, orezaných 93 % spektra, vyvažované počtom kvant. úrovní ) . U waveletov nižších rádov začali byť výhodnejšie wavelety s normalizáciou energie ( napr: CDF22  75 % spektra orezaných, 15 kv. úrovní, MSE/kompresia bola 173 / 1:18.2 oproti 161 /  1:25.8 ). Pri použití symetrického rozšírenia, bolo vylepšenie iba u filtra (4,4) [6] ( nie je faktorizovaný )

Neseparovateľné wavelety som používal bez normalizácie energie, čím sa vzhľadom na predchádzjúce zistenia, výsledky uvedené v ďaľšom texte môžu ďalej zlepšiť. Pri  použití skupiny 2D waveletov podla [5]  (Tab. 2) som zisťoval efektivitu symetrického rozšírenia, ktorá sa hýbala v rozmedzí 0 až 10 %.  Napr. pre rád 4 (40 kv. Úrovní , MSE/kompresia sa zlepšila na 134 /  32.4.

| Orezaných 93 % spektra | Rád interpolačného filtra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tab.2 Počet kv. Úrovní | 2 | 4 | 8 |
| 40 | 160.5 / 1: 29.6 | 144 / 1: 30.3 | 138 / 1: 30.5 |
| 10 | 244 / 1: 60.5 | 313 / 1:62.5 | 305 / 1:64 |

Z Tab.2 vidno zlom, kedy sa začína negatívne prejavovat dĺžka filtra pri vysokých kompresiách.

Z mnou navrhnutých waveletov (Obr. 6) bol najlepší šikmý kríž ktorý je výkonostne medzi rádmi 2 a 4 2D waveletov podľa [5]. Pri vizuálnom porovnaní však pôsobí lepšie, lebo sčasti potláča impulzný jav u 2D waveletov pri vysokých kompresiách.

- 4. Litratúra

Literatúra:

[1] Vetterli,M., Kovačevič,J.: Wavelets and Subband Coding, Prentice Hall, 1995

[2] Strang,G., Nguyen, Truong.: Wavelets and Filter Banks,Wellesley-Cambridge Press,1996

[3] Fernandez,G., Senthil Periaswamy: LIFTPACK: A Software Package for Wavelet Transform  using Lifting , Preprint

[4] Daubechies,I., Sweldens,W.: Factoring wavelet transforms into lifting steps, September 1996, Preprint

[5] Kovačevič,J., Vetterli,M.: Wavelet Families of increasing order in arbitrary dimensions, December 1998, Preprint

[6] Uytterhoeven,G., Roose,D., Bultheel,A.: Wavelet Transforms Using the Lifting Scheme

Report ITA-Wavelets-WP1.1, April28,1997