1) Pre Haarovu banku filtrov:

Fz=Hz=1+z−1		Hz=1+z

Gz=1−z−1		Gz=1−z

a) Vyjadrite prenos a aliasing:

Rpz=HzHz+GzGz

Raz=H−zHz+G−zGz

b) Zistite či: Pz+P−z=2 ak Pz=HzHz.

c) Zistite či P−z=GzGz

2) pre QMF odvodené z Hz=Hz=1+z−1 pomocou

Gz=H−z		Gz=−H−z

Zistite, či odstranuje aliasing a či doashuje úplnú rekonštrukciu

3)  Matlab: pomocou programu DWT1 rotujte(oneskorujte a predstihujte) analyzačú transformačnú maticu. Zistite vplyv na rekonštrukciu signálu.

4) Zistite, či Rz=−116z+14−116z−1je symetrická pozitívna funkcia na jednotkovej kružnici

Rozklad filtra Hz s impulzovou charakteristikou hn na M polyfázových filtrov Hkz je definovaný: 	Hz=k=0M−1z−kHkzM		Hkz=−∞∞hk+Mnz−n

5) Zistite polyfázové komponenty filtra: Hz=142 (1+3) +(1+3)z−1+(3−3)z−2+(1−3)z−3

pre M=2.

b) Zostrojte polyfázové matice: Hpz=H0,0z⋯H0,kz⋮⋱⋮Hr,0z⋯Fr,kz a Hpz

c) overte či  HpzHpTz=Pz=I zl

c) zistite či sú to paraunitárne matice, t.j. či Hpz−1=HpTz−1 , resp.

Hpz=Hpz−1

Príklad6:

Ak je v strede lenivá transformaćia, transformujte a  zrekonštruujte signál  x(n)=(1,2,3,4,5,6)

Príklad7: Nájdite všetky bezozvyškové podiely polynómov Az=z−1+6+z a Bz=6+4z

Riešenie: Treba nájsť polynóm Qz stupňa 1 aby Rz=Az−BzQz bol stupňa 0. T.j. BzQz sa musí rovnať Az v dvoch zložkách:

Príklad8(cvičenie): Zistite, či k h(n)=(1+z^(-1))^4 existuje komplementárny filter a ak ako, nájdite ho.

Návod:  zvolit det(Hpz)=z^(-1).