Wavelet, čo to je?

(fr. ondelette  = vlnka, angl. wavelet)

 predstavte si ho ako vlnový balík

( =  v praxi je to čosi medzi dirakovým impulzom a vlnou)

Waveletová transformácia

 funkcie, pomocou ktorých signál transformujeme a potom spätne skladáme sú „vlnky“

Reprezentácia signálov

 poznáte reprezentáciu signálov v čase, vo frekvencii (FT)

 wavelety umožňujú flexibilnú a cielenú reprezentáciu niekde medzi.

Histórické korene

- Prvý "wavelet" skonštruoval I.Haar v r. 1910 pri   konštrukcii  alternatívneho ortonormálneho  systému  k Fourierovmu

- teórie Littlewood-Paleyho, harmonická analýza, atomická dekompozícia a teória rámcov

- Objavenie tesných vzťahov medzi bankami filtrov a waveletovými bázami. - S.Mallat, 1985

Aplikácie waveletov

- Analýza signálov (spojitých, disktrétnych, fyzikálne veličiny, zvuk, obraz, ...)

- Filtrácia (napr. kôli odstraňovaniu šumu, ...)

- Kompresia (obraz, zvuk, video)

- Počítačová grafika (interpolácie, aproximácie, vyhladzovanie, modelovanie ...)

- ...

Demo MATLABU

Praktický postup

A) Lineárna algebra  Hilbertove priestory  Signály v čase a frekvencii

B) Fourierova analýza (spojitá, diskrétna) Signály v čase a frekvencii

# A) Hilbertove priestory a rozklady signálov

Definícia 1.1: Vektorový priestor E nad komplexnými C alebo reálnymi číslami R je množina vektorov E spolu s operáciou sčítania a skalárneho násobenia, pre ktoré E, + , .  je lineárny priestor nad poľom C alebo R.

Definícia 1.2:  Podpriestor vektorového priestoru E je taká podmnožina M⊂E , pre ktorú platí:

1) ∀x,y∈M; x+y ∈M

2) ∀x∈Ma pre α∈C alebo α∈R platí, že αx∈M

M je uzavretý , ak obsahuje aj všetky limity ľubovoľných postupností vektorov z  M.

Definícia 1.3:  Lineárny obal LM množiny M⊂E s prvkami xi je podpriestorom E a platí

LM=iαixi ; αi∈C alebo R, xi∈M

Definícia 1.4:  Bázou vektorového priestoru E nazývame neprázdnu podmnožinu B⊂E práve vtedy, ak LB=Ea B je množina lineárne nezávislých vektorov.

Definícia 1.5: Hilbertov priestor E je vektorový priestor E, ktorý jekompletný (obsahuje aj všetky limity ľubovoľných postupností vektorov z E) a na ktorom je definovaný skalárny súčin ktorý označujeme  ,

Definícia 1.6:  Veľkosť vektora x (označujeme x) je v Hilbertových priestoroch daná skalárnym súčinom x=x,x.

Definícia 1.7:  Nech M1=xi  a M2=yj sú podpriestory Hilbertovho priestoru E:

a) xi a yj sú ortogonálne(xi⊥yj) ak  xi,yj=0

b) xi a M2 sú ortogonálne(xi⊥M2) ak  ∀yj ; xi,yj=0

c) M1 a M2 sú ortogonálne(M1⊥M2) ak  ∀xi,∀yj ; xi,yj=0

Definícia 1.8:  Nech  Mi sú podpriestory Hilbertovho priestoru E. Ak každý vektor x∈E môžeme jednoznačne vyjadriť v tvare x=x1+x2+ ... +xk pričom xi∈Mi, potom E je priamou sumou porpiestorov Mi. Píšeme E=M1⊕M1⊕ ... ⊕Mk

Definícia 1.9:  Nech M je podpriestor Hilbertovho priestoru E. Potom ortogonálny doplnok  k M  v E je množina M=x∈E ; x⊥M.

Veta 1.1: Nech podpriestor M⊂E je uzavretý. Potom pre daný vektor z∈E existuje x∈Ma y∈M také, že  z=x+y. T.j. platí: E=M⊕M.

## Separabilné Hilbertove priestory

# Komplexné / reálne priestory

Komplexný priestor Cn je množina všetkých n-tíc x=x1,x2, ... ,xn s konečnými hodnotami xi na množine C. Skalárny súčin je definovaný ako:

x,y=i=1nxiyi		x,y∈Cn

Analogická definícia platí aj pre Rn. Kvôli jednoznačnosti budeme používať aj klasickú notáciu x=x1 x2 ... xnT.

# Priestor l2(Z)

Vektormi x v priestore l2(Z) sú sekvencie xn∈C, n∈Z, s konečnou energiou x<∞. Zvyčajne reprezentujú signály distkrétne v čase. Skalárny súčin je definovaný ako:

x,y=n=−∞∞xnyn		x,y∈l2(Z)

# Priestor L2(R)

Vektormi x v priestore L2(R) sú funkcie xt∈C, t∈R, ktoré sú po štvorcoch integrovateľné, t.j. x<∞. Skalárny súčin je definovaný ako:

x,y=xtyt dt		x,y∈L2(R)

Pozn.: Analogicky pre funkcie n premenných môžeme definovať priestory L2(Rn)

## Ortonormálne bázy

Množina B=xi je ortonormálny systém  ak

∀xi,xj∈M1 ; xi,xj=δ(i−j)

B=xi je bázou priestoru E, ak všetkyy∈E môžeme vyjadriť

y=kαkxk

kde αk sú spektrálne koeficienty

αk=xk,y.

Pre takýto systém platí Parsevalova rovnosť

y2=ixi,y2		∀y∈E

Analogické tvrdenia platia aj pre ortogonálne systémy, vo vzťahoch je iba pridaná normalizačná konštanta.

## Biortogonálne bázy

Nech množinyB=xi a B=xi sú bázami priestoru E. Tieto bázy sú navzájom duálne resp. biortogonálne, ak:

a)  ich bázová vektory sá navzájom ortogonálne, t. j. biortogonálne:

∀i,j∈Z;  xi,xj=δ(i−j)

b) existujú kladné konečné konštanty C, D, C, D, že pre ∀y∈Eplatí:

Cy2≤kxk,y2≤Dy2 	Cy2≤kxk,y2≤Dy2

Potom signál y∈E môžeme vyjadriť ako

y=kxk,yxk=kxk,yxk

Parsevalova rovnosť má tvar:

y2=ixi,yxi,y	∀y∈E

Ortogonálna projekcia a aproximácia signálu

Definícia: Ortogonálna projekcia(priemet) vektora x do vektora s je zložka vektora x v smere vektora s nazývaná  s veľkosťou:

.

Skalár nazývame súradnicou vektora x vo vektore s.

Aproximujme  v uzavretom podpriestore Sk s bázou .

Projekcia vektora do podpriestoru  daného ako .

Označme ortogonálnu projekciu  do Sk ako  .

Platí  a zároveň

∀s∉Sk

T.j. aproximácia ortogonálnou projekciou je najlepšia v zmysle najmenších štvorcov.

Postupná aproximácia:

- Nech  je ortonormálna báza Sk. Označme ortogonálnu projekciu  do S ako . Keďže  sú vzájomne ortogonálne (stačí aby báza  bola ortogonálna), zachováva sa vlastnosť najlepšej aproximácie v zmysle najmenších štvorcov. Platí vlastnosť postupnej aproximácie, t.j.:

.

- Keď , báza Sk nie je ortogonálna, neplatí vlastnosť postupnej aproximácie, t.j. aproximáciu v Sk−1 nemôžeme priamo použiť, je nutné celú aproximáciu prepočítať znovu.

a)  Ortonormálna báza B 			b) B  je neortogonálna

Príklad reprezentácie signálu v E=R2 v báze B: a) B je ortonormálna b) B je neortogonálna

Zmena súradníc pri prechode k inej báze v Cn.

Nech  a   sú bázy Hilbertovho priestoru Cn. Prepísaním do maticovej notácie dostaneme štvorcové matice hodnosti n:

kde, a  sú stĺpcové vekory.

Definícia: Každý vektor z bázy môžeme jednoznačne vyjadriť ako lineárnu kombináciu vektorov bázy , t.j. platí . Maticu  nazývame maticou prechodu od bázy  k báze . Analogicky označme  maticu prechodu od k . Potom platí:

.

Veta: Nech x∈Cn má v báze  súradnice  a v  súradnice .  Potom platí:

.

V praxi sú naše vstupné vektory reprezentáciou diskrétnych signálov v čase. Potom:

, kde I je jednotková matica.

Doprednou transformáciou signálu  potom budeme rozumieť zmenu vektora x na vektor . Označme:

y=Tx

T je transformačná matica, vektor  predstavuje spektrum, jeho zložky  sú spektrálne koeficienty,

Signál x rekonštruujeme (spätnou transformáciou):

A) Pre ortonormálne bázy B=bi, 			platí 	T−1=B	T=B−1=BT

B) Všeobecný prípad: riadky matice T=B−1=BT predstavujá bázové vektory tzv. duálnej bázy B= bi „duálnej“ k B=bi

platí 	T−1=B	T=BT

 Súradnice vektora x vo vektorovom priestore s bázou B=bi, získame jeho ortogonálnou projekciou do vektorov bázy B= bi duá lnej k bá ze B.

Rámce

Definícia:  Rámcom vo vektorovom priestore E nazývame neprázdnu podmnožinu B=ψi, B⊂E práve vtedy, ak LB=E a ∀f∈E existujú kladné konečné konštanty C, D také, že platí:

Cf2≤m,nf,ψm,n2≤Df2

Rámce:

- nie su nutne lineárne nezávislé množiny

- reprezentácia vektoru pomocou  rámcov môže byť redundantná a nejednoznačná

- ak A=B, rámec sa nazýva tesný a naviac ak ψm,n=1, potom  A udáva mieru redundancie rámca oproti báze (ak A=2, potebujeme 2x viac vektorov na vyjadrenie f).

- ak A=B=1, ψm,n=1 rámec ψm,n tvorí ortonormálnu bázu E

Základné pojmy

- Pod pojmom „signál“ rozumieme vektor v niektorom z Hilbertových priestorov.

- Signál zvyčajne predstavuje priebeh nejakej meniacej sa veličiny v časovej oblasti.

- Transformáciou signa´lu sa dostávame do tzv. transformačnej oblasti, kde je reprezentovaný tzv. spektrom.

- Spektrum je tvorené spektrálnymi koeficienatmi signálu.

- Najznámejšou transformačnou oblasťou je Fourierovská , kde je signá l reprezentovaný frekvenčným spektrom.

- Fourierova transformácia rozkladá signál iba na frekvenčné zložky. Neposkytuje však informáciu, kedy signál vykazuje dané frekvenčné charakteristiky (jej bázové funkcie rovnomerne prekrývajú celú časovú os)

Fourierova transformácia a jej druhy

a)CTFT(Continuous Time Fourier Transform)

Fω=tfte−jωtdt

ft=12πωFωejωtdω

b) CTFS (Continuous Time Fourier Series)

Fk=1Tfte−j2πktTdt

ft=kFkej2πktT

c) DTFT (Discrete TimeFourier Trasform)

FΩ=nfne−jΩn	Ω=2πωωvz

fn=12πFΩejΩndΩ

d) DTFT (Discrete Time Fourier Series)

Fk=n=0N−1fne−j2πnkN=n=0N−1fnWN−nk

fn=1Nn=0N−1Fkej2πnkN=n=0N−1FkWNnk

WN=ej2πN

Reprezentácia signálu v čase a frekvencii

Pri analýze a reprezentácii signálov je častokrát výhodné použiť transformáciu, ktorá reprezentuje signál súčasne v čase aj frekvencii.

- Riešenie vo forme oknovej STFT (Short Time Fourier Transform), Gábor (1946), posúva okno fixnej veľkosti pozdĺž signálu a extrahuje frekvenčný obsah v danom intervale

Fω,τ=−∞∞ftgt−τ e−jωtdt= ftgt−τ,ejωt

,kde gt je oknová funkcia a ft vstupná funkcia. Ak  oknová funkcia je gaussovská funkcia, tak STFT sa volá Gáborova transformácia.

Pre STFT platí:

- Bázové funkcie sú generované moduláciou a posunom  oknovej (prototypovej) funkcie gt.

- STFT má pre danú oknovú funkciu pevné rozlíšenie vo frekvencii.

Každý signál môže byť znázornený v časovo-frekvenčnej rovine(TF rovina), ktorá charakterizuje rozdelenie napr. energie signálu v čase a frekvencii:

Rozlíšenie v čase a frekvencii pre danú funkciu  xt a jej fourierovu transformáciu Xω je dané časovo – frekvenčným oknom (TF okno). Jeho stred je v bode S=t0,ω0, a veľkosti strán sú 2σt,2σω.  Platí:

t0=xt−1−∞∞txt2dt			ω0=Xω−1−∞∞ωXω2dω		(1.moment)

σt2=xt−2−∞∞t−t02xt2dt		σω2=Xω−2−∞∞ω−ω02Xω2dω    (2.moment)

Pozn: Rôzne τ,ω pri STFT zodpovedajú  posunom základného TF okna v čase a frekvencii

TF okno nám hovorí o tom aké drobné detaily sme schopní v signále sledovať.

Hranice okna sú definované “štatisticky”, t.j. neznamená to, že mimo okna má signal nulové hodnoty

TF okno signálu a jeho význam pri určovaní hodnôt signálu v čase a frekvencii

Princíp neurčitosti:

Pre xt idúce k nule rýchlejšie ako 1/t ak t→±∞ platí:

σt2⋅σϖ2≥1/4

Najznámejšie príklady delenia TF roviny pri reprezentácii signálov(znázornené schématicky)

#### Spektrogram signálu = pohľad na TF rovinu so zobrazenými magnitúdami spektrálnych koeficientov STFT(!) v strede TF okien odpovedajúcich bázových funkcií

#### a) Signál zložený zo 4 častí

- 2sin(5t)sin(15t)

- sin(15t)

- sin(t)+sin(7t)

- sin(7t)

Diskrétne aproximácie spektrogramov (signál s je navzorkovaný, fvz= 64Hz)

#### b) spektrogram signálu a): Hanningovo okno veľkosti12, prekryv okien 10

#### c) spektrogram signálu a): Hanningovo okno veľkosti60, prekryv okien 58

#### Waveletová transformácia (WT) má oproti STFT funkcie formované iba zmenou mierky a posunom  prototypovej funkcie (základného waveletu) ψt

Príklady rôznych druhov základných waveletov

Príklady základných biortogonalnych spline waveletov (ψt zelené, ψt červené )

BS1.3                 BS2.2                  BS2.4                  BS3.5                 BS3.9