Časovo - frekvenčná analýza a waveletová transformácia

(pokračovanie)

## Wigner-Villove rozdelenie(WVR)  - predchodca waveletov

Wigner-Villove rozdelenie signálu xt je dané:

Wxt,f=τxt+τ/2xt−τ/2e−i2πfτdτ

WVR je:

- Fourierova transformáciu autokorelačnej funkcie signálu s rôznym posunutím τ počiatku v čase.

- STFT, kde oknová funkcia je otočená a posúvaná kópia signálu xt.

Vlastnosti:

- WVR ponúka vo všeobecnosti oveľa lepšie časovo-frekvenčné rozlíšenie ako STFT.

- Pre WVR platí Wxt,f∈R , t.j. obor hodnôt sú reálne a nie komplexné čísla

- Problematická rekonštrukcia signálu

#### Informácia o signále získané pomocou FFT

#### Informácia o signále v časovo-frekvenčnej rovine získané pomocou WVR

Triviálne riešenie vychádzajúce z Fourierovej transformácie (opakovanie):

Riešenie vo forme oknovej STFT (Short Time Fourier Transform), Gábor (1946), posúva okno fixnej veľkosti pozdĺž signálu a extrahuje frekvenčný obsah v danom intervale

Fω,τ=−∞∞ftgt−τ e−jωtdtftgt−τ,ejωt

,kde gt je oknová funkcia a ft vstupná funkcia. Ak  oknová funkcia je gaussovská funkcia, tak STFT sa volá Gáborova transformácia.

Pre STFT platí:

- Bázové funkcie sú generované moduláciou a posunom  oknovej (prototypovej) funkcie gt.

- STFT má pre danú oknovú funkciu pevné rozlíšenie vo frekvencii.

Waveletová transformácia (WT)

má oproti STFT funkcie formované

- zmenou mierky a

- posunom

prototypovej funkcie (základného waveletu) ψt

Príklady rôznych druhov základných waveletov v

Spojitá waveletová transformácia (SWT)  funkcie ft∈L2R je definovaná ako zobrazenie  L2R→L2R2 vzťahom

SWTfa,b=−∞∞ftψa,btdt=ft,ψa,bt   	a∈R+,b∈R

Funkcie ψa,bt sú definované zo základného waveletu ψt pomocou parametrov zmeny mierky a posunu  a,b nasledovne:

ψa,bt=1aψt−ba	,   	ψt∈L2R

SWT v závislosti od parametra a poskytuje pružné časovo - frekvenčné rozlíšenie. Ak  časovo - frekvenčné okno  ψt má rozmery σt,σϖ a stred v bode S=t0,ω0, potom

σabt=aσt		σabω=σω/a

T.j. obsah okna ostáva konštantne  4σtσω.

Príklad zobrazenia základného waveletu a jeho zmenenej a posunutej verzie,

a) v čase a frekvencii b) v TF rovine

Príklad:  Ak funkcia ft má nenulové hodnoty na intervale t0,t1, kde bude nenulová ft−ba ?

Riešenie: Hľadáme taký interval t0,t1, ktorý sa daným prepisom zobrazí na t0,t1, t.j.: t0=t0−ba a t1=t1−ba z toho  t0=at0+b, t1=at1+b. Riešením je teda  interval at0+b, at1+b.

SWT je invertovateľná, ak pre Fourierovu transformáciu Ψω základného waveletu platí:

Cψ=0∞Ψωω2dω<∞				Ψ0=−∞∞ψtdt=0

t.j. Ψω má charakter pásmového priepustu. Potom existuje inverzná SWT v tvare:

ft=1Cψ−∞∞−∞∞SWTfa,b⋅ψa,btdadba2

Pozn.1:Základné wavelety majú zvyčajne jednotkovú energiu, t.j. ψt=1.

Pozn.2: Normalizácia 1a pri výpočte ψa,bt z ψt zabezpečuje ψa,bt=ψt.

Zovšeobecnenie

Pri SWT je možné použiť pri rozklade a rekonštrukcii signálu rôzne základné wavelety ψt a ψt:

ft=1Cψ,ψ−∞∞−∞∞f,ψa,bψa,bdadba2

Invertovateľnosť je podmienená vzťahom pre výpočet Cψ,ψ nasledovne:

Cψ,ψ=−∞∞−∞∞ΨωΨωωdω<∞

Táto podmienka je postačujúca, základné wavelety nemusia spĺňať žiadne iné podmienky.

Príklad

Wavelet ”Mexický klobúk” (obrátená verzia)

#### ψmext=t2−1e−t22

Analýza signálu  ft=cos t10 pomocou ψmext

a)Zhoda ft s ψmext s meniacou sa mierkou       b)Znázornená výsledná SWT

(výsledok znázornený bodkovane)                           SWT(k,τ)=k−∞∞ftψmexkt−τdt

Ako štandardne znázorniť výsledky     škálogram (SCG)

Aký je vzťah medzi od spektrogramom a škálogramom ?

 Prepočet súradníc (t, a) na (t, ) je triviálny, treba si uvedomit’, že súradnici

a = 1 zodpoveda  t. j. stredná frekvencia základného waveletu.

Príklady škálogramov SWT, použitý wavelet:  ψmext

#### a) ft=sin t2 				a) ft je kombináciou sin(3t,10t,1t,2t)

#### Vlastnosti SWT

Linearita:

Vyplýva priamo z linearity skalárneho súčinu

Posun v čase:

gt=ft−b0 ⇒SWTga,b=SWTfa,b−b0

Zmena mierky:

gt=1sfts ⇒SWTga,b=SWTfas,bs

##### Základné charakteristiky waveletov

- Existencia nosiča na intervale vypovedá o tom, že funkcia (wavelet) má nenulové funkčné hodnoty len na danom intervale. Ak sú mimo neho funkčné hodnoty presne nulové, ovoríme, že na danom intervale a,b má kompaktný nosič. Ak sú „približne“ nenulové, t.j. zanedbateľne malé hovoríme, že má efektívny nosič

- Počet nulových momentov.  K-ty moment ψt definujeme ako  mk=tkψtdt. Platí, že ak ψt je K krát diferencovateľná a pre t→±∞ klesá dostatočne rýchlo, potom prvých K-1 momentov bude nulových. Potom ak ft je na nejakom intervale polynómom max. K-1 stupňa, pre wavelety ψa,bt podporované v tomto intervale budú príslušné waveletové koeficienty SWTfa,b nulové.

- Regularita (Daubechies 1988) poskytuje mieru hladkosti funkcie ft. Je to také maximálne číslo r pre ktoré platí Fω≤c/1+ωr+1, ω∈R. Potom ft je r-1 krát spojite diferencovateľná, r-tá derivácia môže byť nespojitá.

#### Príklady waveletov

###### Haarov wavelet:  		ψt=1pre 0<t<0.5−1pre 0.5<t<−10ináč.

###### Sinc wavelet:  		ψt=2ϕ2t−ϕt, kde ϕt=sin πtπt

###### Morletov wavelet:  	ψt=12πe−jω0te−t22.

| Wavelet | Počet nulových momentov | Regularita r | Charakter resp. podpora v čase | Charakter resp. podpora vo frekvencii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haar | 1 | 0 | <0,1> | 1/ω |
| Sinc | ∞ | ∞ | 1/t | < π, 2π > |
| Daubechies N | N | α(N) | < 0, 2N-1> | 1/ωα(N) |

Časové a frekvenčné priebehy triviálneho Haarovho a Sinc waveletu.

#### Waveletové rady a rámce

Redundancia SWT (oba parametre a, b sú spojité) sa dá odstrániť vzorkovaním a, b. Potom hovoríme o waveletových radoch (WR). Pri voľbe vzorkovania sú dôležité otázky kompletnosti, redundancie a minimálnosti výslednej množiny funkcií.

Štandardná voľba typu vzorkovacej mriežky

- a=a0m.

- b=nb0a0m (volíme tak, aby bola pomocou σabt pri danej mierke a “pokrytá” celá časová os )

Pre ψt (a analogicky pre ψt) dostávame množinu funkcií:

ψmnt=a0−m2ψa0−mt−nb0 , 	m,n∈Z

Každú ft∈L2R potom môžeme vyjadriť superpozíciou vo waveletových rámcoch(Wavelet Frames – WF):

ft=mndm,nψm,nt	dm,n=ft,ψm,nt 		m,n∈Z         (WF)

ak množiny ψm,n,ψm,n sú kompletné duálne rámce, pre ktoré ∀ft∈L2R platí:

Af2≤m,nf,ψm,n2≤Bf2		B−1f2≤m,nf,ψm,n2≤A−1f2

Koeficienty dm,n  nazývame waveletové koeficienty.

Ak A=B=1, ψm,n=1 rámec ψm,n tvorí ortonormálnu bázu v L2R. Funkciu ψ∈L2R potom nazývame ortonogonálny resp. ortonormálny  wavelet.

Najbežnejšia sa redundancia reprezentácie vo waveletových rámcoch odstraňuje voľbou vzorkovacej mriežky :

a0=2,b0=1

Platí :

ψm,nt=2−m2ψ2−mt−n

funkciu ψm,nt potom nazývame dyadický wavelet a vzťahmi (WF):

ft=mndm,nψm,nt	dm,n=ft,ψm,nt 		m,n∈Z

sú definované waveletové rady (WR).

Poloha bázových funkcií(odvodených od Db2) v dyadických waveletových radoch

Ortogonalita, biortogonalita a semiortogonalita

Pre ortonormálne wavelety platí ψ≡ψ a

ψj,k,ψl,m=δj−lδk−m    	j,k,l,mÎZ

čo charakterizuje ortogonalitu  v rovnakých úrovniach  rozlíšenia a aj medzi rôznymi

úrovňami.

Pár ψ,ψ spĺňa podmienku biortogonality (hovoríme o biortogonálnych waveletoch), ak množiny ψm,na ψm,n sú duálne bázy, spĺňajúce prodmienku biortogonality:

ψj,k,ψl,m=δj−lδk−m		j,k,l,m∈Z

Wavelet ψ∈L2R j,k,l,m∈Zsa nazýva semiortogonálny (nazývaný aj pre-wavelet), ak platí:

ψj,k,ψl,m=δj−l     j,k,l,m∈Z

t.j. je zachovaná ortogonalita len medzi rôznymi úrovňami rozlíšenia.

Prechod  k analýze viacúrovňovým rozlíšením

(MultiResolution Analysys - MRA)

Označme :

Wm=L ψm,n, n∈Z

Wm=L ψm,n, n∈Z

L2R potom môžeme vyjadriť ako priamu sumu podpriestorov Wmresp. Wm:

L2R=...⊕W1⊕W0⊕W−1⊕...

L2R=...⊕W1⊕W0⊕W−1⊕...

Ako odstrániť nekonečné sumy pri reprezentácii resp. aproximácii signálu ???