Analýza signálu viacúrovňovým rozlíšením

Signál pri analýze viacúrovňovým rozlíšením (AVR) rozkladáme do systému hierarchických podpriestorov, pričom každý z podpriestorov charakterizuje rôzne rýchle zmeny v signále. AVR pozostáva zo sekvencie uzavretých podpriestorov priestoru L2R:

0 ... ⊂V2⊂V1⊂V0⊂V−1⊂V−2 ... L2R

¬horšia          aproximácia        lepšia→

Vlastnosti MRA:

- kompletnosť

intersectm∈ZVm=0		m∈ZVm=L2R

- Invariancia vzhľadom na

zmenu mierky	- ft∈Vm⇔f2mt∈V0	∀m∈Z

posun v čase		- ft∈V0⇔ft−n∈V0	∀n∈Z

- Existencia bázy - existuje také ϕ∈V0, že množina ϕt−n, n∈Z je ortonormálnou bázou V0. Funkciu ϕ∈V0 nazývame funkcia mierky

- Existencia bázy ortogonálneho doplnku. Nech Wmje ortogonálny doplnok Vm do Vm−1. Potom existuje taký ortonormálny wavelet ψ∈W0, že množina ψt−n, n∈Z je ortonormálnou bázou podpriestoru W0.

Dôsledky:

- Aby AVR bola úplná, musia mat’ funkcie mierky jednosmernú zložku, t.j.

- ϕm,nt=2−m2ϕ2−mt−n, n∈Z je bázou Vm.

- je bázou Wm

Platia nasledovné relácie:

Vm=Vm+1⊕Wm+1	L2R=...⊕W2V1⊕W1V0⊕W0⊕W−1⊕W−2 ...

Vidíme, že priestory Vm majú aproximačný charakter, pričom Wm obsahujú iba detaily na rôznych úrovniach rozlíšenia.

Hierarchia aproximačnýchVm a diferenčných Wmpodpriestorov v MRA

Znázornenie hierarchie aproximačnýchVm a diferenčných Wmpodpriestorov v rovine.

Keďže V0 je obsiahnuté vo V−1, pre ϕt∈V0 platí aj, že ϕt∈V−1. Bázou vo V−1 je 2ϕ2t−n, n∈Z, takže ϕt môžeme vyjadriť ako lineárnu kombináciu:

ϕt=2n=−∞∞hmrnϕ2t−n

Na základe vlastností ortogonálnom doplnku  platí analogicky

ψt=2n=−∞∞gmrnϕ2t−n

Tieto dva vzťahy sa nazývajú relácie zmeny rozlíšenia resp. dilatačné rovnice.

Koeficienty hmr a gmr charakterizujú vzťahy medzi bázami na susedných úrovniach rozlíšenia a nazývajú sa koeficienty pre zmenu rozlíšenia  resp. dilatačné koeficienty

Uvedomme si, že platí (na základe vlastností AVR)

ϕm+1,nt=2−12ϕm,nt2		ψm+1,nt=2−12ψm,nt2

Na bázových funkciách pre Haarovu WT môžeme vidieť, že

- Priamy súčet podpriestorov V1 a W1 je Vo, t.j. bázové funkcie Vo sa dajú vyjadriť ako lineárna kombinácia bázových funkcií V1 a W1

- Bázy vo V1 a W1 môžeme vyjadriť pomocou bázy Vo, t.j.:

ϕ1,nt=ϕ0,nt+ϕ0,n+1t22	⇒		hmr=22,22

ψ1,nt=ϕ0,nt−ϕ0,n+1t22	⇒		gmr=22,−22

Algoritmus výpočtu Waveletových radov a disktrétnej waveletovej transformácie

Nech funkcie ft∈Vm. Potom ft môžeme vyjadriť ako:

ft=n=−∞∞cmnϕm,nt

,kde cmn=ft,ϕm,nt je množina projekčných koeficientov ft vo Vmnazývaných koeficienty mierky. Projekciou ft do Vm+1a Wm+1 môžeme získať koeficienty:

cm+1n=ft,ϕm+1,nt

dm+1n=ft,ψm+1,nt

Použitím vzťahu opisujúcom vzťahy medzi bázami podpriestorov na susedných úrovniach rozlíšenia, vlastností MRA a následnou úpravou dostávame:

rozklad: 			 cm+1n=khmrk−2ncmk	 dm+1n=kgmrk−2ncmk

rekonštrukcia: 	 cmn=khmrn−2kcm+1k+kgmrn−2kdm+1k

Rozklad(a) a rekonštrukcia(b) koeficientov mierky pri výpočte WR a DWT

Výpočet waveletových radov

Pri výpočte waveletových radov z st∈L2R môžeme zvoliť počiatočné Vm tak, aby ft∈Vm aproximovalo st s ľubovoľnou presnosťou. T.j. začneme:

cmn=st,ϕn,mt

a dalej pokračujeme v diskrétnej oblasti pomocou vzťahu na výpočet rozkladu, často iba po želanú úroveň rozkladu (napr. U). V tejto reprezentácii môžeme st vyjadriť sumou rekonštrukcií signálu z koeficientov v príslušnom podpriestore, t.j. aproximácie signálu svUt a postupným pridávaním detailov swit:

st=svUt+swUt+ ... +swm+2t+swm+1t

Výpočet DWT

Pri výpočte diskrétnej waveletovej transformácie (DWT) interpretujeme vstupné dáta xn,n∈Z ako projekčné koeficienty c0n nejakého spojitého signálu st do V0 a dalej pokračujeme rozkladmi ako pri WR.

Ak je signál konečnej dĺžky L, potom pre max. počet úrovní rozkladu U  platí

U≤log2L

Keďže vstupný signál aj výpočet projekčných koeficientov je diskrétny v čase,  báza projekčných priestorov bude diskrétna, vytvorená z koeficienov pre zmenu rozlíšenia. Celá transformácia potom môže byť vyjadrená v maticovom tvare ako ostatné diskrétne lineárne transformácie.

rozklad: 			 cm+1n=khmrk−2ncmk	 dm+1n=kgmrk−2ncmk

rekonštrukcia: 	 cmn=khmrn−2kcm+1k+kgmrn−2kdm+1k

Výpočet WR a DWT sa v praxi realizuje bankami filtrov.

Výpočet koeficientov pri DWT a veľkosti vstupného vektora 8.

Označme diskrétny vstup pre DWT ako f(n).  Na príklade jeho DTFT  f() je znázornené, ktoré časti spektra budú vyjadrené v ktorých podpriestoroch.

Štruktúra bázy pri ortogonálnej DWT s Db2. Pri vstupe do V0 je báza tvorená posunmi jednotkových impluzov. Pri rozklade signálu do ďaľších podpriestorov predstavujú bázové vektory čoraz lepšiu aproximáciu waveletov.

Bázové funkcie diskrétnej waveletovej bázy o veľkosti N=32 pre Haarov wavelet

Prvých 32 bázových funkcií diskrétnej waveletovej bázy o veľkosti N=128 pre FBI(9,7) wavelet

#### Biortogonálne wavelety a rozklad signálu

V predchádzajúcom texte sme vytvorili MRA s použitím ortonormálnych báz. Ak bázy ψm,na ψm,n sú navzájom biortogonálne potom k základným waveletom y,y existujú funkcie mierky f, f také, že množiny fmna φmntvoria bázy pre podpriestory V−mresp. V−m a množiny ψmna ψmntvoria bázy pre podpriestory W−mresp. W−m. V L2R potom existujú dve MRA s hierarchiami:

... V2⊂V1⊂V0⊂V−1⊂V−2 ...

... V2⊂V1⊂V0⊂V−1⊂V−2 ...

pričom  platí že Wm+1 je síce doplnkom k Vm+1 v priestore Vm, ale nie je to ortogonálny doplnok. Wm+1 je namiesto toho ortogonálny doplnok k Vm+1 v priestore Vm. Analogicky Wm+1 je ortogonálny doplnok k Vm+1 v priestore Vm.

Platia nasledovné vzťahy:

Vm=Vm+1⊕Wm+1		Vm=Vm+1⊕Wm+1

Vm=Vm+1⊕Wm+1		Vm=Vm+1⊕Wm+1

Znázornené graficky:

Relácie zmeny mierky potom možno vyjadriť vzťahmi:

ϕt=2n=−∞∞hmrnϕ2t−n	ϕt=2n=−∞∞hmrnϕ2t−n

ψt=2n=−∞∞gmrnϕn−2t	ϕt=2n=−∞∞hmrnϕn−2t

DWT v maticovom tvare.

Uvažujme nasledovné tvary rovníc:

Rozklad(analýza): 		 cm+1n=khmrk−2ncmk		 dm+1n=kgmrk−2ncmk

Rekonštrukcia(syntéza): 	 cmn=khmrn−2kcm+1k+kgmrn−2kdm+1k

Tieto vzťahy môžeme prepísať do maticového tvaru ako transformácie:

Cm+1Dm+1=TaCm	Cm=TsCm+1Dm+1

, kde Ta, Ts sú štvorcové transformačné matice pre analýzu, resp. pre syntézu a Cm resp. Dm sú stĺpcové vektory (matice) :

Cm=cm0,cm1, ... , cmNm−1T

Dm=dm0,dm1, ... , dmNm−1T

kde veľkosť vektorov je:

Nm=2−mN0

Pozn.:  v ďalšom texte budeme   hmr,hmr ,gmr , gmr používať bez označenia ”mr“.

Maticový zápis pri periodickom rozšírení signálu

Hm=h0h1.........h−1...h−1h0h1......⋮⋮⋮⋮⋮⋮.........h−1h0h1Nm	   Gm=g0g1.........g−1...g−1g0g1......⋮⋮⋮⋮⋮⋮.........g−1g0g1Nm

Hm=Nmh0⋮...⋮h1h−1...⋮⋮h0...⋮⋮h1...h−1⋮⋮...h0h−1⋮...h1	   Gm=Nmg0⋮...⋮g1g−1...⋮⋮g0...⋮⋮g1...g−1⋮⋮...g0g−1⋮...g1

Analýza:	Cm+1=HmCm   Dm+1=GmCm

Cm+1Dm+1=HmGmCm								Ta=HmGm

Syntéza: 	Cm=HmGmCm+1Dm+1							Ts=HmGm

###### Všeobecne

TaTs=IN=TsTa

Vyjadrime:

IN=IN/20N/20N/2IN/2=TaTs= HGHG=HHGHG=HHHGGHGG

z čoho vyplýva:

HH=GG=I		HG=GH=0

T.j. impulzové charakteristiky filtrov sú ortogonálne k párnym posunom svojich duálov a ortogonálne navzájom „nakríž“ = podmienky biortogonality.

Pre Ortogonálne DWT platí nasledovná podmienka :

hmrn=hmrn , gmrn=gmrn		gmrn=±−1nhmrM−n