Čo robiť pri DWT na okraji signálu signálu:

Ak má čo chceme?

- Nadbytočnú reprezentáciu?

- Zachovať ortogonalitu ?

- Nemeniť tvar funkcií (t.j. ich vlastnosti)?

Možnosti:

- Doplnenie nulami - vnáša diskontinuity na okrajoch signálu.

- Periodifikácia signálu - má za následok periodifikáciu analýzy s rôznym rozlíšením (MRA), čo je v praxi implementované kruhovou konvolúciou pri filtrovaní  v čase. Výsledky sú lepšie ako v 1. prípade .

- Symetrické rozšírenie signálu - je podmienené použitím filtrov s lineárnou fázou , t.j. biortogonálnymi waveletmi.

- Priama extrapolácia. Nepredpokladáme žiadnu symetriu, pričom okrajové hodnoty mimo hraníc signálu sa vyjadrujú pomocou transformačných koeficientov (lineárna, polynomická, nelineárna závislosť hraničných hodnôt).

- Wavelety na intervale a okrajové filtre  - Originálna definícia waveletov používa funkcie definované na celej reálnej osi.  Dalšou možnosťou je definovanie špeciálnych waveletov na intervale: tieto pozostávajú z obvyklých waveletov, ktorých podpora je úplne vnútri intervalu a špeciálnych “okrajových” waveletov. V praxi sa riešia modifikovaním hmr(n),gmr(n) na okrajoch signálu, t.j. zavedením špeciálnych modifikovaných hraničných filtrov. Existuje celý priestor ortogonálnych riešení hraničných filtrov, t.j. je pomerne veľký stupeň voľnosti pre optimalizáciu.

Doplnenie nulami

Utvorme  maticu A prestriedaním riadkov HmGm , filtračných matíc pre analýzu. A z nej utvorme maticu A*, kde sú koeficienty filtrov sú “useknuté” iba na jednej strane:

A∗h0h1h2h3......g0g1g2g3......00h0h1h2...00..................h0h1h2h3g0g1g2g3......h0h1......g0g1

Matica A* je singulárna, avšak použitím posunutej matice A je možné nájsť inverznú maticu s odpovedajúcou štruktúrou. Výsledné filtre potom môžeme použiť pri rekonštrukcii.

A**=h1h2h3......g1g2g3......0h0h1h2...0..................h0h1h2h30g0g1g2g30......h0h1h2......g0g1g2

Dôsledok: strata ortogonality

Periodické rozšírenie.

- speriodifikované transformáčné matice

- speriodifikovanie bázových funkcií ("pomalšie funkcie dokonca musia meniť tvar)

Prvých 32 bázových funkcií diskrétnej waveletovej bázy o veľkosti N=128 pre FBI(9,7) wavelet

###### Čo sa deje ak N != 2^n ?

###### Symetrické rozšírenie signálu

- polbodová symetria(H) 					II)  celobodová symetria (W)

Pre aké filtre(sekvencie hmr(n),gmr(n)  ) použiť ktorú symetrizáciu?

a) hmr(n),gmr(n)  majú párnu dĺžku(t.j. sami sú H symetrické) 		   typ H

b) hmr(n),gmr(n)  majú nepárnu dĺžku(t.j. sami sú W symetrické) 	   typ W

Typ symetrizácie signálu a symetria dilatačných koeficientov musí byť zhodná aby rozšírený signál po podvzorkovaní danú symetriu nestratil.

Stred filtrov a reprezentácia signálu s párnou/nepárnou dĺžkou

#### a) CDF(2,2)+PER	    b) CDF(2,2) +SYM        c) FBI(9,7)+PER 	   d) FBI(9,7)+SYM

Porovnanie vplyvu periodického a symetrického rozšírenia na tvar bázových funkcii 1D DWT. Zobrazených je prvých osem bázových funkcií, veľkosť bázy je N=128.

###### Priama extrapolácia

Doplnenie nulami a symetrické rozšírenie sú vlastne základné extrapolačné metódy.

Majme maticu A v tvare:

A=h0h1h2h3......g0g1g2g3......00h0h1h2...00g0g1g2............

Platí podmienka: ak sekvencie hmr(n)= hn, gmr(n)= gn  v matici A majú dĺžku L a matica A je typu NxN, potom vytvárame takú transformačnú maticu Ae aby Ae-1  existovala a aby stĺpce  Ae-1 mali primeranú kompaktnú podporu < N.

Ak prvý stĺpec matice A budeme považovať za tú časť transformačnej matice, ktorá “prečnieva” na začiatku, t.j. predstihuje signal, potom extrapoláciu (maticu Ae) môžeme vyjadriť nasledovne(analogicky to bude pre posledné stĺpce):

- Doplnenie nulami

  - vynecháme prvý stĺpec A, označme ho A(:1)

- Konštantná extrapolácia

  - vynecháme A(:1)

  - pridáme A(:1) k A(:2), t.j. A(:2)= A(:2)+A(:1)

- Lineárna extrapolácia

  - vynecháme A(:1)

  - A(:2)= A(:2)+2*A(:1)

  - A(:3)= A(:3) –1*A(:1)

- Kvadratická extrapolácia

  - vynecháme A(:1)

  - A(:2)= A(:2)+3*A(:1)

  - A(:3)= A(:3) –3*A(:1)

  - A(:4)= A(:4) +1*A(:1)

...

Wavelety na intervale a okrajové filtre

Cieľ – Navrhnúť transformačnú maticu Ab (b-boundary) ako v prípade A** resp Ae  avšak naviac zachovať ortogonalitu na okrajoch.

Okrajové filtre – prvé a posledné 2 riadky v matici A

Okrajové funkcie mierky a wavelety – prvé a posledné funkcie v bázach podpriestorov odpovedajúce okrajovým filtrom (viď. kaskádové algoritmy)

V prípade ak dĺžka ortogonálnych filtrov je 4 môže byť matica Ab v tvare:

Ab=rst0......uvw0......0abcd00−dc−ba0......⋮⋱⋮......0abcd00−dc−ba0000efg000xyz

Prvé dva riadky musia byť ortogonálne na ostatné.  T.j. stačí na druhé dva.

Hľadáme vektory (r,s,t) a (u,v,w) ortogonálne navzájom a zároveň na (0,a,b) a (0,-d,c).

- Vektory (0,a,b) a (0,-d,c) sú lineárne závislé (lebo hmr(n) je ortogonálny na svoje párne posuny, t.j. ac+bd=0).

- T.j. stačí nájsť (r,s,t) a (u,v,w) ortogonálne navzájom a na (0,a,b) (napr. Gramm-Schmidtovým(GS) postupom)

Ostáva 1 stupeň voľnosti – použijeme ho  napr. na zabezpečenie aby  wavelet mal aspoň minimálnu regularitu, t.j.

u+v+w=0

Analogicky riešime pre (e,f,g) a (x,y,z).

Napr. pre DB2 platí:

(r,s,t) 	= (0.93907, 0.29767, -0.17186)	(e,f,g) 	= (0.40245, 0.69879, 0.59069)

(u,v,w)	= (-0.34372,0.81326,-0.46954)	(x,y,z)	= (0.25535, 0.51155, -0.80690)

Všeobecne môžeme ľavý horný roh (analogicky aj pravý dolný) transformačnej matice vyjadriť:

Ab=B0A

kde B vznikne "vhodnou" úpravou matice

ID00L0

kde L je matica rozmerov [(N-2)/2] x [N-2] získaná GS ortogonalizačným procesom k Matici A. T.j. uvedené hraničné filtre pre DB2 sú príkladom začiatku tejto matice ak d=1 a N=4,  teda L má rozmer 1x2 a matica B vznikla úpravou matice

100L1x20

pre podmienku aby u+v+w=0.

Ako dostať jednoducho matice L (aj bez GS procesu)?

Definujme maticu P:

P=I−ATA

vzhľadom na vlastnosti matice A má matica P tvar

P=Plava0000000Pprava

pričom lineárne nezávislé vektory z matíc Plava a Pprava sú zároveň ortogonálne na riadky matice A, t.j. môžeme ich použiť namiesto matice L.

Príklad: Vypočítajte Okrajové filtre pre Db2 s a) d=1 a b) d=3

/  0.4830    0.8365    0.2241   -0.1294         0         0 \

A= | -0.1294   -0.2241    0.8365   -0.4830         0         0 |

|       0         0    0.4830    0.8365    0.2241   -0.1294 |

\       0         0   -0.1294   -0.2241    0.8365   -0.4830 /

/      0.2500    0.4330         0         0         0         0 \

|  0.4330    0.7500         0         0         0         0 |

P= |       0         0         1         0         0         0 |

|       0         0         0         1         0         0 |

|       0         0         0         0    0.7500   -0.4330 |

\       0         0         0         0   -0.4330    0.2500 /

Vektory ( 0.2500, 0.4330) a (0.4330 a 0.7500) sú lineárne závislé, t.j. matica

L=( 0.2500, 0.4330).

a) B∗10000,250,4330 0...0...   b)  B∗100000...010000...001000...0000,250,43300...

Ako zistíme ako vyzerajú funkcie mierky a wavelety?

Na kraji bázy nie klasickým kaskádovým algoritmom ale mocninami Ts, t.j. spojité bázové funkcie sú ekvivalentné stĺpcom Tsk ak k ∞.

Rozšírenia/zovšeobecnenia waveletov:

- wavelety na intervale

- viacrozmerné wavelety

- M-pásmové wavelety

- Multivavelety

- waveletové pakety

Viacrozmerné wavelety

Viď skriptá str. 79

M-pásmové wavelety

Doteraz bolo:

- báza Vm tvorená množinou 		ϕm,nt=2−m2ϕ2−mt−n, n∈Z

- dilatačná rovnica pre ϕt:  	ϕt=2n=−∞∞hmrnϕ2t−n

Zovšeobecnením je:

ϕt=Mn=−∞∞hmrnϕMt−n		M∈Z, M>2

Čo platí pre hmrn ak báza tvorená pomocou ϕt je ortonormálna?

Označme hmrn=hn. Analogicky ako pri vlasnostiach ortonormálnych DWT platí:

nhn=M

nhMn+m=1M			H2π lM=0  l=0,1,...M−1

nhn+Mmhn=δm	resp . 	nhn2=1

=>	Hω2+Hω+2πM2+...+Hω+2πM−1M2=M

atď...

A čo je s waveletmi ???

Nemáme jediný wavelet, ale M-1 waveletov ψlt:

ψlt=Mn=−∞∞glnϕMt−n	l=0,1,...M−1

Čomu na každej úrovni rozlíšenia odpovedá M-1 diferenčných priestorov Wm,l.

T.j. pre MRA platí?

Vm=Vm+1⊕Wm+1,1⊕Wm+1,2⊕...⊕Wm+1,M−1

Wavelety sú ortogonálne  k funkcii mierky, t.j. :

ϕt−nψlt−m=0    nhngln−Mk=0 		l=0,1,...M−1

Čo sme vlastne získali?

- Stupne voľnosti – je veľa rôznych ortogonálnych waveletov k danej funkcii mierky

- Časovo-frekvenčnú rovinu môžeme deliť lineárne aj logaritmicky (mix oboch)

- Čisto logaritmické delenie je ekvivalentné M-adickým waveletom, t.j. máme iba jeden wavelet (M-1 waveletov je rovnakých) s hustejšou vzorkovacou mriežkou

Ako vypočítame M-pasmovú DWT ?

M-pásmovou bankou filtrov:

### Príklad rozdelenia subpásiem pre 4-pasmovú DWT

Spôsob delenia časovo-frekvenčnej roviny

4-pásmová DWT, 3 odlišné wavelety, ktoré zaberajú rôzne oblasti vo frekvencii

## Dyadická DWT

4-pásmová DWT, špeciálny prípad ,

3 x rovnaký wavet

=

4-adická DWT

Multivavelety (R-wavelety)

V MRA máme hierarchiu:

0 ... ⊂V2⊂V1⊂V0⊂V−1⊂V−2 ... L2R

Bázy priestorov Vm sú tvorené pomocou viacerých funkcií mierky ϕkt:

ϕi,m,nt=2−m2ϕ2−mt−n, n∈Z		i=1,...,R

, keďže V1⊂V0, pre vektor funkcií mierky Φt=ϕ1t, ... , ϕRtTplatí:

Φt=2nHnΦ2t−n

, kde Hn je sekvencia štvorcových  matíc rozmeru RxR. Z vlastností MRA vyplýva, že existuje vektor základných waveletov Ψt=ψ1t, ... , ψRtT, pre ktorý platí:

Ψt=2nGnΦ2t−n

, kde Gn je sekvencia štvorcových  matíc rozmeru RxR.

Ako vypočítame multiwaveletové rady (MWR)?

- Zvolíme počiatočné Vm tak, aby bol vstupný signál st aproximovaný s dostatočnou presnosťou.

- Počiatočné koeficienty mierky vytvoríme ako vektor počiatočných projekcií signálu xt do Vmnasledovne:
           Cmn=c1,mn, ..., cR,mnT
, kde
            ci,mn=st,ϕi,m,nt

- Daľej pokračujeme ich rozkladom:
Cm+1k=2nHnCm2k+n	Dm+1k=2nGnCm2k+n
, kde Hn=H−n, Gn=G−n

Pri rekonštrukcii platí:

Cmn=2kHkCm2k+n+GkDm2k+n

Ako vypočítame diskrétnu multiwaveletovú transformáciu (MDWT)?

- Signál spracúvame paralelne v dávkach o veľkosti R

- Problém inicializácie, nemôžeme jednoducho zobrať susedné vzorky signálu ako vstup pre jednu dávku (ako pri klasických waveletoch), lebo naše ϕkt existujú v čase naraz  nutná predfiltrácia odpovedajúca projekcii.

Výpočet MDWT vektorovými bankami filtrov

Dôležitá vlastnost:

Je možné symetrické a zároveň ortogonálne riešenie.

Príklad multiwaveletov - GMH (Geronimo-Hardin-Massopust) multiwavelety

R=2, sekvencie Matíc Hn a Gn majú dĺžku 4:

H0=35425−1102−310    H1=35091021    H2=009102−310    H3=00−11020

G0=110−12−3132  G1=11092−1090G2=11092−39−32G3=110−120−10

Vlastnosti:

- Množinyϕ1t−n, ... , ϕRt−n,ψ1t−n, ... , ψRt−n, n∈Zsú ortogonálne.

- Bázové funkcie aj symetrické

- Funkcie mierky sú schopné reprodukovať lineárne funkcie

GHM Funkcie mierky

GHM Multivaveley:

Waveletové pakety

- v klasickom prípade waveletov rozkladáme v MRA iba sumačné podpriestory Vm

- waveletové pakety rozklad zovšeobecňujú aj na diferenčné priestory Wm

- sú možným rozšírením všetkých doteraz uvedených typov waveletov

- umožňujú adaptívnu, podrobnejšiu a flexibilnejšiu analýzu signálov

Výpočet Waveletovej paketovej transformácie(WPT) – v MRA je dovolené deliť aj diferenčné popriestory, nielen sumačné:

Vzniká kompletný waveletový paketovým strom.  Reprezentácia kompletným stromom je redundantná - stačí použiť iba vhodnú časť stromu.

Delenie priestorov odpovedá aj deleniu časovo-frekvenčnej roviny

DWT							WPT (príklad)

WPT umožňuje adaptívne resp. optimalizované delenie podpriestorov = delenie časovo-frekvenčnej roviny = použitie istej časti kompletného waveletového paketového stromu.

Ktorú časť stromu použiť – ako čo najlepšie reprezentovať signál ?

Výber najvhodnejšej stromovej štruktúry je ekvivalentný s hľadaním najlepšej bázy.

Najbežnejšie kritériá pre výber najlepšej reprezentácie signálu, formované pomocou tzv. nákladovej funkcie λ sú:

- minimalizácia entropie reprezentácie signálu (Wickerhauser, Coifman)

- minimalizácia počtu bitov reprezentácie signálu a skreslenia pri danej množine kvantizátorov

Koľko je možných báz?

Ak dĺžka signálu je N, potom pre α, počet možných WPT báz platí:

α≥2N2

Ako teda vyberať najlepšiu bázu?

Najjednoduchšie je rozhodovať sa priamo počas rozkladov, t.j. rozhodovať sa, či ďaľší rozklad prevedieme, alebo nie.

Aké kritérium použiť?

Rozhodujeme sa, podľa toho či náklady po rozdelení budú väčšie ako pred rozdelením. Kritériom musí byť taká nákladová funkcia, ktorej aditivita sa rozkladom pri DWT zachováva (napríklad  entropia).

Príkladom je napr.  Shannonova entrópia E zo signálu s(n), pre ktorú

Es=−nsn2logsn2

s konvenciou  0log0=0.

Kritérium teda je:

Ak suma Shannonových entropií 2 subpásiem, ktoré vznikli rozdelením pôvodného subpásma, je menšia ako entropia pôvodného subpásma, je výhodné rozdelenie uskutočniť.

Ako vyzerajú bázové funkcie pri úplnom rozklade pre Haarovu WPT?

Počet prechodov nulou je:

2		3		5		4			9		8		6		7

T.j. frekvenčné pásma odpovedajúce jednotlivým priestorom nemajú vzostupný charakter, sú poprehadzované, ich poradie je:

0		1		3		2			7		6		4		5

= analogicky ako pri Walshovej transformácii v Palleyho poradí, t.j. nie v sekvenčnom.

Chceme zobraziť frekvenčný obsah v prirodzenom poradí ?  koeficienty preusporiadať