Fourierova transformácia a jej druhy

a)CTFT(Continuous Time Fourier Transform)

Fω=tfte−jωtdt

ft=12πωFωejωtdω

b) CTFS (Continuous Time Fourier Series)

Fk=1Tfte−j2πktTdt

ft=kFkej2πktT

c) DTFT (Discrete TimeFourier Trasform)

FΩ=nfne−jΩn	Ω=2πωωvz

fn=12πFΩejΩndΩ

d) DTFS (Discrete Time Fourier Series)

Fk=n=0N−1fne−j2πnkN=n=0N−1fnWN−nk

fn=1Nn=0N−1Fkej2πnkN=n=0N−1FkWNnk

WN=ej2πN

Reprezentácia signálu v čase a frekvencii

Pri analýze a reprezentácii signálov je častokrát výhodné použiť transformáciu, ktorá reprezentuje signál súčasne v čase aj frekvencii.

- Riešenie vo forme oknovej STFT (Short Time Fourier Transform), Gábor (1946), posúva okno fixnej veľkosti pozdĺž signálu a extrahuje frekvenčný obsah v danom intervale

Fω,τ=−∞∞ftgt−τ e−jωtdt= ftgt−τ,ejωt

,kde gt je oknová funkcia a ft vstupná funkcia. Ak  oknová funkcia je gaussovská funkcia, tak STFT sa volá Gáborova transformácia.

Pre STFT platí:

- Bázové funkcie sú generované moduláciou a posunom  oknovej (prototypovej) funkcie gt.

- STFT má pre danú oknovú funkciu pevné rozlíšenie vo frekvencii.

- Nadbytočnosť STFT môžeme odstrániť vzorkovaním

Každý signál môže byť znázornený v časovo-frekvenčnej rovine(TF rovina), ktorá charakterizuje rozdelenie napr. energie signálu v čase a frekvencii:

Rozlíšenie v čase a frekvencii pre danú funkciu  xt a jej fourierovu transformáciu Xω je dané časovo – frekvenčným oknom (TF okno). Jeho stred je v bode S=t0,ω0, a veľkosti strán sú 2σt,2σω.  ( sa nazýva stredná frekvencia signálu). Zobrazuje sa v tzv. TF rovine.

Platí:

(1.moment)

σt2=xt−2−∞∞t−t02xt2dt		    (2.moment)

Rôzne τ,ω pri STFT zodpovedajú  posunom základného TF okna v čase a frekvencii

TF okno nám hovorí o tom aké drobné detaily sme schopní v signále sledovať.

Hranice okna sú definované “štatisticky”, t.j. neznamená to, že mimo okna má signal nulové hodnoty

TF okno signálu a jeho význam pri určovaní hodnôt signálu v čase a frekvencii

Princíp neurčitosti:

Pre xt, ktoré spĺňa , platí:

σt2⋅σϖ2≥1/4

Najznámejšie príklady delenia TF roviny pri reprezentácii signálov(znázornené schématicky)

#### Spektrogram (SPG) signálu  = pohľad na TF rovinu so zobrazenými magnitúdami spektrálnych koeficientov STFT(!) v strede TF okien odpovedajúcich bázových funkcií

#### a) Signál zložený zo 4 častí

- 2sin(5t)sin(15t)

- sin(15t)

- sin(t)+sin(7t)

- sin(7t)

Diskrétne aproximácie spektrogramov (signál s je navzorkovaný, fvz= 64Hz)

#### b) spektrogram signálu a): Hanningovo okno veľkosti12, prekryv okien 10

#### c) spektrogram signálu a): Hanningovo okno veľkosti60, prekryv okien 58

#### Waveletová transformácia (WT) má oproti STFT funkcie formované iba zmenou mierky a posunom  prototypovej funkcie (základného waveletu) ψt

Príklady rôznych druhov základných waveletov

Príklady základných biortogonalnych spline waveletov (ψt zelené, ψt červené )

BS1.3                 BS2.2                  BS2.4                  BS3.5                 BS3.9

#### Aké podmienky musí spĺňaťψt ? Uvidíme neskôr

Spojitá waveletová transformácia (SWT)  funkcie ft∈L2R je definovaná ako zobrazenie  L2R→L2R2 vzťahom

SWTfa,b=−∞∞ftψa,btdt=ft,ψa,bt   	a∈R+,b∈R

Funkcie ψa,bt sú definované zo základného waveletu ψt pomocou parametrov zmeny mierky a posunu  a,b nasledovne:

ψa,bt=1aψt−ba	,   	ψt∈L2R

SWT v závislosti od parametra a poskytuje pružné časovo - frekvenčné rozlíšenie. Ak  časovo - frekvenčné okno  ψt má rozmery σt,σϖ a stred v bode S=t0,ω0, potom

σabt=aσt		σabω=σω/a

T.j. obsah okna ostáva konštantne  4σtσω.

Príklad zobrazenia základného waveletu a jeho zmenenej a posunutej verzie,

a) v čase a frekvencii b) v TF rovine

Príklad:  Ak funkcia ft má nenulové hodnoty na intervale t0,t1, kde bude nenulová ft−ba ?

Riešenie: Hľadáme taký interval t0,t1, ktorý sa daným prepisom zobrazí na t0,t1, t.j.: t0=t0−ba a t1=t1−ba z toho  t0=at0+b, t1=at1+b. Riešením je teda  interval at0+b, at1+b.

SWT je invertovateľná, ak pre Fourierovu transformáciu Ψω základného waveletu platí tzv. podmienka prípustnosti:

Cψ=0∞Ψωω2dω<∞

Wavelet je potom prípustný a platí

Ψ0=−∞∞ψtdt=0

t.j. Ψω má charakter pásmového priepustu.

Potom existuje inverzná SWT v tvare:

ft=1Cψ−∞∞−∞∞SWTfa,b⋅ψa,btdadba2

Pozn.1:Základné wavelety majú zvyčajne jednotkovú energiu, t.j. ψt=1.

Pozn.2: Normalizácia 1a pri výpočte ψa,bt z ψt zabezpečuje ψa,bt=ψt.

Zovšeobecnenie

Pri SWT je možné použiť pri rozklade a rekonštrukcii signálu rôzne základné wavelety ψt a ψt:

ft=1Cψ,ψ−∞∞−∞∞f,ψa,bψa,bdadba2

Invertovateľnosť je podmienená vzťahom pre výpočet Cψ,ψ nasledovne:

Cψ,ψ=−∞∞−∞∞ΨωΨωωdω<∞

Táto podmienka je postačujúca, základné wavelety nemusia spĺňať žiadne iné podmienky.

Príklad

Wavelet ”Mexický klobúk” (obrátená verzia)

#### ψmext=t2−1e−t22

Analýza signálu  ft=cos t10 pomocou ψmext

a)Zhoda ft s ψmext s meniacou sa mierkou       b)Znázornená výsledná SWT

(výsledok znázornený bodkovane)                           SWT(k,τ)=k−∞∞ftψmexkt−τdt

Ako štandardne znázorniť výsledky     škálogram (SCG)

Aký je vzťah medzi od spektrogramom a škálogramom ?

TF(timefrequency) rovina  TS(time-scale) rovina

 Prepočet súradníc (t, a) na (t, ) je triviálny, treba si uvedomit’, že súradnici

a = 1 zodpoveda  t. j. stredná frekvencia základného waveletu.

Príklady škálogramov SWT, použitý wavelet:  ψmext

#### a) ft=sin t2 				a) ft je kombináciou sin(3t,10t,1t,2t)