#### Vlastnosti SWT

Linearita:

Vyplýva priamo z linearity skalárneho súčinu

Posun v čase:

gt=ft−b0 ⇒SWTga,b=SWTfa,b−b0

Zmena mierky:

gt=1sfts ⇒SWTga,b=SWTfas,bs

##### Základné charakteristiky waveletov

- Existencia nosiča na intervale vypovedá o tom, že funkcia (wavelet) má nenulové funkčné hodnoty len na danom intervale. Ak sú mimo neho funkčné hodnoty presne nulové, ovoríme, že na danom intervale a,b má kompaktný nosič. Ak sú „približne“ nenulové, t.j. zanedbateľne malé hovoríme, že má efektívny nosič

- Počet nulových momentov.  K-ty moment ψt definujeme ako  mk=tkψtdt. Platí, že ak ψt je K krát diferencovateľná a pre t→±∞ klesá dostatočne rýchlo, potom prvých K-1 momentov bude nulových. Potom ak ft je na nejakom intervale polynómom max. K-1 stupňa, pre wavelety ψa,bt podporované v tomto intervale budú príslušné waveletové koeficienty SWTfa,b nulové.

- Regularita (Daubechies 1988) poskytuje mieru hladkosti funkcie ft. Je to také maximálne číslo r pre ktoré platí Fω≤c/1+ωr+1, ω∈R. Potom ft je r-1 krát spojite diferencovateľná, r-tá derivácia môže byť nespojitá.

#### Príklady waveletov

###### Haarov wavelet:  		ψt=1pre 0<t<0.5−1pre 0.5<t<−10ináč.

###### Sinc wavelet:  		ψt=2ϕ2t−ϕt, kde ϕt=sin πtπt

###### Morletov wavelet:  	ψt=12πe−jω0te−t22.

| Wavelet | Počet nulových momentov | Regularita r | Charakter resp. podpora v čase | Charakter resp. podpora vo frekvencii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haar | 1 | 0 | <0,1> | 1/ω |
| Sinc | ∞ | ∞ | 1/t | < π, 2π > |
| Daubechies N | N | α(N) | < 0, 2N-1> | 1/ωα(N) |

Časové a frekvenčné priebehy triviálneho Haarovho a Sinc waveletu.

#### Waveletové rady a rámce

Redundancia SWT (oba parametre a, b sú spojité) sa dá znížíť, prípadne odstrániť vzorkovaním a, b. Potom hovoríme o waveletových rámcoch (Wavelet Frames – WF) resp. waveletových radoch (WR).

Pri voľbe vzorkovania sú dôležité otázky kompletnosti, redundancie a minimálnosti výslednej množiny funkcií.

Štandardná voľba typu vzorkovacej mriežky

- a=a0m.

- b=nb0a0m (volíme tak, aby bola pomocou σabt pri danej mierke a “pokrytá” celá časová os )

T.j.

Parameter m určuje úroveň rozlíšenia

Parameter n určuje posun v čase

Pre ψt (a analogicky pre ψt) dostávame množinu funkcií:

ψmnt=a0−m2ψa0−mt−nb0 , 	m,n∈Z

Každú ft∈L2R potom môžeme vyjadriť superpozíciou vo waveletových rámcoch(Wavelet Frames – WF):

ft=mndm,nψm,nt				dm,n=ft,ψm,nt 		m,n∈Z

Koeficienty dm,n  nazývame waveletové koeficienty.

Rekonštrukcia je možná, ak

Af2≤m,nf,ψm,n2≤Bf2;		∀ft∈L2R

Možností na voľbu ψm,n je viacero. Štandardná voľba je tzv. duálny rámec:

B−1f2≤m,nf,ψm,n2≤A−1f2∀ft∈L2R

Najbežnejšia sa redundancia reprezentácie vo waveletových rámcoch odstraňuje voľbou vzorkovacej mriežky :

a0=2,b0=1

Platí :

ψm,nt=2−m2ψ2−mt−n

funkciu ψm,nt potom nazývame dyadický wavelet a vzťahmi (WF):

ft=mndm,nψm,nt	dm,n=ft,ψm,nt 		m,n∈Z

sú definované waveletové rady (WR).

Triadické wavelety? M-adiclké wavelety?

Poloha bázových funkcií (odvodených od Db2) v TS rovine pri dyadických waveletových radoch

Príklad zobrazenia koeficientov  v TS rovine. Koeficienty  sú zvýraznené. V strede je znázornená sféra vplyvu signálu v čase  na koeficienty  pri  s kompaktným nosičom na intervale.

Oblasť TS roviny použitá v predchádzajúcom obrázkuje sivo zvýraznená.

Ortogonalita, biortogonalita a semiortogonalita

Pre ortonormálne wavelety platí ψ≡ψ a

ψj,k,ψl,m=δj−lδk−m    	j,k,l,mÎZ

čo charakterizuje ortogonalitu  v rovnakých úrovniach  rozlíšenia a aj medzi rôznymi

úrovňami.

Pár ψ,ψ spĺňa podmienku biortogonality (hovoríme o biortogonálnych waveletoch), ak množiny ψm,na ψm,n sú duálne bázy, spĺňajúce prodmienku biortogonality:

ψj,k,ψl,m=δj−lδk−m		j,k,l,m∈Z

Wavelet ψ∈L2R j,k,l,m∈Zsa nazýva semiortogonálny (nazývaný aj pre-wavelet), ak platí:

ψj,k,ψl,m=δj−l     j,k,l,m∈Z

t.j. je zachovaná ortogonalita len medzi rôznymi úrovňami rozlíšenia.

Prechod  k analýze viacúrovňovým rozlíšením

(MultiResolution Analysys - MRA)

Označme :

Wm=L ψm,n, n∈Z

Wm=L ψm,n, n∈Z

L2R potom môžeme vyjadriť ako priamu sumu podpriestorov Wmresp. Wm:

L2R=...⊕W1⊕W0⊕W−1⊕...

L2R=...⊕W1⊕W0⊕W−1⊕...

Ako odstrániť nekonečné sumy pri reprezentácii resp. aproximácii signálu ???