#### Analýza vlastností funkcií mierky a waveletov v ortogonálnom prípade

Označenie:

ϕt,ψt 	-  funkcia mierky a wavelet spĺňajúca relácie zmeny rozlíšenia

hn,gn 	-  zjednodušené označenie koeficientov pre zmenu rozlíšenia ,

Hω,Gω	-  DTFT koeficientov hn a gn

Teorém 1 : Ak platí ϕtdt≠0 potom nhn=2. Pozn.: podmienka ϕtdt≠0 je nutná aby MRA bola kompletná.

Teorém 2 : Ak celočíselné posuny ϕt sú navzájom ortonormálne, t.j. ϕtϕt−kdt=δk  potom nhnhn−2k=δk.

Dôsledky:

nh2n=nh2n+1=2/2

nhn2=1

Teorém 3 : Ak ϕt má kompaktnú podporu na intervale 0,N−1 a ϕt−k sú lineárne nezávislé, potom hn má kompaktnú podporu na 0≤n≤N−1, t.j. hn=0 pre n<0 a pre n>N−1, dĺžka sekvencie hn je N.

| Vlastnosti ϕt,ψt | Vlastnosti hn,gn | Vlastnosti Hω,Gω | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| ϕtdt=1 | nhn=2 | H0=2 | Teorém 1 |
| ϕtϕt−kdt=δk | nhnhn−2k=δkak k=0 platí nhn2=1 | Hω2+Hω+π2=2 | Teorém 2 |
| lϕt−l=lϕl=1 | nh2n=nh2n+1 | Hπ=0 |  |
| ψtdt=0 | ngn=0 | G0=0 |  |
| ϕt−nψt−mdt=0 | gn=±−1nhM−n | Gω=Hω+Mπ | M je nepárne |
|  | nhn gn−2k=0 | Hω2+Gω2=2 |  |

Prehľad vlastností pri ortonormálnych WR a DWT

- Aby mohli byť splnené podmienky pre hn, treba aby N, dĺžka hn bola párna.

- h(n) g(n) sa navzájom jednoznačne určujú. Potom ...

- K danému ortogonálnemu waveletu existuje jediná funkcia mierky (a naopak).

- Ak hn spĺňa uvedené podmienky, sú zaručené iba základné vlastnosti ϕt (integrovateľnosť, ortonormalitu, ...) pričom ϕt môže mať extrémne neregulárny, prípadne fraktálový charakter.

- regularita waveletu a k nemu náležiacej funkcie mierky je rovnaká (wavelet je ich konečná lineárna kombinácia)

- Pri návrhu hn s dĺžkou N, ostáva po splnení nutných N/2+1 podmienok ešte N/2-1 stupňov voľnosti. Tieto môžeme využiť aby ϕt,ψt resp. hn,gn mali požadované vlastnosti, ako napr. istú regularitu, aproximačné vlastnosti ...

Pozn.1: nutných  N/2+1  podmienok je:

- 1.podmienka: nhn=2 kvôli existencii ϕt

- N/2 podmienok kvôli ortonormalite ϕt :

nhnhn−2k=δk		k=0,1,...,N2−1

Pozn.2:  Nech Hω2+Hω+π2=2. Označme Pω=Hω2. Potom P je tzv. Polpásmový filter t.j. v Z rovine platí : Pz+P−z=2

DTFT dilatačných koeficientov a ich vlastnosti: a) celková situácia pri Db1(Haarov) wavelete b) vplyv rádu waveletu na frekvenčné vlastnosti koeficientov mierky pri systéme Daubechieovej waveletov

Kaskádové algoritmy, generovanie ϕta ψt vo frekvenčnej a časovej oblasti.

Ako vypočítať ϕta ψt ak poznáme koeficienty pre zmenu mierky?

Vychádzajme z rovníc:

ϕt=2n=−∞∞hmrnϕ2t−n			ψt=2n=−∞∞gmrnϕ2t−n

Tieto rovnice môžeme riešiť iteračne, pričom ak postup bude konvergovať k pevnému bodu, potom je pevný bod hľadaným riešením. Iterácie sú definované:

ϕ(k+1)t=2n=−∞∞hmrnϕ(k)2t−n		ψ(k+1)t=2n=−∞∞hmrnψ(k)2t−n

Uvedený iteračný postup sa nazýva aj kaskádový algoritmus.

Generovanie funkcie mierky Db2 waveletu kaskádovým algoritmom v čase. Výpočet zobrazený po 1,2,4 a 12 iteráciách. Počiatočný signál bola "Box" funkcia. Vpravo dole je zo zväčšeniny zrejmý fraktálový charakter. Porovnajte s tvarmi bázových funkcií priestorov V

Hľadajme teraz riešenie vo frekvenčnej oblasti.

Použitím Fourierovej transformácie dostaneme:

ϕ(k+1)t=2n=−∞∞hmrnϕ(k)2t−n   			Φ(k+1)ω=12Hmrω/2 Φ(k)ω/2

riešením tejto rovnice pre k→∞ dostávame

Φ(∞)ω= Φ∞(0) k=1∞12 Hmrω/2k

Ak táto limita existuje a je spojitá v ω=0 potom Φω= Φ(ω) . Analogicky:

Ψω= 12Gmrω/2 k=2∞12 Hmrω/2k

Výsledok oboch prípadoch nezávisí od tvaru ϕ(0)t ale iba od hodnoty  Φk(0) =ϕktdt=A0>0,  ktorá je invariantná vzhľadom na iterácie.

Generovanie funkcie mierky Db2 waveletu kaskádovým algoritmom vo frekvencii. Zobrazená iterácia n=1,2,4$ (vždy iba prvá perióda) Výsledná funkcia mierky je vypočítaná pre n=9 vzorkovaním periódy na 2048 vzoriek a následnou IDFT.

Momentové vlastnosti

k-te momenty ϕt,ψt sú definované:

mϕk=tkϕtdt			mψk=tkψtdt

diskrétne k-te momenty hn,gn  sú definované:

μhk=nnkhn			μgk=nnkgn

z diskrétnych momentov μh,μg môžeme vypočítať spojité momenty pomocou:

mϕk=12k−12l=1kklμhlmϕk−l	     mψk=12k2l=0kklμglmϕk−l

na začiatku výpočtu si treba uvedomiť, že mϕ0=1.

Počet nulových momentov mψk dáva informáciu o plochosti Hω a hladkosti ψt ktoré rastú priamo úmerne. Okrem toho, čím viac máme waveletových momentov je nulových, tým lepšiu aproximáciu získame pri projekcii signáluft∈L2R do Vm.

Čím väčší počet nulových momentov mϕk je dôležitý pri aproximácii signálu ft∈L2R vo Vm pomocou vzoriek ft namiesto projekčných koeficientov. Takisto sa zlepšuje aj symetria ϕt.

Príkladom waveletového systému, ktorého dizajn je založený na momentových vlastnostiach ϕt,ψt sú tzv. Coiflets. Je to ortonormálny systém v ktorom sa snažíme nulovať momenty waveletu a rovnako aj funkcie mierky:

mϕk=0, mψk=0 		k=1,2,...,L−1

K-regulárne filtre

FIR filter s impulzovou odpoveďou hn, ktorá spĺňa podmienky v Tab.1 sa nazýva K- regulárny vtedy ak platia nasledovné ekvivalentné tvrdenia:

- Hω má K-násobnú nulu v ω=π

- prvých K-diskrétnych aj spojitých waveletových momentov je nulových, t.j.: mψk=0, μψk=0, pre k=0,1,...,(K−1)

- polynomické sekvencie stupňa (K−1) môžu byť vyjadrené lineárnou kombináciou posunov hn.

- polynómy stupňa (K−1) môžu byť vyjadrené lineárnou kombináciou posunov ϕt

Ak je hn	K-regulárny, potom Z transformáciu hn : Hz=hnz−n môžeme napísať v tvare:

Hz=1+z−12KLz

pričom Lz nemá žiadne póly v z=eiπ.  Ak N je dĺžka filtra hn, potom polynóm Hz je stupňa N-1 a Lz stupňa N-1-K. Aby Lz zabezpečilo splnenie nutných N/2  podmienok pre ortogonalitu, musí byť aspoň stupňa N/2-1. Potom K≤N2.

Zároveň z podmienky existencie ϕt automaticky platí, že hn je aspoň K=1 regulárne. Takže platí :

1≤K≤N2

Wavelety ako diferenciálne operátory

- Wavelety môžu slúžit’ ako viacú rovňový derivátor (diferenciálny operátor)

- Nech h(n) je K-regulárny filter, generujú ci ϕta ψ(t). Potom waveletové koeficienty (spektrálne koeficienty po DWT) zodpovedajú K-tej derivácii vyhladenej verzie analyzovaného signálu:

kde  je vyhladzujúci operátor definovaný vo frekvencii ako