K-regulárne filtre

FIR filter s impulzovou odpoveďou hn, ktorá spĺňa podmienky v Tab.1 sa nazýva K- regulárny vtedy ak platia nasledovné ekvivalentné tvrdenia:

- Hω má K-násobnú nulu v ω=π

- prvých K-diskrétnych aj spojitých waveletových momentov je nulových, t.j.: mψk=0, μψk=0, pre k=0,1,...,(K−1)

- polynomické sekvencie stupňa (K−1) môžu byť vyjadrené lineárnou kombináciou posunov hn.

- polynómy stupňa (K−1) môžu byť vyjadrené lineárnou kombináciou posunov ϕt

Ak je hn	K-regulárny, potom Z transformáciu hn : Hz=hnz−n môžeme napísať v tvare:

Hz=1+z−12KLz

pričom Lz nemá žiadne póly v z=eiπ.  Ak N je dĺžka filtra hn, potom polynóm Hz je stupňa N-1 a Lz stupňa N-1-K. Aby Lz zabezpečilo splnenie nutných N/2  podmienok pre ortogonalitu, musí byť aspoň stupňa N/2-1. Potom K≤N2.

Zároveň z podmienky existencie ϕt automaticky platí, že hn je aspoň K=1 regulárne. Takže platí :

1≤K≤N2

Wavelety ako diferenciálne operátory

- Wavelety môžu slúžit’ ako viacú rovňový derivátor (diferenciálny operátor)

- Nech h(n) je K-regulárny filter, generujú ci ϕta ψ(t). Potom waveletové koeficienty (spektrálne koeficienty po DWT) zodpovedajú K-tej derivácii vyhladenej verzie analyzovaného signálu:

kde  je vyhladzujúci operátor definovaný vo frekvencii ako