SKUPINA A

A1)

- B={(-1,0.5);(1,0.5)} je bazou (b1 a b2 su LNZ) ale nie ortogonalnou ani ortonormalnou, neplati <b1, b2>=0;

- Matica Dualnej Bazy (B^-1)', z toho ~B={(-0.5,1);(0.5,1)}

- x(B)= (B^-1)*(0,2) '=(2,2)

- Rekonštrukcia signalu x v baze B je znazornena:

A2) Treba zistit, pre ake t plati ½-2t=N, kde za N dosadime 1 a 3. Vysledkom je interval (-1/4, 5/4).

A3) Vektory sun a seba kolme, skalarny sucin je nulovy. Teda aj x_s=(0,0)

A4) Pri t=1 ma argument hodnotu 2pi, t.j. x(t) ma frekvenciu 1 Hz. Ak su maxima pri a=3, to znamena, ze sme wavelet museli 3x spomalit, aby sa zhodovala jeho str. Frekvencia zo signalom. Teda jeho stredna frekvencia je 3Hz.

A4)

- Nosič f(t) je (-2, 6)

- Vypocitame WR, zacneme na urovni m=2 (rychlejsie wavelety nema vyznam ratat, d_mn by boli nulove

  - d_(2,-1)=-1, d_(2,0)=-1, d_(2,1)=-1

  - d_(3,-1)= -sqrt(2)/2, d_(3,0)= 3*sqrt(2)

  - pre m>3 nema vyznam ratat, uz iba schovavame JSM zlozku do d_mn koeficientov

  - ratame teda, co ostalo uschovane v priestore V_3, t.j. c_(3,-1)= sqrt(2)/2, c_(3,0)= 2*sqrt(2)

- Graficky scitame (mimo zobrazovaneho interval je hodnota nulova):

ap3				de3				de2

Vysledkom je ap1= ap3+de3+de2 =f(t):

SKUPINA B

B1)

- B={(-1,0.5);(1,0.5)} je bazou (b1 a b2 su LNZ) ale nie ortogonalnou ani ortonormalnou, neplati <b1, b2>=0;

- Matica Dualnej Bazy (B^-1)', z toho ~B={(-0.5,1);(0.5,1)}

- x(B)= (B^-1)*(0,-2) '=(-2,-2)

- Rekonštrukcia signalu x v baze B je znazornena:

B2) Treba zistit, pre ake t plati ½-2t=N, kde za N dosadime 1 a 3. Vysledkom je interval (-1/4, 5/4).

B3) Vektory sun a seba kolme, skalarny sucin je nulovy. Teda aj x_s=(0,0)

B4) Pri t=1 ma argument hodnotu 2pi, t.j. x(t) ma frekvenciu 1 Hz. Ak su maxima pri a=3, to znamena, ze sme wavelet museli 3x spomalit, aby sa zhodovala jeho str. Frekvencia zo signalom. Teda jeho stredna frekvencia je 3Hz.

B4)  Tento priklad je mierne vypoctovo narocnejsi ako u skupiny A (je bodovany mierne velkorysejsie)

- Nosič f(t) je (2, 10)

- Vypocitame WR, zacneme na urovni m=2 (rychlejsie wavelety nema vyznam ratat, d_mn by boli nulove

  - d_(2,0)=-1, d_(2,1)=-1, d_(2,2)=-1

  - d_(3,0)= -2*sqrt(2), d_(3,1)= -sqrt(2)/2

  - d_(4,0)= 7/2

  - pre m>4 nema vyznam ratat, uz iba schovavame JSM zlozku do d_mn koeficientov

  - ratame teda, co ostalo uschovane v priestore V_3, t.j. c_(4,0)= 5/2

- Graficky scitame (mimo zobrazovaneho interval je hodnota nulova):

ap4			de4			de3		de2

Vysledkom je ap1= ap4+de4+de3+de2 =f(t):